## A V I Z

## Nr. 002  DIN 22.02.2016

Lucrarea :	PLAN URBANISTIC de DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+Mparțial”

Amplasament : 		Ploieşti, bdul Petrolului nr.81

Iniţiator : 			GRIGORE SORIN – Comerț cu produse diverse I.I.

Elaborator : 	arh.Anca POLI

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU a fost elaborat în vederea ridicării restricției de construire impuse prin P.U.G. și R.L.U. aferent, în vederea edificării unei construcții cu regim de înălțime parter și parțial mansardă, având destinația de spălătorie auto.

Prin documentația de urbanism se propun:

- ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Se propune edificarea unei cladiri ce se va dezvolta pe 2 nivele (din care unul partial, in mansarda).

Cladirea va cuprinde 3 boxe spalare autoturisme mici, separat vor exista spatii anexe pentru angajati (cu intrare separata si flux separat fata de clienti ) si o zona de asteptare prevazuta cu grup sanitar propriu.Pe teren in acest moment exista o locuinta in stare avansata de degradare, propusa a fi desfiintata.

Prin noua propunere se vor rezolva atat accesele cat si spatiile de parcare necesare unei bune functionari, acestea vor fi impartite in doua zone a cate 3 locuri de parcare, amplasate stanga dreapta fata de circulatie auto/pietonala care va fi centrala.

Pentru evacuarea apelor pluviale sunt prevazute doua camine colectoare cat si un seprator de grasimi pentru spalatorie. Acestea vor deversa in canalizarea existenta in zona.( aceste doua camine se vor amenaja inauntrul spalatoriei auto.

Terenul beneficiaza de toate tipurile de reletele existente ( apa, canalizare, energie electrica cat si gaze naturale)

Pozitionarea obiectivelor propuse fata de vecinatati, din punct de vedere functional:

      - catre nord ( zona de locuinte) – peste 50ml (in spatele curtii nu sunt cladiri existente)

      - catre est - 0,60 cm (exista declaratie notariala atat pentru constructii propuse a fi desfiintate/construite cat si pentru functiune)

      - catre sud - 19,00 ml fata de ax B-dul Petrolului (conform reglementarilor din PUG)

      - catre vest– peste 16,00 ml fata de corp cladire existenta la nr. 79C

Avand in vedere faptul ca zona este total eterogena din punct de vedere functional, noile functiuni vin in intampinarea dezvoltarii intregului cartier. In zona nu exista nici o spalatorie auto, este de asemenea un serviciu obligatoriu pentru un cartier dezvoltat din punct de vedere al parcului auto.

Avand in vedere faza de proiectare (PUD) constructia propusa nu este definitivata 100% din punct de vedere al proiectarii obiectului de arhitectura, dar aceasta va respecta bineinteles toate reglementarile urbanistice ale zonei.

Spalatorie auto 3 boxe – P+Mpart.

Sc aprox. = 162.56mp,Scd aprox. = 200.18mp

Indicatori rezultati in urma propunerilor (desfiinatare corp existent C1 si construire spalatorie auto P+Mpart) :

POT = 15,35%.  și CUT = 0.2

Valorile rezultate in urma propunerii se incadreaza in indicatorii urbanistici prevazuti prin PUG (In PUG valorile pentru indicatorii urbanistici sunt urmatoarele : POT = 50%, CUT = 1.5)

Obiectul acestui PUD il constituie de fapt modul de rezolvare in interiorul incintei a spatiilor destinate obiectivului solicitat.

Prin PUD se doreste de fapt rezolvarea circulatiei in incinta pentru obiectivul solicitat.

Prin regimul de inaltime si aspectul architectural, noua constructie va imbunatati oferta de servicii catalogate ca functiuni complementare zonelor de locuit, servicii de spalatorie auto.

Circulatiile auto si pietonale din zona (pe strazile existente) nu vor fi afectate cu nimic, acestea realizandu-se ca si pana acum . Accesele auto si pietonal se vor realiza din Bulevardul Petrolului (conform Plansei : Reglementari Urbanistice – mobilare/ scara 1/500). Spatiile de parcare vor fi dispuse pe teren si vor fi in numar de 6.

Datorita obiectivului propus si a amplasarii in sit , spatiu verde rezultat va imbraca perimetral constructia propusa. In urma amenajarilor, suprafata de teren amenajata cu spatiu verde va fi de peste 400 mp, raportati la suprafata terenului de 1061 mp, rezulta un procent de peste 37,64%.

Prin Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, valorile indicilor urbanistici sunt respectati datorita faptului ca acestia au urmatoarele valori:

Procentul de ocupare al terenului = 50%

Coeficientul de utilizare al terenului = 1.5

Regim de aliniere 19,00m din axul Bulevardului Petrolului

Data fiind amplasarea terenului , echiparea tehnico-edilitara cuprinde urmatoarele retele cu posibilitatea racordarii obiectivului propus:

      - Alimentarea cu energie electrica

      - Alimentarea cu apa potabila

      - Canalizare

      - Retea de telefonie

      - Alimentare gaze naturale

Apele pluviale colectate de pe suprafata platformelor auto si pietonale vor fi colectate separat printr-un sistem propriu si vor deversa in canalizarea pluviala prezenta pe strada.

Pentru asigurarea utilitatilor se vor folosi bransamentele pentru toate tipurile de retele, inclusiv canalizare.

Spalatoria auto va avea obligatoriu prevazut un decantor de grasimi, amplasat inainte de bransamentul apelor menajere in reteaua stradala.

Terenul studiat in PUD este proprietatea particulara a beneficiarului conform actelor de proprietate anexate prezentei documentatii.

In urma propunerilor regimul proprietatii nu se schimba.

| Bilant teritoarial | Existent mp % |  |  |  |  | Propus mp % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafata construita la sol | 70.00 |  | 7.25 |  | 162.56 |  |  | 15.35 |  |  |
| Incinta amenajata / circulatie auto si pietonala | 0.00 | 0.0 |  | 297.00 |  |  | 28.00 |  |  |  |
| Spatii verzi amenajate | 0.00 | 0.0 |  | 400.00 |  |  | 37.64 |  |  |  |
| Incinta neamenajata | 984.00 | 92.75 |  | 201.44 |  |  | 19.01 |  |  |  |
| Total | 1061.00 | 100.00 |  | 1061.00 |  |  | 100.0 |  |  |  |

În urma şedinţei din data de 22.02.2016 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism pentru această documentaţie tehnică de urbanism s-a acordat: AVIZ  FAVORABIL (Notă: la faza de obținere a Autorizației de construire se va solicita acordul vecinilor pentru funcțiunea propusă.)

În perioada 02 – 20.11.2016 documentaţia de urbanism a fost supusă procedurii de informare şi consultare a publicului. În perioada de consultare au fost depuse la sediul D.G.D.U. două adrese cu observații din partea unor persoane notificate (adresele 308277, 308278/16.11.2015).

Acestea au fost comunicate beneficiarului/proiectantului care a transmis clarificările necesare cu adresa 308535/25.11.2015 și care au fost înaintate către petenți (dna Sevasta Ciupitoiu și dl Corneliu Handrabur).

Până la data prezentei nu fost făcute alte notificări/observații.

Având în vedere Raportul nr.307802/2016 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condiţiile legale, astfel că se poate iniţia procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploieşti.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ŞEF emite următorul :

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC de DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+Mparțial”

Notă: la faza de obținere a Autorizației de construire se va solicita acordul vecinilor pentru funcțiunea propusă.

În baza prezentului aviz se va elabora documentaţia de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC de DETALIU „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO P+Mparțial”.

p.ARHITECT ŞEF,

ing.Rita Marcela NEAGU