# PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU

S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT

- PLOIEŞTI-

LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM

D+P+4+M,Bransamente-utilitati.

Amplasament :   Str.RUDULUI  NR. 1C

## Ploieşti, judeţul Prahova

INIŢIATOR :

S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT  - PLOIEŞTI

ELABORATOR :

ARH.Constantin DRAGHICI

### IUNIE   2.013

Arh.Drăghici Constantin				  S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT

PLOIEŞTIORI-ALBERT  Intr.Hortensiei 757                                                 P.U.D

T.N.A.4.177

#### BORDEROU  DE  PIESE  SCRISE

MEMORIU JUSTIFICATIV

## CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

  - Obiectul lucrării

## CAPITOLUL 2 – ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.1. Concluzii din documentaţia deja elaborata

## CAPITOLUL 3 – SITUAŢIA EXISTENTĂ

3.1. Amplasament, suprafaţă

3.2. Accesibilitate

3.3. Limite, vecinătăţi

3.4. Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor

3.6. Concluziile studiilor geotehnice

3.7. Echiparea edilitară

## CAPITOLUL 4 – REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivul solicitat

4.2. Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

4.3. Suprafeţe

4.4. Încadrarea în planul urbanistic  general

4.5. Regim de construire

4.6. Ocuparea şi utilizarea terenurilor

4.7. Asigurarea utilităţilor

4.8. Bilanţ teritorial

## CAPITOLUL 5 – CONCLUZII

## CAPITOLUL 6 –ANEXE

- Certificat de urbanism nr.  611din 11 IUN.13

- Ridicare topografica,vizat O.J.C.G.C.

- Contr.VINZ-CUMPARARE.nr.2320/09/MAI/2013

- Studiu geo

- Avize

arh.Drăghici Constantin				    S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT  PLOIEŞTIORI-ALBERT  Intr.Hortensiei 757                                         P.U.D

T.N.A.4.177

##### BORDEROU PIESE DESENATE

PLANŞA 0		Încadrare în localitate şi situaţia existentă funcţiuni

sc.1:50.000 şi sc.1:20.000

PLANŞA 1	Situatia existenta     sc.1:1000

PLANSA 2                             Situatia existenta-analiza morfologica sc1:1000

PLANŞA 3			Reglementari edilitare sc.1:1000

PLANŞA 4	                       Tipul de proprietate sc.1:1000

PLANŞA 5			Reglementari urbaniatce-mobilare sc.1:1000

PLANŞA 6			Reglementari urbaniatce-mobilare sc.1:500

PLANŞA 7-:-10	            Fatade sc.1:100

PLANŞA 11   	            Desfasurari

PLANŞA 12   	            Studiu de insorire sc.1:1000

PLANŞA 12-:-19	            Planuri  sc.1:100

arh.Drăghici Constantin				     S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT  PLOIEŞTIORI-ALBERT  Intr.HORTENSIEI 757                                  P.U.D

T.N.A.4.177

##### MEMORIU JUSTIFICATIV

###### CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

- Denumirea lucrării:		LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  D+P+4+M

Bransamente-utilitati

- Amplasament		Ploieşti, S.tr RUDULUI  nr.1C

- Faza de proiectare		P.U.D. – Plan Urbanistic de Detaliu

- Iniţiator:			S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT  Ploieşti

- Elaborator:			arh. Constantin  DRAGHICI

- Data elaborării:		iunie  2.013

  - OBIECTUL LUCRĂRII

La comanda beneficiarului , S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT  ., s-a întocmit documentaţia,în Faza Plan Urbanistic de Detaliu – P.U.D. pentru obiectivul: LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  D+P+4+M,Bransamente-utilitati

, situat în Ploieşti, Str.RUDULUI  nr.1C

Terenul este liber de constructii-.

Spatiile propuse sunt situate în zona centrala a municipiului,in UTR 0,unde comform PUG, P.O.T. =80% si CUT=8,între vechi si noi construcţii, cu parter si P+1amplasate de principiu pe aliniment  in zona de acces.De mentionat ca ,in zona apropiata au fost edificate constructii S+P+4+M,chiar si cu regim de inaltime S+P+7(vezi aceleasi tip de investitie pe str Anton Pann) ,dar si sediul TREZORERIEI PRAHOVA,cu accese posibile atit din S.tr RUDULUI,intersectie cu Str.MARASESTI.

Obiectul  constă în:

Amplasarea unei LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  D+P+4+M

(ceeace a condus  la suprafetele propuse) D+P+4+M,ce are ca functiune principala Locuirea,compus din patru  apartemente de lux la scara ,decomandate,casa scari,cam de gunoi,ascensor,pe un teren existent,intravilan.

Se vor rezolva:

- amplasarea construcţiei;

- asigurarea echipării edilitare;

- încadrarea în P.U.G. şi R.L.U.

PUD – Planul Urbanistic de Detaliu – este documentaţia prin care se  asigură  condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unui obiectiv pe o parcelă. Această fază de proiectare are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din P.U.G., corelate cu condiţionările din Certificatul de Urbanism. De asemenea, P.U.D.-ul este proiectul care completează şi sprijină documentaţia tehnică de obţinere a Autorizaţiei de Construire.

CAPITOLUL 2 – ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢIA CE SE VA ELABORA

- Situarea obiectivului în localitate. Constructiile propuse in regim D+P+4+M ,sunt situate între construcţiile parter,P +1-4+M sau chiar P+ 7,nivele si  amplasate la EST-VEST-EST si NORD.

Construirea  acestui spaţiu, pe terenul de 224,0 mp achizitionat  de catre petent,  constituie obiectivul acestui PUD.

- Terenul este proprietatea beneficiarului conform sent judecatoresti  nr.4889/26 apr.1993, face parte din domeniul privat al petentului.

- Suprasfaţa totală a terenului cumparat este de  224,00 mp.

- Amplasamentul studiat în PUD este situast în zona centrală a municipiului în UTR-ul – Unitatea teritorială de referinţă nr.-0-IS servicii publice si functiuni generale;ce are aprobat P.O.T=. 80%,C.U.T.=8

- P.U.G. – ul municipiului a fost avizat şi aprobat de către Consiliul local în decembrie 1999.

- Propunerea de construire a unui LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  D+P+4+M , este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei centrale

prin PUG şi RLU.

- Situat în planul intii al fronturilor construite,cu retragere de  9,23 m.l. de la axul S.tr.RUDULUI, SI 9,15 m.l. din Str.MARASESTI,1,00 m.l. la NORD si EST(cu exceptia zonei de iluminat-ventilat,unde retragerile vor fi cf.C.C. ,adica la 2,0m.l.) si  avind in vedere ca in imediata vecinatate sunt construite imobile cu aceleasi regimuri de inaltime, pentru acest amplasament  se condiţionează regimul de aliniere, înălţimea P+8(9partial), amplasamentul propus se afla la o distanta corespunzatoare,pentru a evita infiltratiile de apa , pentru a se putea construi facil.

- De mentionat ca ,constructia va fi retrasa cu un metru de la aliniament,pentru a se crea o perdea de spatiu verde,care va reprezenta 15,3% din suprafata ternului.

- Pentru acest amplasament sunt existente ridicări topografice reactualizate şi studii geotehnice.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢII ÎN CURS DE ELABORARE

- Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire este partial elaborata.

- Propunerile din acest PUD se vor prelua şi încadra în reglementările viitoarelor proiecte,deja existind precedente locale in proximitatea vecinatatilor,in acest sens.

CAPITOLUL 3  - SITUAŢIA EXISTENTĂ

3.1. AMPLASAMENT

După cum s-a mai arătat, amplasamentul, situat în zona nord-vestica, pe str.RUDULUI nr.1C,intersectie cu Str.MARASESTI,fapt benefic pentru aces-iesire,pe strada cu circulatie in cele doua sensuri; reprezintă suprafaţa de teren proprietate privata a petentului.

Suprafaţa totală este de 224,00 m.p.,teren liber de  constructii ,putundu-se construi numai dupa eliberarea autor.de construire.

Amplasamentul, practic este situat cu acces direct din str. MARASESTI, fiind oportun pentru  racorduri si bransamente,avind acces suficient  in zona sudica  a proprietatii.

De mentionat ca cele 4 apartamente vor avea parcarea asigutata in parcarea supraterana de la demisolul cladirii.Comform avizului politiei  vor fi 3 locuri de parcare,in sistem duplex,rezultind in total 6 locuri de parcare.

3.2. ACCESIBILITATE

Amplasamentul sediului propus este situat în apropierea  strazii RUDULUI,la 13,56 m.l.la VEST-AXUL STRADAL,iar la SUD,strada MARASESTI,la o distanta de 9,15 ml fata de AXUL STRADAL ,avind accesabilitate directa din aceastea.

Prin STR.MARASESTI amplasamentul are asigurat accesul atât pietonal ,evacuarea gunoaielor menajere,precum si la utilitatile necesare racordarilor.

  - LIMITE, VECINĂTĂŢI

- Terenul are următoarele vecinătăţi:

Către nord – NR CAD 8744-LOCUINTA P CU CALCAN STOIAN ECATERINA

Către sud –  STR MARASESTI

Către est – PRIMARIA MUN PLOIESTI SI ELECTRICA

Către vest- STR.RUDULUI

- Terenul ce va fii ocupat de LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM D+P+4+M, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă destinată zonei , are o formă trapezoidala,neregulata de 30 x 22,10– ultima fiind dimensiunea maximă.

  - CARACTERUL ZONEI, FOND CONSTRUIT, DESTINAŢIA CLĂDIRILOR

Zona are un aspect eterogen, unitar, constructii  de locuinţe,dar si sedii de firme, cu Parter ,Parter +1;4+M),maxim pe alocuri 7 şi garaje particulare.

Fondul construit se încadrează în  gama de structuri şi stări – vezi planşa 1.

Destinaţia clădirilor –  locuinţe ,cladiri publice ,servicii profesionale sociale,

comert,activitati nepoluante,anexe gospodaresti.

  - TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

În planşa 4 sunt redate tipurile de proprietate ale terenurilor care se încadrează între domeniul privat al primăriei şi proprietăţii particulare. Atât accesele carosabile cât şi scuarurile şi clădirile publice se încadrează pe terenuri aparţinând domeniului public.

  - CONCLUZIILE STUDIILOR GEOTEHNICE

Din observaţii directe sau din informaţiile obţinute din unele foraje executate în zonă rezultă:

-    Morfologic - suprafaţa plană, orizontală şi perfect stabilă;

- Amplasamentul este ferit de riscuri naturale;

- Litologic, stratificaţia prezintă o cuvertură compresibilă (pământuri de umplutură, argile şi nisipuri = La adâncimi sub 1,20 – 1,80 m s-a interceptat stratul de pietriş cu rar bolovăniş;

- Apele subterane sunt situate în teren (ca mediu continuu) la adâncimi sub 35 m

- Terenul este bun de fundare. Atenţie la posibile umpluturi;

- Condiţii seismice: - zona seismică de calcul „B”;

- gradul 8 (opt) seismic;

- coeficientul Ks  = 0,25

- perioada de colţ Tc  = 1,5 sec

  - ECHIPAREA EDILITARĂ

Situat în zona centrală, amplasamentul studiat în P.U.D. beneficiază de toate tipurile de reţele tehnico-edilitare.

Amplasamentul beneficiarului , nu este afectat de  reţele:

Clădirea propusa –locuinta- beneficiază de următoarea echipare:

- alimentare cu apă

- alimentare cu gaze

- alimentare cu E.E.

- alimentarea T.V.-TELEF.

- canalizare-

CAPITOLUL 4 – REGLEMENTĂRI

4.1. OBIECTIVUL SOLICITAT

- În conformitate cu precizările din Certificatul de Urbanism, iniţiatorul (beneficiarul) a comandat elaborarea unui PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – pentru construirea în Ploieşti, la nr.1C în Str.RUDULUI,cu acces direct,a unei „LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  D+P+4+M ,amplasat in zona principala a constructiei stradala,pe un teren existent,intravilan.

Spatii de parcare-6 comf .H.525/1996- IN INCINTA constructiei propuse la demisol,care initial era propus ca si demisol tehnic ,avind si calitatea de incastrare in teren a  constructiei ce avea un gabarit  mediu se inaltime avind nevoie de de aceasta incastrare.solutia aleasa sa dadorat faptului ca PERCAJUL SUPRATERAN DIN APOPIEREA OMNIA, a conditionat plata in avans a locurilor de parcare,fara a avea certitudinnea de avizare PUD si obtinerea AC.

Tot din acest motiv,solutia a fost de a ceea 4 apartamente de lux in sistem triplex cu scari interioare ,astfel ca parterul,etajul 1 si 2 (stinga si dreapta),care au acees dintr-o scara centrala,reprezinta 2 apartamente,iar la etaj 3,4,si M,deasemenea.

Terenul pe care se va construi acest obiectiv a fost achizitionat de beneficiar in anul 2013

4.2. CONFORMAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA OBIECTIVULUI

- Obiectivul propus prin PUD constă într-o constructie unitara individuala,compusa din demisol –parcare-,parter,5 nivele,(din care ultimul este mansarda),camera troliu in demisol,sarpanta.

Prin desfăşurarea planimetria,a clădirii principale, rezultă:

CORPUL 1

demisolul –parcaj pentru 6 locuri in sistem „duplex”

- casa scarii ,camera troliu.

Parterul si ,etajul 3

- casa scarii si ascensor. In zona centrala a locuintei colective

- stinga si dreapta

-vestibul

- bucatarie

-loc de luat masa

-grup sanitar

-scara interioara

-balcoane-logii

etajul 1 si etajul 4

- casa scarii si ascensor. In zona centrala a locuintei colective

- stinga si dreapta

-sas

- dresing

-camera de zi

- dormitor

-grup sanitar

-scara interioara

-balcoane-logii

etajul 2 si mansarda

- stinga si dreapta

-sas

- dresing

-birou

- 2 dormitor

-grup sanitar

-scara interioara

-balcoane-logii

Invelitoarea,este de tip satpanta cu invelitoare tigla ceramica.

Structura de rezistenţă: cadre si partial diafracme , grinzi din beton monolit ,inchideri din zidarie caramida cu goluri,termosistem ventilat,

Pe latura NORDICA, noua clădire este situată la 0,93 m.l. de limita terenului fiind prevăzută ca calcane din zidărie, pe latura de EST,este amplasata la 0,97 m.l. ,respectiv 2.0 ml de hotar, in zina de iluminat –ventilat .Spre VEST-str RUDULUI, aceasta este pozata la 9,23 m.l fata de ax.,si la  1,90 m.l. de aliniament ,iar la SUD  la 1,0 m.l. de aliniament,si 9,15m.l. din axul strazii MARASESTI .

Constructia propusa se afla amplasara la alinirerea generala a frontului stradal.

4.3 SUPRAFEŢE

- CLĂDIRI PROPUSE

- CORPUL 1

Demisolul -parcaj          - suprafata construita =  180,00 mp-nu intra in calculul

indicatorilor   urbanistici

Parter 	                      - suprafaţă construita  = 166,72 m.p.(inclusiv consola)

Etaj 1- 4	                      - suprafaţă construita  = 4 x 166,72= 666,44m.p.

Mansarda                         - suprafaţă construita  = 166,72 m.p.

- Suprafata Desfasurata = 1000,32 m.p.(inclusiv consola)

4.4. ÎNCADRAREA ÎN  PLANUL URBANISTIC GENERAL

Obiectivul studiat în acest PUD se încadrează în UTR – Unitatea teritorială de referinţă nr.0,aferentă zonei centrale a municipiului, pentru care se prevede interdicţia de construire până la elaborarea unui PUZ/PUD.

De asemenea specificul activităţii – LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  D+P+4+M,

amplasat in zona centrala , se încadrează în funcţiunea dominantă pentru zona centrală care este de IS, adică instituţii publice  servicii de interes general ,cu functiuni complementare admise,locuinte.

4.5. REGIM DE CONSTRUIRE

Terenul care a fost achizitionat  de beneficiar,fiind folosit  0,00%,intrucit  acest teren este actualmente liber de constructii.

Ca regim de înălţime D+P+4+M clădiriea se încadrează  în regimul de înălţime existent în zonă.

4.6. OCUPAREA ŞI UTILIZAREA TERENURILOR

Valorile prezentate în Certificatul de urbanism pentru POT = 80% şi CUT = 8 sunt asemanatoare pentru o construcţie pe un acest teren ,care va fi construit 74,42%(inclusiv consola),iar C.U.T.= 4,47, per ansamblu indicativele rezultâte fiind  cu putin diminuate,de cele aprobate prin P.U.G.

4.7 ASIGURAREA UTILITĂŢILOR

În primul rând se menţionează că în conformitate cu avizele obţinute şi cu condiţionările din acestea s-a elaborat documentaţia pentru obţinerea  autorizaţiei de  construire.

Noile construcţii formate din construirea  unui spaţiu comercial cu spatiu de locuit si un garaj, va beneficia de echipa edilitară completă,aceasta existind ca urmare a desfiintarii fostei locuinte P, astfel:

- Alimentaţia cu apă din reţeaua existentă.

- Canalizare – branşarea la reţeaua stradală.

- Alimentarea cu energie electrică prin  racordarea la reteaua existenta;

- Alimentarea cu căldură se asigura printr-o centrală termică proprie.

Reţele de gaze sau telecomunicaţii nu sunt pe zona amplasării obiectivului,acestea vor fii racordate la reteaua existenta stradala .

4.8. BILANŢ TERITORIAL

Fiind situaţia construirii P.O.T. = 74,42%  si C.U.T. = 4,47 a unui teren cumparat  de către initiator, NU există elemente caracteristice întocmirii unui bilanţ teritorial.

De mentionat ca indicatorii au fost calculati cu consola partiala peste parter,unde desemenea exista spatiu verde plantat.

NR.CRT.   ZONE FUNCTIONALE                    EXISTENT             PROPUS

M.P.      %              M.P.         %

1      ZONA CIRCULATII+acc.demisol                -          -                 23,0        10,27

2      TEREN CONSTRUIT(inclus consola)          -           -               166,72      74,42

3      SP.PLANTATE,AGREMENT(fara consola) -           -               34,28      15,303

TOTAL                                                     -          -                224,0       100.0

CAPITOLUL 5 – CONCLUZII

Obiectivul studiat în P.U.D. –„ LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM D+P+4+M”,cu utilitati , – se încadrează atât ca funcţiune cât şi ca regim de înălţime în prevederile din Planul Urbanistic General şi din Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.

În continuarea P.U.D. sau concomitent se va definitiva şi înainta documentaţia pentru autorizaţia de construire.

INTOCMIT,

arh. Drăghici Serban Constantin

S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT

NOTIFICARE

Denumirea titularului    S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL ,

Reprezentat de ALEXANDRU NINEL AURELIAN ,cu sediul in BARCANESTI SAT TATARANI NR 178,telefon 0723653554

este titular al Planului PUD / - LOCUINTA COLECTIVA IN REGIM  P+8(partial 9)”,cu utilitati , la adresa:  Mun Ploiesti  Str.RUDULUI NR 1C.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-mentionat, pe care o transmitem atasat.

Va solicitam declansarea etapei de incadrare pentru a se decide daca planul/programul se supune procedurii evaluarii  de mediu, conform HG 1076/2004.

Anexat va transmitem primul anunt publicat in mass-media, urmand ca dupa publicarea celui de-al doilea anunt sa vi-l transmitem si copia acesta.

S.C.WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL/

ALEXANDRU NINEL AURELIAN

Domnului Director Executiv al APM Prahova