##### MEMORIU  JUSTIFICATIV

# CAPITOLUL 1 – introducere

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

######  Denumirea proiectului:         	P.U.D. – DETALIERE CONDITII DE AMPLASARE PENTRU  CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+2

 Amplasament : 	municipiul PLOIESTI, Str. ANA IPATESCU  , Nr 6 , jud. PRAHOVA.

 Beneficiar :                     	S.C.  APA NOVA SRL S.R.L.

 Proiectant  :    	S.C. BIG ARHIGEO  S.R.L

 Nr. proiect / data elaborării :    31  / 2016

  - Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie are ca obiect  - detalierea conditiilor de amplasare pentru un sediu de birouri  P+2.

Terenul în suprafaţă  794,0 mp – este domeniul public al municipiului PLOIESTI  conform HCL nr. 240/2011 dat in administrarea  S.C. APA NOVA SRL. conform Contract de Concesiune si Extras de Carte funciara nr. 48095/.2015.

# capitolul 2 – încadrareA în zonă

2.1. Concluzii din documentaţii deja elaborate

- PUG şi RLU municipiul Ploiesti,  aprobat prin HCL Ploiesti nr. 209/1999 si HCL nr.382/2009

● Conform PUG aprobat şi a certificatului de urbanism nr. 653/08.06.2015  eliberat de primăria

Mun.Ploiesti, amplasamentul este situat în UTR nr.  S-1, cu destinaţia „zonă institutii si servicii in zona protejata ( I.s.p ) cu regim mixt de inaltime” in zona protejata din punct de vedere arhitectural si partial in zona cu interdictie temporara de construirein intersectie complexa şi pentru care s-au stabilit următorii indicatori urbanistici maximali :

- POT :  50 %

- CUT : 1,5;

2.2. Concluzii din documentaţii elaborate concomitent cu PUD

Nu e cazul

# capitolul 3 – situaţia existentă

● Accesibilitatea la căile de comunicaţii.

Accesul la amplasament se va realiza din str.  Ana  Ipatecu  prin accesul  existent  pe  imobilul cu  NC 133950, proprietatea aceleasi societati.

● Suprafaţa ocupată, limite şi vecinătăţi.

Terenul – în suprafaţă de 794,0 mp – are o constructie parter care se va desfiinta şi are ca limite:

- la nord : prop. Leonte Dumitru – teren cu constructii

- la vest : NC136369 - proprietatea S.C. APA NOVA SRL – teren cu constructii

- la est :   prop. Gavrilescu  Ion – teren cu constructii

- la sud  : str.  Ana  Ipatecu

● Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere.

Din descrierea anterioară a terenurilor limitrofe, rezultă că acestea sunt in mare parte construite.

Terenul care face obiectul prezentei documentaţii are o constructie parter care se va desfiinta.

● Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Constructiile existente in zona au regim de inaltime variabil intre P-P+2 etaje, preponderent locuinte individuale.

● Destinaţia clădirilor

Constructiile invecinate au destinatia de servicii ( restaurant, cabinet medical, birouri) si locuinte .

● Tipul de proprietate asupra terenurilor

În cadrul zonei studiate, se disting următoarele tipuri de proprietate :

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice / juridice

- terenuri  apartinand domeniului  public al municipiului PLOIESTI

● Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare

Studiul geotehnic concluzionează pozitiv teritoriul studiat, ca fiind teren „bun de fundare”, putând fi construit în condiţii de siguranţă deplină (la execuţie şi în exploatare)

● Accidente de teren (beciuri, hrube, umpluturi)

Nu este cazul.

● Adâncimea apei subterane

Apele subterane, ca mediu continuu, sunt situate la adâncimi ce exclud orice relaţie, prezentă sau viitoare, cu construcţia proiectată.

● Parametrii seismici caracteristici zonei

Conform Normativului P100-92, perimetrul se încadrează în zona seismică de calcul A.

Gradul seismic : 8. Coeficientul seismic Ks = 0,35. Perioada de colţ Tc = 1,6 sec.

● Analiza fondului construit existent

Densitatea construcţiilor în zonă e semnificativă, în principiu datorită  interesului ridicat  al investitorilor.

Ca regim de înălţime, sediul de birouri  propus  se înscriue  în indicatorii urbanistici aprobaţi, respectiv POT=50%, CUT=1,5

● Echiparea existentă

Amplasamentul  beneficiază de posibilităţi de racordare la reţelele existente în zonă, prin racordarea directă  la retelele stradale   sau folosirea racordurilor existente pe teren  (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica, CATV).

# capitolul 4 - reglementărI

● Obiective noi solicitate prin tema – program

Obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu îl constituie detalierea conditiilor de ampasare pentru sediul de birouri  propus  cu regim de inaltime P+2.

● Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor

La amplasarea noii construcţii s-au avut în vedere prevederile din documentaţiile urbanistice anterioare, precum şi condiţiile din avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Conform proiectului de arhitectură întocmit de proiectantul prezentei documentatii, noua locuinţă P+2 se va executa în regim izolat şi va fi amplasată faţă de limitele parcelei la următoarele distanţe :

- 29,85  m faţă de limita de sud - str.  Ana  Ipatecu

- 0,80 m faţă de limita de est - prop. Butoi Dragos Ciprian, prop. Manj Maria Lavinia, prop. Bosinceanu Ruxandra Lucia Solange, prop. Murgan Smaranda Maria, prop. Ilie Aurora

- 2,90 m faţă de limita de vest  - S.C. APA NOVA SRL

- 2,10 m fata de limita de nord - prop. Leonte Dumitru

● Capacitatea, suprafaţa desfăşurată

Conform informaţiilor furnizate de proiectantul părţii de arhitectură – beneficiarul îşi propune

realizarea pe acest amplasament a unui sediu de birouri  cu regim de înălţime P+2.

Ac = 220,0 mp

Acd = 620,0 mp

POT existent = 12,79%, 		CUT existent = 0,12

POT propus = 28.00% 	 	CUT propus = 0,80

- Compartimentare

-la parter : Casa scarii, hol, birou, sala sedinte, vestiare + grupuri sanitare muncitori, Oficiu, spatiu tehnic .

-la etaj 1 si 2 : casa scarii , hol, birouri , grupuri sanitare, Oficiu

Sistemul Constructiv

- sistem constructiv – structura metalica in cadre - stalpi si grinzi metalice .

- închideri perimetrale pereti usori : exterior – termosistem si interior gips caton si vata minerala

- invelitoare sarpanta metalica si tabla tip tigla.

- scurgerile apelor pluviale se fac prin burlane interioare

● Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi

Constructia va respecta retragerile impuse prin Certificatul de Urbanism-minim Cod Civil .

● Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute

Se va urmări ca noua clădire să se armonizeze cu cadrul natural şi construit existent, specific arhitecturii locale (volumetria construcţiei, forma acoperişului, finisajele exterioare).

● Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale

Accesul pietonal şi auto se va realiza direct din strada Ana Ipatescu. Numarul locurilor de parcare propuse pe aceasta proprietate este de 16 locuri.

● Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de organizare la relieful zonei

Nu e cazul

● Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi

Terenul este situat în afara zonelor cu nocivităţi industriale.

După edificarea constructiei - incinta va fi amenajată cu spaţii verzi (ronduri de flori, gazon, arbuşti decorativi) având rolul de a proteja locuinţa contra curenţilor reci şi a factorilor de poluare (zgomot, praf)

● Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării

Colectarea şi evacuarea apelor uzate, precum şi modul de depozitare a deşeurilor menajere - constituie mijloace moderne de prevenire a oricărui factor de risc privind securitatea şi confortul locatarilor.

● Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, indicatori urbanistici).

Construcţia va fi retrasă fata de limitele laterale conform propunerii din plansele desenate.

Indicatorii urbanistici rezultaţi se încadrează în cei din PUG şi RLU aprobat, astfel :

|  | Indicatori maximali PUG | Indicatori DTAC |
| --- | --- | --- |
| - POT % | 50 | 28,00 |
| - CUT | 1,5 | 0,80 |
| - regim înălţime |  | P+2 |

● Asigurarea utilităţilor

- alimentarea cu energie electrică: prin racordarea la reţeaua stradala existenta

- alimentarea cu apa – prin racordarea la reţeaua stradala existenta canalizarea apelor menajere

- alimentarea cu gaze naturale- prin racordarea la reţeaua stradala existenta

- încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde menajere : centrală termică gaze naturale

- colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate si preluate de firme specializate in baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

● Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat

| BILANT TERITORIAL: | Suprafata | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafata terenului | 794,0mp | (100%) |
| Suprafata construita | 220,00mp | (28,0%) |
| Suprafata alei carosabile si pietonale existente | 702,68mp | (88,50%) |
| Suprafata alei carosabile si pietonale propuse | 494,60 mp | (62,0%) |
| Spatii Verzi | 79,40 mp | (10,00%) |

-Imprejmuirea laterala va avea Hmax=2,0m si va fi opaca , iar pe aliniament vor fi decorative cu inaltimea de max 1,8m

# capitolul 5 – concluzii

● Avizarea Planului Urbanistic de Detaliu în CTATU Prahova

- Finalizarea procedurii de Consultarea Populatiei

● Aprobarea PUD  prin Hotărâre a Consiliului Local al mun Ploiesti

● Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor/acordurilor necesare autorizaţiei de construire a locuinţei propuse, precum şi a branşamentelor necesare.

Întocmit,

arh. Bogdan Georgescu