# PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P CU GARAJ, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE,  ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI (Sstudiată=24136mp)

Mun. PLOIEȘTI, Str. GATERULUI, Nr. 30, Jud. PRAHOVA

PROIECTANT:	S.C. EDIODRA S.R.L.

PROIECT NR.:	ED 06-16/IANUARIE 2016

ÎNTOCMIT:		ARH. RODICA NEGREANU

BENEFICIAR:	ENUȚĂ CONSTANTIN și ENUȚĂ SĂNDUȚA

DATA: IANUARIE 2016

BORDEROU

- PIESE SCRISE

- MEMORIU DE URBANISM

- ANEXE

  - CERTIFICAT DE URBANISM

  - ACTE DE PROPRIETATE

  - AVIZE

  - STUDIU GEOTEHNIC

  - RIDICARE TOPOGRAFICĂ FAZA P.U.D.

- PIESE DESENATE

- ÎNCADRARE ÎN TERITORIU                                			Scara:1/5000

- SITUAŢIE EXISTENTĂ-DISFUNCŢIONALITĂŢI				Scara:1/500

- PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR – două variante              	Scara:1/500

- REGLEMENTĂRI URBANISTICE – două variante     		          Scara:1/500

- REGLEMENTĂRI EDILITARE – două variante                        	Scara:1/500

- MOBILARE URBANISTICĂ – două variante                   	          Scara:1/500

- PROFILURI DRUMURI EXISTENTE					 Scara:1/100

- PROFILURI DRUMURI PROPUSE					 	 Scara:1/100

- PLAN PARTER, FAŢADE					 		 Scara:1/100

- DESFĂȘURĂRI STRADALE

- PERSPECTIVE AERIENE

- PERSPECTIVE ALE LOCUINȚEI

MEMORIU DE URBANISM

INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

DENUMIREA LUCRĂRII: Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P CU GARAJ, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ, ALEI PIETONALE ȘI CAROSABILE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI (Sstudiată=24136mp)

AMPLASAMENT: Mun. PLOIEȘTI, Str. GATERULUI, Nr. 30, Jud. PRAHOVA

BENEFICIAR: Enuță Constantin și Enuță Sănduța

PROIECTANT: arh. Rodica Negreanu – S. C. EDIODRA S. R. L.

NR. PROIECT/DATA ELABORĂRII: ED 06-16/ianuarie 2016

  - OBIECTUL STUDIULUI DE AMPLASAMENT

Studiul de faţă are ca scop ridicarea restricţiilor de construire temporare de construire până la întocmire P.U.Z./P.U.D. Reglementarea aceasta a fost stabilită prin P.U.Z.-ul MITICĂ APOSTOL aprobat al localităţii şi vizează lotul aflat la adresa: mun. Ploiești, str. Gaterului, nr. 30, jud. Prahova, în vederea amplasării unei locuințe P cu garaj.

Obiective ale P.U.D.:

- ridicarea restricţiei de construire;

- stabilirea zonei construibile;

- stabilirea tramei stradale modificate;

- stabilirea retragerilor minime.

Observaţie: prin investiţia solicitată nu se urmăreşte modificarea indicatorilor urbanistici existenţi în L și M, a zonificării stabilite, nu se vor afecta ecosistemele, nu va avea un impact negativ asupra mediului înconjurător, nu se vor afecta spaţiile verzi existente în zonă.

ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

3. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢII DEJA ELABORATE

SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂŢII

Amplasamentul este situat în zona de sud-vest a mun. Ploiești, în cartierul Mitică Apostol. Zona cuprinde în majoritate locuinţe individuale şi multe terenuri libere de construcţii (având suprafeţe mari de teren). Acestea prezintă o diversitate de situaţii din punctul de vedere al calităţii şi viabilităţii zonei.

Amplasamentul se află în afara zonei de protecţie a unui monument sau a unui zone protejate, dar în zona de restricţie temporară de construire până la întocmire P.U.Z/P.U.D.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Conform R.L.U. al P.U.Z. Mitică Apostol, amplasamentul se încadrează în M și L – zonă mixtă și zonă locuințe.

Conform R.L.U. al P.U.Z. Mitică Apostol aprobat, drumurile au profilurile: tip 1-1 cu un regim de aliniere de 19,00m-str. Gaterului, tip 10-10 cu un regim de aliniere de 11,25m-prelungirea str. Energiei, tip 11-11 cu un regim de aliniere de 9,25m-străzile nou propuse și drumul de la sudul proprietății.

PRESCRIPŢIILE ŞI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Pentru aceasta, precizările Regulamentului Local de Urbanism al P.U.Z. Mitică Apostol, sunt următoarele:

    - destinația stabilită: zona mixtă și zonă locuințe

    - utilizări admise: locuințe individuale și colective mici izolate le lot și cuplate în parcelări existente sau propuse a fi realizate-zona locuințe; locuințe individuale și instituții servicii și ecgipamente publice, servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri și restaurante, recreere, activități producție mici, nepoluante, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+3-zona mixtă;

    - P.O.T.maxim 35%-M, 40%-L;

    - C.U.T.maxim 1,1

    - regim de înălţime maxim P+3E-M, P+1+M-L.

SITUATIA EXISTENTĂ

Conform actelor deţinute de proprietar, terenul supus studiului are o suprafaţa de 8996,00mp, având o forma de neregulată, cu o deschidere la str. Gaterului de 15,29m, la drumul de la sud de 33,82ml şi o adâncime de 302,08m. Terenul este proprietatea privată a cetățenilor Enuță Constantin și Enuță Sănduța, conform actelor de proprietate.

Amplasamentul are în prezent următoarele vecinătăţi:

-la Nord: 		str. GATERULUI

-la Est:		propr. IONIȚĂ GHEORGHE, nr.cad. 130476

-la Vest:		nr.cad. 136998, propr. GARDIȘ MANUEL, RADU CRISTIAN

-la Sud:                   DRUM LOCAL-nr.cad. 133127.

În prezent pe teren nu se află nicio construcţie. Locuința P cu garaj propusă va avea Sc=Sd=207,50mp. Regimul de aliniere faţă de str. Gaterului este 19,00ml și aliniamentul la 15,00ml, conform P.U.Z. Mitică Apostol aprobat, iar la str. din sudul terenului este 9,25ml regimul de aliniere și aliniamentul la 6,25ml. La străzile nou propuse regimul de aliniere va fi la 9,25ml și aliniamentul 6,25ml, la prelungirea str. Energiei regimul de aliniere va fi de 11,25ml și aliniamentul de 8,25ml. S-a studiat un teren cu suprafața de 24136mp care include terenul proprietate a beneficiarilor, dar și terenurile imediat învecinate, conform tabelului de coordonate anexat la ridicarea topografică.

Bilanţ teritorial existent

Suprafaţa terenului				8996,00mp-100%

Regim de înălţime				-

Suprafaţa construită			0mp-0%

Suprafaţa construită desfăşurată		0mp

Suprafaţă alei pietonale şi carosabile	0mp-0%

Suprafaţă spaţiu verde			8996,00mp-100%

P.O.T.						0%

C.U.T.						0.

Echipare edilitară

Construcţia propusă va fi racordată la reţeaua edilitară de energie electrică, gaze, apă, telefonizare. Asigurarea energiei termice se realizează cu centrala termică pe gaze propusă. Canalizarea se va face la fosa septică propusă pe teren. În prezent apele pluviale sunt direcţionate către spaţiul verde din incintă.

Date geologice

Conform studiului geotehnic elaborat zona cuprinde roci bune de fundare coezive.

Tipuri de sol cercetate ca urmare a forajului F1 executat:

- 0,00-0,25 sol vegetal

- 0,25-2,50 argilă prăfoasă galben cafenie cu intercalații calcaroase, pietriș mic, plasticitate mare, plastic vârtoasă, compresibilitate mare

- 2,50-3,50 nisip prăfos galben cenușiu

- 3,50-6,00 pietriș cu nisip prăfos galben cenușiu.

Apa freatică se găseşte la adâncimi de cca. 3,00m. Suprafaţa terenului este plană, terenul este pe deplin stabil. Riscul geotehic redus și categoria geotehnică 1.

Date seismice: IMR 225ani, Tc=1,60s, ag=0,35g (conform P100-1/2013).

PROPUNERI, REGLEMENTĂRI

Proprietarul doreşte construirea unei locuințe P cu garaj și terase, astfel încât, să beneficieze de spaţii necesare unei locuiri, conform standardelor actuale.

Conform P.U.Z. Mitică Apostol aprobat, str. Gaterului are profilul de 30,00m, prelungirea str. Energiei, dar și strada are profilul de 16,50m, iar str. nou propuse vor avea 12,50m profil. Pentru realizarea construcţiei, ce va avea ca funcţiune: locuință și garaj, se mențin reglementările stabilite prin P.U.Z.-ul aprobat având următoarele reglementări:

    - destinația stabilită: zona mixtă și zonă locuințe

    - utilizări admise: locuințe individuale și colective mici izolate le lot și cuplate în parcelări existente sau propuse a fi realizate-zona locuințe; locuințe individuale și instituții servicii și ecgipamente publice, servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri și restaurante, recreere, activități producție mici, nepoluante, având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+3-zona mixtă;

    - P.O.T.maxim 35%-M, 40%-L;

    - C.U.T.maxim 1,1

    - regim de înălţime maxim P+3E-M, P+1+M-L.

Conform  P.U.G. Ploiești și P.U.Z. Mitică Apostol aprobat, zona în care se găsește și terenul beneficiarului va fi amenajată, prin realizarea a două drumuri, astfel încât, acestea vor împărţi terenul beneficiarului în trei. Datorită faptului, că reglementările sunt aproximative și nu există repere clare, au fost propuse două variante de împărțire a terenului, generate de poziționarea str. Energiei cu profilul de 16,50m, după cum urmează:

Varianta 1:

- teren 1 la str. Gaterului în suprafaţă de 1645,26mp, pe care se va amplasa locuinţa propusă

- teren 2 între cele două drumuri propuse în suprafață de 2000,34mp

- teren 3 la drumul din sudul amplasamentului studiat în suprafaţă de 4304,97mp.

Varianta 2 (denumită alternativă și sugerată de către serviciul de Urbanism al Primăriei mun. Ploiești):

- teren 1 la str. Gaterului în suprafaţă de 1465,82mp, pe care se va amplasa locuinţa propusă

- teren 2 între cele două drumuri propuse în suprafață de 1818,54mp

- teren 3 la drumul din sudul amplasamentului studiat în suprafaţă de 3973,78mp.

NOTĂ: Terenurile propuse şi străzile nou create sunt stabilite aproximativ, datorită faptului, că nu există în documentația de P.U.Z. Mitică Apostol aprobat delimitări exacte ale propunerilor propuse prin aceasta.

Străzile nou create vor fi trecute în domeniul public.

Bilanţ teritorial propus - varianta 1:

Utilizare					locuință P cu garaj

Suprafaţa terenului				8996,00mp-100%

Regim de înălţime				P

Hmax						6,10m

Suprafaţa construită			207,50mp-2,31%

Suprafaţa construită desfăşurată		207,50mp,

Suprafaţă alei pietonale şi carosabile	1115,80mp-12,40%

Suprafaţă spaţiu verde                         6627,27mp-73,67% (>20,00%)

Drumuri                                              1045,43mp-11,62%, din care:

Drumuri noi propuse                         415,63mpx2=831,25mp-9,24%

Modernizare drumuri propuse          202,63mp+11,55mp=214,18mp-2,38%

P.O.T.max					35%-M, 40%-L

C.U.T.max					1,10

P.O.T.rezultat					12,61% < 35% (TEREN 1)

C.U.T.rezultat					0,13 < 1.10 (TEREN 1)

TOTAL					8996,00mp-100%

Indicatorii urbanistici propuși raportați la suprafața totală de teren rămasă în urma expropierii sunt: P.O.T.=2,61%, C.U.T=0,03.

Bilanţ teritorial propus - varianta alternativă:

Utilizare					locuință P cu garaj

Suprafaţa terenului				8996,00mp-100%

Regim de înălţime				P

Hmax						6,10m

Suprafaţa construită			207,50mp-2,31%

Suprafaţa construită desfăşurată		207,50mp,

Suprafaţă alei pietonale şi carosabile	896,77mp-9,97%

Suprafaţă spaţiu verde                         6153,87mp-68,40% (>20,00%)

Drumuri                                              1737,86mp-19,32%, din care:

Drumuri noi propuse	415,63mpx2+179,43mp+181,8mp

+331,2mp=1523,68mp-16,94%

Modernizare drumuri propuse         202,63mp+11,55mp=214,18mp-2,38%

P.O.T.max					35%-M, 40%-L

C.U.T.max					1,10

P.O.T.rezultat					14,16% < 35% (TEREN 1)

C.U.T.rezultat					0,14 < 1.10 (TEREN 1)

TOTAL					8996,00mp-100%.

Indicatorii urbanistici propuși raportați la suprafața totală de teren rămasă în urma expropierii sunt: P.O.T.=2,86%, C.U.T=0,03.

Retrageri minime, aliniamente propuse:

- NORD:		retragere 19,00m din axul str. Gaterului

- SUD:			retragere 9,25m faţă de drumul local

- VEST:			retragere 11,25m față de prelungirea str. Energiei

- la străzile propuse: retragere 9,25m.

Accese

Se păstrează accesele existente şi anume:

- Accesul carosabil şi pietonal se va face din str. Gaterului și drumul local din sudul proprietății (nr. cad. 133127) și se propun noi accese ca urmare a modificării tramei stradale: din prelungirea str. Energiei pe latura de vest și două străzi perpendiculare pe aceasta și care vor împărți proprietatea beneficiarului în trei loturi.

Varianta 1:

Perimetrul propus pentru terenul 1:

NORD:		15,36m faţă de str. Gaterului

EST:		89,72m (27,00m, 15,62m, 47,10m)

SUD:		33,24m

VEST:		74,04m (27,48m, 46,56m).

Perimetrul propus pentru terenul 2:

NORD:		33,27m

EST:		60,00m

SUD:		33,41m

VEST:		60,00m.

Perimetrul propus pentru terenul 3:

NORD:		33,44m

EST:		126,96m

SUD:		33,81m

VEST:		129,43m.

Varianta alternativă:

Perimetrul propus pentru terenul 1:

NORD:		8.64m faţă de str. Gaterului

EST:		89,72m (27,00m, 15,62m, 47,10m)

SUD:		25,75m

VEST:		74,52m (6,50m, 65,02m, 6,36m).

Perimetrul propus pentru terenul 2:

NORD:		25,76m

EST:		60,00m

SUD:		25,48m

VEST:		60,00m (6,44m, 51,00m, 6,84m).

Perimetrul propus pentru terenul 3:

NORD:		26,91m

EST:		126,96m

SUD:		26,89m

VEST:		128,92m(5,92m, 120,40m, 6,12m).

## Stationarea autovehiculelor

Stationarea autovehicolelor se va face numai în interiorul parcelei prin realizarea unei parcări, deci în afara circulaţiilor publice.

Echipare edilitară

Proiectul propune racordarea şi branşarea la utilităţile stradale existente (electricitate, apă potabilă, gaze naturale, telefonizare, canalizare). Apele pluviale vor fi direcţionate către spaţiile verzi din incintă. Echiparea edilitară pentru terenurile nou create, de străzile propuse nu este în acest moment existentă. Odată cu executarea drumurilor pe teren se vor face și extinderile de rețele edilitare.

Argumente privind alegerea variantei

Varianta pe care am propus-o inițial are avantajul că generează expropierea unei suprafațe mai mici din terenul benficiarului. Ca urmare a faptului, că terenurile propuse şi străzile nou create sunt stabilite aproximativ, deorece, nu există în documentația de P.U.Z. Mitică Apostol aprobat delimitări exacte ale propunerilor propuse prin aceasta, propun varianta inițială ca soluție finală, care nu complică inutil situația juridică.

Reglementări privind aspectul construcţiilor

Aspectul exterior al construcţiilor şi amenajărilor reprezintă o problemă de interes public, care impune anumite condiţii astfel:

- construcţia propusă va avea structură zidărie portantă, fundaţia va fi din beton, şarpanta de lemn;

- finisajul exterior al clădirii va fi: vopsitorii lavabile culoare albă, acoperişul va fi tip șarpantă învelită cu tablă de culoare maro, golurile vor fi medii, tâmplăria va fi din PVC, astfel armonizîndu-se cu aspectul zonei contribuind la valoarea peisajului natural existent;

- s-au prevăzut spaţii de parcare în interiorul parcelei;

- împrejmuirea va fi la str. Gaterului transparentă cu o înălţime maximă de 1,80m, iar pe celelalte laturi poate fi opacă având o înălţime de maxim 2,00m. Împrejmuirea va pune în valoare construcţia de pe teren evitându-se excesele ornamentale ale acesteia.

Întocmit: Arh. Rodica Negreanu