### biroul de arhitecturã								Proiect nr. 21

### Gogonea Valentin Robert						nov. 2013

str. Al. Odobescu nr. 80, PLOIEŞTI

tel.	0344 101 135, 0742 034 346

### MEMORIU DE PREZENTARE

AFERENT PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

# PREZENTARE GENERALÃ: OBIECTUL ŞI SCOPUL

Denumirea lucrãrii:	PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+3E cu SPATIU COMERCIAL LA PARTER

Beneficiar:              	OPREA  FLORIN

Amplasament:   	Str. Democratiei, nr. 5, nr. cadastral 137454,

Mun. Ploiesti, judeţul PRAHOVA

Faza de proiectare:	PLAN URBANISTIC DE DETALIU

## S TEREN  	= 544,00 mp

S CONSTR. 	= 190.00 mp

S DESF.		= 1145.00 mp

POT		= 34,92 %

CUT		= 1,5

Aceastã documentaţie se întocmeşte la cererea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Legii 50 Republicatã, privitoare la regimul de autorizare a construcţiilor şi ale Legii 350/2001 a urbanismului, cu completãrile ulterioare.

Terenul este amplasat în intravilan, în zonã fara restrictie de construire cu conditia elaborarii unui P.U.D. Aceste prevederi ale RLU sunt enunţate prin Certificatul de urbanism nr. 768/01.08.2014.

Obiectul lucrãrii îl constituie studierea posibilitãţilor de amplasare pentru realizarea unei construcţii cu destinaţia de Locuire colectiva, amplasata pe teren, cu respectarea tuturor prevederilor RLU.

# ÎNCADRAREA ÎN ZONÃ

2.1	CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢIILE ELABORATE

Terenul este situat în UTR S1/ISrp destinatã serviciilor profesionale si sociale,institutii publice, locuinte, activitati nepoluante,regim de aliniere de 8,25 m de la axul Strazii Democratiei ,POT 50 %, CUT 1.5

# Terenul în suprafaţã de 544 mp este proprietatea lui OPREA FLORIN, provenind printr-un act de vânzare- cumpãrare cu o copie anexatã. Are o conformaţie de poligon neregulat şi se învecineazã cu:

- la nord:	Democratiei nr.3

S.C. BANARIU VADRA S.N.C.

- la vest:	Strada DEMOCRATIE

- la sud:

str. Democratiei nr.5

a. Simina Sanda Cristina

b. Constantinescu Aurelian

c. Colegiul Farmacistilor Prahova

d.Municipiul PLoiesti

Str. Democratiei nr. 7

Pasarin Nicolette Aurelia Maria

Aici a fost efectuat un studiu geotehnic, solicitat şi prin CU, şi s-au concluzionat urmãtoarele:

- Terenul este stabil şi lipsit de riscuri naturale pentru construcţie;

- Straturile se succed astfel:

- pãmânt vegetal pânã la cca 70 cm;

- de la 0.70 m: pietris

Apa subteranã se aflã la cca 8.50 m faţã de CTN, o adâncime suficientã pentru a funda în pãmânt lipsit de acumulãri de ape subterane.

- POT existent 0.00%

- CUT existent 0.00

La baza documentaţiei de urbanism sunt prezente studiile de fundamentare:

- suport topografic avizat OCPI

- studiu geotehnic.

  - SITUAŢIA EXISTENTÃ

Zona centrala ce constituie vecinãtatea terenului este mobilatã cu o serie de constructii  izolate cu regim Parter max P+2, POT max de 30%-50%. Terenul are o uşoarã pantã ascendentã de la N la S.

În zonã sunt prezente şi funcţionale reţelele orasenesti de alimentare cu apã potabilã si canalizare, energie electricã (LEA de 0.4 Kv), gaze naturale şi telefonie prin cablu optic. Pe planul de încadrare din PUG sunt evidenţiate traseele acestor reţele majore.

Terenul ce face obiectul prezentului studiu este aflat în domeniul privat, în proprietate individualã, iar strãzile aparţin de domeniul public. Vecinãtãţile sunt de asemenea în domeniul privat.

# REGLEMENTÃRI

- Obiective propuse

Scopul lucrãrii este obţinerea Autorizaţiei de construire pentru:

PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+3E cu SPATIU COMERCIAL LA PARTER

- Funcţionalitate, conformare, amplasare

Constructia va fi amplasatã la 8,25 m de axul Strazii Democratiei, la cca 3.00 m de aliniament, paralel cu latura de Vest a terenului. Va avea Sc = 190.00 mp,

Sd = 1 145.00 mp.

- Structurã pereţi termoizolanti cu alcatuire complexa

- Panouri prefabricate, termoizolante

- Şarpantã cu învelitoare panouri termoizolante

- Capacitate, suprafeţe propuse

Caracteristici spaţiale propuse:

- Principii de compoziţie, accese, spaţii de parcare, organizarea circulaţiei

Pentru acces auto se va utiliza latura de Vest a terenului, pe o platformã carosabilã amenajatã cu un singur sens.

Constructia va avea acces pe latura de Sud,Vest si Est, parterul cuprinzând spatii destinate Accesului in imobil si spatiu destinat inchirierii pentru servicii.La etajele:1,2 si 3 sunt amenajate in total de 6 apartamente de trei camera, cate doua pe nivel.

Accesurile vor fi marcate cu  copertine care marheaza si protejeaza fluxul.

Spaţiile de parcare vor fi în numãr de 8 locuri de parcare in subsolul imobilului.

- Intervenţii la construcţiile existente

Nu este cazul.

- Valorificarea cadrului natural, adaptare la relieful zonei

Terenul în studiu are relief cu o micã pantã ascendentã. Prin compoziţia de arhitecturã s-a urmãrit prezentarea unei imagini contemporane asociate arhitecturii destinate serviciilor si datorita amplasarii in vecinatatea zonei de locuinte collective si individuale.

- Integrarea în zona de protecţie

S-a obtinut avizul Directiei de Monumente

- Reabilitare ecologicã, diminuarea poluãrii, dezvoltarea spaţiilor verzi

Spaţiul va fi suplimentar agrementat cu vegetaţie de tip arbuşti decorativi aşezaţi în ghivece mobile, cu o cromaticã subordonatã volumului principal. Aceastã intervenţie va fi în mãsurã a limita nivelul de zgomot al sitului.

Obiectivul nu produce zgomot peste limitele existente, nu emite noxe sau alt tip de factori de agresiune asupra mediului, nu se aflã la distanţe mai mici decât cele menţionate în OMS 536/1997 şi nu are un nivel de înãlţime mai mare decât al zonei.

Procentul efectiv de spatiu verde este de 19 %.

- Echipare edilitarã

Se vor utiliza urmãtoarele racorduri la reţelele edilitare:

-reţeaua de apã si canalizare: se va realiza branşament;

-reţeaua de gaze: se va realiza branşament;

-reţeaua electricã: se va realiza branşament.

- Bilanţ teritorial

POT prin PUG	=  50.00 %				POT PROP.	= 34,92 %

CUT prin PUG	= 1,5					CUT PROP.	= 1.5

IV.	CONCLUZII DE ORDIN GENERAL

Construcţiile propuse respectã cerinţele RLU din PUG-ul Mun. Ploiesti.

Întocmit,

Arhitect GOGONEA VALENTIN ROBERT