### -GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

PUD LOCUINTA SUBSOL PARTIAL  SI PARTER,IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITAT

### Amplasament: Ploiesti , Str. Gageni  Nr.98A, Jud. Prahova

### Beneficiar: POPESCU VICTOR

### Faza: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

### Data: APRILIE  2021

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

ELABORARE  PUD  PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA SUBSOL PARTIAL  SI PARTER,IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITAT

### Amplasament :

### Ploiesti , Str. Gageni Nr.98A, Jud. Prahova

Beneficiari:

POPESCU VICTOR

Proiectant general

S.C. GADART DESIGN S.R.L. Ploiesti, Str. Alexandru Odobescu  nr. 80

arh. Gogonea Valentin Robert

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data elaborării :

Aprilie  2021

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Specialist RUR 			Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

Proiectant general		S.C.GADART DESIGN S.R.L.

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

BORDEROU

Piese scrise

Foaie de titlu

Foaie de capăt

Lista și semnăturile proiectanților

Borderou

Memoriu de specialitate

Certificat de urbanism nr. 121 din 01.03.2021

Extras de carte funciară nr. …../…………..  Ploiesti

Plan de amplasament si delimitare imobil CF nr. 147178

Piese desenate

Incadrarea in zona 								01-A

Situația existentă conform PUZ aprobat prin HCL 209/1999 si

HCL 382/2009  									02-A

Conceptul Propus 								03-A

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

### MEMORIU DE PREZENTARE

AFERENT PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

# PREZENTARE GENERALÃ: OBIECTUL ŞI SCOPUL

Denumirea lucrãrii:	PUD CONSTRUIRE  LOCUINTA SUBSOL PARTIAL  SI PARTER,IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITAT

Beneficiar:              	POPESCU VICTOR

Amplasament:   	Str. Gageni nr.98A, nr. cadastral 147178,

Mun. Ploiesti, judeţul PRAHOVA

Faza de proiectare:	PLAN URBANISTIC DE DETALIU

## S TEREN  	= 581,00 mp

S CONSTR. 	= 279.00 mp

S DESF.	= 279.00 mp

POT		= 48.02%

CUT		= 0.48

Aceastã documentaţie se întocmeşte la cererea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Legii 50 Republicatã, privitoare la regimul de autorizare a construcţiilor şi ale Legii 350/2001 a urbanismului, cu completãrile ulterioare.

Terenul este amplasat în intravilan Mu. Ploiesti  si se propune modificarea formei si dimensiunii parcelei studiate prin PUZ aprobat prin HCL 209/1999 si HCL 382/2009  									. Aceste prevederi ale RLU sunt enunţate prin Certificatul de urbanism nr. 191/01.03.2021.

Obiectul lucrãrii îl constituie studierea posibilitãţilor de amplasare ,pentru realizarea unei construcţii cu destinaţia de Locuinta, amplasata pe teren, cu respectarea tuturor prevederilor RLU.

# ÎNCADRAREA ÎN ZONÃ

2.1	CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢIILE ELABORATE

Terenul este situat în UTR –N-13 ;Li ;Iz destinatã locuintelor individuale si subzona locuinte individuale costituite pe baza unei parcelari(P+1+M- P+2)regim de aliniere de 5,00 m,

POT 50 %, CUT 1.5

# Terenul în suprafaţã de 581 mp este proprietatea lui POPESCU VICTOR, provenind printr-un act de alipire cu o copie anexatã. Are o conformaţie de poligon neregulat şi se învecineazã cu:

- la NV:	Nr. Cad. 132592

S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.R.L.

- la NE:	 Nr. Cad. 126684

PRIMARIA PLOIESTI

- la SE: 	Nr. Cad. 135750

Popescu Andreea Constanta

-la SV 	Nr. Cad. 135781

Str. ROMA

S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.R.L.

Aici a fost efectuat un studiu geotehnic, solicitat şi prin CU, şi s-au concluzionat urmãtoarele:

- Terenul este stabil şi lipsit de riscuri naturale pentru construcţie;

- Straturile se succed astfel:

- pãmânt vegetal pânã la cca 70 cm;

- de la 0.70 m: pietris

Apa subteranã se aflã la cca 8.50 m faţã de CTN, o adâncime suficientã pentru a funda în pãmânt lipsit de acumulãri de ape subterane.

- POT existent 50%

- CUT existent 1.5

La baza documentaţiei de urbanism sunt prezente studiile de fundamentare:

- suport topografic avizat OCPI

- studiu geotehnic.

  - SITUAŢIA EXISTENTÃ

Zona centrala ce constituie vecinãtatea terenului este mobilatã cu o serie de constructii  isolate sau cuplate pe una din laturi cu regim Parter max P+2, POT max de 50%. Terenul are o uşoarã pantã ascendentã de la N la S.

În zonã sunt prezente şi funcţionale reţelele orasenesti de alimentare cu apã potabilã si canalizare, energie electricã (LEA de 0.4 Kv), gaze naturale şi telefonie prin cablu optic. Pe planul de încadrare din PUZ sunt evidenţiate traseele acestor reţele majore.

Terenul ce face obiectul prezentului studiu este aflat în domeniul privat, în proprietate individualã, iar strãzile aparţin de domeniul privat al S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.R.L.. Vecinãtãţile sunt de asemenea în domeniul privat, cu exceptia vecinatatii din NE unde este proprietatea Primariei Mun. Ploiesti.

# REGLEMENTÃRI

- Obiective propuse

Scopul lucrãrii este obţinerea Autorizaţiei de construire pentru:

PUD

CONSTRUIRE LOCUINTA SUBSOL PARTIAL  SI PARTER,IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITAT

- Funcţionalitate, conformare, amplasare

Constructia va fi amplasatã la 5.00 m de aliniamentul Strazii Roma si la cca 3.00 m fata de limita laterala din SE si

la cca. 1.00  fata de limita laterala din NV

Limita  cu vecinatatea din NE este de minim 2.00 m

Sc = 279.00 mp,

Sd = 279.00 mp.

- Structurã din zidarie portanta de caramida

- Acoperis in patru ape cu structura din lemn

- Şarpantã cu învelitoare din tigla metalica

- Capacitate, suprafeţe propuse

Caracteristici spaţiale propuse:

- Principii de compoziţie, accese, spaţii de parcare, organizarea circulaţiei

Pentru acces auto se va utiliza latura de SV a terenului, pe o platformã carosabilã amenajatã cu singur  sens.

Constructia va avea acces pe latura de SV  si NE, parterul cuprinzând spatii destinate accesului in imobil si spatiu destinat locuirii..

Accesurile vor fi marcate cu  copertine care marheaza si protejeaza fluxul.

Spaţiile de parcare vor fi în numãr de 2 locuri de parcare in incicinta proprie.

- Intervenţii la construcţiile existente

Nu este cazul.

- Valorificarea cadrului natural, adaptare la relieful zonei

Terenul în studiu are relief cu o micã pantã ascendentã. Prin compoziţia de arhitecturã s-a urmãrit prezentarea unei imagini de locuire individuala in regim parter asociate unei arhitecturi cu influente clasice  romanesti .

- Integrarea în zona de protecţie

Nu este cazul

- Reabilitare ecologicã, diminuarea poluãrii, dezvoltarea spaţiilor verzi

Spaţiul va fi suplimentar agrementat cu vegetaţie de tip arbuşti decorativi aşezaţi în ghivece mobile, cu o cromaticã subordonatã volumului principal. Aceastã intervenţie va fi în mãsurã a limita nivelul de zgomot al sitului.

Obiectivul nu produce zgomot peste limitele existente, nu emite noxe sau alt tip de factori de agresiune asupra mediului, nu se aflã la distanţe mai mici decât cele menţionate în OMS 536/1997 şi nu are un nivel de înãlţime mai mare decât al zonei.

Procentul efectiv de spatiu verde este de 35 %.

- Echipare edilitarã

Se vor utiliza urmãtoarele racorduri la reţelele edilitare:

-reţeaua de apã si canalizare: se va realiza branşament;

-reţeaua de gaze: se va realiza branşament;

-reţeaua electricã: se va realiza branşament.

- Bilanţ teritorial

POT prin PUZ	=  50.00 %				POT PROP.	= 50 %

CUT prin PUZ	= 1,5					CUT PROP.	= 1.5

IV.	CONCLUZII DE ORDIN GENERAL

Construcţia propusase incadreaza si respectã cerinţele RLU din PUZ-ul aprobat conform  HCL 209/1999 si HCL 382/2009  a Mun. Ploiesti.

Întocmit, Arh. Gogonea Valentin Robert

Specialist RUR