# PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU

BACA STELIAN

PLOIESTI- STR RAZOARE , nr.1

NR.CADASTRAL-  121361

-PUD -

Pentru construire Locuinta P+2

Amplasament :   Oras PLOIESTI, Str RAZOARE  nr 1

## - Judeţul Prahova

INIŢIATOR :

BACA STELIAN - PLOIESTI

ELABORATOR :

ARH.Constantin DRAGHICI

### aprilie 2021

Arh.Drăghici Constantin					          BACA STELIAN

PLOIEŞTIORI-ALBERT  Intr.Hortensiei 757                                                 P.U.D

T.N.A.4.177

#### BORDEROU  DE  PIESE  SCRISE

MEMORIU JUSTIFICATIV

## CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

  - Obiectul lucrării

## CAPITOLUL 2 – ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.1. Concluzii din documentaţia deja elaborata

## CAPITOLUL 3 – SITUAŢIA EXISTENTĂ

3.1. Amplasament, suprafaţă

3.2. Accesibilitate

3.3. Limite, vecinătăţi

3.4. Caracterul zonei, fond construit, destinaţia clădirilor

3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor

3.6. Concluziile studiilor geotehnice

3.7. Echiparea edilitară

## CAPITOLUL 4 – REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivul solicitat

4.2. Conformarea şi funcţionalitatea obiectivului

4.3. Suprafeţe

4.4. Încadrarea în planul urbanistic  general

4.5. Regim de construire

4.6. Ocuparea şi utilizarea terenurilor

4.7. Asigurarea utilităţilor

4.8. Bilanţ teritorial

## CAPITOLUL 5 – CONCLUZII

## CAPITOLUL 6 –ANEXE

- Certificat de urbanism 189/28/01/2021

- Ridicare topografica,vizat O.J.C.G.C.5214 / 14.01.2010

- Contract VINZARE CUMPARARE nr 216/02/.08.2016

- Avize:

- ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA

- POLITIA MUNIC.PLOIESTI

- COMISIA TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI

- S.C.APA NOVA

- ENERGIE TERMICA

- ROMTELECOM

- DISTRIGAZ

arh.Drăghici Constantin				                       BACA STELIAN

PLOIEŞTIORI-ALBERT  Intr.Hortensiei 757                                         P.U.D

T.N.A.4.177

##### BORDEROU PIESE DESENATE

PLANSE EXTRASE DIN P.U.G.

PLANŞA 0		Încadrare în teritoriu sc.1:5.000 –-EXTRAS DIN P.U.G.

PLANSE P.U.D.

PLANŞA 1	Situaţia existentă  conform pug sc.1:500

PLANŞA 2			Situatia existenta -analiza morfologica sc.1:500

PLANŞA 3	                     Reglementari edilitare sc.1:500

PLANŞA 4			Tipul de proprietate sc.1:500

PLANŞA 5			Reglementări urbanistice-mobilare  sc.1:500

PLANŞA 6			Desfasurari Stradale

arh.Drăghici Constantin				                         BACA STELIA

PLOIEŞTIORI-ALBERT  Intr.HORTENSIEI 757                                  P.U.D

T.N.A.4.177

##### MEMORIU JUSTIFICATIV

###### CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

- Denumirea lucrării:     Construire Locuinta  cu regim de inaltime P+2-

- Amplasament	     Jud Prahova,ORAS PLOIESTI,STR RAZOARE, nr.1

- Faza de proiectare	     P.U.D. – Plan Urbanistic de Detaliu

- Iniţiator:		     BACA STELIAN -PLOIESTI

- Elaborator:		     arh. Constantin  DRAGHICI

- Data elaborării:	     APRILIE 2.021

  - OBIECTUL LUCRĂRII

La comanda beneficiarilor , BACA STELIAN, s-a întocmit documentaţia - Faza Plan Urbanistic de Detaliu – P.U.D. pentru obiectivul: Construire locuinta P+2,situat in Jud.Prahova,ORAS PLOIESTI ,STR  RAZOARE, nr.1

Terenul este liber de constructii,cu posibilitati de bransare la utilitatile din zona(gaze,e.e.,),dar care  se afla chiar in imediata apropiere.

Constructia  propusa va fi amplasata pe terenul situat în zona Vestica a localitatii,in zona  de intravilan  cu functiunea de zona de locuinte cu regim mediu de inaltime.    Constructia in regim de inaltime  P+2,va fi amplasata  in zona centrala  a terenului,la aproximaiv 6,16 m.l.,de axul strazii, principial la aliniamentul constuctiilor existente.

Locuinta  va avea acces din str.RAZOARE

Obiectul  constă în:

Amplasarea unei spatiu de Locuire,in regim  P+2, cu utilitati,alei,2 locuri de parcare ,pe un teren existent,intravilan.

Se vor trata:

- ridicarea restrictiei de construire;

- amplasarea construcţiei;

- asigurarea echipării edilitare;

- încadrarea în P.U.G. şi R.L.U.

PUD – Planul Urbanistic de Detaliu – este documentaţia prin care se  asigură  condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unui obiectiv pe o parcelă. Această fază de proiectare are caracter de reglementare specifică şi se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din P.U.G., corelate cu condiţionările din Certificatul de Urbanism. De asemenea, P.U.D.-ul este proiectul care completează şi sprijină documentaţia tehnică de obţinere a Autorizaţiei de Construire.,deja demarate.

Acest PUD – sa intocmit pentru motivul ca parcela respectiva,are adincimea mai mica decit deschiderea stradala–

CAPITOLUL 2 – ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢIA CE SE VA ELABORA

- Situarea obiectivului în localitate- Constructia propusa in regim P+2,va fi situata vis-a vis,sau alaturate de terenuri virane,precum si construcţii S+P +1 , amplasate la nord-vest,dar si fata de constructii in zona de est,unde s-a ridicat  restrictia de construire.

Construirea  acestui spaţiu, pe terenul de 120,0 mp,liber de constructii, achizitionat de catre beneficiar, ce area adincimea mai mica decit deschiderea stradala,  constituie obiectivul acestui PUD.

- Terenul este proprietatea beneficiarului conform contract Vinzare cumparare nr  216/02/08/2016 ., face parte din domeniul privat al beneficiarului

- Suprafaţa totală a terenului cumparat este de  120,00 mp.

- Amplasamentul studiat în PUD este situat în zona sud-vestica a localitatii PLOIESTI în UTR-ul – Unitatea teritorială de referinţă V9-Zona de locuinte cu regim mediu de inaltime ce are aprobat P.O.T=. 50%,C.U.T.=1,50 regim de inaltime P+2-4

- P.U.G. – ul localitatii a fost avizat şi aprobat de către Consiliul local

Propunerea de construire a unei Locuinte,in regim P+2,cu utilitati,alei,bransamente la utilitati ,situat in Jud Prahova,Oras PLOIESTI,Str.RAZOARE,nr 1, este în concordanţă cu funcţiunea dominantă actuala, destinată a zonei coform prin PUG şi RLU.

- Constructia este amplasata cu retragere la  0,896 ml si 2,90. ml fata de limita proprietatii din Vest, respectiv  0,625  si 4,26 ml fata de limita proprietatii din Est(cladire cu calcan); 0,827 si 0,62 ml fata de limita de proprietate din SUD( cladire cu calcan);iar fata de limita de proprietate  Nord(str Razoare),1,93(6,162 si 5,43) ml, fata de aliniamentul stradal precum si  6,73 ml de la axul drumului local de la nord- est(str RAZOARE).Toate retragerile respecta prevederile PUG si implicit prevederile Codului Civil.

- Pentru acest amplasament s-au facut: ridicare topografica, fara studiu geotehnic.

Nu este nevoie pentru  acest amplasament de  acordul notarial al vecinilor,deoarecec respecta CODUL CIVIL,si deasemenea  constructia propusa nu umbreste  decit partial Calcanul  vecinatatii Alexe Ion Elena cu care vecinatate spre Sud-Vest,in rest umbreste doar  strada RAZOARE,umbra aruncata fiind  de 40 gr vest-nord si 40 gr est-nord ,respectind OMS 119 art3.Constructia propusa,va fi situata la sud-vest la  o distanta de la hotar de 0,88ml,avind calcan amplasat pe aceasta latura. Referitor la fereastra de lumină, reţinem că dispoziţiile art. 615 din Codul civil nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea spre fondul vecin construit

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAŢII ÎN CURS DE ELABORARE

- Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire este în curs de elaborare,in comisie prezentindu-se numai PUD si documetatia de arhitectura.

CAPITOLUL 3  - SITUAŢIA EXISTENTĂ

3.1. AMPLASAMENT

După cum s-a mai arătat, amplasamentul este situat în zona vestica a localitatii, pe STR.RAZOARE , la nr.1

Suprafaţa totală este de 120,00 m.p.,teren liber de constructii,teren achizitionat.

Amplasamentul, practic este situat cu acces direct din STR RAZOARE. Retelele edilitare sunt existente  in imediata apropierea  a proprietatii.

3.2.LIMITE, VECINĂTĂŢI

- Terenul are următoarele vecinătăţi:

Către nord-est – STRADA RAZOARE

Către nord-vest –   TERAN VIRAN NR CADASTRAL 145147

Către sud-vest- ALEXE ION SI ELENA-locuinta cu calcan .

Către sud- vest- nr cad 141298 locuinta P+1+M

- Terenul ce va fii ocupat de LOCUINTA P +2, are o formă neregulata in plan ,dar care se poate incadra intr-o forma dreptunghiulara neregulata,de 9,973 x 7,76– prima reprezentand, frontul stradal.

  - CARACTERUL ZONEI, FOND CONSTRUIT, DESTINAŢIA CLĂDIRILOR

Constructiile executate in iltimul timp  in aceasta zona si pentru care s-a ridicat restrictia de construire de principiu sunt in  regim de inaltime P,P+1,SAU P+M(2),-vezi documentatia fotografica-

Destinaţia clădirilor limitrofe existente–  locuinţe si anexe gospodaresti.

  - TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

În planşa 4 sunt redate tipurile de proprietate ale terenurilor care se încadrează ca proprietăţii private ale persoanelor fizice respectiv aparţinând domeniului public- strazile  RAZOARE SI EROILOR.

  - CONCLUZIILE STUDIILOR GEOTEHNICE

Din observaţii directe sau din informaţiile obţinute in urma forajului executat în zonă rezultă:

-    Terenul este liber, neconstruit, aproximativ orizontal;

- Amplasamentul se prezinta stabil, fara pericolul producerii unor eventuale fenomene fizico-geologice active;

- Litologic, se prezinta urmatoarea stratificatie:pana la 0,30-sol vegetal, 0,30-2,20-argila prafoasa roscata, cu rar pietris mic, 2,20-2,50 nisip mediu indesat, 2,50-4,00 pietriş cu  bolovăniş si nisip;

- Apele subterane nu au fost intalnite pana la adancimea forajului (4m)

- Terenul este bun de fundare. Atenţie la posibile umpluturi;

- Condiţii seismice: - zona seismică de calcul „B”;

- gradul 9 (noua) seismic;

- acceleratia terenului ag  = 0,28

- perioada de colţ Tc  = 1,0 sec

Fundare constructiei proiectate se va realiza in stratul de argila prafoasa, plastic vartoasa

  - ECHIPAREA EDILITARĂ

Amplasamentul studiat în P.U.D. poate beneficia de toate tipurile de reţele tehnico-edilitare.

Clădirea propusa –locuinta- va beneficia de următoarea echipare edilitare:

- alimentare cu apă-;

- racord canalizare-

- alimentare cu gaze-

- alimentare cu E.E-

CAPITOLUL 4 – REGLEMENTĂRI

4.1. OBIECTIVUL SOLICITAT

În conformitate cu precizările din Certificatul de Urbanism, iniţiatorul (beneficiarul) a comandat elaborarea unui PUD – Plan Urbanistic de Detaliu – pentru  AMPLASAREA UNEI LOCUINTE P+2 ,pe un teren existent,intravilan,cu restrictie de construire pina la intocmire P.U.D.

Deasemenea se doreste realizarea imprejmuirii parcelei,cel putin pe latura de nord-est.

Terenul pe care se va construi acest obiectiv a fost achizitionat de beneficiar in anul 2016

4.2. CONFORMAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA OBIECTIVULUI

- Obiectivul propus prin PUD constă dintr-o construcţie  unitara cu P+2 etaje,cite un nivel pentru beneficiar si cute un nivel pentru cei doi fii ai acestuia .

Prin desfăşurarea planimetria,a clădirii principale, rezultă:

CORPUL 1-locuinta-Propusa

parter 	   - zona acc  in imobil

- casa scarii

- hol

- 1 baie

- living cu bucatarie

- 1 birou  bibliotrca,sp repaos

- 1 balcon frantuzesc

etaj 1 si 2

- casa scarii

- hol

- 1 baie

- 2 dormitoare

- 1 balcon in consola

-identice cu parterul

Structura de rezistenţă: stâlpi şi grinzi din beton monolit la parter, structura lemn la pod .

Cladirea P+2, este amplasata la  0,896 ml si 2,90. ml fata de limita proprietatii din Vest, respectiv  0,625  si 4,26 ml fata de limita proprietatii din Est(cladire cu calcan); 0,827 si 0,62 ml fata de limita de proprietate din SUD( cladire cu calcan);iar fata de limita de proprietate  Nord(str Razoare),1,93(6,162 si 5,43) ml, fata de aliniamentul stradal existent. Constructia va respecta prevederile PUG pentru retrageri laterale si fata de alimiament si implicit prevederile PUG -aprobat

Constructia are iesire directa in fluxul de circulatie spre carosabil .

4.3 SUPRAFEŢE

- CLĂDIRI PROPUSA

- LOCUINTA P+2

- SUPRAFAŢĂ CONSTRUITA  = 59,08m.p.

- SUPRAFATA DESFASURATA=177,24 M.P.

4.4. ÎNCADRAREA ÎN  PLANUL URBANISTIC GENERAL

Obiectivul studiat în acest PUD se încadrează în UTR – Unitatea teritorială de referinţă nr.V-9 aferentă zonei de locuinte si functiuni complementare, pentru care se prevede interdicţia de construire până la elaborarea unui PUD.

„PROPUNEREA DE RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE pentru  construirea LOCUINTEI”,situat in Jud.Prahova,oras PLOIESTI,pe STR RAZOARE NR 1,se încadrează în funcţiunea dominantă pentru zona semicentrală care este de L-m-, adică locuinte cu regim mic de inaltime .

4.5. REGIM DE CONSTRUIRE

Terenul care a fost achizitionat  de beneficiar,este liber de constructii

Ca regim de înălţime P+2, clădirirea se încadrează fără stridenţe în regimul de înălţime existent în zonele apropiate.

Aliniamentul actual este de  4,77 m.l.din axul stradal

Regimul de aliniere este la 6,73 m.l.fata de axul drumului.

Se va monta panouri de sticla mata in dreptul acestor ferestre cu deschidere interioara la fereastra de la baie ce va avea hp=1,50ml,fereastra ce  este aplasata pe  hotarul  sud-est,iar fereastra dinspre sud-vest a casei scarii teoretic va fi fixa cu geam mat ,ventilare facindu-se  pe usa de acces ,ptr fiecare nivel.In dreptul  zonei de acces pentru fiecare nivel sr va construi un zid conform CC art 611/617, pentru a impidica vederea directa spre vecinatate dinspre sud-vest ,chiar daca aceasta este construita cu calcan  spre proprietatea pentru care s-a intocmit documentatia de fata.

4.6. OCUPAREA ŞI UTILIZAREA TERENURILOR

Constructia se incadreaza in valorile prezentate în Certificatul de urbanism pentru pentru indicatori urbanistici POT = 50% şi CUT = 1,5; POT-ul constructiei propuse va fi de 49,233%, iar CUT-ul va fi de 1,477

4.7 ASIGURAREA UTILITĂŢILOR

În primul rând se menţionează că în conformitate cu avizele obţinute şi cu condiţionările din acestea s-a elaborat documentaţia pentru obţinerea  autorizaţiei de  construire.

Noile construcţii propuse constau intr-o locuinta,care vor beneficia de echipare edilitară completă , astfel:

- Alimentarea cu apă din reteaua existenta prin bransare ~2.5 m

- Canalizare – la retea prin racordare

- Alimentarea cu energie electrică –la retea prin bransare

- Alimentarea cu gaze naturale –la retea prin bransare

- Alimentarea cu căldură se asigura printr-o centrală termică proprie pe gaz metan

- 4.8. ASUGURAREA  LOCURILOR DE PARCARE

- Conform H.G. nr.525 din 27 iunie 1996 5.11. - Construcţii de locuinţe - câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;,in cazul de fata se asigura  DOUA LUCURI DE PARCARE

4.9. BILANŢ TERITORIAL

| Functiune | Suprafata | % |
| --- | --- | --- |
| Locuinta | 59,08 | 49,223% |
| Alei carosabile si pietonale | 40,47 | 33,725% |
| Spatiu verde amenajat | 20,45 | 17,04% |
| TOTAL | 120 mp | 100% |

CAPITOLUL 5 – CONCLUZII

Obiectivul studiat în P.U.D. – „PROPUNEREA DE RIDICARE A RESTRICTIEI  DE CONSTRUIRE  A LOCUINTEI,cu utilitati in regim de inaltime P+2 , – se încadrează atât ca funcţiune cât şi ca regim de înălţime în prevederile din Planul Urbanistic General şi din Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.

În continuarea P.U.D. sau concomitent se va definitiva, iar dupa aprobarea PUD se va înainta documentaţia pentru autorizaţia de construire.

INTOCMIT,

arh. Drăghici Constantin

Constructia este amplasata cu retragere fata de limitele de proprietate,la:

- 0,896 ml si 2,90. ml fata de limita proprietatii din Vest, ( cladire cu calcan).

-  0,625  si 4,26 ml fata de limita proprietatii din Est.

- 0,827 si 0,62 ml fata de limita de proprietate din SUD( cladire cu calcan).

-1,93(6,162 si 5,43) ml, fata de aliniamentul stradal din NORD

Regimul de aliniere este la 6,73 m.l.fata de axul drumului.

Toate retragerile respecta prevederile PUG si implicit prevederile Cod Civil.

- SUPRAFAŢĂ CONSTRUITA  = 59,08m.p.

- SUPRAFATA DESFASURATA=177,24 M.P.

POT=49,233%, iar CUT= 1,477

parter 	   - zona acc  in imobil

- casa scarii

- hol

- 1 baie

- living cu bucatarie

- 1 birou  bibliotrca,sp repaos

- 1 balcon frantuzesc

etaj 1 si 2

- casa scarii

- hol

- 1 baie

- 2 dormitoare

- 1 balcon in consola

LATIMEA MASINA MEA=1,65 ML

SE RENUNTA LA SP VERDE LA PARCAJE SI CISTIGAM 15 CM ;;;  SAU LA PAC SE MUTA CASA MAI SPRE VEST CU 10-:-20 CM,RAMINID DOAR 79-59 CM INTRE CASA SI ALINIAMENT , 65-:-85 CM INTRE MASINI =22- :-28CM