PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE COLECTIVE S+P+3 SI S+P+3-4retras,

ALEE PIETONALA SI CAROSABILA

Amplasament : Str. Republicii,  nr. 329, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

Beneficiar                 S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL

Adresa poştală:        Ploiesti, Str. Republicii,  nr. 329, jud. Prahova

Proiectant general : S.C. ARHINOVA PROJECT S.R.L.

Sef proiect : 	  arh. SIMONA GABRIELA VALCU

revizuit in iulie 2022

- BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

###### I MEMORIU JUSTIFICATIV

- CAP I INTRODUCERE_____________________________________________

  - Date de recunoastere a documentatiei

  - Obiectul lucrarii

  - Generalitati

- CAP II INCADRAREA IN ZONA_____________________________________

2.1 Concluzii din documentatii deja elaborate

- CAP III SITUATIA EXISTENTA______________________________________

3.1. Limite si vecinatati

3.2. Accesibilitate

3.3. Ocuparea terenului

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic, destinatia cladirilor

3.5. Concluziile studiilor geotehnice

3.6. Analiza fondului construit

3.7. Tipul de proprietate asupra terenurilor

3.8. Echiparea edilitara

- CAP IV REGLEMENTARI__________________________________________

4.1. Obiectivele noi solicitate

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

4.3. Integrarea noilor constructii

4.4. Retrageri fata de limitele parcelei

4.5. Circulatie carosabila si pietonala

4.6. Spatii verzi

4.7. Asigurarea utilitatilor

4.8. Bilant teritorial

- CAP CONCLUZII_______________________________________________

5.1. Consecintele realizarii obiectivului propus

5.2. Masurile ce decurg in continuarea PUD

II PIESE DESENATE

PLANŞA 1    ÎNCADRAREA ÎN PUG , SC 1/25000,

PLANŞA 1’    ÎNCADRAREA ÎN ZONA , SC 1/10000,

PLANSA 2	ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE,  sc: 1 / 500

PLANSA 2.1	SITUAŢIA EXISTENTA- REGLEMENTARI PUG,  sc: 1 / 500

PLANSA 3	REGLEMENTĂRI URBANISTICE sc: 1 / 500

PLANSA 3.1.   AMENAJAREA PARCELEI, sc: 1 / 500

PLANSA 4	REŢELE  EDILITARE  sc: 1 / 500

PLANSA 5	TIPUL DE PROPRIETATE  sc: 1 / 500

## III ANEXE

- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 1358/13-12-2021

- ACTE PROPRIETATE

- Aviz o.c.p.i. SI RIDICARE TOPO

- STUDIU GEOTEHNIC

- STUDIU INSORIRE

- STUDIU CIRCULATIE

- AVIZE

- Ilustrare de tema

- I	 MEMORIU JUSTIFICATIV

- CAP I . INTRODUCERE_____________________________________________

1.1. 	Date de recunoastere a documentatiei

Obiectiv de investitie

P.U.D.CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE COLECTIVE S+ P+3  SI S+P+3-4retras,  ALEE PIETONALA SI CAROSABILA

Amplasament :	Str. Republicii,  nr. 329, Ploiesti, jud. Prahova

Beneficiara :	S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL

Sediul:                   	Str. Republicii,  nr. 329, Ploiesti, jud. Prahova

Faza :			P.U.D.

1.2. 	OBIECTUL LUCRĂRII

La comanda beneficiarului şi în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.1358 din 13.12.2021,  s-a întocmit documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu.  Obiectivul PUD  il constituie organizarea parcelei in vederea  construirii  a doua locuinte colective cu regim de inaltime S+ P+3 si S+P+3-4 retras.

1.3.		GENERALITATI

Documentatia de fata este elaborata in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu –aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37N din 08.06.2000.

- P.U.D.– ul reprezinta documentatia de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui obiectiv pe o parcela.

- P.U.D. – ul are caracter de reglementare specifica si se elaboreaza pentru aprofundarea prevederilor din PUG / PUZ corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism.

- Dintre scopurile si obiectivele urmarite prin P.U.D. se desprind:

facilitatea elaborarii proiectelor ulterioare de investitii

reabilitarea unor zone din intravilan

valorificarea in scop economic social sau utilitar a terenurilor din intravilanul localitatilor.

P.U.D. – ul trebuie sa abordeze si sa cuprinda reglementari cu privire la:

regimul juridic al terenului

compatibilitatea functiunilor

relatii functionale si estetice

accesibilitatea si racordarea la retele

Proiectul s-a intocmit pe baza ridicarii topografice la scara 1 / 500, avizata de oficiul JUDETEAN de cadastru, geodezie si cartografie.

- CAP II INCADRAREA IN ZONA_____________________________________

  - CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUD are suprafata de 4278mp (acte), resp=4252mp( masuratori) si apartine UTR N6 ISCx / Lmx : zona mixta institutii, servicii complexe cu regim mixt de inaltime si zona predominant rezidentiala  cu regim mixt de inaltime ;  POT=50%, CUT=1.5, regim de aliniere: 30m din ax b-dul Republicii, 3-5m fata de aliniament str. Amaradiei, conform Certificatului de Urbanism nr. 1358/13.12.2021 emis de Primaria municipiului Ploiesti.

- CAP III SITUATIA EXISTENTA______________________________________

  - LIMITE SI VECINATATI

Terenul in suprafata de 4278 mp ( acte) 4252mp( masuratori)  este proprietatea  societatii   S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL conform actelor  anexate, a referatului de admitere inregistrat sub nr.179290/ 17-12-2021 si a Extraselor de Carte Funciara pentru nr.cad.148250 din 07-01-2021 si din 12-04-2022.

Pe teren se afla doua cladiri (una de birouri , cealalta de servicii-atelier tamplarie din profile pvc).

Suprafete constructii existente:

Cladirea sediu firma S+P+2 : Sc=257mp, Scd=1011mp

Constructia atelier tamplarie (P) propusa pentru demolare: Sc  =  Scd = 272mp

Total : Sc=529mp, Scd=1283mp, POT=13%, CUT=0.3

Dupa demolarea cladirii atelier tamplarie : POT=6%, CUT=0.24.

Vecinatati:

Amplasamentul propus se invecineaza cu:

La nord-est: - str Republicii( nr.cad.146119)

La sud-est:  - str. Amaradiei si nr.cad.131810, 131811, 127497,120232

La nord-vest: - 124189,122212,123113

La sud-vest: 123114 122212, 127497

Front la strada Republicii 42m, front la str. Amaradiei 31m.

Suprafata totala teren  : 4252.00mp

  - ACCESIBILITATE

Circulaţia principală în zonă se desfăşoară din str  Republicii si Amaradiei, strazi  asfaltate  situate in nord –vestul localitatii.

Accesele atat cel auto cat si cel pietonal se vor face pe latura nordica din str. Republicii si estica  din str. Amaradiei.

DISTANTE FATA DE CONSTRUCTII SI VECINATATI, PROTECTII

Pe terenul invecinat, la limitele de nord si est se afla o un spatiu comercial P+1 si locuinta cu calcanul aproape de hotarul estic  la 0.80m-2.36m, respeciv  la 9.67m fata de hotarul nordic. Fata de aceasta zona a limitei de est retragerea stabilita in PUD este de 4.00m, iar fata de limita laterala nordica 9.50m ( in zona accesului din str. Amaradiei). Catre sud se afla o locuinta cu calcanul situat aproape de hotar la 0.54m-1.10m. Fata de aceasta limita, retragerea prevazuta in PUD este de 3m. Se mentioneaza ca pe terenul din vecinatatea vestica exista cateva locuinte  si constructii cu caracter de servicii ( ateliere confectii metalice si tamplarie pvc). Noile cladiri se vor amplasa la distante mai mari fata de limita vestica decat inaltimea acestora respectiv 13.50m si 16.50m.

Regim de aliniere:

- Cladire birouri existenta S+P+2 : 257mp ; Scd=1011mp,

Regim de aliniere existent:

- 30m faţă de axul str. Republicii

- 3 m fata de aliniamentul la str. Amaradiei

- 26.85m fata de limita estica

- 0.56m fata de limita sudica

- 1.37m fata de limita vestica

- REGIM DE ALINIERE PROPUS SI RETRAGERI FATA DE LIMITE :

NORD : - 30m faţă de axul str. Republicii, 9.50m fata de limita

EST : -  3 m fata de aliniamentul la str. Amaradiei, 2m-4m fata de limita

SUD :  - 0.56m (existent) - 3m fata de limita

VEST : - 1.37m (existent) – 2m fata de limita

  - OCUPAREA TERENULUI

Pe parcelă exista  urmatoarele constructii :

-  Sediu firma S+P+2 E la  nr. cad. 135062   ( Sc=257mp, Scd=1011mp) ce se mentine

- Hala - atelier de tamplarie ( Sc=Scd=272mp) cu regim de construire parter  la nr. cad. 126506  care se va  demola. Exista branşamente şi racorduri la toate utilităţile din zonă.

  - CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL – URBANISTIC DESTINATIA CLADIRILOR

Zona în care se afla situat terenul are un caracter eterogen,  cu locuinţe , institutii si servicii complexe (sedii de firme, spatii comerciale, restaurante, hoteluri,) si spatii in care au fost amenajate funcţiuni complementare de tipul serviciilor ( hale tamplarie, magazine, statii carburanti) edificate dupa anul 2000.

  - CONCLUZIILE STUDIILOR GEOTEHNICE

Perimetrul studiat are următoarele caracteristici:

‐ temperatura medie multianuală a aerului 10 – 11° C ;

‐ prima zi cu îngheţ: 21.X – 01.XI ;

‐ ultima zi de îngheţ: 01.IV – 11.IV;

‐ umezeala relativă cu media lunară (%):ianuarie> 88;

aprilie< 64;

iulie< 56;

octombrie< 72.

‐ frecvenţa medie a umezelii la ora 14:00 (%):   iarna 35 – 40%;

primãvara 10 – 15%;

vara <5%;

toamna <20%.

nebulozitatea:  număr mediu zile senine: 110 – 120/an;

număr mediu zile acoperite: 120 – 140/an;          număr mediu anual zile cu cantitate precipitații p 0,1mm: 110 – 120.

‐ precipitaţii atmosferice:    media cantităților anuale 500 – 600 mm;              nr. anual zile cu ninsoare: 20 – 25;

număr anual zile cu strat de zapada : 40 – 60.  ‐ vânt: frecvente (%) si viteze medii anuale(m/s), pe direcții:

NE   18 %     3,8 m/s;

SV   15%     2,0m/s;

E   17 %     3,0 m/s;

V   12%     2,0m/s

Geologia, seismicitatea.   Din  punct  de  vedere seismic,  conform  normativului  P100‐1/2011,  valoarea  de  vârf  a  acceleraţiei  terenului pentru proiectare ag = 0.35g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100  ani, iar valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc=1,6s.   Adâncimea maximã de îngheţ a zonei este de 80cm ‐ 90cm, conform STAS 6054‐85.

  - ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

Clădirea de birouri situata în prezent pe teren are regim de înalţime S+P+2, este construita din materiale durabile dupa anii 2000 cu o volumetrie echilibrata si un aspect modern ( metal si sticla) : Sc=257mp ; Scd=1011mp.

Atelierul de tamplarie are regim de inaltime parter şi este construit cu structura metalica dupa anul 1990; aceaste clădire ce va fi desfiinţaţa, are următoarele suprafeţe :

Sc =Scd=272 mp, Total : Sc=529mp, Scd=1283mp,  POT= 13.00%, CUT= 0,3.

- In urma desfiintarii atelierului cu suprafata de 272m rezulta: POT=6%, CUT=0.24.

  - TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR-OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Terenul in suprafata de 4278 mp ( acte) 4252mp( masuratori)  este proprietatea  societatii   S.C. INDUSTRIAL CONEX VMC SRL conform actelor  anexate si a Extraselor de Carte Funciara pentru nr.cad.126506, 122934 si 135062 din 11/11/2021 si se afla situat in intravilanul mun.  Ploiesti .

3.8.    ECHIPAREA EDILITARA

Pe teren exista  bransamente si racorduri la retelele edilitare din zona  respectiv :

- Bransament electric

- Bransament de gaze naturale

- Racord de apa

- Canalizare

Alimentarea cu apă se realizează prin racord existent la reţeaua de apă.

- Evacuarea apelor uzate se face, prin sistem colector prevazut cu separator de hidrocarburi, decantor, conform legislaţiei in vigoare, la reteaua de canalizare existenta. Apele conventional curate vor fi recirculate prin filtre si folosite la spatiile verzi.

Prepararea apei calde se propune realizarea unor  centrale termice comune cu gaze naturale dispuse la subsolul tehnic ; Se vor realiza instalaţiile de alimentare cu apă potabilă curentă (rece şi caldă cca 30 oC – 50oC) a lavoarelor.

Incalzirea spatiilor se va face cu centrale termice comune cu gaze naturale la subsol.

Alimentarea cu energie electrică , daca va fi cazul de o putere electrica instalata mai mare se va realiza conform unei soluţii agreate de S.C. ELECTRICA

- CAP IV REGLEMENTARI__________________________________________

4.1.OBIECTIVE NOI SOLICITATE

Se propune realizarea a doua cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime  (bloc 1) S+P+3, respectiv ( bloc 2) S+ P+3-4 retras, a unei alei carosabile si pietonale si a unor platforme de parcare pentru cca. 35 auto.

Numarul maxim de apartamente se estimeaza la 12 la blocul 1 si 15 la blocul 2. Cele doua imobile vor fi realizate cu structura in cadre de beton armat, plansee din beton armat si sistem de acoperis tip terasa; Organizarea interioara se va realiza la fiecare bloc astfel: la subsol vor fi spatiile tehnice necesare (centrala termica si spatiile de curatenie si mentenanta lift), la parter si etaje vor fi organizate din casa scarii inchisa, cate trei apartamente pe nivel;  ambele blocuri vor fi utilate cu ascensoare.

Aceste cladiri vor fi proiectate cu respectarea cerintelor esentiale  (A-rezistenta si stabilitate,  B-siguranta in exploatare, C- securitatea la incendiu, D- igiena sanatate mediu,  E-izolarea termica si economia de energie, F- protectia la zgomot),  fiind amplasate astfel incat sa nu se umbreasca reciproc, sa nu umbreasca locuintele din vecinatate, sa respecte distantele minime prevazute in Codul Civil si in toate normativele in vigoare.

Aleile de acces pietonale  vor fi realizate cu dale din beton mozaicat, aleea auto si parcarea vor avea dale autoblocante. Spatiile verzi vor fi amenajate in toate locurile libere, perimetral parcarii se vor planta arbori si arbusti ornamentali, gazonul si florile de sezon fiind intretinute corespunzator.

Se mentioneaza ca terenul dispune de bransamente si racorduri la toate utilitatile existente in zona.

4.2. FUNCŢIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA_CONSTRUCŢIILOR

Principiul de construire este cel al dezvoltării durabile. Volumetria, sistemul de construire şi cromatica noilor  clădiri se vor încadra functiunii si constructiilor esistente in zona.

4.3.Capacitate, suprafata desfasurata

Bloc1 (S+ P+2-3): Sc=370mp, Scd=1850mp ;

Bloc 2 ( S+P+3-4retras): Sc=370mp, Scd=2220mp

Suprafete totale ale cladirilor rezidentiale  propuse: Sc=740mp, Scd=4070mp

Suprafete rezultate pe parcela: 997mp, Scd=5081mp

4.4. INTEGRAREA NOILOR CONSTRUCTII, INTERVENTII ASUPRA CLADIRILOREXISTENTE

Prin functiune, regim de înălţime şi aspect arhitectural modern al  construcţiilor, acestea se confera zonei un caracter inovativ din punct de vedere arhitectural.

Regimul de înălţime mixt al zonei se mentine (minim P+2, maxim P+4).

Din punct de vedere arhitectural  volumetria si cromatica acestor cladiri vor aduce un aport valoros şi dinamc la  aspectul general al zonei.

4.5.  RETRAGERI  FATA DE LIMITELE PARCELEI

Edificabilul parcelei,  în suprafaţă maximă de 2126mp ( 50% din suprafata parcelei, conform POT), se va regăsi în interiorul perimetrului format din retragerile faţă de limitele terenului , date de Codul Civil, astfel :

REGIM DE ALINIERE GENERAL :

- 30m- fata de ax str Republicii

- 3 m fata de aliniamentul la str. Amaradiei

Retrageri fata de limite : 9.50m fata de limita laterala din nord

- 2m-4m fata de limitele din est

- 1.37m (cladirea de birouri) ; 2 m fata de limitele din vest

- 0.56m ( cladirea de birouri) ; 3m fata de limitele din sud

4.6.     CIRCULAŢIILE CAROSABILE ŞI PIETONALE

Circulatia auto se desfasoara pe urmatoarele strazi:

Str.Republicii ce are în prezent un profil de cca 24.84m, cu patru fire, cate doua benzi pe sens : -  15.50m -  parte carosabila si trotuare: 1.25m  stanga si dreapta, incadrate de zone verzi.

Strada Amaradiei : Profilul transversal existent al strazii,  in aceasta zona  este variabil de la 8m la cca 7.28m, circulatia auto se desfasoara cu  doua fire si se 5,28m parte carosabila , incadrata de trotuare de cate 1m

Circulatia interioara pe parcela:  Se propune o alee carosabila cu un profil de 8.00m, avand  partea carosabila de 6.00m si trotuare de 1m, cu acces din str. Amaradiei.

Accesul  în  fiecare clădire se va face la nivelul parterului pe cate o scara exterioara  cu sapte trepte si sapte contratrepte si rampa. Se mentioneaza ca cele doua blocuri vor fi dotate cu ascensoare.

4.7.	 SPATII VERZI

Suprafetele  spatiilor verzi prevazute sunt in proporţie de 20% . vor fi amenajate in toate locurile libere, fiind organizate cu gazon si arbusti ornamentali in zona aleilor pietonale ; se vor planta arbori si arbusti ornamentali perimetral parcarii, gazonul si florile de sezon fiind intretinute corespunzator. La intrarea in fiecare bloc sunt gandite jardiniere cu flori de sezon.

4.8. 	ASIGURAREA UTILITATILOR

Alimentarea cu apă se realizează prin racord existent la reţeaua de apă.

- Evacuarea apelor uzate se face, prin sistem colector prevazut cu separator de hidrocarburi, decantor, conform legislaţiei in vigoare, la reteaua de canalizare existenta. Apele conventional curate vor fi recirculate prin filtre si la spatiile verzi.

Prepararea apei calde se propun CT cu gaze naturale montate la fiecare subsol de bloc;

Se vor realiza instalaţiile de alimentare cu apă potabilă curentă (rece şi caldă cca 30 oC – 50oC) a lavoarelor.

Incalzirea spatiilor se va face in sistem colectiv cu CT cu gaze naturale  montate in spatiile tehnice de la nivelul subsolului. Se iau in calcul si alte solutii tehnice privind asigurarea surselor de caldura ( cum ar fi pompe de caldura) si asigurarea apei calde( panouri solare) .

Alimentarea cu energie electrică  se realizeaza prin bransament existent, iar  daca va fi cazul de o putere electrica instalata mai mare se va realiza conform unei soluţii agreate de S.C. ELECTRICA. Iluminatul curtii si spatiilor de parcare va fi realizat cu corpuri de iluminat ce au incastrate panouri solare.

4.9. 	BILANT TERITORIAL

Incadrarea in planurile de urbanism / amenajarea teritoriului aprobate.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUD are suprafata de 4278mp ( acte), resp=4252mp( masuratori) si apartine UTR N6 ISCx / Lmx : zona mixta institutii, servicii complexe cu regim mixt de inaltime si zona predominant rezidentiala  cu regim mixt de inaltime ; POT=50%, CUT=1.5, regim de aliniere : 30m din ax b-dul Republicii, 3-5m fata de aliniament str. Amaradiei, conform Certificatului de Urbanism nr. 1358/13.12.2021 emis de Primaria municipiului Ploiesti.

Subzona functionala A- IS-Lmx : institutii, servicii si locuinte cu regim mixt de inaltime, avand functiuni complementare admise:

- Institutii si servicii cu regim de inaltime S+ P+2, (IS)

- Locuinte cu regim mixt de inaltime ( P+2 - P+4)

- Spatii verzi amenajate de protectie(PPr),

- Circulatii rutiere si amenajarile aferente ( CCrp).

- Bilantul teritorial- suprafata totala, suprafata construita ( cladiri, accese, suprafata spatiilor verzi, numar locuri de parcare ( daca este cazul)

- Reglementari existente

- IS : Cladire birouri S+P+2 , Sc= 257mp ; Scd=1011mp,

Atelier de tamplarie Parter inalt , Sc=Scd=272mp

Sctotala=529mp, Scd=1283mp, POT=13%, CUT=0.3

- In urma desfiintarii atelierului cu suprafata de 272m rezulta: POT=6%, CUT=0.24.

- Regim de aliniere existent:

- - 30m faţă de axul str. Republicii

- - 3 m fata de aliniamentul la str. Amaradiei

- - 26.85m fata de limita estica

- - 0.56m fata de limita sudica

- - 1.37m fata de limita vestica

Modul propus de utilizare a terenului este după cum urmează: IS/Lmx= zona mixta institutii, servicii complexe cu regim mixt de inaltime si zona predominant rezidentiala  cu regim mixt de inaltime

- Lmx :  Bloc1 S+ P+3: Sc=370mp, Scd=1850mp ;

Bloc 2 S+P+3-4retras: Sc=370mp, Scd=2220mp

Suprafete totale cladiri rezidentiale  propuse: Sc740mp, Scd=4070mp

Suprafete rezultate : 997mp, Scd=5081mp

POT=24%, CUT=1.20

- REGIM DE ALINIERE SI RETRAGERI FATA DE LIMITE :

-  fata de ax str Republicii :  30m,

-  fata de aliniamentul la str. Amaradiei :  3 m

NORD : 30m faţă de axul str. Republicii, 9.50m fata de limita laterala nordica

EST : 3 m fata de aliniamentul la str. Amaradiei, 2m-4m fata de limita estica

SUD : 0.56m - 3m

VEST : 1.37m – 2m fata de limita vestica

- REGIM DE INĂLŢIME:   Bloc1 S+P+3, Hmax=13.50m

Bloc 2 S+P+3-4retras, Hmax=16.50m

Se mentin indicatorii urbanistici : POT =50%, CUT =1,5

BILANT    TERITORIAL

Bilanţul teritorial pentru zona studiata cu suprafata de 4252mp. Bilanţul teritorial se referă doar la parcela studiata situata in intravlanul municipiului Ploiesti.

| Destinatia terenului | Situatia existenta |  | Situatia propusa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | suprafata | procent | suprafata | procent |
| ISC ( cladiri existente) | 529 mp | 12.45% | 257 | 6.04% |
| Lmx ( cladiri propuse) | - | - | 740mp | 17.40% |
| CCrp (alei carosabile, parcare) | 286 | 6.72% | 1618.50mp | 38.06% |
| CCp ( Alei pietonale) | 95 mp | 2.23% | 360 mp | 8.46% |
| P (Spatii plantate) | 3320.74mp | 78.10% | 1234mp | 29.04% |
| TE ( retele si instalatii tehnico- edilitare) | 21.26mp | 0.5% | 42.52mp | 1% |
| TOTAL | 4252mp | 100% | 4252mp | 100% |

CAP V CONCLUZII

5.1. CONSECINTELE REALIZARII OBIECTIVULUI PROPUS

- Acest P.U.D. isi propune in principal  ridicarea restrtictiilor de construire si studierea posibilitatii de amplasare  a unor constructii de locuinte colective pe parcela cu respectarea reglementarilor urbanistice conform PUG : Zona mixta IS/Lmx : POT =50% si  CUT =1,5

Regim de aliniere - NORD : 30m faţă de axul str. Republicii,

9.50m fata de limita laterala nordica

EST : 3 m fata de aliniamentul la str. Amaradiei, 2m-4m

SUD : 0.56m - 3m

VEST : 1.37m – 2m fata de limita vestica

Regim de inaltime :  Bloc1 S+P+3, Hmax=13.50m :

Bloc 2 S+P+3-4retras, Hmax=16.50m

5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD

Aprobarea PUD-ului conduce la eliberarea Autorizatiei de Construire .

5.3.     CONCLUZII

Prin acest P.U.D. se mentin in principiu zonele functionale aprobate  prin PUG si indicatorii urbanistici, POT, CUT, regimul  de inaltime,  regimul de aliniere  si solutia de circulatie

elaborator :

Arh. Simona Gabriela Valcu