- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- 1. DOMENIU DE APLICARE.

Prezentul regulament local de urbanism se aplică pe parcela situata in Ploiesti, str. Mircea cel Batran nr.119, , cuprinsa în limitele:

La nord : str. Fantanele

La vest -:  aleea pietonal ce face legatura intre str. Mircea cel Batran si str Fantanele

La sud: Caminul de nefamilisti si fosta cresa - proprietatea SC COOL CONFORT STAR S.R.L si domeniul privat al Municipiului Ploiesti. – Gradinita copii

La est: Platforma industriala Dorobantul

- Prezentul PUZ detaliaza subzona M1 aferenta UTR E 12.

- 2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planului Urbanistic General aprobat conform (Legii 50/1991 ) prin HCL209/1999  şi care nu a fost abrogat prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al municipiului Ploiesti şi care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea prin comparaţie cu regulamentele actuale din diferite alte mari oraşe.

- 3. CONDIŢII DE APLICARE.

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază.

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale  în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum şi în conţinutul regulamentului.

3.3. În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice de Detaliu, realizate şi aprobate conform legii.

- 4. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI.

4.1. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim

de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.

4.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:

-         condiţii dificile de fundare;

-         obiective cu destinaţii semnificative pentru zona sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală sau generală a Municipiului.

4.3. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

-         modificarea distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD, însoţite de ilustrare de arhitectură, cu avizul CTUAT;

-         modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, modificareaPOT regimul de construire, înălţimea maximă admisă, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate şi aprobate de CTUAT si CL Ploiesti, conform legii.

4.4. În toate celelalte cazuri documentaţiile de urbanism se vor supune aprobării conform legislaţiei în vigoare.

- 5. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

5.1. Parcelele noi care se vor defini in cadrul zonei sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiţii:

| CONDIŢII MINIME DE CONSTRUIBILITATE | REGIM DE CONSTRUIRE | U/M | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| P +6 NIVELURI - CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM |  |  |  |
| front minim | cuplat/izolat | 20-30 m. | 40%<POT <50% D+P +6 niveluri POT max= 50% |
| suprafaţa minimă |  | 9000 mp. |  |
| raport între lăţimea şi adâncimea parcelei | >1/3 |  |  |

- 6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

(1)    funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

(2)    regimul de construire (continuu, discontinuu);

(3)    înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2.. Regulamentul este alcătuit pentru o singura parcela (str. Mircea cel Batran nr.119)  cuprinsa in UTR E 12

Functiuniile propuse  in UTR –E-12:

Zona de locuinte cu regim mediu de inaltime D+P+4-6 cu functiuni complementare institutii si servicii ( birouri, spatii administrative, si complex sportiv)

POT propus = 	40% ; 		CUT propus =1.8

- M = functiune mixta cuprinzand : -  Lb-= locuinte colective in cladiri medii

- -  IS =  institutii si servicii profesionale;

- Ccrp= zona circulatii rutiere, parcari, circulatii pietonale;

- Te   =  zona lucrari tehnico edilitare

- Ppr  = zona spatii verzi si plantatii de protectie si aliniament

- FUNCTIUNI DOMINANTE PE AMPLASAMENT Lb: LOCUINTE IN BLOCURI

- Functiuni complementare  admise : IS = birouri, spatii administrative, complex sportiv

- m = is+ Lb

- CONŢINÂND LOCUINTE COLECTIVE SI CU PARTIU SPECIAL

- II - PRESCRIPTII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINTA

- SECŢIUNEA I

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

- ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

- locuinte colective cu partiu special si regim mare si mediu de inaltime ;

- spatii pentru birouri , administrative si complex sportiv ;

- ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- instituţii şi servicii publice municipale;

- servicii financiar-bancare şi de asigurări, poşta şi telecomunicaţii (releu infostructură);

- servicii avansate manageriale, tehnice şi profesionale

- ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesaţi;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- SECŢIUNEA II

- CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

- ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

-   terenurile pentru locuinte colective parcelate în module ( reprezentand tronsoanele blocurilor) vor avea suprafaţa minimă de 900 mp. şi un front la strada de minim 20.0 metri;

- ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- locuintele vor fi retrase de la aliniament cu minim  3 metri fata de aliniamentul la aleea interioara;

- cladirile vor fi  amplasate la o distnta de min 5.5 m fata de ax str. Fantanele

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- clădirile se vor amplasa în regim cuplat;

- cladirile se vor alipi vizual ( cu rost antiseismic ) la calcane in regim cuplat

- clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei la o distanţă de 10.0 metri

- cladirile se vor amplasa la distante de minim 3m fata de bordura aleii carosabile

- ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ.

- clădirile  de locuinte vor respecta între ele distanţe egale cu înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele;

-  distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 16,0 metri numai în cazul în care faţadele prezintă ferestre care nu asigură iluminarea unor încăperi pentru alte activităţi permanente ce necesită lumină naturală;

- ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

-  parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulaţie publică;

-  se va asigura accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

-   în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare.

- ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în afara circulaţiilor publice;

- locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în construcţii supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate

- ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- inaltimea maxima admisa pentru Lb - este 24 m .

- ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co-vizibilitate.

- ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- 	toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii;

-         se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

-         dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE

-  se va realiza o plantatie de protectie de minim 10 m ( 5m  spatiu plantat cu arbori si arbusti si 5m dale inierbate) catre zona industriala in dreptul ansamblului rezidential si de minim 5.00m in dreptul complexului sportiv;

- toate circulatiile din aceasta zona vor avea adiacent bordurii un spatiu verde cu latimea de min. 1 m plantat cu arbori si arbusti decorativi;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate ;

-         se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate;

-         pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se realiza o dala flotatnta cu o zona verde  cu accese si circulaţii pietonale, locuri pentru copii, iar terasele vor fi inierbate;

-         parcajele amenajate la sol vor fi plantate şi vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălţime;

- ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de 1,80 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din plasă metalică  şi  vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace cu înălţimi de maxim 2, 0 metri.

-       pentru fatadele blocurilor spre zona industriala se vorr realiza grilaje transaprente dublate vegetatie .

- SECŢIUNEA III:

POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

- ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 40%

- ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim =1.8.   ADC/mp.teren pentru clădiri cu D+P+4-6

- Intocmit

Arh . Simona Gabriela Valcu