SC Servicii de Gospodarie Urbana SRL

MUNICIPIUL PLOIESTI

MEMORIU GENERAL

PUZ REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCTIONALA PENTRU INVESTITII DE INTERES MUNICIPAL PLOIESTI, STR GAGENI, NR. 98, 98A,102,102B

PLAN URBANISTIC ZONAL

MEMORIU GENERAL

CAP. 1  INTRODUCERE

  - . DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

- Denumirea lucrarii:  PUZ  - Rezonificare si reconversie functionala pentru investitii de interes municipal –Ploiesti,  str. Gageni, nr. 98, 98A, 102,102B

- Amplasament:  Cartier Nord , zona Spital Judetean de Urgenta Ploiesti – Pepiniera Nord

- Initiator:    MUNICIPIULUI PLOIESTI

- Beneficiar: MUNICIPIULUI PLOIESTI

- Faza de proiectare : PUZ

- Elaborator: SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA PLOIESTI SRL

- Data elaborarii: februarie  2013

  - OBIECTUL PUZ

Prin prezentul PUZ se doreste in primul rand demararea procedurilor legale prin care sa fie reluate lucrarile la ansamblul rezidential Eden, inceput si inca nefinalizat, dar si  rezonificarea si reconversia functionala a unor terenuri aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti.

Initial pentru realizarea acestui cartier a fost incheiat un contract de asociere (contract nr. 1112/27.01.2006)  intre Municipiul Ploiesti si SC Triumf Construct SRL ce prevedea construirea unui ansamblu rezidential pe o parcela de teren cu suprafata de 121 000mp, aflata in proprietatea privata a Municipiului Ploiesti.

Pentru realizarea acestui cartier a fost aprobat un PUZ prin HCL 13/30.01.2007. Lucrarile au fost incepute dar dupa o perioada de timp odata cu criza imobiliara au fost intrerupte.

Contractul de asociere intre Municipiul Ploiesti si SC Triumf Construct SA a ajuns la termen si PUZ-ul aprobat a expirat la data de 30.01.2012.

In acest context pentru reluarea lucrarilor  si finalizarea locuintelor incepute, Municipiul Ploiesti si societatea SC Triumf Construct SRL au incheiat un contract de schimb de proprietati prin care se deblocheaza impasul juridic in care se afla cele doua parti.

Pentru reluarea lucrarilor si demararea procedurilor legale de reautorizare a lucrarilor incepute este necesara realizarea unui nou PUZ care sa tina cont de constructiile deja realizate dar sa propuna pentru suprafetele libere neconstruite functiuni si reglementari urbanistice noi, in acord cu directiile de dezvoltare actuale ale  municipiului.

Tot in cadrul prezentului PUZ se doreste de asemenea rezonificarea si reconversia functionala a unor terenuri ale Municipiului Ploiesti aflate in vecinatatea Cartierului Eden, respectiv in zona Pepinierei Nord.

  - SURSE DOCUMENTARE

- P.U.G. – Ploiesti

- PUZ Ansamblu rezidential EDEN

- PUD – Centru Primire Urgente

- SF Regularizare si reprofilare paraul Dambu in municipiul Ploiesti;

- PUZ Construire Spital Judetean de Urgenta

- Ridicare topografica parcela studiata sc. 1: 1000

- Studiu de circulatie – Zona nordica a Municipiului Ploiesti

- Ridicari topografice ale zonelor limitrofe parcelei studiate

- Studiu geotehnic

CAP. 2  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Zona in care se afla suprafata de teren studiata face parte din Cartierul Nord al  Municipiului Ploiesti.

Cartierul Nord este unul din cartierele bine realizate din punct de vedere urbanistic, beneficiind de spatii verzi ample intre constructiile de locuinte colective si de dotari si echipamente necesare locuirii bine repartizate in teritoriu. In acest cartier internventiile urbanistice au fost minore datorita lipsei de teren disponibil. Singura interventie majora in zona o constituie avizarea PUZ  Construire Spital Judetean de Urgenta, care insa nu a fost pusa in opera.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Parcela de teren studiata, cu suprafata de aproximativ  283 100mp  se afla in intravilanul municipiului Ploiesti in cartierul Nord.  Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti terenul se afla in UTR N-13.

Parcela studiata este delimitata de urmatoarele vecinatati (tinand cont de forma zonei studiate):

La nord-est 		- albia Paraului Dambu

La est 			- albia Paraului Dambu

La sud-est 			- albia Paraului Dambu, Cramele Halewood si 				                        respectiv Spitalul Judetean

La sud                             - teren aflat in proprietatea Companiei de                         constructii cai ferate Bucuresti

La sud-vest 	- strada Gageni si respectiv Cramele Halewood si            Spitalul Judetean

La nord –vest 		– teren agricol, respectiv Spitalul Judetean

La nord		 	– teren agricol

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Municipiul Ploiesti se afla la sud de zona colinara pericarpatica fiind amplasat in campia piemontana a Ploiestilor intre altitudinile de 140m si 180m fata de nivelul marii. In subteranul zonei nu au fost identificate volume solubile care sub influenta mediului acvifer sa poata da nastere unor goluri cu potential de prabusire si efecte nedorite la suprafata.

Intreaga suprafata a municipiului se incadreaza in sectorul cu clima continental-temperata, temperatura medie anuala este de 10-11ºC. Cantitatiile medii anuale de precipitatii variaza intre 586-616mm. Vanturile dominante se inscriu din directiile Nord-17,1%, nord-est-17,5%, est-9,9% si vest-9,7%.

Localitatea Ploiesti din judetul Prahova este situata in zona  cu ag=0.28g si Tc=1.0 sec, conform Normativului P100/1-2006 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu S0k = 2kN/mp conform -CR-1-1-3-2005.

Incarcarea din actiunea vantului este specifica zonei cu pref = 0,4 kPa conform NP-082-04.

Terenul de fundatie este alcatuit din pietris mare si mic cu bolovanis cu  pconv=300kPa.

Adancimea de inghet este 90 cm conform STAS 6054-77.

Terenul este aproximativ orizontal, avand o usoara panta catre albia Paraului Dambu.

Prezenta cursului paraului Dambu in vecinatatea amplasamentului  constituie un element de risc natural, tinand cont de faptul ca acest curs nu este sistematizat.

In cadrul parcelei studiate nu au fost identificate elemente de vegetatie valoroase. Terenul ramas liber in momentul de fata este neutilizat, fiind acoperit de o vegetatie crescuta spontan.

2.4. CIRCULATIA

Parcela studiata are o deschidere de aproximativ  82 m la strada Gageni, acesta zona constituind accesul principal. Strada Gageni este o artera de circulatie deosebit de importanta  la nivelul Municipiului asigurand accesul de pe DJ 102 in municipiu.

Parcela mai are si un acces secundar din drumul betonat ce asigura accesul la Pepiniera de Nord.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Intreaga suprafata de teren studiata (aproximativ 283 100mp) o putem impartii in 4 zone distincte:

- Zona cartierului Eden (cu o suprafata de 121 000mp), pe care in prezent se afla 125 de locuinte construite,  aflate in diverse stadii de finalizare. Zona ocupata de aceste constructii este de aprohimativ 35 000mp.

Sunt amenajate si o serie de drumuri balastate care asigura accesul la zonele construite. Restul terenului din cadrul incintei Eden este neutilizat

- Zona de teren libera aflata intre Spitalul Judetean, Strada Gageni si limita teritoriului administrativ al Municipiului Ploiesti cu o suprafata de aproximativ

- Zona de teren ocupata de actuala Pepiniera Nord, aflata in administrarea SC SGU Ploiesti SRL cu o suprafata de 10,8ha

- Zona de teren libera cuprinsa intre pepiniera si limita administrativa a municipiului. Acest teren cu suprafata de 3,7 ha prin Hotararea Consiliului Local  nr. 321/21.12.2006 a fost trecuta din administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, in administrarea Ministerului Sanatatii Publice – Autoritatea de Sanatate Publica Prahova in vederea construirii unui Spital Judetean de Urgenta – obiectiv public de interes judetean. Aceasta investitie nu a fost realizata.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

SITUATIA EXISTENTA

Intrucat in zona se afla Spitalul Judetean Ploiesti, o unitate medicala de importanta regionala precum si o serie de alti agenti economici importanti, pe strada Gageni sunt amplasate toate tipurile de retele edilitare avand capacitati ce permit noi dezvoltari imobiliare.

In momentul de fata pe parcela ocupata de cartierul Eden exista un tronson de retea noua de alimentare  cu apa si una de canalizare pentru o parte din constructiile existente

Pe strada Gageni se afla amplasate toate utilitatile: apa, canal, energie electrica, gaze, termoficare.

In anul 2006 a fost realizata o conducta de gaze de medie presiune chiar pe limita administrativa a municipiului, al carei traseu porneste dinspre str. Gageni catre Paraul Dambu.

Prin PUZ-ul aprobat de Consiliul Local al comunei Blejoi, “Ansamblu rezidential si dotari aferente” – beneficiar DELTA TECH 2002 S.R.L. Bucuresti, au fost propuse extinderi de retea pentru canalizare, energie electrica si telefonie.

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa a zonei Nord se realizeaza prin sistem centralizat din frontul de captare  Nord .

Pe strada Gageni conducta de apa este  pozitionata pe partea Spitalului Judetean .

De asemenea pe terenul S.C. DELTA TECH aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Blejoi, adiacent ternului studiat in prezentul PUZ se afla conducta de aductiune Paltinu – Movila Vulpii , Dn 800 mm.

CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Reteaua de canalizare menajera este pozitionata pe str. Gageni si este realizata din tuburi de beton cu Dn 300.

Canalizarea in municipiul Ploiesti se realizeaza in sistem mixt, apele uzate fiind tratate in statia de epurare a municipiului Ploiesti.

In zona nu exista canalizare pluviala.

GAZE

In anii 2006 – 2007 s-a extins conducta de medie presiune  PM Ø4’’ de-a lungul liniei administrative ce separa teritoriul municipilui Ploiesti de teritoriul comunei Blejoi.

De asemenea, pe langa parul Dambu se afla o conducta de gaze  Ø 8 ’’ de presiune redusa.

TERMOFICARE

Alimentarea cu energie termica se face din sistemul centralizat al municipiului Ploiesti  administrat de S.C. DALKIA TERMO Ploiesti.

Conducta de termoficare traverseaza strada Gageni, din zona cartierului de locuinte si alimenteaza si Spitalul Judetean.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pe strada Gageni exista urmatoarele retele electrice:

-  un fascicul      -   2 LES, 6 KW

-  si un altul de   -   4  LES, 6 KW

TELEFONIA

Adiacent str. Gageni exista o canalizatie  telefonica.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Surse de poluare ale mediului

Au fost identificate 3 categorii de poluatori ai zonei studiate:

- Primari: sursele industriale aflate in relativa apropiere a amplasamentului si in special combinatul petrochimic Vega

- Secundari: deseurile menajere, si din constructii, lipsa de curatenie, aruncarea deseurilor la intamplare

- O situatie aparte, cu consecinte de lunga durata si care afecteaza zilnic calitatea aerului in zona este cea a traficului rutier foarte intens pe strada Gageni

2.8.  PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

- accesul principal pe parcela se realizeaza intr-o zona a arterei Gageni unde exista in prezent  o intersectie conflictuala (cea cu strada Cameliei)-

- vecinatatea parcelei cu un curs de apa nesistematizat ce impune rezervarea de teren pentru interventiile de regularizare ulterioare, dar si masuri speciale de protectie a viitoarelor amenajari

-   existenta in zona a combinatului Vega ce reprezinta o sursa de poluare majora a aerului

- vecinatatea cu zone cu activitati de transporturi grele

- propunerea de amplasare a statiei de epurare a comunei  Blejoi, intr-o zona relativ apropiata de terenul studiat.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

    - Prevederi ale P.U.G.

Conform P.U.G.,  suprafata de teren studiata in PUZ este inclusa in mai multe zone functionale.  mare parte din teren fiind cuprins in  zona verde pentru agrement.

Aceste prevederi ale PUG au fost modificate prin diverse PUZ-uri a caror valabilitate insa a expirat.

Singura investitie demarata pe baza unuia dintre PUZ-urile realizate a fost Cartierul Eden.

    - PUZ  Ansamblu rezidential Eden

In cadrul acestui proiect a fost realizata parcelarea intregii suprafete a terenului si a fost stabilita trama stadala.

Cele 125 de locuinte construite pana in prezent au tinut cont de  parcelarea din acest PUZ. Trama stradala  din ansamblul rezidential va fi mentinuta si prin prezentul PUZ, dar se vor reparcela zonele ramase neconstruite.

    - Studiu de circulatei Zona Nordica a Municipiului Ploiesti

In acest studiu a fost stabilita solutia de rezolvare a circulatiei rutiere in intreaga zona, tinandu-se cont de toate documentatiile urbanistice aprobate, precum si de valorile de trafic preconizate pentru dezvoltarea ulterioara a zonei.

3.1.4. Studii geotehnice

Terenul este plat cu o usoara inclinatie de 0.9% pe directia nord-sud. Nu au fost identificate fenomene geologice speciale care sa puna in pericol stabilitatea constructiilor.

Caracteristicile principale ale terenului  fiind urmatoarele: – teren stabil, bun de fundare, inundabil insa la viituri pe paraul Dambu.

Nu se recomanda executatarea unor spatii utilizabile la subsol decat daca se vor executa hidroizolatii de cea mai buna calitate si eventual drenuri in spatele peretilor.

3.2.    VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Municipiul Ploiesti este in topul primelor 10 localitati ca si grad de poluare a aerului, de aceea se va acorda o atentie deosebita mentinerii si amenajarii de spatii plantate.

Se recomanda ca pe cel putin 20% din suprafata noilor parcele  construibile propuse sa fie amenajate ca zone verzi.

Pentru toate strazile majore noi propuse au fost prevazute spatii verzi de aliniament cu latimea de 1.50m,si 2,00m. In aceste spatii se vor planta arbori adaptati la conditiile pedoclimatice ale zonei, prezenta acestora avand un rol important la imbunatatirea microclimatului zonei.

Suprafetele de teren destínate parcurilor si gradinilor publice vor avea o pondere de cel putin 35% din totalul de 28,3ha ai intregului amplasamet.

Se vor planta in toate spatiile ramase libere plante cu rol decorativ.

Pe amplasamentul actualei Pepiniere Nord se propune realizarea unui parc tematic.

3.3.     MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Prin documentatia PUZ propusa a fost mentinuta in mare masura reteaua de strazi stabilita prin PUZ Ansamblu Rezidential Eden, constructiiile deja realizate nepermitand modificarea acesteia.

S-au propus in plus alei carosabile de 3m care sa asigure un al doilea acces pentru locuintele insiruite, in zona posterioara a acestora. Acest tip de alee nu poate fi realizat in partea de sud vest a amplasamentului cartierului, la o parte dintre locuintele insiruite, datorita spatiului mic dintre locuinte si limita parcelei studiate.

Accesul principal in zona terenului ocupat de cartierul Eden se va face din strada Gageni prin intermediul unei artere cu cate doua benzi de circulatie pe sens si un spatiu verde cu parcari amplasat median.

Accesul din cartier si catre cartier se va face doar cu relatie de dreapta, aceasta rezolvare tinand cont de prevederile studiului de circulatie aprobat.

Va fi amenajat si un acces secundar de legatura cu Str. Gageni ce va debusa in sensul giratoriu prevazut de asemenea in Studiul de circulatei - Zona Nordica a Municipiului Ploiesti.

Detaliile legate de modul de dirijare a circulatiei rutiere si pietonale in cadrul intersectiilor vor fi prezentate si detaliate intr-o faza de proiectare ulterioara.

Pentru celelalte 3 zone ale studiului accesul se va realiza prin circulatiile propuse in cadrul Studiului de circulatie  Zona Nordica a Municipiului Ploiesti ce au fost preluate si mentinute in acest PUZ.

  - .   ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL

In cadrul prezentului PUZ, o parte din zonele functionale aferente ansmblului rezidential Eden, au fost mentinute ca si in PUZ-urile anterioare, dar o serie de zone au primit alte functiuni.

Zonificarea functionala, dar si reglementarile urbanistice din cadrul prezentului  PUZ pentru zona cartierului EDEN au fost stabilite tinand cont de constructiile de locuinte existente pe teren, precum si de suprafetele loturilor stabilite in cadrul PUZ-ului initial.

Astfel o parte din zonele delimitate in PUZ-ul initial au fost reparcelate, dezvoltatorul renuntand sa mai construiasca pe ele locuinte colective si dorind sa vanda noile parcele doritorilor in vederea construirii de locuinte individuale .

Pentru suprafetele de teren neconstruite din partea de vest si sud-vest al asamblului rezidential Eden, s-au propus functiuni in conformitate cu directiile de dezvoltare actúale ale  municipiului, care este detinatorul terenului, dar functiuni care sa fie compatibile cu locuirea.

Pe celelalte 3 zone studiate in prezentul plan urbanistic, s-a propus realizarea urmatoarelor obiective :

    - Parc tematic – avand si  rol de muzeu in aer liber – ilustrand istoria  industriei de extractie a petrolului. In principiu va fi organizat in 3 zone functionale: o zona de primire/informare; o zona de odihna si alimentatie publica; zona de expunere, dezvoltata ca un traseu cu sens de parcurge;

    - Zona de servicii de importanta municipala – in partea de nord a zonei strudiate. Aceasta zona urmeaza sa fie detaliata printr-un plan urbanistic de detaliu, in momentul cand cei in drept isi vor fi stabilit necesitatile;

    - Terminal auto si a unei parcari. Se va amenaja un un terminal auto pentru parcarea si gararea de microbuse si autobuse, care vor servi transportului de calatori. Parcarile si gararile se vor dimensiona pentru microbuse de 16-21 locuri si pentru autobuze de 40-55 de locuri. Deasemenea in zona invecinata strazii Gageni se va amenaja o parcare publica cu o capacítate de aproximativ 60 de autoturisme.

Indicatorii urbanistici vor fii adoptati in functie de noile zone si subzone functionale propuse.

L – ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Pentru aceasta zona functionala a fost stabiliti indicatori urbanistici  in functie de regimul de construire

| Regim de construire | POTmax | CUTmax | H max |
| --- | --- | --- | --- |
| Pentru zonele construite |  |  |  |
| Insiruite(In) | 70% | 1,7 | P+1+M |
| Cuplate(C) | 50% | 1,1 | P+1+M |
| Izolate | 50% | 1,1 | P+1+M |
| Pentru zonele neconstruite |  |  |  |
| Izolate sau/si cuplate – z1 | 50% | 1,1 | P+2 |
| Izolate sau/si cuplate – z2 | 50% | 1,5 | P+1+M |
| Izolate sau/si cuplate – z3 | 50% | 1,1 | P+1+M |
| Izolate sau/si cuplate – z4 | 50% | 1,3 | P+2 |
| Izolate sau/si cuplate – z5 | 50% | 1,1 | P+2 |
| Izolate sau/si cuplate – z6 | 40% | 1 | P+2 |

IS – ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL

Cu urmatoarele subzone:

Isc – subzona servicii comerciale

Pentru aceasta subzona functionala a fost stabilit un regim maxim de inaltime de Hmax =P+1

POT max=35%

CUTmax=0,7

Isp – subzona institutii si servicii publice de interes local

Pentru aceasta subzona functionala a fost stabilit un regim maxim de inaltime de Hmax =P+2

POT max=35%

CUTmax=1,1

Ispm – subzona institutii si servicii publice de interes municipal

Pentru aceasta zona  functionala a fost stabilit un regim maxim de inaltime de Hmax = P+3

POT max=40%

CUTmax=1,2

V – ZONA SPATIILOR VERZI

Cu urmatoarele subzone:

Vpgp – subzona parcuri si gradini publice

Pentru aceasta subzona functionala a fost stabilit un regim maxim de inaltime de Hmax =P+1

POT max=15%

CUTmax=0,3

Vca – subzona spatii verzi de protectie - cursuri de apa

Aceasta subzona functionala are restrictii de construire, datorita pericolului de inundatii, deci nu are stabilit regim de inaltime, POT sau CUT maxim.

T – ZONA OBIECTIVE TRANSPORTURI

Subzona terminal auto si parcare

Pentru aceasta subzona  functionala a fost stabilit un regim maxim de inaltime de Hmax = P+2 , dar, datorita specificului functional nu se poate stabilii un POT si un CUT maxim.

Bilant teritorial

|  | existent |  | propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Zona ocupata cu locuinte aflate in diverse faze de executie | 35 173 | 12,42% | -- | -- |
| Zona amenajata ca pepiniera | 108 000 | 38,15% | -- | -- |
| Zona libera neamenajata | 139 927 | 49,43% | -- | -- |
| Zona de locuinte individuale (L) |  |  | 66 200 | 23,38% |
| Zona pentru institutii si servicii de interes general(IS) |  |  | 51 100 | 18,05% |
| Subzona servicii comerciale(Isc) |  |  | 4 700 | 1,66% |
| Subzona institutii si servicii publice(Isp) |  |  | 9 100 | 3,21% |
| Subzona institutii si servicii publice de interes municipal(Ispm) |  |  | 37 300 | 13,18% |
| Zona spatiilor verzi(V) |  |  | 109 200 | 38,58% |
| Subzona parcuri si gradini publice(Vpgp) |  |  | 99 600 | 35,19% |
| Subzona spatii verzi de protectie – cursuri de apa (Vca) |  |  | 9 600 | 3,39% |
| Zona obiective transporturi (T) |  |  | 8 300 | 2,93% |
| Subzona terminal auto si parcare |  |  | 8 300 | 2,93% |
| Circulatii(inclusiv parcari publice si spatiiile verzi de aliniament) |  |  | 48 300 | 17,06% |
| TOTAL | 283 100 | 100% | 283 100 | 100% |

  - . DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Pentru zona EDEN

Alimentarea cu apa

Debitul estimat pentru intreg cartierul este de Qs/zi/max=5 l/sec si Qs/or/max=5,7l/sec.

Se va asigura o presiune maxima in retea de 6atm si minimum 0.7atm la ultimul hidrant.

Reteaua stradala propusa se va executa din conducte PEHD cu DN100,Dn125,Dn150. Vor fi prevazuti hidranti de incendiu supraterani.

Canalizarea menajera

Debitul estimat pentru intreg cartierul este de Quz/zi/max=4 l/sec si Quz/or/max=4,6l/sec

Reteaua stradala propusa se va executa din conducte PVC cu Dn 250, Dn300 .

La o faza ulterioara de proiectare se va analiza fie racordarea retelei de canalizare a cartierului la reteaua municipal existent pe strada Gageni fie realizarea unei microstatii de epurare care sa deverseze apele epurate in Paraul Dambu.

Canalizarea pluviala

Apele pluviale de pe suprafata intregului cartier vor fi colectate si directionate catre emisarul natural existent in vecinatatea terenului.

Alimentarea cu energie electrica

Necesarul de putere electrica estimat pentru intreg cartierul este de aproximativ 1200kw.

Pentru asigurarea acestei puteri este necesara amenajarea a 3 posturi de transformare.

Alimentarea cu gaze

Reteaua propusa va urmarii traseul strazilor si va fi racordata la reteaua municipala de alimentare cu gaze natural

Retelele de telecomunicatii

Vor fi amenajate in lungul strazilor si vor fi montate intr-un canal special usor de accesat, preferabil amenajat in zonele verzi de aliniament sau sub circulatiile pietonale.

Solutiile finale de echipare tehnico edillitara a intregului cartier vor fi stabilite in cadrul unor proiecte de specialitate avizate conform legislatiei in viguare.

Pentru celelalte 3 zone capacitatile retelelor edilitare si traseele acestora vor fi stabilite in functie de investitiile ce se  vor realiza.

  - . PROTECTIA MEDIULUI

Pentru amenajarea subzonelor pentru parcuri si gradini publice se vor

intocmi proiecte de amenajare peisagistica. In aceste zone suprafata ocupata de plantatii va ocupa o suprafata de mínimum 70% din care 40% va fi suprafata amenajata cu plantatii de arbori.

Investitiile noi propuse vor fi realizate respectandu-se normele in vigoare de protectie a mediului. In momentul demararii locrurilor de constructie a noilor investitii se vor incheia contracte de prestari servicii cu firme autorizate in vederea depozitarii pamantului rezultat din sapaturi.

Apele menajere vor fi evacuate in sistemul de canalizare al localitatii sau vor fi epurate intr-o microstatie locala si deversate in paraul Dambu

Colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice, impartite pe categorii de materiale, pentru colectarea selectiva a acestora. Se vor incheia contracte de prestari servicii cu firmele specializate.

3.8.  REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

In momentul de fata intreaga suprafata de teren (283 100 mp) rezultata din masuratori este proprietate privata a municipiului Ploiesti . O parte din acest teren va ramane in proprietatea privata a Primariei in timp ce alte suprafete vor fi vandute catre proprietarii caselor existente in conformitate cu legislatia in vigoare. O parte din teren a fost primita de dezvoltator in contul cedarii catre Municipiu a unor locuinte construite, in cadrul cartierului Eden si a unei suprafete de teren pe strada Lucernei nr. 1. (vezi Contract de schimb – anexa la prezentul PUZ).

Suprafetele ocupate de drumurile publice vor fi trecute in domeniul public al Municipiului Ploiesti .

CAP. 4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Definirea pe zone si subzone functionale a terenului si stabilirea unor noi indicatori urbanistici si a unui regim maxim de inaltime, precum si stabilirea unui regulament local de urbanism aferent PUZ  vor contribuii la dezvoltarea durabila in parametrii urbanistici bine definiti a unei suprafete mari de teren aflata intr-o zona foarte importanta la nivelul localitatii.

Orice investitie ce urmeaza a se realiza in cadrul zonei studiate prin PUZ,  va tine cont de prevederile acestuia, urmand ulterior sa respecte toate fazele de proiectare prevazute de lege.

Intocmit,

c.arh. Mircea Timis

urb. Vladimir Cazan