AUTORITATEA CONTRACTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI P	LOIESTI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL PLOIESTI

AMPLASAMENT

Strada Laboratorului, Oraş Ploieşti, Jud. Prahova

DENUMIRE PROIECT

“P.U.Z STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA STRAZII GH. GR. CANTACUZINO”

PROIECTANT

SC SPIRICOM SRL BUCURESTI

PROIECT NR 06/2014

MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC ZONAL

FOAIE DE CAPAT

| DENUMIREA INVESTITIEI | “P.U.Z STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA STRAZII GH. GR. CANTACUZINO” |
| --- | --- |
| PROIECT NUMARUL | 06/2014 |
| FAZA | PLAN URBANISTIC ZONAL |
| AUTORITATEA CONTRACTANTA | PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI |
| PROIECTANT | S.C. SPIRI COM S.R.L. |
| DATA | APRILIE , 2015 |

| Sef proiect | urb. Daniela Glinischi |
| --- | --- |
| Proiectare urbanism | urb. Daniela Glinischi |
| Redactare | urb. Liviu Ispasoiu |

BORDEROU

PIESE SCRISE

• Certificat de urbanism nr. 291 din 31.03.2016

• Act de proprietate asupra corpului de proprietate – HCL nr. 483 din 17.12.2015

• Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate

PIESE DESENATE

U01 - Încadrare în teritoriu                                                                   sc. 1:5000; sc. 1:10000

U02 - Analiza situaţiei existente                                                                               sc.1-1000

U03 – Regim de proprietate asupra terenurilor                                                         sc.1-1000

U04A- Reglementări tehnico-edilitare                                                                       sc.1-1000

U04B- Reglementări tehnico-edilitare                                                                       sc.1-1000

U05 - Reglementări turbanistice                                                                                sc.1-1000

U06 - Mobilare urbanistică                                                                                        sc.1-1000

CUPRINS

- INTRODUCERE

  - Date de recunoaștere a documentației

  - Obiectul lucrării

  - Surse documentare

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  - Evoluția zonei

  - Încadrare în localitate

  - Elemente ale cadrului natural

  - Circulaţia

  - Ocuparea terenurilor

  - Echiparea edilitară

  - Disfuncţionalităţi

- PROPUNERI DE DEZOVOLTARE URBANISTICĂ

  - Concluzii ale studiilor de fundamentare

  - Prevederi ale PUG

  - Valorificarea cadrului natural

  - Reglementări urbanistice

  - Modernizarea circulaţiei

  - Zonificarea funcţională

  - Dezvoltarea echipării edilitare

  - Protecţia mediului

  - Obiective de utilitate publică

- Concluzii, măsuri in continuare

- Anexe

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - Date de recunoaștere a documentației

PROIECT: P.U.Z. - STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO

AMPLASAMENT: STRADA LABORATROULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEŞTI

CERTIFICAT DE URBANISM: NR. 291 DIN 31.03.2016

  - Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie, la nivel P.U.Z., are ca obiectiv identificarea condiţiilor şi soluţiilor urbanistice şi tehnice de realizare a străpungerii între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului, pentru a asigura legătura rutieră între Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino.

  - Surse documentare

- Legea 350-2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată cu Legea nr. 289-07.07.2006.

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525- 1996

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi cadrul conţinut al PUZ- indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/13,08,2000.

- Plan Urbanistic General Munincipiul Ploieşti

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  - Evoluția zonei

Carcateristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii.

În această zonă funcţiunea predominantă propusă prin PUG aprobat este de zone de reţele tehnico-edilitare parţial zonă de perdele de protecţie, zonă protecţie sanitară.

  - Încadrare în localitate

Amplasamentul ce face obiectul prezenţei documentaţii şi zona studiată prin P.U.Z. se afla în partea de vest a oraşului Ploieşti, în zona industrială şi destinată lucrărilor tehnico-edilitare a oraşului. Zona este una cu potenţial de dezvoltare unde accesul carosabil şi realzarea legăturii între Bulevardul Republicii şi bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino este esenţială pentru fructificarea potenţialului de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Conform P.U.G. aprobat prin HCL nr.209/1999 şi HCL nr. 382/2009, terenul se află în intravilanul municipiului Ploieşti, în U.T.R. - N – 1a – ZONA PERDELE DE PROTECŢIE şi ZONA REŢELE TEHNICO-EDILITARE. Amplasamentul ce face obiectul prezenţei documentaţii de urbanism aparţine domeniului public al Municipiului Ploieşti mai exact 12.975,00mp conform HCL nr.483 din 17.12.2014, Anexa nr.2, iar confurm P.U.G. şi R.L.U. Terenul este situat în zona de protecţie sanitară (zona puţuri de apă)  şi va avea funcţiunea parţial căi de circulaţie, parţial perdele de protecţie – zone verzi cu restricţie de construire. Propunerea realizării unei străpungeri între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului pentru asigurarea legăturii rutiere între Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino respectă reglementările urbanistice ale UTR-N-1a iar amplasarea şi lucrarile de realizare a străpungerii între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului se vor face tinând cont de prevederile P.U.G.-ului aflat în vigoare.

Terenul pe care se va face prezentul P.U.Z. are  forma neregulată şi are suprafaţa de 17.310,97mp si 12.975,00mp conform  HCL nr.483 din 17.12.2014, fiind delimitat după cum urmează:

- la Est – zona industrială nepoluantă – proprietate British American Tabacco, proprietate.

- la Vest – zona verde de protecţie a frontului de captare a apei – proprietate Apa Nova Ploieşti S.R.L.

- la Nord şi Sud – tronsoane ale străzii Laboratorului – proprietate a domeniului public al Municipiului Ploieşti

INDICATORI SPAŢIALI:

- suprafaţa terenului este de 17.310,97mp

- suprafata terenului studiat este de 97.381,43mp

- amplasamentul este neconstruit şi liber de sarcini juridice

Amplasamentul este mărginit de proprietăţi particulare împrejmuite şi proprietăţi din domeniul public al Municipiului Ploieşti, construite şi neconstruite, păstrând aspectul general al unei zone aerisite, înverzite, unde, la distanţe mici faţă de amplasament, se profilează construcţii cu funcţiunea de unităţi industriale nepoluante.

  - Elemente ale cadrului natural

Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie. Aspectul solului și subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situată în prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est.

Consideraţii geologice

În verticala munincipiului, cel puţin până la adâncimi de 250m sunt prezente aluviuni, majoritar, grosiere în suprafaţă ( bolovănişuri, pietrişuri) şi nisipuri în adâncime tot intercalat de unităţi stratigrafice prăfoase-argiloase.

În subteranul zonei nu există unităţi stratigrafice de interes pentru eventualele exploatări de substanţe minerale utile si mici volume solubile care sub influenţa mediului acvifer să poată da naştere unor goluri cu potenţial de prăbuşire şi efecte nedorite la suprafaţă.

Date climatic

Ploieştiul se încadrează în sectorul cu climă continental-temperată prin mari amplitudini termice determinate de răcirile puternice în timpul iernii şi de încălzirile excesive ce au loc vara în cursul invaziei maselor de aer tropical

- temperatura medie anuală este de 10-11 C

- temperatura maximă absolută nu depaşeste 40 C

- temperatura minimă absolută nu a coborât sub – 30 C

Precipitaţiile atmosferice din oraşul Ploieşti se caracterizează printr-o mare variabilitate în ceea ce priveşte frecvenţa, intensitatea şi durata. Cantităţi medii anuale între 586.616 mm. Vânturile dominante se înscriu din direcţiile Nord-17,1%, nord-est- 17,5%, est- 9,9% si vest-9,7 %.

Consideraţii seismic

Zona munincipiului Ploieşti face parte din microza seismică de gradul 8 şi este încadrată de normativul P100-92 în zona seismică de calcul B.

Hidrografia

Reţeaua hidrografică a zonei este reprezentată prin cursul inferior ale celor două râuri ce străbat judeţul, Prahova şi Telejen. Reţeaua hodrografică este completată de pâraiele Leaotu, Viisoara, Ghighiu.

Elemente funcţionale

În prezent, terenul ce face obiectul documentaţiei de urbanism este ocupat de spaţii verzi – vegetaţie joasă şi înaltă, cu rol de protecţie pentru zona puţurilor de colectare a apei. Funcţiunea dominanta conform P.U.G. este parţial zonă de reţele tehnico-edilitare, parţial zonă perdele de protecţie, zona de protecţie sanitară (zona puţuri de apa). Terenul se încadrează în zona valorică D, conform HCL nr.553/19.12.2011 şi nr. 361/28.09.2012. Utilizările permise conform P.U.G. sunt:

- orice  construcţii şi amenajări tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacităţii sau racordare la infrastructura edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare

- amenajări de parcuri şi scuaruri, amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, inclusiv dotări aferente; plantaţii de aliniament şi de protecţie între zone funcţionale incompatibile şi pentru utilizarea zonelor de protecţie a reţelelor majore.

  - Circulaţia

Conform analizei situaţiei existente, reţeaua de circulaţii rutiere a zonei este necorelată cu tendinţa acutală de dezvoltare a zonei unităţilor de industrie nepoluantă cu care terenul ce face obiectul prezentei documentaţii se învecinează la est. Pentru fluidizarea traficului în zonă şi pentru facilitarea circulaţiei rutiere între Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino, două artere majore de circulaţie ale Municipiului Ploieşti, se impune realizarea unei legături carosabile între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului, în prezent separate de terenul aflat în proprietatea British American Tabacco.

  - Ocuparea terenurilor

Terenul analizat în documentaţia PUZ este proprietate ce aparţine domeniului public al munincipiului si are 17.310,97 mp, iar 12.975,00 conform HCL nr 483 din 17.12.2014, Anexă nr.2.

| Circulatii Carosabile | 1.517,52 mp | 8.76% |
| --- | --- | --- |
| Circulatii Pietonale | 572,81 mp | 3.30% |
| Zona Constructii aferente lucrarilor Tehnico-edilitare cu restrictive de construire | 5.293,18 mp | 30.58% |
| Spatiu verde-perdea de protective cu restrictie de construire | 9.927,46 mp | 57.36% |
| Total | 17.310,97 mp | 100% |

Conform PUG şi RLU, terenul este situat în zona de protecţie sanitară.

  - Echiparea edilitară

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii de urbanism se află în domeniul public al Municipiului Ploieşti şi beneficiază de toate tipurile de reţele tehnico-edilitare – apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie. Pe teren nu se regasesc amenajări provizorii.

  - Disfuncţionalităţi

Zona studiată prin prezenta documentaţie de urbanism suferă din cauza necorelării funcţionale şi a circulaţiilor – cu repercursiuni asupra accesibilităţii zonei, dar şi din cauza peisajului haotic la nivelul amenajarilor spaţiilor verzi, şi al coerenţei imaginii fondului construit.

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZOVOLTARE URBANISTICĂ

3.1	Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona studiată prin prezenta documentaţie de urbanism necesită corelarea infrastructurii rutiere cu ritmul şi potenţialul de dezvoltare şi sistematizarea corelată a spaţiilor verzi de protecţie.

Se recomandă :

Realizarea unei legături între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului prin intermediul unei străpungeri în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a două benzi de circulaţie carosabilă a cate 3,50m fiecare, însoţite de trotuare de 1,50m şi prevederea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Laboratorului cu strada Poligonului.

- Realizarea unei zone de protecţie sanitară ce va oscila ca dimensiune in functie de zona de amplasare a vegetaţie medie sau înaltă la limita vestică a străpungerii propuse.

- Realizarea unei zone verzi de protecţie de cel putin 2 m formată din vegetaţie medie şi înaltă la limita nordica si estica a strapungerii propuse.

3.2 	Prevederi ale PUG

Pentru terenul ce a generat prezenta documentaţie de urbanism, situat în intravilanul Municipiul Ploieşti, se propune “Străpungere strada Laboratorului în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino”

Zona studiată se situează parţial pe zona T.E. (tehnico-edilitare) – subzona T.E.r (reţele aferente) -, parţial pe zona I. (industrie), subzona I.n (industrie nepoluantă) şi parţial pe zona P(zona de parcuri, recreere, sport, perdele de protecţie), subzona P.pr (perdele de protecţie). Pentru aceasta zonă, funcţiunile complementare admise prin P.U.G. şi Regim Urbanistic Local în vigoare sunt:

  - T.E.r - orice construcţii şi amenajări tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacităţii sau racordare la infrastructură edilitară existentă cu capacitate corespunzatoare;

  - In - zone verzi de protecţie, servicii complexe, căi de circulaţie, parcări publice;

  - P.pr - amenajări de parcuri şi scuaruri, amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, inclusiv dotări aferente, plantaţii de aliniament şi de protecţie între zone incompatibile pentru utilizarea zonelor de protecţie a reţelelor majore;.

Amplasarea construcţiilor va respecta prevederile P.U.G. R.L.U. şi R.G.U., fiind condiţionate de respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului Civil, şi respectarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri. Zona nu este construita compact, prin urmare retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale existente. Retragerea minima obligatorie este de 10,50 ml masuraţi din axul strazii Poligonului, respectiv 11ml masuraţi din axul străzii Laboratorului.

Fiecare parcelă destinată construcţiei va avea obligatoriu acces la un drum public sau privat.

Accesele carosabile vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii.

Parcelele de colt vor avea acces din drumul cu traficul cel mai redus.

Toate construcţiile şi amenajarile de orice fel vor fi prevazute cu accese pentru pietoni, respectand art. 26 din R.G.U.

Racordarea la reţelele de echipare edilitară existente este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie electrică.

Pentru zona studiată nu este prevazut un procent maxim de ocupare a terenului.

P.O.T. = -

C.U.T. = -

Conform P.U.G. aprobat prin HCL 209/1999 destinaţia terenului situat în U.T.R.-N-1a/T.E.r, P.pr este zona reţele tehnico-edilitare şi zona plantaţie de protecţie. Utilizările complementare admise pentru terenul ce a generat prezenţa documentaţie de urbanism sunt:

- T.E.r - orice construcţii şi amenajări tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacităţii sau racordare la înfrastructura edilitară existentă cu capacitate corespunzatoare;

- P.pr - amenajări de parcuri şi scuaruri, amenajari pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, inclusiv dotări aferente, plantaţii de aliniament şi de protecţie între zone incompatibile pentru utilizarea zonelor de protecţie a reţelelor majore.

3.3 	Valorificarea cadrului natural

Terenul este orizontal, stabil, fără a exista pericolul producerii unor fenomene fizico-geologice active. Din punct de vedere litologic, structura terenului este compusă din pietrişuri de nisip şi liant prăfos-argilos, considerate terenuri bune de fundare. Prevederea amenajării unor spaţii verzi de protecţie, cu vegetaţie medie şi înaltă, va contribui la valorificarea peisajului vegetal actual şi la îmbunătăţirea calităţii zonei

3.4 	Reglementări urbanistice

Terenul care a generat documentaţia de urbanism P.U.Z. - STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI ÎN PRELUNGIREA STRĂZII GH. GR. CANTACUZINO este situat în intravilanul municiupiului Ploieşti şi aparţine domeniului public al Municipiului Ploieşti, conform HCL nr.483 din 17.12.2014, Anexa nr.2., şi are o suprafaţă de 12.975,00 mp.

Folosinţa actuală a terenului conform theotop : parcuri (C.p) şi construcţii termoficare (T.E.r).

Destinaţia stabilită prin planurile urbanistice: conform P.U.G., parţial zona reţele tehnico-edilitare, parţial zona perdele de protecţie, zona de protecţie sanitară (zona puţuri de apă).

Terenul se încadrează în zona valorică D, conform HCL nr.553/19.12.2011 şi nr.361/28.09.2012.

Regim de aliniere obligatoriu - 10,50 ml măsuraţi din axul străzii Poligonului şi 11ml măsuraţi din axul străzii Laboratorului.

P.O.T. = -%

C.U.T. = -

Terenul analizat are urmatorul Bilant Teritorial propus:

| Circulatii Carosabile | 7.650,20 mp | 44.20% |
| --- | --- | --- |
| Circulatii Pietonale | 3.473,93 mp | 20.10% |
| Spatiu verde-perdea de protective cu restrictie de construire | 6.186,84 mp | 35.70% |
| Total | 17.310,97 mp | 100% |

Utilizări permise:

- T.E.r - orice construcţii şi amenajări tehnico-edilitare de extindere, mărire a capacităţii sau racordare la infrastructura edilitară existentă cu capacitate corespunzatoare;

- P.pr - amenajări de parcuri şi scuaruri, amenajări pentru sport, recreere, odihnă, promenadă, inclusiv dotări aferente, plantaţii de aliniament şi de protecţie între zone incompatibile pentru utilizarea zonelor de protecţie a reţelelor majore.

3.5 	Modernizarea circulaţiei

Prin realizarea străpungerii se vor uni cele două tronsoane ale străzii Laboratorului şi se va fluidiza traficul în intersecţia străzii Laboratorului şi strada Poligonului prin amenajarea unui sens giratoriu, în scopul asigurării legăturii rutiere între Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino, urmărind astfel creşterea accesibilitătii unei zone cu potenţial de dezvoltare.

Străpungerea propusă va avea două benzi  de circulaţie carosabilă de 3,50ml lăţime fiecare - câte o bandă pentru fiecare sens, bordate de circulaţii pietonale cu o lăţime de 1,50m şi zone verzi de protecţie cu lăţime variabilă: de 0.00-25.00m masurati din axul circulaţiei carosabile în zona de vest, min. 2.00ml lăţime în est. Se propune realizarea unui rond la întersecţia străzilor Laboratorului şi poligonului, pentru fluidizarea traficului. In zona buclei dinspre Nord-Est spatiul verde este intrerupt.

3.6 	Zonificarea funcţională

Conform P.U.G., terenul ce face obiectul prezenţei documentaţii de urbanism se află parţial în zona reţele tehnico-edilitare, parţial în zona perdele de protecţie, zona de protecţie sanitară (zona puţuri de apa).

Se recomandă ca zona delimitată de terenul ce face obiectul prezentei documentaţii de urbanism să se modifice în zonă  căi de circulaţie (Zona CCr- căi de circulaţie rutieră), funcţiune complementară admisă prin P.U.G. pentru zona studiată. De asemenea, se recomandă dublarea străpungerii propuse  cu  o zonă de spaţiu verde amenajat cu vegetaţie înaltă şi medie, cu rol de protecţie, de minim 20.00m latime, pe toată lungimea străpungerii propuse, în zona de vest.

3.7	Modul de utilizare al terenului

  - Zona CCR – căi de comunicaţie rutieră

  - Zona Ppr - perdele de protecţie

Se propune ca terenul ce a generat prezenta documentatie de urbanism să păstreze actuala restricţie de construire  aferentă zonei P.pr si T.E.r  şi să fie plantat cu vegetaţie înaltă şi medie pentru a asigura zona de perdele de protecţie necesară.  Zona de perdele de protecţie este propusă adiacent circulaţiei rutiere şi pietonale pe partea dinspre Est a zonei prospus, iar in zona de Vest este restrictionata construirea, fiind zona de protective .

3.8 	Dezvoltarea echipării edilitare

  - CANALIZARE – se va asigura prin racordarea la reţeaua existentă pe strada Laboratorului

  - ELECTRICĂ – iluminatul stradal se va asigura prin racordarea la reţeaua de energie electrică existentă în zonă.

  - CONDUCTA DE TERMOFICARE – in zona de sud la intersectia drumului propus cu cel existent, conducta se va devia prin adoptarea solutiei de montare ingropata in zona de intersectie

Modificari aduse ulterior zonei penru trasarea retelelor de distributie extinse de apa, devieri de linii electrice, etc., se vor trata in proiecte separate de firme autorizate.

3.9 	Protecţia mediului

Se recomandă atribuirea întregii zone a unui caracter urban aerisit, prin urmare se propune realizarea cât mai multor plantaţii care să mobileze zonele libere împreună cu amenajarea unor perdele de protecţie dominate de vegetaţie înaltă.

3.10 	1 Regim juridic şi obiective de utilitate publică

Regimul juridic al terenurilor nu se modifică faţă de situaţia existentă. Se recomandă amenajarea de spaţii verzi cu vegetaţie medie şi înaltă de o parte şi de cealaltă a străpungerii propuse, pentru a asigura o imagine placută şi protecţie sanitară.

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prin aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti se va creea o legătură rutieră importantă între două din arterele importante de circulaţie ale oraşului, Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino, cu impact major asupra dezvoltării unei zone cu potenţial. Amenajarea corespunzatoare a strapungerii propuse pe strada Laboratorului în prelungiera străzii Gh. Gr. Cantacuzino va avea un impact pozitiv asupra întregii comunităţi locale prin implementarea unui mod corect funcţional şi estetic de rezolvare urbanistică a corelării infrastructurii rutiere cu profilul funcţional şi potenţialul de dezvoltare al zonei studiate.

Modificarile ce urmeaza a fi solutionate de catre beneficiar, se vor taxa conform noilor propuneri aduse (care se aflate in afara temei de proiectare) si a timpului de lucru.

Retelele de distributie de apa/ linii electrice nu vor suferi modificari sau devieri, iar conducta de termoficare va fi deviata (mai exact in la intersectia drumului propus cu cel existent), ea se va devia prin adoptarea solutiei de montare ingropata in zona de intersectie. In cazul in care bransamentele utilitatilor se vor intersecta cu lucrarile aferente P.U.Z.-ului, de comun acord, constructorul si beneficiarul vor stabili solutia optima.

Categoriile principale de intervenţie în sustinerea programului de dezvoltare şi priorităţile de intervenţie:

- Realizarea legăturii rutiere între două artere de circulaţie importante ale oraşului

- Viabilizarea terenurilor prin facilitarea accesului rutier

Proiecte prioritare pentru investiţii:

- Realizarea strapungerii pe strada Laboratorului în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino şi amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Laboratorului cu strada Poligonului

- Amenajarea trotuarelor aferente străpungerii propuse

- Plantarea spaţiilor verzi cu rol de protecţie. (arbori, arbusti, etc.)

- Necesitatea unui proiect de amenajare peisagera

CAPITOLUL 5 – ANEXE

SEF PROIECT

urb. Daniela Glinischi