MUNICIPIUL PLOIESTI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

MODIFICARE PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL PLOIESTI, STR COSMINELE, NR. 11A

SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL PLOIESTI

MARTIE  2016

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS

I.  PRESCRIPTII GENERALE

1. DOMENIU DE APLICARE

2. CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII

3. CONDITII DE APLICARE

4. DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

5.DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE , SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE  REFERINTA

II.  PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE

- PRESCRIPTII GENERALE

- DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament a fost intocmit pentru a fi aplicat in interiorul parcelei studiate in prezentul PUZ, parcela ce cuprinde terenuri aflate in domeniului privat al Municipiului Ploiesti.

Limitele zonei de aplicare a prezentului regulament coincid cu limitele parcelei studiate prin PUZ:

la nord – Cartier de locuinte colective P+4-Penes Curcanul

la  est  -  Unitatea militara 01410

la  sud – teren aflat in domeniul privat al Municipiului Ploiesti

la vest  - Unitatea militara 02494

- CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism  detaliaza,  actualizeaza si completeaza prevederile Regulamentului General de Urbanism pentru zonele si subzonele functionale propuse.

Suportul grafic pentru acestea il constituie plansele 3 si 4 – ZONIFICARE FUNCTIONALA  respectiv REGLEMENTARI URBANISTICE

- CONDITII DE APLICARE

3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului  General de Urbanism precum si o serie de alte prevederi cuprinse in diverse acte normative aflate in vigoare (ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997), hotarari de guvern, hotarari ale consiliului local, etc.) si le detalieaza.

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru avand un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa cu exceptia derogarilor si situatiilor speciale in care se impune elaborarea unor  Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate in continuare la punctul 4, precum si in continutul regulamentului.

- DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

4.1. Prin derogare se intelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire , inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei , POT, CUT.

4.2. Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in urmatoarele situatii:

- conditii dificile de fundare

- dimensiuni sau forme ale parcelelor  studiate  care vor fi modificate in viitor prin Hotarare de Consiliu Local

- obiective cu destinatii semnificative pentru municipiu sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative in configuratia urbana locala sau a orasului.

  - Modalitatile de autorizare in cazul derogarilor sunt urmatoarele:

- modificarea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor sunt posibile pe baza unor Planuri urbanistice de Detaliu – PUD, insotite de ilustrare de arhitectura, cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în prezentul PUZ privind funcţiunile admise, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, POT, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu legile in vigoare.

- DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

Regulamentul este alcatuit  pentru urmatoarele ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:

L – ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Cu urmatoarea subzona:

Li  – subzona locuintelor individuale cu regim mic de inaltime (P+M – P+1) constituite pe baza unei parcelari

V – ZONA SPATIILOR VERZI

Cu urmatoarele subzone:

Vp – subzona spatii verzi de protectie pentru obiective cu destinatie speciala  - cu interdictie de construire

Vr – subzona spatii verzi aferente infrastructurii rutiere

C – ZONA CAI DE COMUNICATIE

Cu urmatoarele subzone:

Cr – subzona cai de comunicatie rutiera

Cp – subzona cai de comunicatie pietonala

L – ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Li  – subzona locuintelor individuale cu regim mic de inaltime (P+M – P+1)constituite pe baza unei parcelari

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1 UTILIZARI ADMISE

- Locuinte individuale pe lot propriu

- Amenajari aferente locuintelor : alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioscuri pentru odihna, spatii plantate

- Imprejmuiri

- Locuri de joaca pentru copii

- Locuri de odihna

Art.2 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- Locuinte cu partiu special care sa includa spatii pentru practicarea unor profesii liberale (birou notarial, de avocatura, cabinet medical, farmacie, atelier de arhitectura sau pentru arte plastice) sau pentru sedii de firma in limita a 35% din suprafata utila a locuintei

- Constructii aferente echiparii tehnico edilitare (posturi se trasformare, punct termic, microstatie pompare, etc.) care sa nu afecteze sanatatea locuitorilor si sa nu genereze elemente de discomfort pentru locuire

Art. 3 UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si 2 inclusiv orice activitate care ar constituii surse de risc sau de incomodare a bunei desfasurari a functiunii de baza (locuirea)

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI  CONFORMARE A CLADIRILOR

Art. 4. CARACTERISTICI ALE  PARCELELOR  (suprafete , forme, dimensiuni).

Datorita formei neregulate a parcelei mari ce trebuie lotizata si pentru o valorificare cat mai avantajoasa a intregului teren aflat in proprietatea Municipiului Ploiesti au fost create si  parcelele (3, 4, 6 si 7) cu o forma trapezoidala si cu o deschidere la strada de 4,00, 4,60, 5,60m si 3,40m, latindu-se catre partea posterioara pana la 22, 30, 30 si respectiv 26m. Parcelele 8, 9 si 10 vor avea deschideri la strada de 11,50,11,50, respectiv 11,60m. Parcela nr.5 va avea o deschidere la strada de 19 m si o adancime de 18m.

Numarul total de parcele create va fi de 21.

Suprafetele parcelelor vor fi cuprinse intre 254mp si 400mp.

Art. 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public al Municipiului Ploiesti ocupat de circulatiile rutiere si pietonale propuse si domeniul privat al diverselor persoane fizice ce vor intra in posesia parcelelor de teren .

Pentru noile constructii de locuinte din cadrul acestei subzone functionale se impune o retragere de  minimum 3m si 2m fata de aliniament (vezi plansa 4   -  REGLEMENTARI URBANISTICE).

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE  PARCELEI

-   vor fi respectate prevederile din Codul Civil in ceea ce priveste amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

-   se admite construirea pe limita de proprietate doar a locuintelor cuplate si a garajelor

-   locuintele vor mentine o retragere de minimum 3,00m pe una dintre laturile laterale(exceptie pot face parcelele de colt, care au cate 2 laturi adiacente circulatiilor publice).

-   cladirile vor fi realizate astfel incat sa nu genereze calcane vizibile din spatiul public

-  constructiile pe parcele vecine vor fi amplasate astfel incat sa fie indeplinita conditia de insorire de 1,5ore pentru incaperile de locuit la solstitiul de iarna (conform ordinului 119/2014 al Ministerului Sanatatii)

Art. 7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

-    clădirile vor respecta între ele o distanta minima de 3,00m; in cazul in care aceasta distanta nu poate fi asigurata se va solicita avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

-    se admite construirea garajelor alipite de constructia locuintei

Art. 8 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-   inaltimea maxima admisa va fi de P+1

Art. 9 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-  se va urmari ca, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, cladirile noi sa nu deprecieze valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

- se va sigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri;

- anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si  arhitectura cu cladirea principala;

- se va acorda atentie modului de tratare a acoperisurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile mai inalte;

-  se vor folosi materiale de finisaj exterior de buna calitate;

-  se interzice folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si de asemenea se interzice folosirea unor materiale de constructie precare (tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat,etc.)

Art. 10  - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

-   fiecare parcela va beneficia de acces din spatiul public

-   accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00m latime

Art. 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

-   staţionarea autovehiculelor se va face numai in interiorul parcelei sau in zona de parcare publica special amenajata

-  va fi prevazut cel putin un loc de parcare/garare in cadrul fiecarei parcele

Art. 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cabluri din fire optice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

- cablurile de alimentare cu energie electrica pentru consumul locuintelor propuse dar si iluminatului public precum si retelele de telecomunicatii vor fi amplasate in subteran (recomandarea fiind ca acestea sa fie pozate pe traseele circulatiilor pietonale);

-     bransamentele la diversele retele tehnico edilitare vor fi ascunse;

Art. 13 – SPATII LIBERE SI SPAŢII PLANTATE

-   minimum 20% din suprafata parcelei va fi amenajata ca spatiu verde

-  spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca si gradini de fatada

-  spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă sau echipamentele tehnico-edilitare vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

-  se recomanda ca locurile de parcare aflate la nivelul solului sa fie inconjurate de un gard viu cu inaltimea de 1,20m

Art. 14 – ÎMPREJMUIRI

- gardurile aflate la strada vor avea  inaltimea de maximum 1,80m din care un soclu opac de maximum 0,60m, partea superioara fiind decorativa si preferabil transparenta.

- gardurile pe laturile laterale ale parcelelor vor avea o inaltime maxima de 2,00m

-  pe toata lungimea limitei intre zona de locuinte ANL si UM 01410 se va amenaja un gard din prefabricate de beton pline, montat in fundatie de beton cu h=2.00m, la care se adauga 4 fire de sarma ghimpata (conf. aviz nr. D/3965 din 5.11.2013 emis de Statul Major General)

- pe limita intre zona locuintelor ANL si UM 02494 pe o lungime de 80,00m plecand din coltul de NV al parcelei se va amenaja un gard din prefabricate de beton pline montat in fundatie de beton cu h=3.00m, iar in continuarea acestui tronson de gard pana in coltul de SV al parcelei se va realiza un gard din prefabricate de beton pline montat in fundatie de beton cu h=2.00m, (conf. aviz nr. D/3965 din 5.11.2013, emis de Statul Major General)

- imprejmuirile pot fi dublate de gard viu

SECŢIUNEA III:

POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita (proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului , cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor si scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita. De asemenea si curtile de aerisire pana la 2,0mp intra in suprafata construita.

In calculul proiectiei nu vor fi incluse iesirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola ale etajelor superioare si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc.

POT maxim = 40%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul de ocupare al terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata si suprafata parcelei.

-  In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si spatilor tehnice amplasate in subteran precum si suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum si a podurilor neutilizabile.

CUT maxim =0,7

V – ZONA SPATIILOR VERZI

Vp – subzona spatii verzi de protectie pentru obiective cu destinatie speciala – cu interdictie de construire

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1 UTILIZARI ADMISE

- Spatii verzi si plantatii ornamentale si de protectie

- Amenajari pentru odihna si promenada

Art.2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- Constructie de elemente de protectie militara, realizate conform legislatiei in vigoare si avizleor Statului Major General, dar care vor fi pe cat posibil mascate pentru ca imaginea urbana sa nu fie alterata

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1

Vr– subzona spatii verzi aferente infrastructurii rutiere

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1 UTILIZARI ADMISE

- Spatii verzi si plantatii de aliniament

Art.2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- Elemente de infrastuctura tehnico-edilitara, amplasate in subteran

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1si 2

C – ZONA CAI DE COMUNICATIE

Cr – subzona cai de comunicatie rutiera

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art. 1. UTILIZARI ADMISE

- circulatii rutiere

- parcari

Art. 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- elemente de infrastructura tehnico-edilitara (conform normativelor in viguare)

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si art.2

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE

A CLADIRILOR SI AMENAJARILOR

Art. 4. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR

- constructiile si amenajarile noi se vor putea realiza dupa trasarea si delimitarea drumurilor publice

Art. 5. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- circulatia rutiera va fi reglementata conform plansei  nr. 4 – Reglementari urbanistice

- circulatiile rutiere vor fi realizate conform plansei nr. 4 – Sectiuni transversale – vor fi respectate prospectele impuse

Art. 6. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- stationarea autovehiculelor se va face in afara drumurilor publice in spatiile special amenajate (parcari) sau in incinta loturilor.

Art. 7. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- retelele tehnico-edilitare publice se vor amplasa subteran sau suprateran conform normativelor in viguare astfel incat sa nu incomodeze sau sa afecteze siguranta circulatiei rutiere

Cp – subzona cai de comunicatie pietonala

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art. 1. UTILIZARI ADMISE

- circulatii pietonale

- elemente de mobilier urban

Art. 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- elemente de infrastructura tehnico-edilitara (conform normativelor in viguare)

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si art.2

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE

A CLADIRILOR SI AMENAJARILOR

Art. 4. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR

- constructiile noi vor respecta retragerile impuse fata de aliniament (plansa nr.4  Reglementari urbanistice).

Art. 5. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- circulatia pietonala va fi reglementata conform plansei  nr. 4 – Reglementari urbanistice

- circulatiile pietonale vor fi realizate conform plansei 4 – vor fi respectate prospectele impuse.

Art. 7. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- retelele tehnico-edilitare publice se vor amplasa subteran sau suprateran conform normativelor in viguare astfel incat sa nu incomodeze sau sa afecteze siguranta circulatiei pietonale.

Intocmit ,

Urb. VLADIMIR  CAZAN