PROIECTANT: ARHIURBAN S.R.L., PLOIESTI,

R.C. J29/918; C.U.I. 10967360; TEL. 0722751278

PLAN  URBANISTIC  ZONAL

SCHIMBARE DESTINATIE TEREN,

MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI

SI RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE

PLOIESTI, BD. REPUBLICII NR.194D

#### REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM

##### AFERENT  PUZ

CUPRINS :

I. DISPOZITII  GENERALE

II. REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE

A  TERITORIULUI  LA  NIVELUL  LOCALITATII

III. ZONIFICAREA  TERITORIULUI

IV. REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE

A  TERENURILOR  SI  DE  REALIZARE  A

CONSTRUCTIILOR LA  NIVELUL  ZONEI  FUNCTIONALE

V. UNITATI  TERITORIALE  DE  REFERINTA

###### REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM AFERENT  PUZ

#### I.  DISPOZIŢII  GENERALE

#### ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

#### 1.1    Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor din zona UTR - N6, din municipiul Ploieşti.

#### Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în limitele teritoriului studiat în PUZ.

#### 1.2    Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUG şi RLU aprobate ale municipiului Ploieşti.

#### 1.3    Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al administraţiei locale şi se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local.

#### 1.4    Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ-ului cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

#### 2.  BAZA  LEGALĂ

#### 2.1    La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, stau : Legea 289/07.07.2006 Privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/27iun1996, ale carui prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile specifice ale zonei studiate. S-a respectat si detaliat Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG pentru municipiul Ploiesti. Deasemenea s-a avut in vedere Ghidul cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea Regulamentului Local de Urbanism – aprobat cu Ordinul MLPAT nr.80/N/18nov1996.

#### 2.2    In cadrul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ se preiau toate prevederile cuprinse in documentatiile de urbanism si proiectele de specialitate intocmite anterior sau concomitent cu elaborarea PUZ-ului si care au fost luate in consideratie : - PUG si RLU al municipiului Ploiesti.

#### 3.  DOMENIU  DE  APLICARE

#### 3.1  Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul Local aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor in zona studiata. Suprafata pentru care s-a elaborat PUZ este 2006mp.

#### 3.2    Zonificarea functionala a terenului studiat in PUZ s-a stabilit in plansa 3 – Reglementari urbanistice, unde s-a prevazut si edificabilul pentru amplasarea constructiilor in cadrul zonei functionale.

#### 3.3     In cadrul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-ului, zona studiata in acest proiect, este numerotata pentru identificare, cu urmatorul numar de Unitate Teritoriala de Referinta : UTR – N6 1.

#### UTR-ul este o reprezentare conventionala a unui teritoriu, avand o functiune dominanta si/sau omogenitate functionala, fiind determinat prin limite fizice existente in teren (strazi, limite de proprietate, etc).

#### Zona functionala este acea zona avand limite determinate prin documentatii de urbanism care stabilesc functiunea sa dominanta si celelalte functiuni permise si reglementeaza unele elemente privind modul de exercitare a acestora.

#### II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE

#### A TERITORIULUI LA NIVELUL LOCALITATII

#### Planul Urbanistic Zonal are ca obiect schimbarea destinatiei urbanistice a unui teren situat in municipiul Ploiesti, modificarea indicatorilor urbanistici si ridicarea restrictiei de construire, bd. Republicii nr. 194D, in vederea construirii unor locuinte. Terenul este situat in intravilanul Ploiesti si este proprietate privata.

#### Prin schimbarea functiunii urbanistice, terenul studiat va fi supus reglementarilor specifice noii zonificari functionale.

#### III. ZONIFICAREA  FUNCŢIONALĂ

#### Asigurarea compatibilitatilor functionale in cadrul propunerilor de organizare a zonei studiate in PUZ s-a realizat cu respectarea art.14 din Regulamentul General de Urbanism si a prevederilor privind amplasarea constructiilor in cadrul zonei functionale.

#### Zona cu functiune dominanta in cadrul UTR–N6 1 este Lm/IS, locuinţe si instituţii.

#### Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale, cu functiuni specializate.

#### Teritoriul studiat în PUZ are următoarele zone funcţionale şi următoarele subzone funcţionale specializate :

#### L – ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

#### Subzone : Lm – locuinte cu regim mediu de inaltime

#### IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII

#### Subzone : IS – institutii si servicii

#### Sunt specificate numai acele zone si subzone functionale care au fost puse in evidenţă în studiul de faţa.

#### IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR

#### ŞI SUBUNITĂŢILOR  FUNCTIONALE

#### 4.1.  Pentru fiecare zona functionala prevederile regulamentului cuprind reglementari specifice in 27 de articole.

#### 4.2.   Se mentine numerotarea articolelor din structura RLU, fara sa mai apara acele articole care nu au obiect pe teritoriul studiat.

#### Structura prezentului Regulament Local de Urbanism este :

#### CAPITOLUL  1 – GENERALITATI

#### Art. 1 – Tipurile de subzone functionale

#### Art. 2 – Functiunea dominanta a zonei

#### Art. 3 – Functiuni complementare admise ale zonei

#### CAPITOLUL  2 – UTILIZARE FUNCTIONALA

#### Art. 4 – Utilizari permise

#### Art. 5 – Utilizari permise cu conditii

#### Art. 7 – Utilizari interzise

#### CAPITOLUL  3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE

#### A CONSTRUCTIILOR

#### 3.1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii :

#### Art. 8 – Orientarea fata de punctele cardinale

#### Art. 9 – Amplasarea fata de drumurile publice

#### Art. 14 – Amplasarea fata de aliniament

#### 3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :

#### Art. 16 – Accese carosabile

#### Art. 17 – Accese pietonale

#### 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara :

#### Art. 18 – Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

#### 3.4 Reguli privind forma si dimensiunile terenului si constructiilor

#### Art. 22 – Inaltimea constructiilor

#### Art. 23 – Aspectul exterior al constructiilor

#### Art. 24 – Procentul de ocupare al terenului

#### 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri :

#### Art. 25 – Parcaje

#### Art. 26 – Spatii verzi

#### Art. 27 – Imprejmuiri

#### Conţinutul Regulamentului este :

#### L – ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

#### COMPLEMENTARE

#### CAPITOLUL 1 – GENERALITATI

#### Art. 1 – Tipurile de subzone functionale sunt :

#### Lm – cu regim mediu de inaltime

#### Art. 2 – Functiunea dominanta a zonei este :

#### - Locuinte cu regim mediu de inaltime

#### Art. 3 – Functiunile complementare admise ale zonei sunt :

#### - Institutii si servicii publice;

#### - Servicii profesionale;

#### - Retele tehnico-edilitare si constructii aferente

#### CAPITOLUL  2 – UTILIZARE FUNCTIONALA

#### Art. 4 – Utilizarile permise sunt :

#### - Locuinte cu regim mediu de inaltime P+2(M)

#### - Servicii profesionale, sociale si publice

#### - Comert pentru cerere zilnica si saptamanala

#### Art. 5 – Utilizarile permise cu conditii sunt :

#### - Oricare din functiunile de la art. 4 cu conditia de obtinerii avizelor ptr. retele si mediu;

#### Art. 7 – Utilizari interzise :

#### Activitati poluante;

#### Anexe gospodaresti de orice fel.

#### CAPITOLUL  3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

#### 3.1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii :

#### Art. 8 – Orientarea fata de punctele cardinale, conf. art.17 din RGU : pentru spatiile locuibile se va asigura durata minimă de însorire de 1 ½ ore, la solstitiul de iarna; distanta intre cladiri va fi mai mare sau cel putin egala cu inaltimea pentru cladiri situate la nord sau la sud;

#### Art. 9 – Amplasarea fata de drumurile publice, conform art. 18 din RGU : autorizarea executiei constructiilor cu functiuni de locuire este permisa cu respectarea zonei de protectie a drumurilor, conform PUG si RLU aprobat al municipiului Ploiesti, adica de 3,00m de la aliniament;

#### Art. 14 – Amplasarea fata de aliniament, retrageri laterale si posterioare :

#### - Cladirile vor fi amplasate la limita regimului de aliniere : la min. 7,00 m fata de axul drumului de exploatare; retragerile laterale si posterioare vor fi min.1,00/2,00m; distanta dintre cladirile situate pe aceeasi parcela va fi de min. 3,00m;

#### 3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :

#### Art. 16 – Accese carosabile, conf. art.25 din RGU :

#### - Se va asigura posibilitatea accesului mijloacelor de stingerea incendiilor conform legislatiei in vigoare;

#### Art. 17 – Accese pietonale, conf. art. 26 din RGU :

#### - Accesul pietonal va fi direct din : bd. Republicii prin drumul de exploatare;

#### 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara :

#### Art. 18 – Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente :

#### - In zona propusa sunt toate retelele edilitare;

#### 3.4 Reguli privind forma si dimensiunile terenului si constructiilor

#### Art. 22 – Inaltimea constructiilor, conf. art.31 din RGU corelat cu prevederile CUT şi POT pentru UTR N6 1 :

#### - Inaltimea constructiilor nu va depasi P+2(M)

#### Art. 23 – Aspectul exterior al constructiilor, conf. art.32 din RGU

#### - Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora;

#### - Aspectul exterior al constructiilor (expresivitatea arhitecturala, echilibrul compozitional si finisajele) se vor incadra in specificul citadin al municipiului Ploiesti;

#### - Se vor evita elementele straine de spiritualitatea romaneasca in general si a locului in special (turnulete, acoperisuri false, exces decorativ, cromatica stridentă specifică altor meleaguri)

#### - Se vor utiliza urmatoarele structuri constructive, materiale de constructie, finisaj si cromatica :

#### -- pereti structurali din zidarie de caramida sau cadre de b.a. cu pereti de inchidere si compartimentare de car./bca, pl. de ba;

#### -- invelitori din tabla/tigla cu pante de 28% - 55%;

#### -- cromatica in culori pastel;

#### Art. 24 – Procentul de ocupare a terenului POTmax=50%;

#### Coeficientul de utilizare a terenului CUTmax=1,5;

#### 3.5 Reguli privivind amplasarea de parcaje, spatii verzi si   imprejmuiri

#### Art. 25 – Parcarea si garajul vor fi intre limitele proprietatii;

#### Art. 26 – Spatiile verzi vor fi plantatii amenajate acoperind aprox. 30% din suprafaţa terenului;

#### Art. 27 – Imprejmuirile vor avea inaltimi de 1,80 m, cu aspect decorativ, pe aliniament si de 2,00 m, cu aspect opac, pe celelalte laturi (laterale, posterioara). Sunt interzise imprejmuiri opace, din sârma ghimpata sau alte improvizatii spre drumurile publice.

#### IS – ZONA INSTITUTII SI SERVICII

#### CAPITOLUL 1 – GENERALITATI

#### Art. 1 – Tipurile de subzone functionale sunt :

#### Is – functiuni complexe

#### Art. 2 – Functiunea dominanta a zonei este :

#### - Institutii publice de interes general si servicii aferente zonelor de locuit;

#### Art. 3 – Functiunile complementare admise ale zonei sunt :

#### - Servicii profesionale;

#### CAPITOLUL  2 – UTILIZARE FUNCTIONALA

#### Art. 4 – Utilizarile permise sunt :

#### - Institutii publice de interes general

#### - Institutii publice aferente zonelor rezidentiale

#### - Servicii publice profesionale si sociale

#### - Comert pentru cerere zilnica si saptamanala

#### - Activitati nepoluante fara volum mare de transporturi

#### Art. 5 – Utilizarile permise cu conditii sunt :

#### - Oricare din functiunile de la art. 4 cu conditia obtinerii avizelor ptr. retele si mediu;

#### Art. 7 – Utilizari interzise :

#### -  Activitati poluante, care genereaza trafic intens sau riscuri tehnologice.

#### CAPITOLUL  3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

#### 3.1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii :

#### Art. 8 – Orientarea fata de punctele cardinale, conf. art.17 din RGU, este :

#### - Distanta intre cladiri mai mare sau cel putin egala cu inaltimea pentru cladiri situate la nord sau la sud;

#### Art. 9 – Amplasarea fata de drumurile publice, conform art. 18 din RGU :

#### - Autorizarea executiei constructiilor cu functiuni de institutii si servicii este permisa cu respectarea zonei de protectie a drumurilor, conform PUG si RLU aprobat al municipiului Ploiesti, adica de 30,00 m de la axul bd. Republicii;

#### Art. 14 – Amplasarea fata de aliniament, retrageri laterale si posterioare :

#### - Cladirile vor fi amplasate la limita regimului de aliniere, adica la min. 7,00m fata de axul drumului de exploatare; retragerile laterale si posterioare vor fi min.1,00/2,00m; distanta dintre doua cladiri situate pe aceeasi parcela va fi de min. 3,00m;

#### 3.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii :

#### Art. 16 – Accese carosabile, conf. art.25 din RGU :

#### - Se va asigura posibilitatea accesului mijloacelor de stingerea incendiilor conform legislatiei in vigoare;

#### Art. 17 – Accese pietonale, conf. art. 26 din RGU :

#### - Accesul pietonal va fi direct din bd. Republicii prin drumul de exploatare;

#### 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara :

#### Art. 18 – Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente :

#### - In zona propusa sunt retelele edilitare la care se pot asigura bransamente;

#### 3.4 Reguli privind forma si dimensiunile terenului si constructiilor

#### Art. 22 – Inaltimea constructiilor, conf. art.31 din RGU corelat cu prevederile CUT şi POT  pentru UTR N6 1 :

#### - Inaltimea constructiilor nu va depasi P+2(M)

#### Art. 23 – Aspectul exterior al constructiilor, conf. art.32 din RGU

#### - Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora;

#### Art. 24 – Procentul de ocupare a terenului POTmax=50%;

#### Coeficientul de utilizare a terenului CUTmax=1,5;

#### 3.5 Reguli pentru amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri :

#### Art. 25 – Parcarea si garajul va fi intre limitele proprietatii;

#### Art. 26 – Spatiile verzi vor acoperi aprox. 30% din teren;

#### Art. 27 – Imprejmuirile, conf. art.35 din RGU :

#### - vor avea inaltimi de 1,80 m, cu aspect decorativ, pe aliniament si de 2,00 m, cu aspect opac, pe celelalte laturi (laterale, posterioara). Sunt interzise imprejmuiri opace, din sârma ghimpata sau alte improvizatii spre drumurile publice.

#### V. UNITATI  TERITORIALE  DE  REFERINTA

#### Zona studiata se afla in UTR N6 1 si este prezentata in plansa 3 Reglementari Urbanistice.

#### INTOCMIT  :  arh.   Lidia  Ene, 2017