MUNICIPIUL PLOIESTI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

MODIFICARE PUZ PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE INDIVIDUALE PRIN ANL PLOIESTI, STR COSMINELE, NR. 11A

SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL PLOIESTI

FEBRUARIE  2018

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CUPRINS

I.  PRESCRIPTII GENERALE

1. DOMENIU DE APLICARE

2. CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII

3. CONDITII DE APLICARE

4. DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

5.DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE , SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE  REFERINTA

II.  PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE

- PRESCRIPTII GENERALE

- DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament a fost intocmit pentru a fi aplicat in interiorul parcelei studiate in prezentul PUZ, parcela ce cuprinde terenuri aflate in domeniului public al Municipiului Ploiesti.

Limitele zonei de aplicare a prezentului regulament coincid cu limitele parcelei studiate prin PUZ:

la nord-vest – parcela aflata in proprietatea Municipiului Ploiesti

la  nord-est  -  Unitatea militara 01410

la  sud-est – Unitatea militara 01410

la sud-vest  - Cartierul de locuinte colective Vest II

- CORELARI CU ALTE DOCUMENTATII

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism  detaliaza,  actualizeaza si completeaza prevederile Regulamentului General de Urbanism pentru zonele si subzonele functionale propuse.

Suportul grafic pentru acestea il constituie plansele 3 si 4 – ZONIFICARE FUNCTIONALA  respectiv REGLEMENTARI URBANISTICE

- CONDITII DE APLICARE

- 3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului  General de Urbanism precum si o serie de alte prevederi cuprinse in diverse acte normative aflate in vigoare (Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei), hotarari de guvern, hotarari ale consiliului local, etc.) si le detalieaza.

3.2. Prezentul regulament este un regulament cadru avand un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directa cu exceptia derogarilor si situatiilor speciale in care se impune elaborarea unor  Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate in continuare la punctul 4, precum si in continutul regulamentului.

- DEROGARI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

4.1. Prin derogare se intelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire , inaltime maxima admisa, distante minime fata de limitele parcelei , POT, CUT.

4.2. Derogari de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in urmatoarele situatii:

- conditii dificile de fundare

- dimensiuni sau forme ale parcelelor  studiate  care vor fi modificate in viitor prin Hotarare de Consiliu Local

- obiective cu destinatii semnificative pentru municipiu sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative in configuratia urbana locala sau a orasului.

  - Modalitatile de autorizare in cazul derogarilor sunt urmatoarele:

- modificarea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor sunt posibile pe baza unor Planuri urbanistice de Detaliu – PUD, insotite de ilustrare de arhitectura, cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în prezentul PUZ privind funcţiunile admise, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, POT, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in conformitate cu legile in vigoare.

- DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE

Regulamentul este alcatuit  pentru urmatoarele ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE:

M – ZONA MIXTA

Cu urmatoarea subzona:

Mlis  – subzona locuinte individuale cu regim mic de inaltime si institutii si servicii

V – ZONA SPATIILOR VERZI

Cu urmatoarea subzona:

Voa – subzona spatii verzi pentru odihna si agrement

C – ZONA CAI DE COMUNICATIE

Cu urmatoarele subzone:

Cr – subzona cai de comunicatie rutiera

Cp – subzona cai de comunicatie pietonala

Bilant territorial

Zona mixta (M)- locuinte si institutii-servicii cu regim mic de inaltime P+1-2 niveluri 8 483mp (~0,8ha) adica 66,6% din suprafata parcelei.

Zona verde (V)-

-	subzona spatii verzi de protectie pentru infrastructura edilitara (Vp) 720mp (~0,07ha) adica 5,6 % din suprafata parcelei.

-

Zona pentru cai de comunicatie (CC) 3 531mp (~0,3ha) adica 27,7%

M – ZONA MIXTA

Mlis  – subzona locuintelor individuale cu regim mic de inaltime si institutii si servicii

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1 UTILIZARI ADMISE

- Institutii si servicii de interes general

- Locuinte individuale pe lot propriu

- Amenajari aferente constructiilor : alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioscuri pentru odihna, anexe gospodaresti, pergole, copertine, spatii plantate

- Imprejmuiri

Art.2 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- Locuinte cu partiu special care sa includa spatii pentru practicarea unor profesii liberale (birou notarial, de avocatura, cabinet medical, farmacie, atelier de arhitectura sau pentru arte plastice) sau pentru sedii de firma in limita a 35% din suprafata utila a locuintei

- Constructii aferente echiparii tehnico edilitare (posturi se trasformare, punct termic, microstatie pompare, etc.) care sa nu afecteze sanatatea locuitorilor si sa nu genereze elemente de discomfort pentru locuire

Art. 3 UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si 2 inclusiv orice activitate care ar constituii surse de risc sau de incomodare a bunei desfasurari a functiunii de baza

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI  CONFORMARE A CLADIRILOR

Art. 4. CARACTERISTICI ALE  PARCELELOR  (suprafete , forme, dimensiuni).

Parcelele vor avea latimea minima de 13,00 m pentru regimul de construire cuplat si 14,00 m pentru regimul de construire izolat.

Adancimea parcelelor va fi de minimum 19,00m.

Numarul total al parcelelor create pentru locuinte individuale este de 21.

Suprafetele parcelelor pentru locuinte vor fi cuprinse intre 237mp si 326mp.

(Vezi plansa nr. 8 – Plan de parcelare)

Art. 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public al Municipiului Ploiesti ocupat de circulatiile rutiere si pietonale propuse si domeniul privat al diverselor persoane fizice ce vor intra in posesia parcelelor de teren .

Intrucat  planul urbanistic de fata reglementeaza o parcelare noua, au fost impuse cateva elemente obligatorii pentru alinierea si retragerea noilor constructii, astfel incat sa fie realizata o imagine urbana unitara.

Pentru noile constructii de locuinte din cadrul acestei subzone functionale se impun retrageri minime obligatorii de  2 si 3 metri si un regim de aliniere obligatoriu la 5,00m fata de aliniament conform plansa nr. 4   -  REGLEMENTARI URBANISTICE.

Art. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE  PARCELEI

-   vor fi respectate prevederile din Codul Civil in ceea ce priveste amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

-   se admite construirea pe limita de proprietate doar a locuintelor cuplate si a garajelor

-   locuintele vor mentine o retragere de minimum 3,00m pe una dintre laturile laterale.

-   cladirile vor fi realizate astfel incat sa nu genereze calcane vizibile din spatiul public

-  constructiile pe parcele vecine vor fi amplasate astfel incat sa fie indeplinita conditia de insorire de 1,5ore pentru incaperile de locuit la solstitiul de iarna (conform ordinului 119/2014 al Ministerului Sanatatii)

Art. 7. AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

-    clădirile/constructiile propuse  vor respecta între ele distantele minime impuse de legislatia in vigoare privind

a. securitatea la incendiu (P 118 – 2013 actualizat)

b. igiena si sanatate a populatiei (Ordin nr. 119/2014)

-        se admite construirea garajelor alipite de constructia locuintei, cu conditia respectarii conditiilor din articolele 5 si 6

Art. 8 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-   inaltimea maxima admisa a locuintelor va fi de P+1

H maxim cornisa = 6,50m

H maxim coama = 9,50m

H maxim atic = 8,50m

-   inaltimea maxima admisa a garajelor si a altor anexe va fi de

H maxim cornisa  = 3,00m

Hmaxim coama = 5,00m

H maxim atic = 3,50m

Inaltimile maxime admise vor fi masurate de la nivelul cotei terenului amenajat.

Art. 9 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-  se va urmari ca, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, cladirile noi sa nu deprecieze valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

- se va sigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri;

- anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si  arhitectura cu cladirea principala;

- se va acorda atentie modului de tratare a acoperisurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile mai inalte;

-  se vor folosi materiale de finisaj exterior de buna calitate;

-  se interzice folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si de asemenea se interzice folosirea unor materiale de constructie precare (tip azbociment, tabla ondulata, plastic ondulat,etc.)

Art. 10  - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

-   fiecare parcela va beneficia de acces din spatiul public

-   accesele auto pe parcela vor avea minimum 3,00m latime

Art. 11 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

-   staţionarea autovehiculelor se va face numai in interiorul parcelei sau in zona de parcare publica special amenajata

-  va fi prevazut cel putin un loc de parcare/garare in cadrul fiecarei parcele

Art. 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cabluri din fire optice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV;

- cablurile de alimentare cu energie electrica pentru consumul locuintelor propuse dar si iluminatului public precum si retelele de telecomunicatii vor fi amplasate in subteran (recomandarea fiind ca acestea sa fie pozate pe traseele circulatiilor pietonale);

-     bransamentele la diversele retele tehnico edilitare vor fi ascunse;

Art. 13 – SPATII LIBERE SI SPAŢII PLANTATE

-   minimum 20% din suprafata parcelei va fi amenajata ca spatiu verde

-  spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca si gradini de fatada

-  spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă sau echipamentele tehnico-edilitare vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

-  se recomanda ca locurile de parcare aflate la nivelul solului sa fie inconjurate de un gard viu cu inaltimea de 1,20m

Art. 14 – ÎMPREJMUIRI

- gardurile aflate la strada vor avea  inaltimea de maximum 1,80m din care un soclu opac de maximum 0,60m, partea superioara fiind decorativa si preferabil transparenta.

- gardurile pe laturile laterale ale parcelelor vor avea o inaltime maxima de 2,00m

-  pe toata lungimea limitei intre zona de locuinte ANL si UM 01410 se va amenaja un gard din prefabricate de beton pline, montat in fundatie de beton cu h=2.00m, la care se adauga 4 fire de sarma ghimpata (conf. aviz nr. DT/2827  din 16.05.2017 emis de Statul Major General)

-  imprejmuirile pot fi dublate de gard viu

SECŢIUNEA III:

POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul de ocupare a terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita (proiectia la sol a constructiei ridicata deasupra cotei terenului natural) si suprafata parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului , cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor si scarilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00m de la nivelul solului amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita. De asemenea si curtile de aerisire pana la 2,0mp intra in suprafata construita.

In calculul proiectiei nu vor fi incluse iesirile in exterior a balcoanelor inchise sau deschise in consola ale etajelor superioare si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca stresini, copertine, etc.

POT maxim = 45%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul de ocupare al terenului in sensul prezentului regulament reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata si suprafata parcelei.

-  In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si spatilor tehnice amplasate in subteran precum si suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum si a podurilor neutilizabile.

CUT maxim =0,8

V – ZONA SPATIILOR VERZI

Voa – subzona spatii verzi pentru odihna si agrement

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.1 UTILIZARI ADMISE

- Spatii verzi si plantatii ornamentale si de protectie

- Amenajari pentru odihna si promenada

- Locuri de joaca pentru copii

- Terenuri si amenajari pentru sport

- Elemente de infrastructura tehnico edilitara subterane

Art.2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- Elemente de infrastructura tehnico-edilitara supraterane care sa fie mascate cu elemente decorative de lemn sau vegetatie ornamentala si care sa ocupe maximum 20% din suprafata spatiului verde

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1

C – ZONA CAI DE COMUNICATIE

Cr – subzona cai de comunicatie rutiera

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art. 1. UTILIZARI ADMISE

- circulatii rutiere

- parcari

Art. 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- elemente de infrastructura tehnico-edilitara (conform normativelor in viguare)

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si art.2

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE

A CLADIRILOR SI AMENAJARILOR

Art. 4. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR

- constructiile si amenajarile noi se vor putea realiza dupa trasarea si delimitarea drumurilor publice

Art. 5. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- circulatia rutiera va fi reglementata conform plansei  nr. 4 – Reglementari urbanistice

- circulatiile rutiere vor fi realizate conform plansei nr. 4 – Profile transversale – vor fi respectate prospectele impuse

Art. 6. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- stationarea autovehiculelor se va face in afara drumurilor publice in spatiile special amenajate (parcari) sau in incinta loturilor.

Art. 7. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- retelele tehnico-edilitare publice se vor amplasa subteran sau suprateran conform normativelor in viguare astfel incat sa nu incomodeze sau sa afecteze siguranta circulatiei rutiere

Cp – subzona cai de comunicatie pietonala

SECTIUNEA I

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art. 1. UTILIZARI ADMISE

- circulatii pietonale

- elemente de mobilier urban

Art. 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- elemente de infrastructura tehnico-edilitara (conform normativelor in viguare)

Art. 3. UTILIZARI INTERZISE

Orice alta activitate in afara celor prevazute la art.1 si art.2

SECTIUNEA II

CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE

A CLADIRILOR SI AMENAJARILOR

Art. 4. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR

- constructiile noi vor respecta retragerile impuse fata de aliniament (plansa nr.4  Reglementari urbanistice).

Art. 5. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- circulatia pietonala va fi reglementata conform plansei  nr. 4 – Reglementari urbanistice

- circulatiile pietonale vor fi realizate conform plansei 4 – vor fi respectate prospectele impuse.

Art. 7. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- retelele tehnico-edilitare publice se vor amplasa subteran sau suprateran conform normativelor in viguare astfel incat sa nu incomodeze sau sa afecteze siguranta circulatiei pietonale.

Intocmit ,

Urb. VLADIMIR  CAZAN