- STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL

lotizare teren in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu FUNCŢIUNI complementare, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE,  fose septice şi BRANŞAMENTE UTILITĂŢI

Amplasament :	   T 44, P A 638/8, A638/9, A638/10,

Cartier Mitică Apostol, Ploiesti

Beneficiari :	  	   RĂDĂIAŞ VIRGIL şi RĂDĂIAŞ ELENA

Domiciliul:                 	   str.Lăstunului  nr. 1, Ploieşti

Proiectant :  		   B.I.A. nr.9

Sef proiect : 		   arh. SIMONA GABRIELA VALCU

Proiect nr. :		   	   116

NOEMBRIE- DECEMBRIE 2017

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

MEMORIU DE PREZENTARE

ACT  PROPIETATE

PLAN AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL

PIESE DESENATE

PLANŞA 1-   ÎNCADRAREA ÎN PUG, SC 1/50000,

PLANŞA 1.1-   ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ, SC 1/10000,

PLANŞA 1-   ÎNCADRAREA ÎN PUZ MITICĂ APOSTOL, SC 1/5000,

PLANŞA 2-  SITUAŢIA EXISTENTĂ SC :1/1000

PLANŞA 3-  REGLEMENTĂRI URBANISTICE SC :1/1000

STUDIU DE OPORTUNITATE

- PLAN URBANISTIC ZONAL

lotizare teren in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu FUNCŢIUNI complementare, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE,  fose septice şi BRANŞAMENTE UTILITĂŢI

MEMORIU DE PREZENTARE

- INTRODUCERE

  - 1.a.	DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

- Obiectiv de investitie :  Studiu initiere p.u.z.  - lotizare teren in vederea 				     construirii unui ansamblu rezidential cu FUNCŢIUNI      			     complementare, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE,  fose 			     septice şi BRANŞAMENTE UTILITĂŢI

Amplasament :	    T 44, P A 638/8, A638/9, A638/10, Cartier Mitică Apostol, Ploiesti

Beneficiari :	    RĂDĂIAŞ VIRGIL şi RĂDĂIAŞ ELENA

Domiciliul:                    str.Lăstunului  nr. 1, Ploieşti

Proiectant :  		    B.I.A. nr.9

Sef proiect : 		    arh. SIMONA GABRIELA VALCU

Proiect nr. :		    116

Faza :			    STUDIU OPORTUNITATE

# 1.b.	SURSE DOCUMENTARE

Sursele de documentare sunt :

- PUG MUNICIPIUL PLOIEŞTI – aprobat prin HCL 209/1999 şi 382/2009

- PUZ CARTIER MITICĂ APOSTOL -  aprobat prin HCL 382/28.10.2010 si prelungit prin HCL 453/2015

1.c.		OBIECTIVE

Obiectivul studiului de oportunitate il constituie parcelarea terenului în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial care va conţine loturi pentru locuinţe individuale în regim continuu sau discontinuu -  locuinţe cuplate, locuinţe inşiruite - (cu regim de înălţime S+ P+1+M)  şi  clădiri pentru instituţii şi servicii (cu regim de înălţime S+P+1+M).

Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele propuneri urbanistice :

- ridicarea restrictiei de construire introdusă prin PUG ,

- organizarea terenului propus pentru reglementare situat în zonaM ( conform PUZ – cartier Mitică Apostol  si zonificarea în  urmatoarele subzone :

- subzona Lm pentru locuinţe individuale ( inşiruite sau cuplate) în regim de înălţime S+P+1+M,

- subzona IS –Pp , pentru instituţii, servicii şi parcuri si plantatii de agrement, cu regim de construire discontinuu în regim de îălţime S+P+1+M

- subzona Cc – Ccrp – pentru cai de comunicaţie circulaţie rutiera, pietonala si parcari.

- subzona Ter – pentru echipamente tehnico edilitare

# 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

# 2.a.               Încadrarea în localitate

Terenul studiat, cu numărul cadastral 143306, în suprafaţă de 13509mp, se află  în intravilanul municipiului Ploieşti, are acces din str. Gaterului şi din drumul de exploatare.

Terenul este încadrat de următoarele vecinătăţi:

La nord-vest: str. Gaterului

La sud-est: drum de exploatare

La nord- est: Rădăiaş Sebastian (numar cad. 136505 , 142834) şi most. Lambru Dumitru Nicolae

La sud-vest:  Miloiu Iulian (nr. cad.133392)

2.b.		Încadrare În PUG Şi documente urbanistice aprobate

- Conform PUG, terenul se situează în UTR V 15 b în zona cu restricţii de construire până la aprobarea unui PUZ în vederea parcelării,  având POT =35%, CUT= 1,05.

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 1348/09.11.2017, amplasamentul se încadrează în PUZ Mitică Apostol, fiind afectat de de lărgirea şi modernizarea str. Gateruliui care va avea un profil de 30 m , precum şi de realizarea unei artere secundare prin modernizarea şi extinderea drumului de exploatare agricolă la un profil de 12,50m.

Destinatia stabilita este Zona Mixtă :ce cuprine locuinţe individuale (constituite pe baza unor parcelari) instituţii, servicii şi echipmente publice, servicii de interes general, servicii manageriale, tehnice , profesionale, socoale, colective şi personale, comerţ, hoteluri şi restaurante, recreere, activităţi productivr mici, nepoluante, având regim de construire continuu sau discontinuuşi înălţimi maxime P+3.

Utilizări permise :

M- servicii şi echipamente publice, servicii de interes general, servicii tehnice, manageriale ; servicii profesionale pentru întreprinderi, (servicii de consultanţă, tehnice) ; sedii de firme ; comerţ cu amănuntul ; unităţi turistice ; loisir urban şi sport în spaţii acoperite ; locuinţe, inclusiv cu partiu special, care includ spaţii pentru profesii liberale ;

Utilizări interzise :

M- comerţ şi depozitare en gros; activităţi care presupun depozitarea unor cantităţi însemnate de materiale toxice inflamabile; orice lucrări ce diminuează spaţiile publice plantate; etc.

Terenul se încadrează în zona valorică D, conf. HCL 553/2001 şi 361/2012

REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONA FUNCŢIONALĂ  M

POT = 35%, CUT = 1.1 ; regim de construire : izolat, cuplat; regim de inaltime P+3

Pentru Zona funcţională M sunt considerate construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii : - front la strada 12m, suprafaţa minimă de 150mp( locuinţe) , suprafaţa minimă de 300mp ( alte funcţiuni),

Parcela este construibilă dacă are asigurat un acces carosabil de min.3,5m lăţime dintr-o circulaţie publică

Retrageri minime obligatorii :

- faţă de str. Gaterului : 15m,

- faţă de drum secundar ( profil 11-11) : 6,25m

Regim de aliniere minim : 3 m faţă de străzi de categoria a IV-a, respectiv 4m faţă de străzi de categ. a III-a.

Retrageri faţă de limitele laterale ale parcelei :

- In cazul regimului de construire izolat : 3m

- In cazul regimului de construire cuplat : se vor alipi câte doua la calcan şi se vor retrage faţă de cealaltă limită cu 3m

2.c.		SituaŢia juridicĂ a terenului

Terenul care a generat acest studiu , în suprafaţă totală de13509mp, se află  în intravilanul municipiului Ploieşti, are categoria de folosinţă actuală agricolă ( teren arabil), are acces din str. Gaterului şi din drumul de exploatere agricolă şi este proprietate particular a soţilor Rădăiaş Virgil si  Rădăiaş Elena, conform Actului de Alipire nr. 4784/11.09.2017 şi a ECF eliberat de OCPI în baza cererii nr. 83887/12.09.2017.

2. d. 	Analiza situaţiei existente privind echiparea tehnico – edilitară a zonei , a amplasamentului analizat

Zona , în asamblu, este echipată cu următoarele utilităţi: reţele de apă, energie electrica, telefonie, gaz metan existente  în proximitatea  str. Gaterului Se poate concluziona că amplasamentul studiat beneficiază de echipare tehnico-edilitară urmând a fi realizate reţelele în interiorul parcelei, cu excepţia canalizării,care se va realiza prin fose septice impermeabile vidanjabile individuale, până la extinderea reţelei urbane.

2.e.	CIRCULAŢIA RUTIERA

Circulaţia principală în zonă se desfăşoară pe str. Lăstunului şi str. Gaterului, aceasta din urmă fiind propusă pentru extindere şi modernizare.

- Strada Gaterului  urmează a fi extinsa la 4 benzi de circulatie, cu lăţimea carosabilă de 3,5 m fiecare şi îmbrăcăminte din asfalt si va avea un profil de 30 m între aliniamente.

- Drumul de exploatare urmează a fi extins la 2 benzi de circulatie, cu lăţimea carosabilă de 3,5 m fiecare şi îmbrăcăminte din asfalt si va avea un profil de 12,50m între aliniamente.

Notă : Pentru modernizarea drumurilor , proprietarii vor ceda teren catre domeniul public, cu justa despagubire.

Drumul interior indiviz si extinderile de retele  vor fi facute de proprietari, inainte de emiterea AC pentru construire a locuinţelor, pe baza studiului de solutie .

2f. 		OCUPAREA TERENURILOR

Parcela situata in intravilan, la limita acestuia, find in vecinatatea de sud-vest, sud si nord- est  terenuri arabile, iar la nord -est se invecineaza custr. Gaterului si  terenuri pe care sunt edificate locuinte.

2.g.	Disfuncţionalităţi

Parcela este situată într-o zonă de tip rural, nemodernizată, fără o infrastructură de tip urban ( drumuri, reţele, canalizare). Extinderea şi modernizarea drumurilor ( str. Gaterului si drumul de exploatare) se va realiza cu exproprierea unei suprafeţe importante de teren, care insumată va avea cca. 480 mp.

Pe limita de nord vest  este propusă in PUZ extinderea str. Gaterului, ce va avea 30,0m intre aliniamente. Pentru realizarea viitoare a acestei modernizări drum se va lasa o rezerva de teren de 283 mp

Pe limita de sud est  este propus in PUZ aprobat un drum – profil 11-11, ce va avea 12,50m intre aliniamente. Pentru realizarea viitoare a acestui drum se va lasa o rezerva de teren de 202 mp .

- Pentru modernizarea drumurilorpublice existente in nord-vest si sud-est, proprietarii

- vor ceda teren catre domeniul public, cu justa despagubire din partea municipalităţii.

3  PROPUNERI DE  DEZVOLTARE URBANISTICĂ.

3.1. Functiunea solicitata de investitor si propusa prin Studiu de Oportunitate

- Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană , de reglementare specific, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate caracterizate prin grad ridicat de complexitate sau prin dinamică urbană accentuate.

Prezenta documentatie are ca obiect intocmirea Studiului de Oportunitate in vederea initierii Planului Urbanistic Zonal  - lotizare teren in vederea construirii unui ansamblu rezidential cu FUNCŢIUNI complementare, ALEI PIETONALE ŞI CAROSABILE,  fose septice şi BRANŞAMENTE UTILITĂŢI

- Terenul studiat ( in suprafata de 13509mp) se află într-o zona favorabilă dezvoltării din punct de vedere urbanistic ca locuire individuală şi colectivă.

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate  şi urmăresc generarea unei zone coerente din punct de vedere urbanistic, de locuinţe individuale şi functiuni complementare locuirii, prin asigurarea accesului în zona studiată, valorificându-se potentialul zonei.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal are suprafata de 13509mp şi are următoarele dimensiuni:front la strada Gaterului 24,68m, front la drum existent in sud 49.00m, adancime teren 302,72m.

Studiul propus urmăreşte ridicarea restricţiilor de construire, parcelarea într-un număr de  42  loturi, respectiv 38 de loturi pentru locuinţe, două loturi pentri instituţii şi servicii( cu suprafeţe minime de 150m pentru  si maxime de 995 mp)  , unul pentru dotarile şi echipamentele tehnico edilitare şi unul pentru drum si organizarea circulatiei rutiere si pietonale .

In acest sens se impune modificarea parţiala a subzonei funcţionale M astfel :

- IS-Pp  - subzona clădiri pentru instituţii, servicii,comerţ, turism, agrement. Recreere şi sport S+P+1+M  pentru o suprafata de 1995mp

- Lm- subzona pentru locuinţe individuale (cu funcţiuni complementare) ( S+P+1+M),

- CCRp- subzona cai de comunicaţie rutiera si pietonala, parcari

- Ter- subzona pentru dotari şi echipamente tehnico edilitare

Pentru subzonele funcţionale se menţin  indicatorii urbanistici, de utilizare a terenului  prevazuţi în PUZ avizat: M:   POT = 35%, CUT= 1,1 regim de înalţime P+3

Pentru locuinţele individuale, respectiv Lm-  regimul de înăţime solicitatde beneficiari este S+P+1+M.

Stabilirea categoriilor funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți;

-dezvoltarea infrastructurii dedicate traficului stationar prin parcari colective în scopul degrevarii retelei stradale de vehicule stationate si îmbunatatirii aspectului general urban;

-asigurarea suprafețelor necesare pentru spatii verzi in incinta

-protejarea vegetației stradale

-asigurarea dezvoltării reţelelor tehnico-edilitare pe întreaga suprafaţă

-conectarea la celelalte zone de locuire, institutii si servicii din zona.

Clădirile se vor amplasa în front continuu sau discontinuu: izolat, înşiruit sau cuplat:

In mod special se vor modifica prevederile PUZ in vigoare, pentru frontul minim în cazul clădirilor înşiruite, conf. HGR 525, respectiv, front minim: 8m.

Regim de aliniere:

- 18m faţă de ax str Gaterului, respectiv 3 m faţă de noul aliniament

- 9,25m faţă deax drum de exploatare, respectiv 3m faţă aliniament  -

- faţă de aliniamentul la drumul interior:

-  5 m fata de limitele posterioare: - 3m;

- fata de limitele posterioare: - 3m fata de limitele posterioare: - 3m;

- faţă de limitele laterale : -3m- subzonele Lm, IS-Pp

Pentru realizarea viitoare a modernizării drumurilor ( str. Gaterului şi profil 11-11 se va lasa o rezerva de teren de 485mp).

Se vor respecta prevederile Codului civil cu privire la distantele fata de vecinatati. Atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor vor fi cele specifice zonei .

- Circulaţia principală în zonă se  va desfăşura pe  strada Gaterului, ce va avea profilul de 30m intre aliniamente si  pe viitoarea strada rezultată din extindrea şi modernizarea drumului de exploatare , ce va avea 12,50m - intre aliniamente,

- Accesul pe drumul interior se va face din str. Gaterului,

- Drumul interior va avea pe toata lungimea 6 m parte carosabila,  in prima portiune va avea un profil tip 2-2 deoarece în acea zonă , gardul cu vecinătatea nord-estică existenta nu permite dezvoltarea si un profil tip 1-1, ambele drscrise în plnşa de reglementari urbanistice:

Profil 1-1 :

- 6,00 m - parte carosabila

- 1,50m x2 – trotuar stânga si dreapta

- 9 m între aliniamente

Profil 2-2 :

- 6,00 m - parte carosabilă

- 1,20m – trotuar stânga

- 1,0m - trotuar dreapta

- 9 m între aliniamente

Pentru modernizarea drumurilor , proprietarii vor ceda terenul în suprafaţă de cca.485mp către domeniul public, cu justa despagubire.

Parcarea autovehiculelor se va realiza, în interiorul parcelelor ( L3) , sau în zonele prevăzute ca spaţii de parcare, ( L4), situate pe drumul  propus.

- 3.3. DEZVOLTARE ECHIPARII EDILITARE

- Parcela neamenajata se va echipa cu retea de apă, canalizare meteorică, energie electrică, gaze naturale, conform standardelor legale iar acestea se vor racorda la reţelele existente,  pe cheltuiala investitorului.Amplasamentul dispune de toate reţelele şi utilităţile existente în zonă cu excepţia canalizării.Până la extinderea reţelei urbane de canalizare, canalizareamenajeră se va asigura cu fose septice vidanjabile impermeabilizate,iar  apele pluviale vor fi colectate, filtrate si preluate intr-un bazin şi folosite la spaţţile plantate

Drumurile si extinderile de reţele  vor fi făcute de proprietari, înainte de emiterea AC, pe baza studiului de soluţie.

3.4. REGIMUL DE CONSTRUIRE

Din punct de vedere al alinierii, constructiile propuse vor respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism, ale Codului Civil si morfologia urbanistica a zonei.

Data fiind destinatia actuala a terenului, orientarea faţă de punctele cardinale, densitatea construcţiilor din zonă, s-a propus definirea unei zone cu reglementări urbanistice pentru realizarea de locuinţe individuale în front continuu ( cuplate, înşiruite) şi discontinuu ( izolate ).

Indicatorii maximali de ocupare şi utilizare a terenului, regimul de înălţime P+3 se menţin, conform zonei funcţionale M.

Procentul maxim de ocupare (POT) propus este de 35%.

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este 1, 1

Zonă verde amenajata in incinta în procent de minim 20%

Regimul de înălţime mediu propus a fi realizat este S+P+1+M

Inălţimea maxima la locuinţele individuale va fi de 9,00 m  la cornisa , iar la  coama va fi de 12,0m,

Propunerea planului urbanistic se încadreaza în funcţiunea propusă prin documentaţiile de urbanism aprobate.

4.  CONCLUZII

Prin implementarea PUZ-lui se vor creea premisele dezvoltării în continuare a zonei rezidenţiale în concordanţă cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale localităţii. De asemenea în crestere va fi şi forţa de muncă necesară construirii clădirilor şi amenajarii terenului. Soluţia propusă va aduce un plus de dinamism modului de locuire din zona periurbană conducând la imbunatatirea valorii fondului construit.

Costurile pentru realizarea  obiectivelor, amenajarea terenurilor, infrastructura, constructii inclusiv proiectarea se estimeaza la  3 480 000 Euro si va fi suportat integral de beneficiari.

Având în vedere cele prezentate, se considera că prin rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu, propunerea de lotizare şi funcţiunile de locuire individuală şi  funcţiunile complementare admise –instituţii, servicii , sport, agreement si parcuri si plantatii, se integreaza perfect în zonă, investitia fiind oportună dezvoltarii zonei.

- Intocmit							 arh. SIMONA GABRIELA VALCU