### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

### STUDIU DE OPORTUNITATE –

### PUZ – RIDICARE RESTRICTIE- CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE P+2, PARCARI AUTO, ALEI PIETONALE, IMPREJMUIRE

### Amplasament: Ploiesti , Str. Fortunei nr.6

### Beneficiar: IONESCU CORALIA-CORNELIA

### Faza: STUDIU DE OPORTUNITATE (S.O.)

### Data: IUNIE 2019

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

ELABORARE  PUZ  PENTRU RIDICARE RESTRICTIE- CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE P+2, PARCARI AUTO, ALEI PIETONALE, IMPREJMUIRE

### Amplasament :

### Ploiesti , Str. Fortunei nr.6

Beneficiari:

IONESCU CORALIA CORNELIA

Proiectant general

S.C. GADART DESIGN S.R.L. Ploiesti, Str. Alexandru Odobescu  nr. 180

arh. Gogonea Valentin Robert

Faza de proiectare

STUDIU DE OPORTUNITATE

Data elaborării

Iunie  2019

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Specialist RUR 			Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

Proiectant general		Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

BORDEROU

Piese scrise

Cerere Foaie de titlu

Foaie de capăt

Lista și semnăturile proiectanților

Borderou

Memoriu de specialitate

Certificat de urbanism nr. 1182 din 14.09.2019

Extras de carte funciară nr. 8263/31.01.2019  Ploiesti

Plan de amplasament si delimitare imobil CF nr. 141532

Piese desenate

Incadrarea in zona 								01-A

Foto amplasament 								02-A

Situația existentă conform PUG aprobat prin HCL 209/1999 	03-A

Reglementari urbanistice 							04-A

Mobilare urbana									05-A

Propunere 3D									06-A

arh. Gogonea Valentin Robert

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

MEMORIU DE SPECIALITATE

- OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Studiu de Oportunitate, pentru terenul  situate în Ploiesti, strada Fortunei

în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE P+2 , PARCARI AUTO, ALEI PIETONALE “

Prin prezentul studiu de oportunitate se stabilesc condițiile pentru:  Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

-  Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

-  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

-  Obiectul Studiului de Oportunitate consta în analizarea și evaluarea problemelor funcționale şi tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

Se studieaza de asemenea oportunitatea dezvoltarii unui imobil de locuinte cu o volumetrie caracteristica zonei in care se situeaza.

Terenul valorifica pozitia apropiata  fata de toate retelele existente si fata de accesul usor catre obiective importante ale orasului.

SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

- Planul Urbanistic General Ploiesti, aprobat prin HCL 209/1999 si  HCL 382/2009

- STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

Încadrarea în teritoriu

 Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității Ploiesti și este situat în partea centrala a orașului, în zona cuprinsă între Str. Gheorghe Doja( în Sud ) și Str. Pietrarilor( în Nord ).

Zona studiată are o suprafață totală de 655 mp. Terenurile studiate sunt bordate la: 	- Nord – Nr. Cad. 5830

- Est 	–  Directia Judeteana de politie

- Sud –  Munteanu Gheorghe

- Vest – Str. Fortunei

Caracterul zonei

 În prezent, terenul studiat, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară are pe el doua constructii parter pentru care s-a obtinut o autorizatie de construire.

–Conform PUG aprobat prin HCL 209/1999 prelungit prin HCL 382/2009,

 terenurile se încadrează în zonă insituții publice, servicii si functiunide interes general  cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD .

 terenul se încadrează în urmatoarele zonă

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general

ISr-cu restrictii intocmire PUZ/PUD

 Terenul este deservit de infrastructura rutieră și are acces de pe strada Fortunei

Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor

 Terenul care face obiectul documentației este proprietate privată a Doamnei Ionescu Coralia-Cornelia ,anexate documentației.

Echipare edilitară

 În prezent, zona este deservită de utilități dupa cum urmeaza:

Exista o retea de apa și canal- Retea Apa Nova- Terenul studiat avand record la aceasta retea.

Curent electric se afla pe strada Fortunei- Terenul studiat avand record la aceasta retea.

Reteaua de gaz  se afla pe strada Fortunei- Terenul studiat avand record la aceasta retea.

Reteaua de telefonie și rețea de televiziune prin cablu se afla pe strada Fortunei- Terenul studiat avand record la aceasta retea.

Disfuncționalități

 Fiind un teren cu doua constructii vechi care n-au mai fost locuite de mult timp , terenul este momentan acoperită de vegetație spontană crescută haotic.

Principalele disfuncționalități sesizate în zonă sunt :

-Dezvoltare orasului pentru zona central este ingreunata de lipsa unor reglementari urbanistice clare cu restrictii de construire.

Din aceste motive desii vorbim de ozona central a unui municipiu important al al tarii , zona studiata s-a dezvoltat  incet fara performante urbanistice si arhitecturale, neexpluatandu-se potentialul imobiliar existent.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Dezvoltare urbană

  Terenurile se află in vecinatatea  sediului de politie al Municipiului Ploiesti  de pe strada Gheorghe Doja .

Conform prevederilor din PUG Ploiesti, HCL 209/1999 aprobat  si

prelungit  prin HCL 382/2009 - terenul se încadrează în zonă instituții publice, servicii si functiuni de interes general.

Conform prevederilor Masterplanului, zona studiată se încadrează în

zona valorica A,conform HCL nr.553/2011si nr. 361/2012

-Marirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, zone rezidențiale coerente obtinuțe prin urbanizare.  Conform prevederilor Planului Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință:

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general

ISr-constructii complexe, cu restrictii intocmire PUZ/PUD

Regim mixt de inaltime.

Retragere de 3-5 m fata de aliniament sau respecta aliniamentul existent.

Se propune realizarea unui imobil de locuinte.

Regimul de înălțime propus pentru aceasta parcela este de maxim P+3E , și cu un coeficient de utilizare al terenului(CUT) de max 1,8.

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-au ținut cont de următoarele:

- Retragerea față de limita parcelelor învecinate ,mai mare sau cel putin egală cu înălțimea clădirii celei mai inalte dar nu mai mica de 3.00 m;

- Volume cu un regim de înălțime maxim P+3E; -

Armonizarea funcțiunilor propuse cu prevederile Masterplanului și PUG-ului aprobat.

- Aliniere: imobilele propuse vor fi dispuse conform planului, de-a lungul unei axe paralela cu Limita de proprietate cu str. Fortunei

-Ele vor păstra față de limitele lateralede proprietate distanțe egale cu cel putin înălțimea clădirii celei mai inalte dar nu mai mica de 3.00 m; și h maxim = 12 m.

Conform PMUD , str. Gheoghe Doja se afla in categoria 3 de drum al retelelor de Transport urban.Sunt prevazute propuneri de reamenajare a profilului strazii Gheorghe Doja cu un traseu dus –intors pentru biciclete.

Ne aflam in vecinatatea unui punct internodal principal al transportului public .

Vecinatatea fata de central commercial Mall Afi Ploiesti si Halele Centrale impreuna cu piata, fac din aceasta zona o destinatie pietonalasi auto foarte solicitata.

Modernizarea circulației

 Nu este cazul starzii Fortunei.

Conform PMUD , str. Gheoghe Doja se afla in categoria 3 de drum al retelelor de Transport urban.Sunt prevazute propuneri de reamenajare a profilului strazii Gheorghe Doja cu un traseu dus –intors pentru biciclete.

Ne aflam in vecinatatea unui punct internodal principal al transportului public .

Vecinatatea fata de central commercial Mall Afi Ploiesti si Halele Centrale impreuna cu piata, fac din aceasta zona o destinatie pietonalasi auto foarte solicitata.

Zonificare funcțională -bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „ RIDICARE RESTRICTIE  PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE P+2 , PARCARI AUTO, ALEI PIETONALE TI”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

Se propune un  nou  UTR - N 15.1

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general

Dezvoltarea echipării edilitare.

Pentru deservirea edilitară a constructiei propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe teren

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Str Fortunei;

-  racordarea la rețeaua de gaze existentă pe teren, cu modificarea   aferenta pentru o noua constructie;

- colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic;

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

- PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA

Dezvoltarea unui nou proiect imobiliar in zona va adduce un plus valoare dezvotarii zonei central a municipiului.

- CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITAȚII PUBLICE LOCALE

Costuri suportate de investitori

 Investitorii vor suporta urmatoarele costuri:  toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse.

  costurile legate de lucrările de cadastru.

  costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare.

  toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții.

  costurile legate de extindere si bransament- daca este cazul

  costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale, costurile racordurilor auto la stradă.

  Toate costurile legate de edificarea construcțiilor

Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale.



 Nu este cazul.

CONCLUZII

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

- realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

Întocmit, Arh. Gogonea Valentin Robert

Specialist RUR