SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

MEMORIU GENERAL

PUZ EXTINDERE SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI STR MIHAI EMINESCU, NR. 4-6

SC SERVICII DE GOSPODARIE URBANA SRL PLOIESTI

IULIE 2019

MEMORIU GENERAL

CAP. 1  INTRODUCERE

  - . DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

- Denumirea lucrarii:  PUZ “EXTINDERE SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI “

- Amplasament:  Str. Mihai Eminescu,  nr. 4-6

- Initiator:     SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

- Beneficiar: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

- Faza de proiectare : PUZ

- Elaborator: SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL

- Data elaborarii: IULIE 2019

  - OBIECTUL PUZ

Prezentul studiu a fost initiat de catre Spitalul de Pediatrie Ploieşti intrucat cladirile in care acesta isi desfasoara activitatea au devenit neincapatoare pentru anumite solicitari functionale. In consecinta este  necesara extinderea unor spatii pentru a se putea asigura servicii medicale de calitate.

Spitalul de Pediatrie Ploieşti a fost înfiinţat in anul 2003 prin reorganizarea Spitalului Municipal nr.2 Ploiesti.

Acest spital este unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale, funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

Spitalul de Pediatrie Ploiesti este cea mai mare unitate sanitara de profil din judetul Prahova, avand linii de gardă  în specialitatea pediatrie, chirurgie și ortopedie pediatriecă si ATI, a cărui activitate deserveşte un număr de aproximativ 850 000 locuitori, din care 250 000 copii. In acest context buna desfasurare a activitatii in cadrul acestui spital este foarte importanta.

Pentru a raspunde exigentelor actuale din domeniul medical dar si pentru a imbunatatii calitatea serviciilor medicale, administratia spitalului in colaborare cu municipalitatea doreste extinderea spitalului.

Extinderea consta in amenajarea unor noi spatii pentru radiologie, pentru blocul operator dar si amenajarea unui spatiu adecvat pentru triaj si asteptare.

Intrucat incinta actuala a spitalului nu este foarte generoasa, extinderile propuse vor determina o depasire a indicatorilor urbanistici prevazuti actualmente in PUG, ceea ce  a condus la initierea prezentului PUZ.

  - SURSE DOCUMENTARE

- P.U.G. – Ploiesti

- Ridicare topografica parcela studiata sc. 1: 1000

- Planuri cadastrale ale zonelor limitrofe parcelei studiate

CAP. 2  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Parcela care a generat elaborarea prezentului PUZ se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, in cartierul Eminescu, in partea de sud a Municipiului Ploiesti.

Orasul Ploiesti de-a lungul istoriei sale s-a dezvoltat in mod organic, zona mai veche a orasului avand o trama stradala neregulata. Cartierul Eminescu desi se afla intr-una din zonele vechi ale municipiului este o zona sistematizata, sistematizarea cartierului facandu-se in etape succesive. Prima etapa a constituit-o realizarea Bulevardului Independentei, o artera de circulatie majora la nivelul orasului dar si o zona de promenada.  Aceasta  interrventie urbanistica a fost demarata in anul 1871 sub administratia primarului Ioan Philiu. In planul cadastral realizat la 1882 de catre arhitectul Toma T. Socolescu “ Planul urbei Ploesci”, apare  ca fiind complet realizat.

Bulevardul Independentei impreuna cu strazile adiacente M. Eminescu si B. P. Hasdeu, ramane si astazi cea mai frumoasa artera de circulatie a orasului.

In baza planurilor si a regulamntelor urbanistice de sistematizare mentinute pana la finele celui de-al Doilea Razboi  Mondial intreaga zona adiacenta bulevardului a cunoscut o dezvoltare importanta, realizandu-se un fond construit valoros, si ramanand pana in ziua de astazi una dintre cele mai frumoase zone ale orasului.

Dupa cel de-al Doilea Razboi  Mondial, in anii 50, s-au facut o serie de interventii urbanistice in cadrul cartierului Eminescu. Astfel s-au realizat locuinte colective in blocuri cu 5 nivele –grupate in cvartale s-au amplasate in lungul strazilor Eminesu si Hasdeu. Tot in acesta perioada  (1953) s-a realizat si cladirea actualului Spital de Pediatrie Ploesti in care a functionat pana in anul 2003 un spital pentru adulti.

In perioada de dupa 1989 in zona studiata nu au existat interventii majore in cadrul fondului construit, realizandu-se doar lucrari de reparatie si intretinere.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Parcela studiata se afla in partea central sudica a localitatii, fiind incadrata in UTR S-3 conform Planului Urbanistic General. Zona sdudiata in prezentul proiect face parte din cartierul Mihai Eminescu. Parcela care a generat PUZ-ul are accesul principal din strada Mihai Eminescu, si 2 accese secundare din strazile Luceafarul si respectiv Miorita.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Municipiul Ploiesti se afla la sud de zona colinara pericarpatica fiind amplasat in campia piemontana a Ploiestilor intre altitudinile de 140m si 180m fata de nivelul marii. In subteranul zonei nu au fost identificate volume solubile care sub influenta mediului acvifer sa poata da nastere unor goluri cu potential de prabusire si efecte nedorite la suprafata.

Intreaga suprafata a municipiului se incadreaza in sectorul cu clima continental-temperata, temperatura medie anuala este de 10-11ºC. Cantitatiile medii anuale de precipitatii variaza intre 586-616mm. Vanturile dominante se inscriu din directiile Nord-17,1%, nord-est-17,5%, est-9,9% si vest-9,7%.

Localitatea Ploiesti din judetul Prahova este situata in zona  cu ag=0.35g si Tc=1.6 sec, conform Normativului P100/1-2013 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu S0k = 2kN/mp conform -CR-1-1-3-2005.

Incarcarea din actiunea vantului este specifica zonei cu pref = 0,4 kPa conform NP-082-04.

Terenul de fundatie este alcatuit din pietris mare si mic cu bolovanis cu  pconv=300kPa.

Adancimea de inghet este 90 cm conform STAS 6054-77.

Nu au fost identificate elemente care sa constituie factori de risc  natural.

2.4. CIRCULATIA

Accesul principal in incinta Spitalului se face din strada Mihai Eminesu. Strada Mihai Eminesu este o strada paralela cu Bulevardul Independentei, avand sens unic de circulatie catre Gara de Sud. In lungul strazii este amenajata o parcare laterala pe toata lungimea strazii.

Parcela pe care se afla Spitalul de Pediatrie are acces carosabil si din strada Luceafarul, o strada infundata de deservire locala. Pe zona de colt a parcelei , la intersectia dintre strada Luceafarul si strada Mihai Eminesu se face accesul salvarilor in incinta spitalului.

In partea de sud pacela este delimitata de strada Miorita, spitalul avand din aceasta strada doar un acces pietonal.  Strada Miorita este si ea o strada de deservire locala fiind infundata.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Suprafata de teren studiata prin PUZ este de aproape 8 500mp si se desfasoara in jurul parcelei ocupate de Spitalul de Pediatrie Ploiesti.

Parcela pe care se afla spitalul si care a generat PUZ, are o suprafata de  2 088mp. Constructiile care alcatuiesc Spitalul de Pediatrie ocupa o suprafata de 1 136mp, rezultand un POT de 54,4%.

Celelate suprafete de teren cuprinse in studiu sunt ocupate de circulatii si de parcele cu locuinte.

Zona de locuinte este reprezentata de locuinte individuale realizate in sistem izolat sau cuplat.

In incinta parcelei studiate exista si o curte interioara care este destinata exclusiv aprovizionarii si functionarii spitalului, accesul auto facindu-se din strada Luceafarul.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

SITUATIA EXISTENTA

Pe strazile adiacente parcelei, (Mihai Eminesu, Luceafarul si Miorita),  sunt prezente toate tipurile de retelele edilitare (apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie si cablu TV). In momentul de fata cladirea spitalului este racordata latoate retelele edilitare municipale.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

In momentul de fata nu exista pe zona studiata probleme de mediu si acestea nu vor aparea nici in urma investitiei noi propuse.

2.8.  PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

Disfunctionalitatile identificate sunt cele de natura functionala a cladirii in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Pediatrie.

- In momentul de fata debarcarea pacientilor din salvare se face in spatiu deschis, pe vreme nefavorabila, pacientii avand de suferit.

- Spatiul de primire al urgentelor este subdimensionat in raport cu solicitarile existente.  Sala de asteptare pentru urgente este de asemenea mica si nu asigura conditii optime de asteptare pentru pacientii copii.

- Spatiile in care se desfasoara activitatile de radiolagie si imagistica medicala sunt insuficiente, timpul de asteptare pentru stabilirea diagnosticului fiind mare.

- Spatiile destinate blocului operator au devenit insuficiente, neputand asigura necesitatile reale ale spitalului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

    - Studiu topografic :

Documentatie cadastrala pentru inscrierea in Cartea Funciara vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  si extrasul de carte funciara pentru informare (carte funciara nr. 130332)

Ridicare topografica intocmita de SC DANTOP SRVICES PROIECT SRL sc 1:1000, vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Vecinatatile parcelei pe care se afla Spitalul de Pediatrie Ploiesti ssunt urmatoarele:

la nord -  strada Luceafarul

la  est  -  strada Mihai Eminescu

la  sud - strada Miorita

la vest  - parcele pe care sunt amplasate locuinte individuale

    - Prevederi ale PUG. (1998)

Teritoriul studiat in PUZ face parte din UTR S-3 conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti.

Conform P.U.G., parcela studiata pe care se afla spitalul este inclusa in Zona pentru institutii si servicii de interes general (IS) - subzona unitati sanitare (ISs)cu restrictie partiala de construire pana la elaborare PUZ/PUD  .

Celelalte parcele cuprinse in studiul PUZ sunt incadrate astfel:

Parcelele aflate la nord de str. Luceafarul se afla in  Zona pentru institutii si servicii de interes general (IS) -  subzona pentru institutii si servicii de interes general cu restrictie de construire pana la intocmire  PUD/PUZ  (ISr)

Parcelele aflate in partea de vest a studiului cuprinse intre strazile Luceafarul si Miorita  se afla in zona Zona pentru institutii si servicii de interes general (IS) - subzona functiuni complexe aflate in zona protejata (Iscxp).

Parcelele aflate la sud de strada Miorita se afla cuprinse in Zona de locuinte (L) – subzona predominant rezidentiala cu regim de inaltime min. P+1 in zona protejata (Lmp).

Pentru intreaga Unitate Teritoriala de Referinta (UTR) S-3 sunt prevazute POT max=35% si CUT=1,05.

3.2.    VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Municipiul Ploiesti este in topul primelor 10 localitati ca si grad de poluare a aerului, de aceea se va acorda o atentie deosebita mentinerii  spatiilor plantate.

In momentul de fata pe parcela studiata si reglementata prin PUZ exista doar o mica zona verde amplasata pe latura de est a parcelei in fata fatadei principale a Spitalului cat si pe latura de sud a parcelei in fata fatadei de sud a cladirii.

Interventia propusa un poate suplinii lipsa spatiilor verzi din incinta spitalului dar nu va afecta spatiile verzi existente.

3.3.     MODERNIZAREA CIRCULATIEI

In cadrul interventiei propuse nu se va intervenii asupra circulatilor existente. Circulatia auto se va desfasura ca si pana acum.

Accesele pentru urgente si pentru aprovizionare se mentin in forma actuala. Interventiile propuse vor aduce un plus de confort in ceea ce priveste accesul persoanelor in zona de primiri urgente.

Parcarea publica amenajata in lungul strazii Mihai Eminesu va fi folosita in continuare de pacienti si insotitorii acestora.

  - ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL

Suprafata parcelei care a generat studiul este de 2 088mp. Prezentul PUZ reglementeaza din punct de vedere urbanistic doar aceasta parcela.

Suprafata studiata este de aproximativ 8 500mp si este incadrata partial in zona pentru institutii si servicii de interes general (IS) si partial in Zona de locuinte (L)

Indicatorii urbanistici stabiliti prin PUG pentru intreaga zona cuprinsa in UTR S-3, (POTmax-35%), (CUTmax-1,05)

Prezentul studiu propune mentinerea zonei functionale existente pentru parcela reglementata, dar modificarea indicatorilor urbanistici stabiliti prin PUG.

|  | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
| POT | 54% | 71% |
| CUT | 1,8 | 2,1 |

Astfel se propune un POT maxim = 71% si                                                     CUT maxim = 2,1.

Regimul maxim de inaltime va fi de  S+ P+2+M

Bilant teritorial – existent/propus – parcela reglementata

|  | Suprafata (mp) |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Existent | Propus | Existent | Propus |
| Constructii | 1 136 | 1 411 | 54 % | 68 % |
| Spatiu pavat | 749 | 468 | 36 % | 22 % |
| Spatiu verde | 203 | 209 | 10 % | 10 % |
| TOTAL | 2 088 | 2 088 | 100 | 100 |

Constructiile existente impreuna cu cele noi propuse in aceasta etapa, vor ocupa o suprafata de 68 % din parcela. Prin prezentul PUZ se stabileste un procent maxim de ocupare al terenului de 71% , pentru a se putea realiza in viitor un mic paraclis. Acest paraclis este necesar pentru a putea fi oferite servicii religioase pacientilor copii.

In conformitate cu prevederile legale, prezentul PUZ este initiat in vederea realizarii unor constructii noi.

  - SOLUTIA PROPUSA

Se propune extinderea laboratorului de radiologie si imagistica medicala, a blocului operator, precum si amenajarea unui spatiu adecvat de debarcare, asteptare si triaj a pacientilor in vederea respectarii circuitelor functionale ale spitalului conform legislatiei in vigoare. Prin realizarea acestui proiect se vine în întâmpinarea nevoilor medicale ale pacientilor-copii, dar se si contribuie la crearea unui mediu propice pentru desfasurarea activitatii medicale din cadrul unitatii sanitare.

Lucrările aferente investiţiei de extindere a Spitalului de Pediatrie Ploiesti  vor consta in realizarea a 5 noi corpuri de cladire atasate constructiei existente.

Un prim corp de cladire va fi amplasat in pertea de nord a aplasamentului si va adapostii radiologia. Suprafata construita a acestui corp va fi de aproximativ 52 mp si va fi realizat in regim de inaltime parter. Al doilea corp nou de cladire va fi amplasat in zona centrala a cladirii existente, va adapostii un nou bloc operator si va avea o suprafata construita de aproximativ  63 mp si va fi realizat avand un regim de inaltime P+1. Al treilea corp de cladire va fi amenajat in zona de acces principala a spitalului adiacent strazii Mi. Eminescu avand regim de inaltime parter, o suprafata de 90mp si va adaposti un spatiu de triaj si asteptare. Al patrulea corp va fi reprezentat de o copertina ce va fi amplasata in prelungirea spatiului de triaj si va imbunatatii conditiile de debarcare ale pacientilor din masinile de salvare. Aceasta amenajare va avea o suprafata de 55mp.

Cel de al cincilea corp de cladire propus va fi o scara exterioara de evacuare in situatii de urgenta ocupand o suprafata de aproximativ 15mp ce va fi amplasata in curtea interioara a spitalului.

In acest context se va modifica Procentul de Ocupare al Terenului (POT). Acesta este de 54% in  momentul de fata. In urma extinderii, POT maxim propus va fi de 71%.

Si Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) va creste de la 1,7 la 2,1.

Modul de aliniere al cladirii catre strada M. Eminescu se va modifica, in sensul ca noile corpuri de cladire ce adapostesc spatiul de triaj si copertina pentru salvare vor fi retrase cu doar 45 cm fata de limita parcelei spitalului.

Extinderea Spitalului de Pediatrie consta doar in construirea unor corpuri de cladire noi in incinta actuala. Aceasta extindere are ca scop optimizarea si eficientizarea activitatilor medicale. Prin extinderea Spitalului de Pediatrie propusa nu este generat un trafic auto sau pietonal suplimentar.

  - DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Unitatea medicala de pe parcela studiata este in prezent racordata la retelele publice de utilitati. Noile corpuri de cladire propuse a se realiza vor fi si ele racordate la utilitati in baza solutiilor tehnice propuse de proiectantii de specialitate cu avizul detinatorilor de retele. Pentru realizarea noilor investitii va fi nevoie de extinderea retelelor edilitare existente.

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa se face din reteaua publica de pe strada M. Eminescu, printr-un bransament(PE De 75mm) aflat in incinta spitalului putand asigura un debit maxim de 12 mc/h la o presiune de 3,3 bari.

Racordarea noilor amenajari la reteaua de distributie a apei potabile se va realiza in baza unor proiecte tehnice de specialitate avizate de administratorul retelei publice -Apa Nova Ploiesti.

CANALIZARE  MENAJERA SI PLUVIALA

Evacuarea apelor uzate se face in prezent prin 2 racorduri de canalizare din beton Dn 250mm aflate pe parcela de teren a spitalului.

Racordarea noilor amenajari la reteaua de canalizare din incina spitalului se va realiza in baza unor proiecte tehnice de specialitate avizate de administratorul retelei publice -Apa Nova Ploiesti.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica  se face din instalatiile electrice din zona.  In imediata vecinatate a Spitalului , pe strada Luceafarul se afla PT 10 din care pleaca 2 linii electrice subterane de 0.14 si respectiv 6kV. Bransamentul existent al spitalului se afla pe strada M. Eminescu.

Solutiile tehnice de racordare ale noilor amenajari la reteaua de distributie a energiei electrice se vor realiza pe baza studiilor de solutie intocmite de SC ELECTRICA MUNTENIA NORD.

In cazul in care acest bransament va fi afectat de noile constructii, toate cheltuielile legate de modificarile bransamentului aflate in incinta spitalului vor fi suportate de Spitalul de Pediatrie.

ALIMENTARE CU GAZE

Alimentarea cu gaze naturale pentru Spitalul de Pediatriese se realizeaza din reteaua de gaze de presiune redusa existenta pe strada Luceafarul. Retea de gaze este deasemenea si pe strada M. Eminescu si strada Miorita.

Noile amenajari nu vor fi racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

Alimentarea cu energie termica se va realiza in continuare prin racordul la reteaua centralizata de distributie a energiei termice detinuta de SC Veolia Termo Prahova, spitalul avand in dotare si un schimbator de caldura.

TELEFONIE

Racordarea la sistemul de telefonie este realizata din reteaua existenta pe strada M. Eminesu. Sistemul va fi extins si in constructiile propuse prin grija TELECOM.

  - PROTECTIA MEDIULUI

Investitiile noi propuse vor fi realizate respectandu-se normele in vigoare de protectie a mediului. In momentul demararii lucrurilor de constructie a noilor constructii se vor incheia contracte de prestari servicii cu firme autorizate in vederea depozitarii pamantului rezultat din sapaturi.

Apele menajere vor fi evacuate in sistemul de canalizare al localitatii.

Colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice, impartite pe categorii de materiale, pentru colectarea selectiva a acestora. Se vor incheia contracte de prestari servicii cu firmele specializate.

Intrucat Spitalul de Pediatrie Ploiesti ca orice alta unitate medicala similara produce si deseuri cu risc biologic, aceste se colecteaza in containere speciale si sunt ridixate regulat de firme specializate si avizate in neutralizarea acestui tip de deseuri, neexistand riscuri pentru oameni si nici surse de poluare pentru mediul inconjurator.

Micile zone verzi existente pe doua dintre laturile caldirii spitalului vor fi mentinute si imbunatatite.

In momentul de fata, Spitalul de Pediatrie care a fost construit in anii 50  nu asigura toate exigentele impuse de ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei modificat prin OMS nr. 994/2018).

Intrucat noile investitii propuse prin PUZ sunt de utilitate publica si de interes social major, negenerand riscuri biologice suplimentare,  Agentia de Protectie a Mediului Prahova  a emis decizia nr. 9446 din 8-07-2019, care aduce la cunostinta autoritatilor ca noile investitii nu necesita evaloare de mediu in aceasta faza de proiectare.

In conformitate cu “Studiul pentru determinarea grafica a zonelor de impact din jurul combinatului Petrotel Lukoil in care se pot manifesta consciente ale unui accident major” realizat in baza prevederile Ordinului 99/2017 a Ministerului Mediului, investitia propusa se afla in zona IV de impact in cazul unui accident major la sobele Claus, existand un risc scazut de dispersie toxica de acid sulfhidric (H2S).

3.8.  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

REGIMUL JURIDIC

Situatia privind regimul juridic si tipul de proprietate asupra terenului este prezentat in plansa nr.6 – PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR.

Suprafata de teren de 2 088mp pe care se afla Spitalul de Pediatrie Ploiesti avand numarul cadastral 130332 se afla in proprietatea publica a Municipiului Ploiesti si este data in administrarea Spitalului de Pediatrie Ploiesti, unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu rol în asigurarea de servicii medicale, funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

In baza HCL nr. 22 din 28 ianuarie 2015, privind modificarea HCL 225 din 1999 a fost insusit inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Ploiesti cu privire la Spitalul de Pediatrie.

CAP. 4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Extinderea Spitalului de Pediatrie Ploiesti  este un proiect de investitii de interes public de nivel municipal si urmareste doua obiective principale:

- Creşterea calităţii serviciilor medicale: consultaţii în săli bine echipate şi dotate la standarde sanitare corespunzătoare, cresterea calitatii actului medical in beneficiul pacientilor-copii, dar si scurtarea semnificativa a intervalului de timp necesar stabilirii diagnosticului corect si implicit de rezolvare chirurgicala sau instituire a tratamentului optim.

- Asigurarea unei locatii optime din punct de vedere al amenajarii  echiparii si dotarii cu aparatura medicala performanta, unde sa poata fi acordata o asistenta medicala la standarde inalte.

Intrucat extinderea propusa nu genereaza un trafic auto si pietonal suplimentar, circulatia se va desfasura ca si pana acum. Parcarea publica amenajata in lungul strazii Mihai Eminesu va fi folosita in continuare de pacienti si insotitorii acestora.

Prin prezenta documentatie PUZ s-au solutionat solicitarile beneficiarului – Spitalul de Pediatrie Ploiesti de extindere si modernizare a acestei institutii.

Costurile de realizare ale noilor investitii vor fi suportate din fonduri proprii ale Spitalului de Pediatrie Ploiesti

Etapele de realizare a investitiilor:

-    Organizarile de santier

-    Realizarea extinderilor de retele edilitare,

-    Construirea corpurilor de constructie propuse

-    Finalizarea lucrarilor si curatarea zonei ocupate de santier

-    Refacerea eventoalelor efecte ale santierului

Orice investitie ce urmeaza a se realiza in cadrul parcelei reglementate prin PUZ,  va tine cont de prevederile acestuia, urmand ulterior sa respecte toate fazele de proiectare prevazute de lege.

Intocmit,

Urb. Vladimir Cazan