DOCUMENTATIE CERTIFICAT DE URBANISM

SCHIMBAREA DE DESTINATIE A TERENULUI  INTRAVILAN(S=2.560 MP) DIN  ZONA DE DOTARI TEHNICO-EDILITARE SI CULTURI AGRICOLE IN ZONA MIXTA DE LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII, CU STABILIRE DE INDICATORI URBANISTICI

PLOIESTI, STR. Fabricilor  ,NR CAD.126721

Beneficiar:	Grigore Luci

Proiectant :	Ana-Maria Kelesidis, Ploiesti,

str. Rares-Voda, nr.20

O.A.R.-2374/RUR-D,E

MEMORIU JUSTIFICATIV

- INTRODUCERE

- Date de recunoaştere

Denumirea lucrării:	SCHIMBAREA DE DESTINATIE A TERENULUI  INTRAVILAN(S=2.560 MP) DIN  ZONA DE DOTARI TEHNICO-EDILITARE SI CULTURI AGRICOLE IN ZONA MIXTA DE LOCUINTE, INSTITUTII SI SERVICII, CU STABILIRE DE INDICATORI URBANISTICI-CERTIFICAT DE URBANISM

- Beneficiar:		Grigore Luci

- Proiectant:		arh. Ana-Maria Kelesidis

- Data elaborării:		05.2019

  - Obiectul lucrării

Pe terenul beneficiarului (S=2.560 MP)se doreste schimbarea destinatiei terenului cu stabilirea indicatorilor urbanistici, in vederea construirii unei locuinte unifamiliale P+1E. Pe teren nu exista cladiri, la un lot distanta ,in imediata vecinatate exista doua locuinte P+M, la o distanta de 37 m Cladirea propusa nu va depasi POT de20%(prin PUG nu este specificat POT, fiind zona de echipare tehnic edilitara –TEa) si CUT 0,6-0,8 si nici regimul maxim de inaltime .Aliniamentul fata de axul str.Fabricilor  este de 5 m.Destinatia functionala a terenului va fi de locuinte individuale si servicii.

Oportunitatea investitiei

Prezenta documentatie s-a intocmit ca urmare a unui caz social si umanitar:

-beficiara a fost nevoita sa achizitioneze un teren cu o valoare imobilirara redusa in urma unui ordin de evacuare emis pe numele ei, in vederea construirii unei locuinte unifamiliale;

-beneficiara este insotitor si parinte pentru doua persoane majore cu handicap psihosomatic sever (la documentatie au fost atasate cele doua certificate) si nu va avea un spatiu de locuit adecvat;

-s-a propus zona mixta de locuinte si servicii in vederea asigurarii spatiului de locuit  si pe viitor, daca este posibil, pe viitor  amenajarea unui mic atelier de artizanat pentru asigurarea unei alte surse de venit.

- INCADRARE IN ZONA

- Concluzii din documentaţii elaborate anterior PUZ

- Situarea obiectivului in cadrul localitatii

- Parcela ce urmeaza a fi studiata se afla cu laturile  scurte  de-a lungul   strazii Fabricilor, respectiv Drum ce deserveste zona CF.

- terenul este situat in UTR S7 si este in zona de echipare edilitara  si culturi agricole (TEa)

  - Concluzii din documentaţii elaborate anterior PUZ

Pentru acest plan urbanistic zonal se constituie ca studiu de fundamentare următoarele:

- suport topografic, sc.1:1000

- SITUATIA EXISTENTA

Terenul pe care se amplasează obiectivele au următoarele caracteristici:

- Accesibilitate

- Terenul are acces direct la str.Fabricilor respectiv la drumul secundar de pe latura de vest.

- Suprafaţa ocupata, limite, vecinatati

- Terenul  ce a generat PUZ are o suprafata totala de 2.560 mp intravilan.

- Zona de studiu are o suprafata de 20.753 mp ,formata din trei loturi ( mostenitor defunct Pantelimon P.Ion, terenul ce a generat PUZ si lot 2-NC126722)delimitata de:

- -nord-vest:Teren cu locuinta P+M , adresa str.Fabricilor nr.41A

- -Sud est: teren proprietate privata liber de constructii, fara numar cadastral

- -la est :str.Fabricilor

- -la vest :drum +CF

- In prezent pent ru imobilele cuprinse in zona de studiu (Mostenitor defunct Pantelimon P.Ion)lot 2 , nc 126722 , proprietarii acestora vor fi notificati si consultati in vederea schimbarii destinatiei terenului –zona mixta de locuinte si servicii.

Limitele si vecinatatile terenului ce a generat PUZ sunt  :

- la nord-vest:         Mostenitor defunct Pantelimon P.Ion

- la sud-est:           lot 2 , nc 126722

- la est: 	      str. Fabricii-se propune accesul aut/pietonal

- la sud-vest:	drum +CF

Terenul ce urmeaza sa isi schimbe destinatia are o forma de trapez,”  cu următoarele dimensiuni:

- lungime frontului la str. Fabricilor  -7.70 m

- adancimea maxima:342,66 m

- Modul de ocupare al terenului

- Terenurl este liber de constructii;

- nu este traversat de reţele subterane;

- nu este grevat de servituti.

- Caracterul zonei

Zona in care se afla proprietatile  are un caracter destul de omogen, in intravilanul din imediata apropiere exista multe  terenuri libere , locuinte si spatiide productie dezafectate.

- Tipul de proprietate

Terenu l este proprietate privata  a d-nei Grigore Luci cu o suprafata totala de 2.560 mp.

Locuinta propusa va avea un regim de inaltime P+1E cu o arie construita de maxim maxim 120,00  mp.Terenul va avea amenajate platforme auto si pietonale,parcari in aer liber , spatii verzi de incinta (perdele de protectie)ce vor ocupa cca 180 mp .

Concluziile studiului geotehnic

Aspectul general al terenului este plat, lipsit de vegetatie, fara infiltratii de apa.

.

- Apa subterana

Pana la adâncimea de foraj (2,0 m) nu a fost întâlnita pânza freatica, nivelul hidrostatic situandu-se intre 7,00-30,00 m .

- Parametri seismici

- zona de calcul B;

- ks = 0,25, Tc=1,5 sec;

- Circulaţie si accese

Terenul are acces la str.Fabricilor

- Echipare edilitara

Din punct de vedere al echiparii tehnico-edilitare in zona studiata sunt prezente urmatoarele retele:

- alimentare cu energie electrica (LEA )-pana la locuinta cu adresa

- ( cca 55 m-conform support topo)Fabricilor nr40, iar pentru a deservi terenul ce a generat PUZ aceasta se va extinde fie prin cofinantare de catre autoritati, fie prin finantare directa de catre beneficiar

- alimentare cu apa(retea stradala)-posibilitate de extindere de la locuinta situata la nr.41 sau se va asigura din sursa proprie (foraj)

- telefonie (cablu subteran)-nu exista

- Gaze naturale-nu exista

- Canalizare –nu exista.Pentru locuinta se va amplasa un bazin betonat etans vidanjabil.

In zona nu exista retele magistrale care impun coridoare de protectie.

- REGLEMENTARI

- Obiective solicitate prin  tema

Pe  terenul reglementat:

- locuinta unifamiliala-P+1E;

- parcaje auto individuale (2-locuri);

- platforme, alei auto si pietonale;

- spatii verzi.

- Funcţionalitatea, amplasarea si conformarea construcţiilor

Locuinta va fi realizata din zidarie clasica cu finisaje exterioare clasice (tencuieli +zugraveli in nuante neutre, tamplarie PVC cu textura de lemn, tabla/tigla in nuante de maro ,gri etc.).Nu se vor admite volumetrii agresive si finisaje in nuante  tipatoare;

Suprafete alocate

-    Total arie edificabila  	pentru amplasare de constructii	=  512 mp;

-    Total parcaje/alei auto/platforme				= 180 mp

-    Spatii verzi						=500 mp.

- Principii de compoziţie

Organizarea incintei s-a realizat pe criterii funcţionale, zonificarea prezentându-se astfel:

- zona pentru construcţii;

- zona acces, parcaje, stationare autovehicule;

- zona spatii verzi;

- Principii de integrare a construcţiilor si valorificare a cadrului natural

Pe spatiile libere se vor planta:

- gazon;

- arbuşti;

- arbori ;

- Regimul de aliniere si inaltime, indicatori urbanistici

- Se propune UTR S7.1

- Aliniamentul  fata de axul drumurilor = 5,00  m fata de axul str Fabricilor

- Nota limita edificabilului se propune in afara zonelor de protectie CF  adica la o distanta de cca 38 m fata de aliniament str. Fabricilor, respectiv 48 m fata de drum CF (limita de vest)

- Fata de limitele laterale deoarece terenul ce a generat PUZ este foarte ingust se propune o retragere de 0,00 m(adica o amplasare pe hotar;

- Regimul de inaltime				= parter + etaj

- H cornisa=12m/Hcoama =15 m

- Procentul de ocupare a terenului P.O.T.-propus	20 %.

- Coeficientul de utilizare C.U.T.		= 0,65 propus

- Soluţii de reabilitare ecologica si diminuare a poluării

-Pentru ca in zona nu exista retea de canalizare,apele fecaloid –menajere vor fi colectate intr-un bazin betonat etans vidanjabil.

-Daca nu exista posibilitatea extinderii retelei de alimentare cu apa ,beneficiarul va asigura alimentarea cu apa potabila printr-un put forat.

-in zona nu exista retea de alimentare cu gaze , de aceea incalzirea locuintei si asigurarea de apa calda menajera  se va realiza prin intermediul unei centrale electrice, bransata la  reteaua de alimentare cu energie electrica extinsa.(vezi capitolul 3,alin „Echipare edilitara”)

-se propun si surse de energie electrica alternativa (panouri fotovoltaice/panouri solare, pompa de caldura etc)

- Platforma de deşeuri menajere va fi  betonata, colectarea deşeurilor se face in pubele ecologice;

- Asigurarea cu utilitati

- Alimentarea cu energie electrica

-  alimentarea cu energie electrica (pentru instalaţia de iluminat)

se va face de la linia  electrica aeriana existenta situata la o distanta de 55m fata de limita de proprietate de la NV si E , ce se va extinde.

- Alimentarea cu apa si canalizare

- asigurarea cu apa potabila a obiectivelor  (surse de apa la baie si bucatarie) se va realiza prin extinderea  retelei existenta in zona sau prin put forat.

-  Apele uzate de la fiecare parcela vor fi evacuate printr-o retea de incinta si 		  colectate la un bazin etans vidanjabil.

- apele pluviale de pe acoperisul constructiilor se vor colecta la nivelul terenului;

- Alimentarea cu căldura

- incalzirea spatiilor si apei calde menajere se realizeaza cu o centale termice pe baza de curent electric, din reteaua existenta ce se va extinde.

- Costurile pentru asigurarea de utilitati vor fi suportate de primarie in limita bugetului alocat ,dar si de beneficiar.

- Circulaţia si accesele

- Terenul are acces la str.Fabricilor

- CONCLUZII

- Masuri in continuare

După aprobarea P.U.Z.-ului , elaborat in conformitate cu metodologia si cadrul- conţinut in vigoare, urmează:

- Aprobare PUZ prin HCL;

- întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie;

- obţinerea tuturor avizelor necesare si respectarea condiţiilor si ponderilor acestora;

- elaborarea documentaţia tehnico- economice pentru execuţia obiectivului conform legislaţiei si normelor de protecţie.

Întocmit,

Arh. Ana-Maria Kelesidis