SC ARHIZANE PLAN  SRL

str. Rudului nr. 76, Ploieşti

PUZ : SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN „ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ” ȘI „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE NEPOLUANTE” ÎN „ZONA MIXTĂ : LOCUINȚE COLECTIVE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI ATRIBUIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL

 Amplasament : municipiul PLOIEŞTI, str. Târgoviștei nr. 12

 Beneficiar :       SC ADEPLAST SA

## VOLUMUL 1

BORDEROU PIESE SCRISE

#### MEMORIU DE PREZENTARE

##### CAPITOLUL 1	- INTRODUCERE

  - date de recunoaȘtere a documentaȚiei

  - obiectul p.u.z.

  - surse documentare

##### capitolul 2	- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  - EVOLUȚIA ZONEI

  - ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

  - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  - CIRCULAȚIA

  - OCUPAREA TERENURILOR

  - ECHIPARE EDILITARĂ

  - PROBLEME DE MEDIU

  - OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

  - diSFUNCŢIONALITĂŢI

##### CAPITOLUL 3	- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  - CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  - PREVEDERI ALE p.U.G.

  - VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  - MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  - ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  - DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  - PROTECȚIA MEDIULUI

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

##### CAPITOLUL 4	- CONCLUZII SI MĂSURI ÎN CONTINUARE

  - CONCLUZII

  - MĂSURI IN CONTINUARE

###### BORDEROU DE PIESE DESENATE

PLANȘA NR. 0		ÎNCADRAREA IN TERITORIU - SC. 1 : 5 000

PLANȘA NR. 1		SITUAŢIA EXISTENTĂ - SC. 1 : 500

PLANȘA NR. 2		REGLEMENTĂRI URBANISTICE - SC. 1 : 500

PLANȘA NR. 3		REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ - SC. 1 : 500

PLANȘA NR. 4		PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR - SC. 1 : 500

PLANȘA NR. 5 		ILUSTRARE URBANISTICĂ informativ - SC 1 : 500

Prezenta documentaţie urbanistică – piese scrise şi desenate – este proprietatea intelectuală a elaboratorului SC ARHIZANE PLAN SRL şi poate fi utilizată numai în scopul prevăzut în contract.

Documentaţia nu poate fi reprodusă integral sau parţial  - fără acordul scris al autorului.

MEMORIU DE PREZENTARE

# CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - Date de recunoaştere a documentaţiei

· Denumire proiect :  SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN „ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ” ȘI

„ZONĂ UNITĂȚI INDUASTRIALE NEPOLUANTE” ÎN „ZONĂ MIXTĂ :

LOCUINȚE COLECTIVE / INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI ATRIBUIRE

INDICATORI URBANISTICI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL

· Amplasament :       municipiul PLOIEŞTI, str. Târgoviștei nr. 12 (NC nou 144012)

· Faza proiectare :    PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENT LOCAL

· Beneficiar :             SC ADEPLAST SA, sediu : com. Berceni, sat Corlătești, str. Adeplast nr. 164 A

· Proiectant : 	          SC ARHIZANE PLAN SRL

 Nr. proiect / data :  30 / mai 2018

  - Obiectul PUZ

Prezenta documentaţie are ca obiect propunerea de schimbare a încadrării funcţionale din „zonă gospodărie comunală” și „zonă unități industriale nepoluante” în „zonă mixtă : locuințe colective / instituții și servicii” și atribuire indicatori urbanistici (POT; CUT, retrageri, regim de înălțime) în vederea construirii unui ansamblu rezidențial compus din blocuri max D + P + 9, parțial cu spații comerciale și servicii la nivelurile inferioare, eventual cladiri destinate institutiilor si serviciilor.

Terenul studiat (34235 mp) este situat în intravilan și se compune din :

- 29407 mp (NC nou 144012) : proprietate SC ADEPLAST SA conform c.v.c. nr. 1566/14.06.2017 și Actului de alipire nr. 1336/04.06.2018 ambele autentificate de SPN Meiroșu Mihai – Gabriel și Meiroșu Carmen din mun. Ploiești și ECFI nr. 48924/08.06.2018 eliberat de BCPI Ploiești

- 3928 mp (str. Târgoviștei; NC 143908) : domeniu public local, conform HGR nr. 1359/2001 cu modificările și completările ulterioare

- 900 mp (NC 634) : bloc P+3

  - Surse documentare

 Acte de proprietate – piese scrise și desenate

 Ridicarea topografică pentru faza PUZ (ing. Niculiță Constantin), vizată de OCPI Prahova

 Planul Urbanistic General al municipiului Ploieşti şi Regulamentul Local aferent elaborat de

SC CONSPPROIECT SA Ploieşti şi aprobat prin HCL nr. 209/1999 și 382/2009

 Informaţii din certificatul de urbanism nr. 470/02.04.2018 eliberat de Primăria municipiului Ploieşti

 Studiul geotehnic (SC GEOLOGIC DON SRL)

 Studiul de circulaţie (SC SERVTOP SRL)

 Informații din avizele administratorilor de infrastructură (rețele tehnico-edilitare, drumuri, căi ferate)

# CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

După anii ' 90, odată cu privatizarea și reorganizarea întreprinderilor de stat, zona industrială Crâng a cunoscut o transformare fluctuantă datorată lipsei de viziune din punct de vedere al dezvoltării economice și funciar-imobiliar.

În acest perimetru au funcţionat o serie de servicii pentru activități agricole (AGROCOM, SEMROM, COMCEREAL, SEMCEREAL, UNISEM), din care unele şi-au schimbat proprietarul şi destinaţia.

Pe amplasamentul fostelor întreprinderi de industrie alimentară (PROLA, Moara) sau a unor unități agroindustriale, s-au realizat construcţii de factură modernă : supermarket KAUFLAND, mall BALIF, Hotel NORD, benzinăria PETROM, etc. care au înlocuit vechile imobile anoste din beton.

Linia de tramvai de pe Şoseaua Vestului a fost total modernizată.

2.2. Încadrarea în localitate

Amplasamentul se află situat în zona de vest a municipiului Ploieşti, în zona industrială Crâng.

Vecinătăţile terenului ADEPLAST sunt :

- la N și V : calea ferată Ploiești Vest – Ploiești Crâng, între km 2+345 ÷ 2+670 dreapta

- la S : propr. SC TROMET, propr. SC MOBICON; propr. SC UNIREA NEVĂZĂTORI

- la E : str. Târgoviștei (fundătură) și bloc P+3

2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul se prezintă perfect plan, pe deplin stabil (neafectat de fenomene geologice active).

Clima : temperat continentală, de câmpie. Cantitatea de precipitaţii – normală.

Adâncimea de îngheţ = 0,80 - 0,90 m. Vânturile dominante bat dinspre NE (16,6%) şi SV (16,2%).

Parametrii seismici caracteristici zonei (conform normativului P100/1 – 2013) :

- perioada de colţ a spectrului de răspuns : Tc = 1,6 sec

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR = 100 ani : ag = 0,35 g

Succesiunea litologică în forajele executate este identică, diferind doar adâncimea straturilor :

| Foraj FG1 | Foraj FG2 |
| --- | --- |
| 0,00-1,50 m : material de umplutură eterogen | 0,00-1,20 m : material de umplutură eterogen |
| 1,70-3,80 m : pietriș poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare galben-brună, îndesare medie | 1,20-3,80 m : pietriș poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare galben-brună, îndesare medie |
| 3,80-6,00 m : pietriș poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare galben-brună, îndesare medie | 3,80-6,00 m : pietriș poligen cu masă de legătură din nisip fin de culoare galben-brună, îndesare medie |

Nu s-a întâlnit nivelul hidrostatic în forajele executate.

Categoria geotehnică : 2 (risc moderat).

2.4. Circulaţia

Terenul are acces direct la str. Târgoviștei, formată din tronsoane diferite, astfel (vezi Planșa 1) :

 tronsonul dintre intersecție și capătul fundăturii de la nord (cca 180) - profil „a – a” existent :

- 7,70 – 6,40 m : parte carosabilă (asfalt), marcaj cu linie discontinuă

- 1,55 – 1,20 m : trotuar pe partea stângă (a amplasamentului)

- 3,05 – 4,20 m : zonă neamenajată pe partea dreapta (opusă)

 tronsonul dinspre str. Gh. Gr. Cantacuzino și intersecție (cca 250 m) - profil „b – b” existent  :

- 7,00 m : parte carosabilă (asfalt), marcaj cu linie discontinuă

- 2,50 m : trotuar pe partea stângă (a amplasamentului)

- 1,80 m : trotuar pe partea dreaptă (opusă)

2.5. Ocuparea terenurilor

 Pe terenul proprietate ADEPLAST în suprafață totală (măsurată) de 29407 mp se află următoarele clădiri parter (așa cum sunt numerotate în ECFI):

- C1 : atelier auto; 1077 mp

- C2 / fost C1 : punct termic; 59 mp

- C3 / fost C2 : atelier mecanic; 781 mp

- C4 / C3 : stație alimentare carburanți; 31 mp

- C5 / fost C1 : birouri; 122 mp

- C6 / fost C2 : magazie materiale; 197 mp

- C7 / fost C3 : magazie materiale; 1754 mp

Indicatori spațiali și urbanistici existenți :

- suprafața construită/desfășurată totală = 4021 mp

- POT = 13,67 %

- CUT = 0,14

Notă importantă :Toate construcțiile și amenajările (platforme, rampe, etc) existente vor fi demolate și terenul asanat în vederea realizării noului ansamblu rezidențial.

 Folosința actuală a terenului studiat este „curți construcții și drum”.

Destinația terenului proprietate ADEPLAST conform PUG aprobat este pentru : „zonă gospodărie comunală” și „zonă căi de comunicații rutiere”

 La capătul de nord al str. Târgoviștei, există un bloc de locuințe P+3 în suprafață de 900 mp

(NC 634) care este cuprins în zona studiată, dar a cărui incintă este și va rămâne încadrată pe zona „In”.

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT TEREN STUDIAT – pe zone funcționale, conform PUG :

| TOTAL TEREN STUDIAT | mp | % |
| --- | --- | --- |
|  | 34235 | 100,00 |
| - „zona gospodărie comunală” – „GC ” | 28627 | 83,62 |
| - „zona unități industriale nepoluante” – „In” | 1680 | 4,91 |
| - „zonă căi de comunicaţie rutieră” – „CCR” | 3928 | 11,47 |

 Pe străzile Gh. Gr. Cantacuzino și Târgoviștei s-au realizat o serie de construcții noi, urmare aprobării unor documentații urbanistice.

2.6. Echiparea edilitară

Zona beneficiază de echipare edilitară completă : energie electrică, apă, gaze, canalizare, telecomunicații. Conducta de termoficare care alimenta blocul P+3 susmenționat este scoasă din funcțiune întrucât PT 17 Crâng este desființat din lipsă de consumatori.

2.7. Probleme de mediu

O dată cu reorganizarea sau desființarea fostelor întreprinderi de stat, poluarea din zona studiată s-a diminuat simțitor, în special datorită orientării investitorilor către sfera serviciilor profesionale în locul activităților industriale.

Strict în zona amplasamentului studiat, nu există valori de patrimoniu natural sau construit care să necesite măsuri speciale de protecţie.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Prin acest demers se fructifică un teren neexploatat, iniţiativă ce va contribui la extinderea fondului locativ şi valorificarea potenţialului zonei prin restructurarea urbanistică, în condiţiile asigurării parametrilor moderni de echipare tehnico - edilitară şi a unui mediu adecvat acestei funcţiuni.

Elaboratorul prezentului PUZ consideră întemeiată intenţia beneficiarului de a investi în construcția

de locuințe colective si spatii pentru institutii si servicii de interes general, iniţiativă care va contribui la satisfacerea cerințelor pieții imobiliare prin valorificarea potenţialului zonei.

# CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

 Ridicarea topografică a terenului studiat, cu cote de nivel a determinat cunoaşterea precisă a planimetriei, indicând configuraţia parcelei

 Studiul geotehnic apreciază teritoriul studiat ca „bun de fundare”, fără riscuri naturale, putând a fi construit în condiţii de siguranţă deplină (la execuţie şi în exploatare).

 Studiul de circulație propune modalități de rezolvare a acceselor și tramei stradale în cadrul ansamblului rezidențial

3.2. Prevederi ale documentaţiilor de urbanism aprobate

►Conform PUG aprobat și Certificatului de urbanism  nr.470/02.04.2018 eliberat de primăria municipiului Ploieşti (sumar) :

- destinație teren : zona gospodărie comunală – „GC”

- funcțiunea dominantă : construcții, instalații și amenajări pentru gospodărie comunală

- utilizări permise : cimitire, salubritate și colectarea deșeurilor, pepiniere

- UTR N - 01a, fără indicatori urbanistici

- terenul se află parțial în zona de protecție a infrastructurii feroviare (CF industrială)

Notă : Conform PUG aprobat, în UTR N - 1a se regăsesc ca zone funcționale : unități industriale

nepoluante (In), agricole (A), transporturi (It), gospodărie comunală (GC), echipare edilitară (TE), perdele

de protecție (PPr), căi de comunicații rutiere (CCr) și feroviare (CCF).

►Ulterior, în cadrul UTR N – 1a s-au aprobat o serie de documentații urbanistice de tip PUZ/PUD prin care s-au schimbat destinațiile existente la data elaborării PUG (1999) ale terenurilor și s-au reglementat noile zone funcționale pentru a permite construirea obiectivelor propuse de noii investitori.

Enumerăm :

1. PUD „METROPOL CONSTRUCT” – locuințe, spații comerciale, parcare

str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 330; (HCL nr. 154/27.06.2007)

2. PUZ „PLASTINVEST” – sediu firmă P+3, garaje, magazii; autor arh. Victor Socoleanu

str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 340 A (HCL nr. 72/28.03.2007)

3. PUZ „MEDIMFARM” – ansamblu rezidențial AZUR (locuințe, birouri); autor arh. Sorina Dumitrescu

str. Târgoviștei nr. 11 (HCL nr. 154/24.04.2008)

4. PUZ „REDEXPRO” – comerț și servicii; autor : arh. Ana Maria Kelesidis

str. Târgoviștei nr. 2 (HCL nr. 302/30.08.2010)

5. PUZ „TEL GEORGE JR” – zona mixtă instituții și servicii / agrement; autor arh. Victor Socoleanu

str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 332 (HCL nr. 546/21.12.2011)

6. PUZ „TOTAL TRANS” – sediu administrativ, hală producție, anexe; autor arh. Simona Munteanu

str. Târgoviștei nr. 10 A / Depozitelor nr. 4 (HCL nr. 245/28.07.2016)

7. PUZ „AVANGARDE” – instituții și servicii / locuințe colective; autor arh. Bogdan Georgescu

str. Târgoviștei nr. 15 și Gh. Gr. Cantacuzino nr. 340 A (HCL nr. 506/20.12.2017)

Precizare : Cele mai apropiate locații de amplasamentul studiat și aflate în valabilitate sunt PUZ – urile de la pozițiile 6 și 7. Redăm sumar reglementările stabilite :

- PUZ TOTAL TRANS : „Schimbare destinație din zonă unități agricole în zonă funcțiuni

industriale nepoluante și atribuire indicatori urbanistici”; obiectiv secundar : construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme parcare și accese, branșamente utilități; aprobat cu HCL nr. 245/28.07.2016

Amplasament : str. Târgoviștei nr. 10A/str. Depozitelor nr. 4

Autor : SC CPS CITY PLANNING STRATEGIES SRL (arh. urb. Simona Elena Munteanu)

 Prin acest PUZ s-au propus ca zone funcționale :

- „In” - zonă pt. industrii nepoluante, cu indicatori urbanistici maximali :

- POT = 30 %

- CUT = 1,0

- RÎ = S+P+1 (clădiri administrative); P (hale producție industrială / depozitare)

Hmax = 15,0 m (cornișă); 20,0 m (coamă)

- „Ppr” - zonă plantații de protecție, cu indicatori urbanistici maximali :

- POT = 10 %

- CUT = 0,1

- RÎ = P

- Hmax = 4,0 m (cornișă); 5,0 m (coamă)

2. PUZ AVANGARDE BUSINESS REZIDENTIAL : „schimbare destinație din zonă instituții și servicii și zonă locuințe în zonă mixtă instituții și servicii și locuințe colective și modificare indicatori urbanistici”, aprobat cu HCL nr. 506/20.12.2017

Amplasament : str. Târgoviștei nr. 15 și str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 340A și 340B

Autor : SC BIG STUDIO ARH DESIGN SRL (arh. Bogdan Georgescu)

 Prin acest PUZ s-au propus ca zone funcționale :

- „IS/Lb” - zonă mixă instituții și servicii și locuințe colective, cu indicatori urbanistici maximali :

- POT = 50 %

- CUT = 1,8 (în sbz. M1), respectiv 2,0 (în sbz. M2), din care max 1,8 pt. locuințe colective

- RÎ = P+5 (Hmax = 25,0 m)

- „Ppr” - zona spații verzi – perdele de protecție

3. PUZ REGENCY COMPANY : „atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom”

Amplasament : mun. PLOIEȘTI, str. Târgoviștei nr. 4

Autor : SC ARHIZANE PLAN SRL (arh. Andreea Aluchi)

Avizat în ședința CTATU Ploiești din 28.08.2018; aprobat

 Prin acest PUZ s-au stabilit următoarele (sumar) :

- indicatorii urbanistici maximali în incinta studiată :

- POT = 60 %

- CUT = 1,8

- RÎ = S/D + P+3 (Hmax clădiri = 15 m)

- terenul va aparține unui nou UTR, respectiv UTR N – 1a1

- retragerea construcţiilor :

  - 3,00 m / aliniamentul existent la str. Târgoviștei (profil propus „A – A”)

  - 3,00 m / aliniamentul existent la drumul betonat (profil propus „B – B”)

  - 3,00 m / limita de vest (NC 142109)

  - 1,00 m / limita de nord (NC 131161)

►Documentații aflate în curs de avizare (la data elaborării prezentului PUZ) :

 PUZ Niță Marian Lovin –  „schimbare destinație teren din zonă unități industriale în zonă mixtă instituții și servicii / locuințe colective și reglementare indicatori urbanistici maximali”

Amplasament : str. Târgoviștei nr. 4A

Autor : BIG STUDIO ARH DESIGN (arh. Bogdan Georgescu)

Concluzii :

Din analiza documentațiilor de urbanism aprobate sau aflate în curs de avizare, se constată tendința de valorificare superioară a terenurilor din această zonă prin realizarea de locuințe colective înalte cu spații libere la nivelurile inferioare (comerț, birouri) sau reconversia unor construcții existente aflate în stare bună, pentru alte funcțiuni.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Terenul în sine nu prezintă forme de relief deosebite sau alte elemente naturale care să poată fi puse în valoare prin amenajări peisagistice sau prin volumetria şi destinaţia construcţiilor.

Dar având în vedere noua destinație urbanistică și vecinătățile imediate, se va urmări realizarea unui mediu ambiant cât mai adecvat funcțiunii rezidențiale prin crearea de spații verzi cu caracter decorativ (în zonele dintre blocuri) și zonă verde amenajată spre calea ferată (compusă din arbori și arbuști cu frunziș bogat și creștere rapidă).

3.4. Modernizarea circulaţiei

►Conform soluţiei de circulaţie prezentată în proiectul de drumuri (SC SERVTOP SRL), intrarea

în noul cartier se va realiza dinspre str. Târgoviștei – prin cele 2 accese existente care se reamenajează.

 Pe tronsonul dintre str. Gh. Gr. Cantacuzino și intersecție, se menține profilul „b – b” existent :

- 7,70 – 6,40 m : parte carosabilă, marcaj cu linie discontinuă

- 1,55 – 1,20 m : trotuar pe partea stângă (a amplasamentului)

- 3,05 – 4,20 m : zonă neamenajată pe partea dreapta (opusă)

 Pentru tronsonul dintre intersecție și capătul fundăturii, strada Târgoviștei va fi amenajată conform profil propus „a – a” :

- 7,00 m : parte carosabilă

- 1,90 – 0,90 m : trotuar, pe partea stângă (a amplasamentului)

- 2,00 m (trotuar) + 1,40 – 1,90 m (spațiu verde), pe partea dreaptă (opusă)

Notă : Amenajarea str. Târgoviștei conform profilelor susmenționate se va face, în limitele aliniamentelor existente (fără cedare de teren).

 Trama stradală interioară este constituită dintr-un inel principal (care leagă cele 2 accese mai sus

menționate și va deservi întreaga incintă) cu lungimea de 395 m și 7,00 m parte carosabilă, precum și

dintr-o rețea de alei carosabile (de 6,00 m lățime) care se desprind din acesta și deservesc parcările aferente blocurilor proiectate.

Pe tot traseul drumului interior propus (inelul principal) acesta va fi mărginit de trotuare (cu lățimi diferite) sau locuri de parcare (așezate perpendicular sau în lungul căi de circulație), astfel încât profilul acestuia va fi diferit de la caz la caz.

Acest aspect va fi detaliat la fazele următoare de proiectare.

Momentan, se reține că lățimea inelului principal este de 7,00 m pe tot traseul acestuia.

Racordarea drumului interior propus la carosabilul str. Târgoviștei se va face cu raze de 7,00 și

9,00 m (accesul de la nord), respectiv cu raze de 12,00 m (accesul de la sud), pe lățimea de 7,00 m.

Scurgerea apelor pluviale va fi asigurată prin declivitatea proiectată a platformelor carosabile din incintă către rigole și guri de scurgere propuse dirijate către canalizarea existentă stradală.

Mențiune specială :

Cedarea de teren în domeniul public se va face pentru suprafața de 2768 mp reprezentând lățimea

de 7,00 m parte carosabilă a tramei majore de circulație (inelul principal).

Restul căilor de comunicație din cadrul ansamblului rezidențial (alei carosabile/semicarosabile, trotuare, locuri de parcare / staționare, platforme, etc.) vor fi administrate în sistem de condominiu *.

*  Notă :

Definiţiile termenelor de „condominiu” și „unitate individuală” se regăsesc în Legea nr. 310/06.10.2009 privind aprobarea OUG nr. 210/04.12.2008 (MO nr. 835/2008) pentru completarea Legii Locuinţei nr. 114/1996, prin care s-au modificat literele „i)” şi „j)” de la art. 2, pct. 1.

 Au fost prevăzute locuri de parcare atât pentru cele 640 apartamente, cât și pentru spațiile

cu altă destinație (instituții și servicii, comerț, etc.) proiectate a se realiza la nivelurile inferioare ale

blocurilor situate spre str. Târgoviștei, inclusiv în imobilul de servicii.

Astfel, conform proiect au fost asigurate un număr total de 653 locuri de parcare, din care 13

vor fi alocate spațiilor comerciale și de servicii (dimensionate conform HGR nr. 525/1996).

Cele 653 locuri vor fi amplasate astfel :

- la sol : 341 locuri, din care :

- 263 pozate sub unghi de 90o, cu dimensiuni de 5,0 x 2,5 m

-   11 pentru persoane cu dificultăți locomotorii, pozate sub unghi de 90o, cu dimensiuni de

5,0 x 3,5 m

-   67 locuri pozate longitudinal, cu dimensiuni de 5,5 x 2,5 m

- la demisol : 312 locuri (din care 96 în sistem Klaus) pozate sub unghi de 90o cu dimensiuni de

5,0 x 2,5 m

Notă :

Toate parcările (supraterane sau subterane) sunt prevăzute cu spațiile de manevră necesare intrării și ieșirii autoturismelor cu fața. Rampele de acces către subsoluri se vor racorda la carosabilul drumului interior principal cu raze de 6,00 m pe lățimea de minim 7,00 m și vor avea panta de 18%.

Parcările supraterane se pot executa și cu dale înierbate.

3.5. Zonificarea funcţională - reglementări şi indicatori urbanistici

►Din informațiile preliminare furnizate de investitor, pe acest teren se intenționează realizarea unui ansamblu rezidențial de tip condominiu compus din 13 blocuri în regim de înălțime max D+P+ 9, cu sau fără demisol, însumând un număr de 640 apartamente cu 2 și 3 camere.

Se estimează o populație de cca 2240 locuitori.

 Blocurile situate spre str. Târgoviștei sunt proiectate la nivelurile inferioare cu spații comerciale, servicii și administrative.

În zona central-sud-vestică a ansamblului a fost prevăzut un imobil destinat exclusiv instituțiilor și serviciilor de interes general. Dată fiind poziția izolată și zona verde adiacentă, la parterul acestui imobil se vor putea amplasa grădinița / creșa / afterschool aferente ansamblului rezidențial, cu condiția separării fluxurilor de circulație față de celelalate funcțiuni.

 Indicatori spațiali și urbanistici (informativ) :

- supr. constr. total cartier = 5880 mp

- supr. desf. total cartier =  49980 mp

- POT = 20 %

- CUT = 1,76

Notă : Indicatori urbanistici se vor calcula la suprafata maximă de teren până la dezmembrare.

Mențiune f. importantă : Toate datele privind numărul de apartamente și locuri de parcare este strict orientativă, putand suferi modificari la fazele ulterioare de proiectare.

La stabilirea necesarului de parcări pentru destinațiile solicitate se vor respecta prevederile HGR nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare.

►În vederea realizării ansamblului rezidențial, se propun următoarele intervenţii urbanistice :

 schimbare destinaţie teren din „zona gospodărie comunală” – „GC” si zona industriala "In" în „zona mixtă locuințe colective înalte / instituții și servicii” – „Lbi / IS”

 terenul va aparține unui nou UTR, și anume UTR nr. 1a3 , cu următorii indicatori urbanistici maximali :

  - POT = 35 %

  - CUT = 2,5

  - RÎ max = D+P+9 (Hmax = 30 m)

Notă : Indicatorii urbanistici se vor raporta la întreaga suprafață a terenului până la dezmembrarea și cedarea suprafeței de teren aferentă drumului

 retrageri :

  - 5,00 m față de aliniamentul existent / propus la str. Târgoviștei (profil „a – a” și „b – b”)

  - variabil, față de axul drumului interior propus, dar ≥ 5,0 m (pe tronsoanele fără parcări)

  - 3,00 m față de celelalte laturi ale incintei

 spații verzi :

- plantații decorative (cu rol de agrement și relaxare de tip „scuar”) și zone verzi amenajate

(spre zona CF) compuse din arbori și arbuști cu frunziș bogat și creștere rapidă

 se mențin prevederile din PUG și PUZ - urile aprobate (aflate în valabilitate) pentru celelalte

parcele din zona învecinată (încadrare funcțională, indicatori urbanistici maximali, etc.)

BILANȚ TERITORIAL PROPUS TEREN STUDIAT – pe zone funcționale, conform PUG :

| TOTAL TEREN STUDIAT | mp | % |
| --- | --- | --- |
|  | 34235 | 100,00 |
| - „zona mixtă locuințe colective înalte / instituții și servicii” – „Lbi / IS” | 26639 * | 77,81 |
| - „zona unități industriale nepoluante” – „In” | 900 | 2,63 |
| - zonă căi de comunicaţie rutieră – „CCR” | 6696 | 19,56 |

* după cedare teren (2768 mp) pentru crearea tramei majore de circulație (inelul principal) din interiorul ansamblului

BILANŢ TERITORIAL COMPARATIV TEREN STUDIAT - pe zone funcţionale :

| Destinația | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| - zona „GC” | 28627 | 83,62 | - | - |
| - zona „In” | 1680 | 4,91 | 900 | 2,63 |
| - zona mixtă „Lbi / IS” | - | - | 26639 * | 77,81 |
| - zona „CCR” | 3928 | 11,47 | 6696 | 19,56 |
| Total studiat | 34235 | 100,00 | 34235 | 100,00 |

* după cedare teren (2768 mp) pentru crearea tramei majore de circulație (inelul principal) din interiorul ansamblului

BILANŢ TERITORIAL – posibilități de ocupare a incintei „Lbi / IS” conform PUZ :

| ### TOTAL INCINTĂ | ### mp | % |
| --- | --- | --- |
|  | ### 26639 | 100 |
| - construcții (max) | 9324 | 35 |
| - circulații | 10655 | 40 |
| - spații verzi | 6660 | 25 |

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

 prin racordare / extindere reţelele tehnico – edilitare existente în zonă

(asigurarea cu utiități a cartierului rezidențial se va executa în baza unor documentații tehnice de

specialitate care se vor întocmi la fazele următoare de proiectare)

Mențiune importantă :

Referitor la conducta de termoficare existentă Dn 80, precizăm următoarele :

- conform adresei VEOLIA ENERGIE PRAHOVA nr. C18 2503/29.08.2018, punctul termic PT 17 Crâng este desființat din lipsă de consumatori, iar racordul la blocul P+3 este scos din funcțiune;

- diametrul existent al racordului de termoficare (Dn 80) nu permite preluarea alimentării noului ansamblu rezidențial, fiind necesar construirea unui alt racord de agent primar care să asigure sarcina termică a construcțiilor propuse

- stabilirea caracteristicilor tehnice și a traseului acestuia va face obiectul unei documentații de specialitate care se va prezenta la fazele următoare de proiectare

- se recomandă proiectarea concomitentă a traseelor pentru utilitățile necesare pentru întreg ansamblul

 Colectarea deșeurilor menajare se va face în camere speciale amenajate la parterul fiecarui bloc, urmând a fi evacuate de către echipajele de salubritate în baza unui contract de prestări servicii

3.7. Protecţia mediului

 Ansamblul rezidențial propus este situat la 450 m față de silozurile din incinta COMBIPRA, respectiv în afara zonei de protecție sanitară (maxim R = 200 m, valabil pentru depozite cu capacitate de peste 100 tone, conform OMS nr. 119/2014 modificat prin OMS nr. 994/21.08.2018).

 Prin modul de rezolvare a utilităţilor şi circulaţiei, precum şi prin prevederea unor spații verzi amenajate spre zona infrastructurii feroviare - se estimează că ansamblul propus este de natură să preîntâmpine orice factor de risc pentru sănătatea populaţiei.

3.8. Obiective de utilitate publică

În planşa referitoare la „proprietatea asupra terenurilor” au fost diferenţiate :

- terenuri proprietate publică de interes naţional (zona CFR)

- terenuri proprietate publică de interes local (străzi)

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice / juridice

- teren care se va ceda în domeniul public al municipiului : 2768 mp pentru amenajarea drumului interior (inelul principal)

# CAPITOLUL 4 – CONCLUZII; MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Concluzii

 Planul urbanistic zonal tratează unitar această zonă în vederea dezvoltării urbanistice armonioase, amenajării teritoriului şi echipării edilitare

● Categoriile de intervenţie stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism aferent jalonează atât activităţile de proiectare şi avizare, cât şi condiţiile de construibilitate şi restricţii, care vor trebui să fie cunoscute şi respectate de beneficiar cât şi de proprietarii reţelelor sau lucrărilor publice din zonă.

4.2. Măsuri în continuare

● Avizarea Planului Urbanistic Zonal în CTATU Ploieşti

● Aprobarea PUZ  prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploieşti

● Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor necesare autorizaţiilor de construire pentru obiectivele propuse, inclusiv pentru infrastructură (drumuri, reţele).

Întocmit

arh. Andreea Aluchi