### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

### STUDIU DE OPORTUNITATE –

### PUZ SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE

### Amplasament: Ploiesti , Str. Gageni, Tarla 65, Parcelele A8/90, A8/91, A8/92, A8/93, A8/94

### Beneficiar: S.C.TACONE S.R.L. si S.C.MANGY CONSTRUCT  S.R.L.

### Faza: STUDIU DE OPORTUNITATE (S.O.)

### Data: APRILIE 2019

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

ELABORARE  PUZ  PENTRU CONSTRUIRE ZONA MIXTA-SERVICII, LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , PUBLICA  ACCESE, CIRCULATII PIETONALE SI  CAROSABILE , PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI

### Amplasament :

### Ploiesti , Str. Gageni, Tarla 65, Parcelele A8/90, A8/91, A8/92, A8/93, A8/94

Beneficiari:

S.C.TACONE S.R.L. si S.C.MANGY CONSTRUCT  S.R.L.

Proiectant general

S.C. GADART DESIGN S.R.L. Ploiesti, Str. Alexandru Odobescu  nr. 180

arh. Gogonea Valentin Robert

Faza de proiectare

STUDIU DE OPORTUNITATE

Data elaborării

Aprilie  2019

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Specialist RUR 			Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

Proiectant general		Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

BORDEROU

Piese scrise

Cerere Foaie de titlu

Foaie de capăt

Lista și semnăturile proiectanților

Borderou

Memoriu de specialitate

Certificat de urbanism nr. 689 din 27.04.2018

Extras de carte funciară nr. 8263/31.01.2019  Ploiesti

Plan de amplasament si delimitare imobil CF nr. 143821

Piese desenate

Incadrarea in zona 								01-A

Situația existentă conform PUG aprobat prin HCL 209/1999 	02-A

Conceptul Propus 								03-A

arh. Gogonea Valentin Robert

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

MEMORIU DE SPECIALITATE

- OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Studiu de Oportunitate, pentru terenul  situate în Ploiesti, strada Gageni

în vederea realizării obiectivului “ELABORARE  PUZ  PENTRU CONSTRUIRE ZONA MIXTA-SERVICII, LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , PUBLICA  ACCESE, CIRCULATII PIETONALE SI  CAROSABILE , PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI “

Prin prezentul studiu de oportunitate se stabilesc condițiile pentru:  Utilizarea funcțională a terenulurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

-  Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

-  Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

-  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

-  Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

-  Obiectul Studiului de Oportunitate consta în analizarea și evaluarea problemelor funcționale şi tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

Se studieaza de asemenea oportunitatea dezvoltarii unui ansamblu imobiliar cu o volumetrie caracteristica intrarilor in orase.

Terenul valorifica pozitia apropiata  fata de retelele existente si fata de accesul usor catre obiective importante ale orasului.

SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

- Planul Urbanistic General Ploiesti, aprobat prin HCL 209/1999 si  HCL 382/2009

- STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

Încadrarea în teritoriu

 Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității Ploiesti și este situat în partea nordica a orașului, în zona cuprinsă între Cartierul Nord ( în Sud ) și Centura de  Nord a orasului( în Nord ).

Zona studiată are o suprafață totală de 17747 mp. Terenurile studiate sunt bordate la: 	- Nord Vest	- Teren Agricol –A8/89

- Nord Est 	–  Str. Gageni

- Sud Est 	–  Teren Agricol –A8/95

- Sud-Vest	 – Drum de pamant

Caracterul zonei

 În prezent, terenul studiat, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară este libere de construcții.  - Conform PUG aprobat prin HCL 209/1999 prelungit prin HCL 382/2009,

 terenurile se încadrează în partial in zonă insituții publiceș,i servicii si functiunide interes general  cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD si partial zona de agreement, sport, parcuri, cu interdictie definitive de construire

 terenul se încadrează în urmatoarele zonă

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general

IScxr-constructii complexe, cu restrictii intocmire PUZ/PUD

P-zona parcuri, recreere, sport, perdele de protective

PP-parcuri

 Terenul este deservit de infrastructura rutieră și are acces de pe strada Gageni, împreună cu un drum de pamant situate in capatul opus.

Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor

 Terenul care face obiectul documentației este proprietate privată a: S.C.TACONE S.R.L. si S.C.MANGY CONSTRUCT  S.R.L ,anexate documentației.

Echipare edilitară

 În prezent, zona este deservită de utilități dupa cum urmeaza:

Exista o retea de apa - Aductiune Movila Vulpii - Teleajen - ESZ (pozitie aproximativa) și canal- Retea private INTEX  in capatul  strazii  Alba Iulia din apropriere.

Pentru reteaua de apa se propune racordul la Aductiunea Movila Vulpii – solutie adoptata si de primaria Blejoi pentru proiectul imobiliar  propus in zona.

In zona proiectului  imobiliar finanatat de Primaria Blejoi pentru care s-a propus prin conventie cu APA NOVA  racordarea la canalizare in  reteaua  de pe str. Alba Iulia, urmand ca intr-o etapa ulterioara sa se faca racordul la retea nou dezvoltata de Primaria Blejoi catre raul Dambu.

Acesta solutie este propusa si prin acest Studiu de Oportunitate.

Curent electric se afla pe strada Gageni- din care se propune extinderea retelei pana la amplasamentul studiat.

Reteaua de gaz  se estinde din capatul strazii Gageni catre aplasamentul  propus.

Reteaua de telefonie și rețea de televiziune prin cablu ,se opresc la capatul retelei de tramvai de pe strada Gageni si se propune extinderea acestora catre zona studiata.

In situatia in care extinderea retelelor nu este realizata de catre Municipalitate sau Administratia Comunei Blejoi, initiatorul proiectului va suporta costurile pentru extindere si bransament.

Disfuncționalități

 Fiind un teren viran, neurbanizat, zona este momentan acoperită de vegetație spontană crescută haotic. Principalele disfuncționalități sesizate în zonă sunt :

-Dezvoltare orasului in zona de Nord a adus o serie de investitii imobiliare noi fara a dezvolta si zona serviciilor.

-Noile zone dezvoltate nu au acces la serviciile publice ale orasului Ploiesti sau al Com. Blejoi.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Dezvoltare urbană

  Terenurile se află in vecinatatea unui  cartier de blocuri urbanizat și construit în perioada de dinainte de 1989.

Conform prevederilor din PUG Ploiesti, HCL 209/1999 aprobat  si

prelungit  prin HCL 382/2009 - terenul se încadrează în zonă instituții publice, servicii si functiuni de interes general; si zona de parcuri .  Conform prevederilor Masterplanului, zona studiată se încadrează în

zona valorica B,conform HCL nr.553/2011si nr. 361/2012

-Marirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, zone rezidențiale coerente obtinuțe prin urbanizare.  Conform prevederilor Planului Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitățile teritoriale de referință:

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general

IScxr-constructii complexe, cu restrictii intocmire PUZ/PUD

P-zona parcuri, recreere, sport, perdele de protective

PP-parcuri

zona studiată se încadrează în zonă rezidențială cu clădiri mai mult de 3 niveluri propusă.

Se propune realizarea unui ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte- locuire, colectivă și funcțiuni complementare locuirii.  Regimul de înălțime propus pentru aceste parcele este de maxim 2S+P+8E+9Er , și cu un coeficient de utilizare al terenului(CUT) de max 1,8.

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-au ținut cont de următoarele:

- Retragerea față de limita parcelelor învecinate cu puțin egală cu jumătate din înălțimea clădirilor;

- Volume cu un regim de înălțime maxim 2S+P+8E+9Er; -

Armonizarea funcțiunilor propuse cu prevederile Masterplanului și PUG-ului aprobat.

- Aliniere: imobilele propuse vor fi dispuse conform planului, de-a lungul unei axe paralela cu latura lunga a terenului

-Ele vor păstra față de limitele de proprietate distanțe egale cu jumătate din înălțimea lor și h maxim = 35 m.

Conform PMUD , str. Gageni se afla in categoria 2 de drum al retelelor de Transport urban.

Conditia de functionare prezenta a strazii Gageni este catalogata cu indicativul A la intrare in Ploiesti si cu indicativul B la iesire.( A reprezinta cele mai bune conditii de functionare).

Ne aflam in vecinatatea unui punct intermodal principal al transportului public sip e traseul unei rute de transport in comun interjudeteana.

Modernizarea circulației

 Se va propune un carosabil de 7.00 m care deservește accesul catre corpurile de immobile propuse in prezenta documentație și poate face legătura între cele două drumuri str. Gageni în partea de Nord-Est și Drum de pamant în partea de Sud-Vest. Accesul pietonal pe terenul studiat este asigurat prin trotuarele de pe strada Gageni și strada nou creata interiorul terenului studiat .

Conform PMUD , propunerea pentru str. Gageni este de patru benzi de circulatie , a cate doua pe fiecare sens (14.00m), spatiu verde de 1.50 m,pista de biciclete de 1.50m si  trotuar de 1.50 m .

Pentru accesul in zona studiata se propune un drum cu doua benzi de circulatie 9una pentru fiecare sens) – 7.00 m , banda pentru biciclete de 1,50 m si trotuar de 1.50 m.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de intervenție în caz de incendiu conform reglementărilor în vigoare.

Zonificare funcțională -bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „ PUZ  PENTRU CONSTRUIRE ZONA MIXTA-SERVICII, LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , PUBLICA  ACCESE, CIRCULATII PIETONALE SI  CAROSABILE , PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

Se propune un  nou  UTR - N 7.1

- zona alocată construcțiilor – Locuințe și funcțiuni complementare

- zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor;

- zona verde.

Dezvoltarea echipării edilitare.

În conformitate cu prevederile Masterplanului Asigurarea infrastructurii edilitare,a mobilității și a intrastructurii de comunicare, , sunt prevăzute completarea rețelei de apă și rețelei de canalizare.

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Gageni, cu extinderile și branșamentele aferente;

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Gageni;

-  racordarea la rețeaua de gaze existentă pe Strada Gageni, cu extinderile și branșamentele aferente;

- colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic;

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele. 9/9

De menționat ca dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

- PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA

Dezvoltarea unei unitati de constructii de aceasta natura va duce cu siguranta la aparitia unei solicitari suplimentare pe serviciile asigurate decatre Cartierul Nord situate in imediata vecinatate.

Se vor dezvolta noi trasee de instalatii care vor solicita suplimentar retelele existente.

Dezvoltarea acestui proiect va aduce noi locuri de munca atat prin construirea efectiva imobilelor cat si adezvoltarii serviciilor pe aceasta zona. Sunt propuse pe langa locuintele propuse si spatii destinate serviciilor utile in zona.

- CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITAȚII PUBLICE LOCALE

Costuri suportate de investitori

 Investitorii vor suporta urmatoarele costuri:  toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse.

  costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor.

  costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare.

  toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții.

  costurile legate de extindere si bransament.

  costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale, costurile racordurilor auto la stradă nou propusă.

  Toate costurile legate de edificarea construcțiilor

Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale.



 Nu este cazul.

CONCLUZII

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

- realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

Întocmit, Arh. Gogonea Valentin Robert

Specialist RUR