STUDIU DE OPORTUNITATE

MUNICIPIUL PLOIESTI,

„ Intocmire plan urbanistic zonal –modificare indicatori urbanistici existenti si a regimului de inaltime - in vederea construirii unei unitati pentru comert si alimentatie publica,spatii tehnice si administrative”

-UTR E-7”-pentru suprafata de teren 8.873 mp -din masuratori,

Zona studiata S= 43.796,00 mp

PROIECT NR.40/2020

BENEFICIAR: SC Pradis SRL

prin Panait Dan Alfred

ELABORATOR:

BIA  KELESIDIS ANA-MARIA,nr.49/21.05.2002

Ploiesti,  str. Rares-Voda, nr.20

O.A.R.-2374/RUR-D,E

BORDEROU DE PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

1.2 OBIECTUL LUCRARII

1.3 SURSE DOCUMENTARE

CAPITOLUL 2 – DATE SPECIFICE PROIECTULUI

2.1  Oportunitatea investitiei

2.1.1 Scopul si importanta obiectivului de investitii

2.1.2 Utilitatea publica

2.2  Principalele disfunctionalitati

CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

3.5. ZONAREA FUNCTIONALA, REGLEMENTARI SI INDICATORI URBANISTICI

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

4.1. CONCLUZII

BORDEROU DE PIESE DESENATE

PLANSA  A1 - INCADRAREA IN TERITORIU SC. 1: 5000

PLANSA  A2 - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SC. 1: 500

PLANSA  A3 - REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1: 500

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

• Proiect nr: PROIECT NR.40 /2020

Denumirea lucrarii: „ Intocmire plan urbanistic zonal –modificare indicatori urbanistici existenti  si a regimului de inaltime -in vederea construirii unei unitati pentru comert si alimentatie publica,spatii tehnice si administrative”

-UTR E-7”-pentru suprafata de teren 8.873 mp -din masuratori,

Zona studiata S= 43.796,00 mp

• Amplasament: MUNICIPIUL PLOIESTI

• Beneficiar: SC Pradis SRL  prin Panait Dan Alfred

- Faza de proiectare: STUDIU DE OPORTUNITATE

- Proiectant:		arh. Ana-Maria Kelesidis

- Data elaborării:		02.2020

• La solicitarea beneficiarului PUZ- SC SC Pradis SRL  prin Panait Dan Alfred s-a intocmit aceasta documentatie pentru un teren in suprafata de 8.873,00 mp , situate  in Municipiul Ploiesti,  cu acces la strada Strandului (DN1A) ,nr.160 , in faza STUDIU DE OPORTUNITATE ,avand ca obiect :

INTOCMIRE PUZ –MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI –(POT SI CUT),REGIM DE INALTIME - UTR E7-IS/Ppr”-pentru suprafata de teren de 8.873 mp

Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului,modificarile propuse prin STUDIU DE OPORTUNITATE sunt urmatoarele:

Obiectul documentaţiei îl constituie modificarea indicatorilor urbanistici POT ,CUT si regim de ialtime  din  PUZ avizat anterior –aviz HCL nr 350/2008 , deoarece conform HCL  indicatorii urbanistici au fost reglementati strict pentru cladirile propuse si autorizate,nu si pentru o extindere  ulterioara a activitatii .

Asadar prin prezentul PUZ indicatorii urbanistici  sunt urmatorii:

-POT existent=17,30% -POT propus=40%

-CUT existent=0,2-CUT propus=0,8

Avand in vedere faptul ca obiectul de activitate al investitorului nu se modifica(comert/depozit en gros),iar in zona exista numai imobile cu destinatie similara,conform legii 350/2001 –reactualizata este posibila modificarea cu peste 20% a indicatorilor urbanistici.(restrictia de 20% se aplica numai in cazul locuintelor).

Regimul de inaltime se modifica din P+1E conform PUZ aprobat, se propune P+2E-partial (P+2E fiind element de accent,vizibila din str.Strandului)

1.3. SURSE DOCUMENTARE

• Ridicarea topografica sc. 1: 500

• PUG –Municipiul Ploiesti

• PUZ aprobat  HCL350/2008

• Deplasari pe teren.

CAPITOLUL 2. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

2.1 Oportunitatea investitiei:

2.1.1 Scopul si importanta obiectivului de investitii:

Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului, propunerea facuta de proiectant urmareste realizarea unor constructii care sa se incadreze in cerintele actuale si crearea de locuri de munca.

Se va mentine functiunea dominanta a zonei.

Investitia propusa –unitate pentru comert si alimentatie publica,spatii tehnice si administrative”se va realiza in specificul constructiilor din zona;

REGIM JURIDIC

Terenul este proprietate a  SC Pradis SRL  conform act de alipire numarul 2845 din 04.10.2010  pentru terenul cu suprafata de 8.873 mp din masuratori (din acte 8776 mp), cu NC 131211 situat  în intravilanul Municipiului Ploiesti

REGIM ECONOMIC

Terenul propus  pentru modificarea indicatorilor urbanistici POT,CUT–faza STUDIU DE OPORTUNITATE ,are categoria de folosinta curti-constructii;

Destinatia stabilita prin PUG pentru UTR E7-Is/P.Pr –ZONA INSTITUTII SI SERVICII cu functiuni complexe.

2.2 PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

REGIM TEHNIC

Terenul  are acces din strada Strandului (DN1A) si este  racordare la retelele de alimentare cu apa-canal, gaze, energie electrica,telefonizare.

Terenul in suprafata de de 8.873 mp din masuratori si din acte 8776 mp  este situate  in intravilanul localitatii, in UTR E7-Is/P.Pr –ZONA INSTITUTII SI SERVICII cu functiuni complexe  POT maxim admis – 17,3%,CUT maxim permis -0,2 ,regim de inaltime maxim P+1E;;

PROPUNEREA PENTRU MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI –POT,CUT,regim de inaltime este urmatoarea :

S teren- 8873 mp:

P.O.T. 40 % ;

C.U.T. 0,8;

regim de inaltime P+2E-partial  (H maxim admis 11m). ;

Pe teren  se propun spatii comerciale si birouri  la nivelul parterului si la nivelul intai si doi partial , in zona vivibila de la DN, iar in zona din spate ,dupa cladirea existenta  zona de depozitare si parcari.

2.1.2. UTILITATEA PUBLICA

Zona studiata (.S= 43.796,00 mp) si nu numai este predominant zona de institutii , servicii si depozite en-gros, cu un regim de aliniere de 65 m si indicatori urbanistici intre 30-40%.

CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Din studiile efectuate se desprind urmatoarele:

• Studiu geotehnic asigura stabilitatea amplasamentului, conditiile sunt bune de fundare;

In urma observatiilor de teren si a analizei datelor geotehnice obtinute prin executia sondajelor de studiu, conform indicativ NP 074 – 2007”Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, pentru amplasamentul studiat rezulta urmatoarele :

-conditii de teren:terenuri bune de fundare;

-apa subterana:fara epuismente;

-vecinatati:fara riscuri;

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

-

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Cadrul natural contribuie la valorificarea potentialului acestui teritoriu prin:

• realizarea de spatii verzi si de perdele de protectie;

• amplasament intr-una din zonele cu potential de dezvoltare;

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Accesele auto si pietonale sunt déjà amenajate, in interior se vor crea noi locuri de parcare si alei auto conform standardelor in vigoare.

3.5. ZONAREA FUNCTIONALA se mentine, REGLEMENTARI SI INDICATORI URBANISTICI

PROPUNEREA ESTE URMATOAREA :

- S teren- 8873,00mp  cu urmatorii indicatori urbanistici:

- P.O.T. 40 % ;

- C.U.T. 0,8;

- regim de inaltime P+2E partial (H maxim admis 11m).

- Sectiunea 1-1 –conform PUZ aprobat-se mentine

- Aliniament si regim de aliniere fata de str.Strandului (DN1A)-se mentin.

Pe terenul in suprafata de 8873 mp se propun noi spatii comerciale la nivelul parterului si la nivelul intai/2 .’iar in spate, in system pavilionar,dupa cladirea existent de deposit,o alta cladire P+1e partial tot de depozitare.

Zona de spatiu verde cu o latime de aproximativ 50 m la DN1a se mentine.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1. Devieri si protectii retele

Nu este cazul pentru devieri de retele ;

Reteaua electrica

Existenta,cea care deserveste zona;

3.6.2. Asigurare utilitati

Pentru asigurarea utilitatilor se propune modernizarea bransamentelor existente.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

• Asigurarea unor spatii verzi de protectie si a unor perdele de protectie la aliniament

.3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Principala caracteristica a zonei din punct de vedere al proprietatii asupra terenurilor este situarea in intravilanul localitatii a unor terenuri proprietate privata, apartinind unor persoane sau societati.

Se disting doua tipuri de proprietate:

-domeniu public (drumurile publice);

-proprietatea privata;

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

4.1. CONCLUZII

Realizarea unor constructii care sa pua in valoare zona protejata arhitectural;realizarea unui front stradal coerent.

Asigurarea unei zone de parcare care sa deserveasca spatiile comerciale;

• Stimularea investitiilor noi in zona;

• Dezvoltarea urbana, sociala, tehnica;

• Creearea de noi locuri de munca.

• Aducerea de bani la bugetul local al Municipiului Ploiesti.

• Costurile pentru realizarea investitiilor vor intra in sarcina investitorilor,fiind de peste 1.000.000.euro.

• Costurile pentru realizarea acceselor in incinta intra in sarcina beneficiarului

INTOCMIT,

Arh. Ana-Maria Kelesidis