MEMORIU GENERAL

STUDIU DE OPORTUNITATE PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA SI LOCUINTE INDIVIDUALE PLOIESTI STR. DRUMUL SERII, TARLA 12, PARCELELE 166/21, 166/22

SC SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRL PLOIESTI

IUNIE  2020

MEMORIU GENERAL

CAP. 1  INTRODUCERE

  - . DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

- Denumirea lucrarii:  SO “PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA SI LOCUINTE INDIVIDUALE  “

- Amplasament:  Str. Drumul Serii,  tarla 12, parcele 166/22 si 166/21

- Initiator:     BACA CONSTANTIN

- Beneficiar: BACA CONSTANTIN

- Faza de proiectare : SO

- Elaborator: SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL

- Data elaborarii: IANUARIE  2020

  - OBIECTUL SO

Prezentul studiu a fost initiat de catre domnul Baca Constantin proprietar al unui teren cu suprafata de 5 100mp, aflat pe strada Drumul Serii.

Acest studiu este necesar intrucat in aceasta zona documentatiile de urbanism aprobate (PUG Ploiesti), prevad o interdictie de construire pana la elaborarea unui PUZ.

Proprietarul terenului si initiatorul acestui studiu doreste ridicarea restrictiei de construire, parcelarea terenului si ulterior realizarea unor locuinte.

  - SURSE DOCUMENTARE

- P.U.G. – Ploiesti

- Ridicare topografica parcela studiata sc. 1: 1000

- Planuri cadastrale ale zonelor limitrofe parcelei studiate

CAP. 2  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Terenul care a generat elaborarea prezentului studiu se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, in cartierul Bereasca, in partea de nord-est

a Municipiului Ploiesti. Acest cartier este un cartier relativ nou , care a luat nastere initial ca si „Cartierul Demobilizaţilor“ bulgari. Astfel zona situată în estul Ploieştiului, între râul Teleajen şi pârâul Dâmbu, era, la 1830, o moşie a boierului Nicolae Bălăceanu, aflată pe teritoriul comunei Ploieştiori, care avea satele Bereasca de Jos şi Bereasca de Sus. Abia la 1820, după ce s-a luat decizia înfiinţării „Cartierului Demobilizaţilor“, această parte a satului Bereasca a devenit o suburbie, un cartier a Ploieştiului. Numele de „Cartier al Demobilizaţilor“ este pus în legătură cu un fenomen care s-a produs după războiul ruso-turc (1828-1829), când numeroşi bulgari s-au refugiat în Ţările Române. Initial acest cartier a fost ocupat de aceasta  comunitate bine organizata de refugiati Bulgari din orasul Silven. Ulterior insa, s-au iscat o serie de neintelegeri intre acestia si proprietarul terenului, boierul Balaceanu, lucru ce a dus in final la plecarea bulgarilor, catre alte cartiere din Ploiesti.

Chiar daca comunitatea bulgara a parasit aceasta zona,  municipalitatea a fost obligata sa sistematizeze terenul pentru amenajarea noului cartier Bereasca. Acest cartier a fost realizat in baza unor planuri urbanistice, acest lucru fiind vizibil si astazi in forma tramei stradale. Asa cum a fost de la inceput si astazi acest cartier a ramas un cartier marginas si sarac, lipsit multa vreme de utilitati edilitare.

Foarte tarziu, dupa 1989 in acest cartier a fost introdusa reteaua de canalizare si au fost asfaltate drumurile.

Fondul construit este unul modest, existand totusi in ultimii ani o tendinta de imbunatatire a cestuia.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Intreg cartierul Bereasca este cuprins intre calea ferata Ploiesti Maneciu si Centura de Est a municipiului.

Zona studiata se afla in partea de nord-est a localitatii, fiind incadrata in UTR E-6 conform Planului Urbanistic General. Parcela care a generat studiul are accesul principal din strada Drumul Serii.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI  NATURAL

Municipiul Ploiesti se afla la sud de zona colinara pericarpatica fiind amplasat in campia piemontana a Ploiestilor intre altitudinile de 140m si 180m fata de nivelul marii. In subteranul zonei nu au fost identificate volume solubile care sub influenta mediului acvifer sa poata da nastere unor goluri cu potential de prabusire si efecte nedorite la suprafata.

Intreaga suprafata a municipiului se incadreaza in sectorul cu clima continental-temperata, temperatura medie anuala este de 10-11ºC. Cantitatiile medii anuale de precipitatii variaza intre 586-616mm. Vanturile dominante se inscriu din directiile Nord-17,1%, nord-est-17,5%, est-9,9% si vest-9,7%.

Localitatea Ploiesti din judetul Prahova este situata in zona  cu ag=0.35g si Tc=1.6 sec, conform Normativului P100/1-2013 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.

Incarcarea din zapada este specifica zonei cu S0k = 2kN/mp conform -CR-1-1-3-2005.

Incarcarea din actiunea vantului este specifica zonei cu pref = 0,4 kPa conform NP-082-04.

Terenul de fundatie este alcatuit din pietris mare si mic cu bolovanis cu  pconv=300kPa.

Adancimea de inghet este 90 cm conform STAS 6054-77.

Nu au fost identificate elemente care sa constituie factori de risc  natural.

In cadrul suprafetei de teren studiate nu au fost identificate elemente de vegetatie valoroase. Vegetatia prezenta pe teren, este o vegetatie spontana. Terenul care a geneat studiul este in prezent neamenajat si neutilizat, acest lucru ducand la aparitia acestei vegetatii spontane inestetice dar si la depozitarea unor deseuri menajere si de constructii care afecteaza mediul natural.

2.4. CIRCULATIA

Accesul pe terenul studiat se face din strada Drumul Serii o strada cu dublu sens, recent modernizata, avand o parte carosabila cu latimea de 6,00m si doua trotuare cu latimea de 1,50m fiecare. Aceasta strada debuseaza in strada Strandului, o artera de circulatie majora la nivelul Municipiului Ploiesti.

In capatul ne nord-est al terenului studiat se afla un drum de exploatare, functional dar de pamant.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Suprafata de teren studiata prin PUZ este de aproape 12 700mp si se desfasoara in jurul suprafetei de teren detinuta de domnul Baca Constantin.

Parcela de teren care a generat studiul are o suprafata de  5100mp si este neconstruita. Pe parcelele din vecinatatea acesteia sunt amplasate locuinte cu un regim de inaltime P+1.

Celelate suprafete de teren cuprinse in studiu sunt fie neconstruite fie sunt ocupate de circulatii .

Zona de locuinte este reprezentata de locuinte individuale realizate in sistem izolat sau cuplat.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

SITUATIA EXISTENTA

Pe strada Drumul Serii sunt prezente toate tipurile de retelele edilitare (apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie si cablu TV).

2.7. PROBLEME DE MEDIU SI  OBIECTIVE SEVESO

Principala problema de mediu o constituie acumularile de deseuri menajere si din constructii ce au fost depozitate in unele zone ale terenului studiat.

O alta problema o constituie vegetatia salbatica crescuta spontan ce trebuie eliminata, pentru ca terenul sa poata fi utilizat.

Terenul studiat, ca de altfel o mare parte din teritoriul administrativ al Municipiului Ploiesti se afla in zonele de impact in care se pot manifesta consecinte ale unui accident major in cadrul unor unitati industriale.

Obiectivele industriale si de productie care se constituie in potentiali factori de risc pentru producerea de accidente cu impact negativ asupra populatiei poarta denumirea generica de Obiective Seveso.

Unul dintre aceste obiective care pot afecta o mare parte din teriitoriul Municipiului Ploiesti este Combinatul Petrochimic Petrotel – Lukoil. Distanta dintre terenul studiat si acest obiectiv de tip Seveso este de 1,5km.

2.8.  PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI

Principala disfunctionalitate identificata pentru terenul studiat o constituie distanta relativ mica (1,5Km) fata de Combinatul Petrochimic Petrotel – Lukoil.  Situarea in proximitatea acestui obiectiv industrial impune o serie de restrictii cu privire la zonificarea functionala dar si a reglemntarilor urbanistice.

O alta disfunctionalitate este legata de faptul ca pe terenul neconstruit cu suprafata de 5 100mp, locuitorii zonei au depozitat unele deseuri menajere si din constructii ce vor trebuii eliminate inainte de a fi incepute lucrarile de amenajare.

Vegetatia salbatica crescuta spontan in care se adapostesc caini fara stapan constituie o disfunctionalitate pentru zona studiata.

Drumul de exploatare din zona posterioara a parcelei nu este modernizat si pe timp nefavorabil devine impracticabil.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

    - Studiu topografic :

Documentatie cadastrala pentru inscrierea in Cartea Funciara vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara  si extrasul de carte funciara pentru informare (nr. Cadastrale 145016, 145018, 145017)

Vecinatatile parcelei cu suprafata de 5100mp ce a generat prezentul studiu sunt urmatoarele:

la nord-vest o parcela pe care se afla o locuinta avand regimul de inaltime P+M

la  nord- est  - un drum de exploatare cu latimea de 5,50m

la  sud-est o parcela de teren fara constructii –

la sud-vest  - strada Drumul Serii

    - Prevederi ale PUG. (1998)

Teritoriul studiat in PUZ face parte din UTR E-6 conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti.

Conform P.U.G., zona studiata este inclusa in Zona predominant rezidentiala cu regim de inaltime P, P+1, P+2 cu restrictie de construire pana la intocmire PUD/PUZ (Lmr)

Pentru intreaga Unitate Teritoriala de Referinta (UTR) E-6 sunt prevazute POT max=50% si CUT=1,5.

    - Concluzii ale “Studiul pentru determinarea grafica a zonelor de impact din jurul combinatului Petrotel Lukoil in care se pot manifesta consciente ale unui accident major”

In conformitate cu “Studiul pentru determinarea grafica a zonelor de impact din jurul combinatului Petrotel Lukoil in care se pot manifesta consciente ale unui accident major” realizat in baza prevederile Ordinului 99/2017 a Ministerului Afacerilor Interne de catre societatea Iprochim SA in anul 2018, terenul studiat aflat pe strada Drumul Serii se afla in zona IV de impact in cazul unui accident major.

Tot in cadrul acestui studiu se observa ca frecventa de manifestare a unui accident major la toate tipurile de instalatii este de ordinul 10‾5 / an.

Consultand anexa nr. 3 – Matrice de compatibilitate teritoriala cu alternativa construita a Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism se constata ca in zona IV de impact cu frecventa de producere de ordinul 10‾5 / an zonele functionale si categoriile de constructii admise sunt cele din categoría A, B, C.

In categoría C  fac parte :

  - Zone funcţionale - rezidenţiale cu regim scăzut de înălţime (maxim P+2), zone industrie și depozitare, spaţii verzi, transporturi, gospodărie comunală, destinaţie specială, echipamente tehnice majore;

  - Construcţii - comerciale cu capacitate mai mică de 1000 persoane, de învăţământ, de cult, de cultură, de sănătate – spitale cu capacitate mai mică 25 de paturi sau de100 de persoane, amenajări sportive, de agrement și turism cu capacitate mai mică 1000 de persoane, gări, noduri intermodale, staţii de transport public cu flux mai mic de 1000 de persoane /oră.

3.2.    VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Municipiul Ploiesti este in topul primelor 10 localitati ca si grad de poluare a aerului, de aceea se va acorda o atentie deosebita amenajarii unor zone verzi plantate.

In momentul de fata pe parcela studiata nu exista zone verzi amenajate ci doar zone cu vegetatie crescuta spontan ce nu are valoare peisagera.

Prin studiul de fata vor fi impuse amenajarea unei suprafete minime de 20% din teren ca spatiu verde.

3.3.     MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Solutia de circulatie propusa in cadrul studiului este aceea de realizare a unei alei carosabile cu latimea de 5,50m care sa deserveasca viitoarele parcele propuse si care sa faca legatura dintre strada Drumul Serii si drumul de explatare din partea de nord-est a parcelei.

Aceasta alee va avea acces controlat si va fi folosita doar de prproprietarii locuintelor ce vor fi amenajate.

Pentru gararea autoturismelor vor fi prevazute locuri de parcare, astfel incat sa fie asigurat cel putin un loc de parcare pentru fiecare locuinta dar si un plus de locuri pentru vizitatori.

Parcarile vor fi dimensionate conform normativelor in vigoare dar vor fi prevazute si cu zone verzi limitrofe pentru asigurarea unui microclimat cat mai placut.

  - ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL

Suprafata parcelei care a generat studiul este de 5 100mp. Prezentul Studiu de Oportunitate propune reglementari din punct de vedere urbanistic doar pentru aceasta parcela.

Suprafata studiata este de aproximativ 12 700mp si este incadrata din punct de vedere functional in zona predominant rezidentiala cu regim de inaltime P, P+1, P+2 cu restrictie de construire pana la elaborarea PUD/PUZ (Lmr)

Indicatorii urbanistici stabiliti prin PUG pentru intreaga zona cuprinsa in UTR E-6, (POTmax-50%), (CUTmax-1,50)

Prezentul studiu propune mentinerea zonei functionale existente pentru parcela reglementata, dar introduce o unitate teritoriala de referinta noua UTR E6-a in care sunt delimitate doua subzone functionale.

- O prima subzona functionala -  locuinte colective cu regim mic de inaltime P+1, P+2 (Lmc) pentru care se instituie noi indicatori urbanistici

|  | Existent (prevederi PUG) | Propus (SO) |
| --- | --- | --- |
| POT -maxim | 50 % | 35 % |
| CUT maxim | 1,5 | 1 |

Regimul maxim de inaltime va fi de  S+ P+2

(Hmax. coama = 12.00m)

- A doua subzona functionala  - locuinte individuale cu regim mic de inaltime P+1, P+2 (Lmi) pentru care se instituie noi indicatori urbanistici

|  | Existent (prevederi PUG) | Propus (SO) |
| --- | --- | --- |
| POT -maxim | 50 % | 45 % |
| CUT maxim | 1,5 | 1,5 |

Regimul maxim de inaltime va fi de  S+ P+2

(Hmax. coama = 12.00m)

Pentru asigurarea accesului la subzonele functionale propuse se propune si o alee carosabila de 5,50m, ce va deservii doar viitoarele  locuintele de pe parcela studiata.

Reglementarile urbanistice propuse sunt evidentiate in plansa nr. 4 si constau in retrageri minime obligatorii de 2 si 3m fata de limitele parcelelor de teren nou realizate.

Se va mentine reglementarea actuala a PUG cu privire la retragerea de 9,50m fata de axul strazii Drumul Serii.

Bilant teritorial – subzone functionale pe parcela reglementata

|  | mp | % |
| --- | --- | --- |
| locuinte colective cu regim mic de inaltime P+1, P+2 (Lmc) | 1 781 | 35 % |
| locuinte individuale cu regim mic de inaltime P+1, P+2 (Lmi) | 2 253 | 44 % |
| alee caroasbila cu acces controlat | 1 066 | 21 % |
| TOTAL | 5 100 | 100 |

  - SOLUTIA PROPUSA

Documentatia urbanistica ce se va elabora propune ridicarea restrictiei de construire instituite prin PUG si parcelarea terenului avand suprafata de 5100mp in vederea realizarii unor locuinte.

Prin operatiunea de parcelare, terenul avand dsechiderea de 26m si adancimea de 194m va fi impartit in 5 parcele de teren.

Astfel prima dintre parcele cu o suprafata de aproximativ 1781mp va fi destinata amenajarii unei mici locuinte colective avand regimul de inaltime P+1 si un numar de 16 unitati locative. Pe aceasta parcela se va amenaja un spatiu de odihna destinat locatarilor, un spatiu de joaca pentru copii si o parcare cu 21 de locuri de parcare. Daca in viitor se va dorii adaugarea unui nivel acestei constructii trebuie ca solutia de arhitectura sa tina cont de posibilitatea realizarii de noi spatii de parcare fie la sol, fie la subsol astfel incat sa fie asigurate un numar de locuri de parcare egal cu numarul de unitati locative.

Urmatoarele 4 parcele vor fi amenajate in continuarea primei parcele si vor fi destinate amenajarii unor locuinte individuale avand regimul de inaltime maxim P+2. Doua dintre aceste parcele vor avea e vor avea o deschidere de 18,00m si o adancime de aproximativ 21m. Si alte doua parcele vor avea o deschidere de cate 36m si o adancime de 20,80m. Aceste parcele din urma vor avea deschideri mai generoase intrucat in cadrul lor sunt instituite zone de protectie pentru o conducata a Petrotrans.

Pentru accesul la parcelele create se va rezerva teren pentru amenajarea unei alei carosabile cu latimea de 5,50m.

  - DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Noile locuinte ce se vor amenaja vor fi racordate la retelele edilitare publice.

Pe strada Drumul Serii sunt prezente toate tipurile de retele edilitare. Retelele publice se vor extinde in incinta studiata astfel incat sa deserveasca toate viitoarele investitii propuse. Retelele propuse vor fi pozate in zona rezervata aleii carosabile de accesi in conformitate cu legislatia in vigoare si cu avizele detinataorilor de retele.

  - PROTECTIA MEDIULUI

Investitiile noi propuse vor fi realizate respectandu-se normele in vigoare de protectie a mediului. In momentul demararii lucrurilor de constructie a noilor constructii se vor incheia contracte de prestari servicii cu firme autorizate in vederea depozitarii pamantului rezultat din sapaturi.

Apele menajere vor fi evacuate in sistemul de canalizare al localitatii.

Colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice, impartite pe categorii de materiale, pentru colectarea selectiva a acestora. Se vor incheia contracte de prestari servicii cu firmele specializate.

3.8.  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA / REGIMUL JURIDIC

Suprafata de teren de 5 100mp reglementata prin prezentul studiu se afla in proprietatea privata a domnului Baca Constantin. Atat parcelele de teren pe care se vor amenaja locuinte cat si aleea carosabila de acces vor ramane in proprietate privata. Accesul in interiorul zonei parcelate va fi controlat, destinat strict riveranilor.

CAP. 4 CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

In cadrul prezentului studiu s-a analizat situatia actuala si posibilitatile de dezvoltare urbanistica a unei suprafete intravilane de 5100mp.

Ridicarea unei restrictii temporare de construire si instituirea unor reglementari urbanistice pentru un teren intravilan aflat intr-o zona de locuinte, reprezinta un demers firesc si binevenit pentru locuitorii zonei si pentru municipalitate.

Investitiile propuse a se realiza vor venii in sprijinul populatiei zonei, oferind posibilitati de locuire la standarde moderne.

Dat fiind faptul ca in zona fondul locativ este precar, realizarea unui imobil de locuinte colective moderne reprezinta o investitie cu impact social pozitiv.

Valorificarea unui teren viran, degradat si neitretinut va contribuii la imbunatatirea calitatii locuirii cat si a imaginii unei zone urbane.

Intrucat terenul studiat si  investitia propusa – locuinte cu regim mic de inaltime se incadreaza din punct de vedere functional cu exigentele legislative in vigoare ( Legea 59 / 2016 , ordinului 99 / 2017 al Ministerului Afacerilor Interne) cu privire la controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase consideram oportuna investitia propusa.

Costurile de realizare ale noilor investitii vor fi suportate din fonduri private ale proprietarului.

Etapele de realizare a investitiilor:

-    Organizarile de santier

-    Realizarea extinderilor de retele edilitare,

-    Construirea corpurilor de constructie propuse

-    Finalizarea lucrarilor si curatarea zonei ocupate de santier

-    Refacerea eventoalelor efecte ale santierului

Orice investitie ce urmeaza a se realiza in cadrul parcelei reglementate prin PUZ,  va tine cont de prevederile acestuia, urmand ulterior sa respecte toate fazele de proiectare prevazute de lege.

Intocmit,

Urb. Vladimir Cazan