REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT - UTR E1.1

CAPITOLUL 1. - DISPOZIŢII GENERALE

1.1. ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

1.1.1. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul reglementat  în cadrul PUZ-PUZ - RIDICARE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA CONSTRUCTII SI AMENAJARI RUTIERE SI CAI DE COMUNICATII IN ZONA REZIDENTIALA SI CONFORM DOCUMENTATII PUZ APROBATE  - CU CLADIRI max P+2

R.L.U. explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.1.2. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local, pe baza avizelor şi acordurilor organelor interesate, conform Legii nr. 50/1991 (cu completările ulterioare), Legii 453/2001 şi Legii 350/2001 - Legea Urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare .

1.1.3. Modificarea "Regulamentului Local de Urbanism", se poate face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism, aprobarea unor modificări ale P.U.Z. şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism, se pot face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

1.1.4. Regulamentul Local de Urbanism se aprobă, de regulă, odată cu Planul Urbanistic Zonal pe care îl însoţeşte.

1.2. BAZA LEGALĂ

1.2. La baza Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. stă REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aprobat al municipiului, ale cărui prevederi sunt detaliate în conformitate cu condiţiile specifice ale zonei studiate. Acest Regulament local de urbanism, după aprobarea P.U.Z., va completa P.U.G.-ul şi R.L.U. existente ale municipiului .

- Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

- HGR 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ( inclusiv HGR nr. 490/2011)

- Ordinul MLPAT nr. 21/N/ 10.04.2000 - Ghidul privind elaborarea regulamentelor locale de urbanism - indicativ GM - 007- 2000

- Ordinul MLPAT nr. 176/N / 16.08.2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM - 010 - 2000

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

- HCSRUR nr. 101/29.07.2010 - pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România (MO 577/13.08.2010 )

- Ordinul MDRT nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la eleborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

-Legea 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , privind protejarea monumentelor istorice

Prezenta documentatie de urbanism nu trateaza intrarea in legalitate a constructiilor existente.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE

1.3.1. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe orice categorie de terenuri din zona studiata  pentru locuinte si functiuni complementare si cai de comunicatii rutiere.

Suprafata teren studiata = 20420 mp

Suprafata teren reglementata = 17912 mp

In prezentul PUZ se vor prelua reglementarile aprobate prin HCL 194/24.07.2007 pentru Str Carpenului nr 2, 2A si Alexandru Vlahuta nr 18-20 respectiv HCL 133 / 30.04.2009 pentru str Alexandru Vlahuta nr 2 – 16.

Si se vor completa

1.3.2. Se propune urmatoarea zonificare functionala in cadrul UTR E1.1:

- Lm - Zona rezidentiala locuinte individuale cu cladiri P-P+1-2 (inclusiv functiuni complementare)

- IS/Lm - Zona mixta institutii si servicii si locuinte individuale cu cladiri P-P+1-2 (inclusiv functiuni complementare)

- Lb/Lm - Zona rezidentiala  cu cladiri P-P+1-2 locuinte colective si locuinte individuale (inclusiv functiuni complementare)

- CCr  – Zona CAI DE COMUNICATII

1.3.3. Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. detaliază condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor la nivelul fiecărei subunităţi funcţionale din cadrul unităţii teritoriale de referinţă pe care o formează.

CAPITOLUL 2. - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Pentru elaborarea prezentului capitol s-au detaliat din Regulamentul General de Urbanism (aprobat cu H.G. 525/1996, republicat în noiembrie 2002) acele articole care interesează problematica teritoriului aferent P.U.Z., precizând modul de aplicare prin:

- Evidenţierea utilizărilor permise, a restricţiilor şi interdicţiilor;

- Enumerarea legislaţiei actuale (în sumar), care stă la baza aplicării fiecărei categorii de reguli.

Din fiecare articol preluat din R.G.U. s-au extras numai aspectele specifice teritoriului studiat încadrat în zona funcţională.

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1.  Obiectul activităţii preconizate a se desfăşura pe acest teren – -locuinte individuale sau colective si functiuni complementare – functiuni ce nu afecteaza mediul .

2.1.2. Zona studiată se află în zona protejata cu valoare arhitecturala propusa prin studiul istoric pentru care s-a obtinut Avizul DJC Prahova cu nr 560/U/2018 , urmand ca descarcarea arheologica sa fie realizata de beneficiari la faza DTAC .

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA

APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Expunerea la riscuri naturale - Articolul 10 din R.G.U.

- Nu este cazul.

2.2.2. Expunerea la riscuri tehnologice - Referitor la expunerea la riscuri tehnologice , conform avizului de Mediu, investitia nu genereaza riscuri

CAPITOLUL 3. - ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Din punct de vedere al zonificării funcţionale, zona studiată se încadrează în:

- Lm - Zona rezidentiala  cu cladiri P-P+1-2 (inclusiv functiuni complementare)

- IS/Lm - Zona mixta institutii si servicii si locuinte individuale cu cladiri P-P+1-2 (inclusiv functiuni complementare)

- Lb/Lm - Zona rezidentiala  cu cladiri P-P+1-2 locuinte individuale si locuinte colective

- CCr – Zona CAI DE COMUNICATII

U.T.R. E1.1

CAPITOLUL 4. - PREVEDERI LA NIVELUL

UNITĂŢILOR FUNCŢIONALE COMPONENTE

4.1. 	Lm - Zona rezidentiala  locuinte individuale cu cladiri P-P+1-2

a) Generalităţi

a.1. Funcţiunea dominantă

- constructii rezidentiale cu regim mic de inaltime

a.2. Funcţiunile complementare admise

- Spatii pentru defasurarea unor profesii liberale sau spatii comerciale la parterul locuintelor  dar nu mai mult de 50% din acesta si cu un program de lucru  maxim   8-18

- Circulaţie rutieră, spaţii parcare

- Spaţii verzi amenajate, echipare edilitară

- Anexe gospodaresti

b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei

b.1. Utilizări permise

- locuinte individuale amplasate in sistem izolat sau cuplat

- după execuţia construcţiilor  se admit lucrări de reparaţii, renovări, modernizări, extinderi necesare pe parcursul exploatării;

-orice constructie cu conditia realizarii prealabile a lucrarilor de descarcare arheologica pentru situl reperat , cod RAN  PH – I – s – A – 16131  , in conditile prezentate in avizul DJC Prahova

- spaţii plantate cu rol decorativ

-cai de comunicatii rutiere, pietonale, spatii parcare, utilitati

b.2. Utilizări permise cu condiţii

- spatii comerciale sau de alimentatie publica si pot asigura locurile de parcare in incinta, cu pastrarea orelor de liniste

- anexe (garaje, magazii, foisoare, piscine, sere cu Sc maxim= 50mp)

- Orice funcţiune de la b1 cu conditia amenajarii accesului conform solutiei de circulatie

- Sunt permise firme luminoase sau neluminoase pe parterul locuintelor conform HCL 122 / 2016

b.3. Utilizari interzise

- unitati poluante

- se interzice cresterea animalelor cu exceptia celor de companie, amplasarea de depozite de produse periculoase, platforme de depozitarea deşeurilor, altele decât cele aferente cartierului de locuinte

c) Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor

c.1.REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Constructiil existente edificate conform legii i-si vor mentine amplasarea si orientarea existenta.

c.1.1 Orientarea faţă de punctele cardinale ( pentru constructii noi sau extinderi )

Pentru a evita amplasarea locuintelor în zona de umbră, se va respecta distanta între clădiri mai mare sau cel putin egală cu înăltimea clădirii celei mai înalte sau se va elabora studiu de insorire pentru reducerea distantei

-- conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 Art. 3 aliniatul 1 cu modificarile din OMS 994/2018 camerele de locuit propuse si din vecinatate vor avea lumina naturala de minim 1,5 ore la solstitiul de iarna ,

-- conform Normativ privind protectia cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96 ) indicativ NP 057-02 , durata de insorire pentru cel putin una din incaperile de locuit , intr-o zi de referinta ( 21 februarie sau 21 octombrie ) trebuie sa fie cel putin 2 ore

c.1.2. Amplasarea faţă de drumurile publice ( pentru constructii noi sau extinderi )

- Unul dintre elementele ce demonstreaza traditionalitatea locului este reprezentat de drumul de legatura intre strada Carpenului si str.Mihai Bravu, un traseu sinuos cu fructuatii dese de gabarit, fapt ce duce la propunerea  de reglementare a aliniamentului la limita de proprietate existenta fara a fi definit un profil de drum fix

c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei ( pentru constructii noi sau extinderi )

- Pentru loturile cu front stradal de minim 15 m se vor asigura retrageri laterale si posterioare de minim 2m iar retragerea de la aliniament va fi de minim 3m

-Pentru loturile cu front stradal intre 12-15m se vor asigura retrageri laterale de minim 3m pe o latura si conform Codului Civil pe cealalta latura, posterioare de minim 2m. Retragerea de la aliniament va fi de minim 3m  exceptie facand terenul de pe str Alexandru Vlahuta nr 20 unde in proximitatea intersectiei se va asigura o retragere de 5 m , laterale si posterioare de minim 2m.

În cazul în care clădirile învecinate sunt amplasate pe limitele laterale, clădirile de locuințe individuale se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate până la o distanță de maxim 20,00 m de la aliniament;

În cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la streașină/cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

- Distanta intre 2 constructii amplasate pe acelasi lot va fi egala cu inaltimea celei mai inalte constructii, dar nu mai putin de 3m. Distanta se poate retrage la ½ din inaltime, dar nu mai putin de 3m numai în cazul în care ambele fațade prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală sau dacă se realizează un studiu de însorire conform legii.

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR  OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile

-	Fiecare lot nou creat va avea acces carosabil la drum public astfel amenajat incat sa poata permite parcarea autoturismului in incinta , din strazile, Alexandru Vlahuta sau Carpenului , dupa caz.

c.2.2. Accese pietonale -

- toate construcţiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora , din strazile, Alexandru Vlahuta sau Carpenului, dupa caz.

c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

c.3.1.. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente cf. Articolul 27 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Racordurile nou propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe cheltuiala beneficiarului.

c.3.2. Realizarea de reţele edilitare - Articolul 28 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-Este interzisa  autorizarea de noi constructii pana la realizarea echiparii ediliatre  propuse

c.3.3. Proprietatea asupra reţelelor edilitare - Articolul 29 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.

- Indiferent de forma de finanţare şi executare a reţelelor edilitare, realizarea lor se va face cu respectarea prevederilor legii calităţii în construcţii, precum şi a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.

c.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

c.4.1. Parcelarea

- Se permite dezembrarea si alipirea terenului cu conditia ca loturile astfel obtinute sa aiba un front stradal de minim 12m sau acces  rezolvat pe minim 4m cu o deschidere a lotului proriu zis de minim 12m. Suprafata minima a lotului trebuie sa fie de 200 mp si adancimea mai mare decat deschiderea.

c.4.2. Înălţimea construcţiilor - Articolul 31 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

-regimul de înălţime maxim propus este P+2

- Hmax-coama -12m; Hmax cornisa=9m

c.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor - Articolul 32 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Se va avea in vedere armonizarea  cu constructiile existente si cu principiilor de estetică, care au ca obiect

- conformarea constructiilor-volumul, forma acoperisului si pantele acestuia, decrosurile, scările exterioare (în vederea evitării turnuleţelor si acoperişurilor false);

- materialele de constructie pentru finisaje exterioare - (în vederea folosirii lor adecvate si evitării exceselor privind varietatea acestora);

- conformarea si amplasarea golurilor (usi, ferestre) pe fatade, raportul gol-plin (pentru realizarea acordului cu functiunea constructiei);

- culorile ansamblului si ale detaliilor pentru materiale de constructie, ce trebuie să se armonizeze cu aspectul zonei, evitându-se deprecierea peisajului natural si urban;

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor; In situatia alipirii la calcan noua constructie se va alipi la sarpanta celei vechi pe minim 1/3 din adancimea acesteia, cu conditia ca restul constructiei sa nu genereze un nou calcan. Se vor pastra pe cat posibil materialul si culoarea invelitorii

- 	Sunt permise firme luminoase sau neluminoase pe fatada aferenta  parterului  locuintelor propuse conform HCL 122 / 2016.

- regimul de inaltime al constructiilor noi va respecta regimul de inaltime propus si anume maxim P+2

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi

P.O.T. maxim =50% şi C.U.T.max = 1,5.

Constructiile existente edificate conform legii care depasesc indicatorii reglementati , pot realiza mansardari sau suparetajari conform legilor in vigoare  (HCL 505 / 2017 Art. 1 si 350 / 2001 modificarile si completarile ulteriioare)

c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII 	VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ( pentru constructii noi sau extinderi )

- Se vor asigura obligatoriu locuri de parcare in incinta atat pentru proprietari cat si  pentru vizitatori

c.5.2. Spaţii verzi şi plantate - Articolul 34 din R.G.U. aprobat cu HGR

nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se calculează în majoritatea cazurilor procentual în raport cu suprafaţa totală a terenului destinat construcţiei respective, conform prevederilor Anexei nr. 6, dar nu mai putin de  20%.

c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.

Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu la drumurile publice sau la drum acces cu Hmax=1,8m;

- împrejmuiri opace sau transparente dublate  de gard viu, pentru separarea proprietăţilor , cu înălţimea de maxim 2,0 m .

4.2. - Is/Lm -Zona mixta institutii si servicii si locuinte individuale

a) Generalităţi

a.1. Funcţiunea dominantă

- constructii rezidentiale cu regim mic de inaltime

a.2. Funcţiunile complementare admise

- amenajarea unor activitati liberale

- comert

- circulaţie rutieră, spaţii parcare

- spaţii verzi amenajate, echipare edilitară

- Anexe gospodaresti

b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei

b.1. Utilizări permise

- locuinte izolate sau cuplate

- institutii, servicii si comert complementare locuirii

- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari (cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, anexe gospodaresti, spatii plantate, imprejmuiri, etc

b.2. Utilizări permise cu condiţii

-orice constructie de la art.1 pana la obtinerea autorizatiei de construire

-sedii administrative cu conditia ca programul de lucru sa fie limitat pana la orele 21.00

- sunt permise firme luminoase sau neluminoase conform HCL 122 / 2016

b.3. Utilizari interzise

- se interzice cresterea animalelor cu exceptia celor de companie, amplasarea de depozite de produse periculoase, platforme de depozitarea deşeurilor, altele decât cele aferente cartierului de locuinte

- unitati poluante

c) Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor

c.1.REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Constructiil existente edificate conform legii i-si vor mentine amplasarea si orientarea existenta.

c.1.1 Orientarea faţă de punctele cardinale

-Pentru toate categoriile de construcţii administrative se recomanda orientarea, astfel încât sa se asigure insorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor.

Pentru a evita amplasarea locuintelor în zona de umbră, se va respecta distanta între clădiri mai mare sau cel putin egală cu înăltimea clădirii celei mai înalte sau se va elabora studiu de insorire pentru reducerea distantei

-- conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 Art. 3 aliniatul 1 cu modificarile din OMS 994/2018 camerele de locuit propuse si din vecinatate vor avea lumina naturala de minim 1,5 ore la solstitiul de iarna ,

-- conform Normativ privind protectia cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96 ) indicativ NP 057-02 , durata de insorire pentru cel putin una din incaperile de locuit , intr-o zi de referinta ( 21 februarie sau 21 octombrie ) trebuie sa fie cel putin 2 ore

c.1.2.1. Amplasarea faţă de drumurile publice

Aliniamentul va respecta limita cadastrala existenta

c.1.2.2  Amplasarea fata de aliniament

-	În zonele cu zonele cu front construit preexistent nu se impune un anumit tip de aliniere - se va respecta caracterul zonelor existente prin menținerea tipului tradițional de dispunere față de aliniament, generat de clădirile învecinate .

-Retragerea fata de aliniamentul la drumurile existente va respecta plansa de reglementari dupa cum urmeaza :

Str. Alexandru Vlahuta : 3 m pentru terenurile de la nr 2 si 16

0 m pentru terenurile de la numerele 4 – 14

Str. Mihai Bravu : 3 m pentru terenul de la numarul 67

0 m pentru terenul de la numarul 65

Str. Carpenului : 1 m pentru terenul de la nr . 2, 2A

Pentru constructiile noi sau existente retragerea sa fie de 3m cu exceptia imobilului din str. Mihai Bravu nr. 65 care va avea retragere de minim 5m pe colt .

c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei pentru constructiile noi

Pentru loturile cu front stradal de minim 15 m se vor asigura retrageri laterale si posterioare de minim 2m .

Pentru loturile cu front stradal intre 12-15m se vor asigura retrageri laterale de minim 3m pe o latura si conform Codului Civil pe cealalta latura si posterioara de minim 2m.

Pentru loturile cu front stradal sub 12m pe o latura se vor realiza in sistem cuplat (la calcan) pe o latura si de minim 2m pe cealalta latura.

Pentru constructiile existente conform HCL 505 / 2017 Art. 1 “ Aproba executarea de mansarde , supraetajare , consolidari in limita Coeficientului de Utilizare al Terenului aprobat prin documentatii de urbanism in vigoare pentru fondul construit existent , dovedit cu Autorizatie de construire sau intabulare si care are Procentul de Ocupare al Terenului peste valoarea maxima aprobata.

Aceste interventii se fac cu respectarea tuturor celorlalte reglementari urbanistice stabilite pentru zona respectiva cat si ale Codului Civil. Aceasta derogare are aplicabilitate doar pentru constructiile avand destinatia de locuinta.

În cazul în care clădirile învecinate sunt amplasate pe limitele laterale, clădirile de locuințe individuale se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate până la o distanță de maxim 20,00 m de la aliniament;

În cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la streașină/cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

Distanta intre 2 constructii amplasate pe acelasi lot va fi egala cu inaltimea celei mai inalte constructii, dar nu mai putin de 3m. Distanta se poate retrage la ½ din inaltime, dar nu mai putin de 3m numai în cazul în care ambele fațade prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală sau dacă se realizează un studiu de însorire conform legii .

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile

-	Fiecare lot nou creat va avea acces carosabil la drum public

c.2.2. Accese pietonale -

-	Fiecare lot nou creat va avea acces pietonal din trotuarul domeniului public

c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

c.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente cf. Articolul 27 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Racordurile nou propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe cheltuiala beneficiarului.

c.3.2. Realizarea de reţele edilitare - Articolul 28 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-Este interzisa  autorizarea de noi constructii pana la realizarea echiparii ediliatre  propuse

c.3.3. Proprietatea asupra reţelelor edilitare - Articolul 29 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.

- Indiferent de forma de finanţare şi executare a reţelelor edilitare, realizarea lor se va face cu respectarea prevederilor legii calităţii în construcţii, precum şi a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.

c.4.  REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

c.4.1. Parcelarea

Se permite alipirea si dezmembrarea terenului cu conditia ca loturile astfel obtinute sa aiba front stradal minimum 12 m sau acces rezolvat pe minim 4 m cu o deschidere a lotului propriu zis de minim 12 m  . Suprafata minima a lotului trebuie sa fie de 200 mp si adancimea mai mare decat deschiderea.

c.4.2. Înălţimea construcţiilor - Articolul 31 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

-regimul de inaltime maxim propus este P+2

- H max – coama 14 m , H max cornisa 12 m

c.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor - Articolul 32 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Se va avea in vedere armonizarea  cu constructiile existente si cu principiilor de estetică, care au ca obiect

- conformarea constructiilor-volumul, forma acoperisului si pantele acestuia, decrosurile, scările exterioare (în vederea evitării turnuleţelor si acoperişurilor false);

- materialele de constructie pentru finisaje exterioare - (în vederea folosirii lor adecvate si evitării exceselor privind varietatea acestora);

- conformarea si amplasarea golurilor (usi, ferestre) pe fatade, raportul gol-plin (pentru realizarea acordului cu functiunea constructiei);

- culorile ansamblului si ale detaliilor pentru materiale de constructie, ce trebuie să se armonizeze cu aspectul zonei, evitându-se deprecierea peisajului natural si urban;

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor; In situatia alipirii la calcan noua constructie se va alipi la sarpanta celei vechi pe minim 1/3 din adancimea acesteia, cu conditia ca restul constructiei sa nu genereze un nou calcan. Se vor pastra pe cat posibil materialul si culoarea invelitorii

- Sunt permise firme luminoase sau neluminoase pe fatada aferenta  parterului  locuintelor propuse conform HCL 122 / 2016.

- regimul de inaltime al constructiilor noi va respecta regimul de inaltime propus si anume maxim P+2

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi

P.O.T. maxim =50% şi C.U.T. max = 1.5

Constructiile existente edificate conform legii care depasesc indicatorii reglementati , pot realiza mansardari sau suparetajari conform legilor in vigoare  (HCL 505 / 2017 Art. 1 si 350 / 2001 modificarile si completarile ulteriioare)

c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII 	VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-Se vor asigura obligatoriu locuri de parcare in incinta atat pentru proprietari cat si pentru vizitatori .  Pentru constructie care va deservi o activitate liberala sau ca sediu administrativ se va amenaja suplimentar un loc de parcare

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara  circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.

- numarul minim de locuri de parcare se va stabili in functie de destinatia cladirilor si va respecta prevederile Anexei 5 la RGU.

- Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:

- un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

- un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

- un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

- un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

c.5.2. Spaţii verzi şi plantate - Articolul 34 din R.G.U. aprobat cu HGR

nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se calculează în majoritatea cazurilor procentual în raport cu suprafaţa totală a terenului destinat construcţiei respective, conform prevederilor Anexei nr. 6, dar nu mai putin de  20%.

c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.

Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu la drumurile publice sau la drum acces cu Hmax=1,8m;

- împrejmuiri opace sau transparente dublate  de gard viu, pentru separarea proprietăţilor , cu înălţimea de maxim 2,0 m .

4.3. - Lb/Lm-Zona mixta rezidentiala  colective si locuinte individuale  cu cladiri P-P+1-2

a) Generalităţi

a.1. Funcţiunea dominantă

- constructii rezidentiale cu regim mic de inaltime

a.2. Funcţiunile complementare admise

- Circulaţie rutieră, spaţii parcare

- Spaţii verzi amenajate, echipare edilitară

- Anexe gospodaresti

b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei

b.1. Utilizări permise

- locuinte individuale sau colective amplasate in sistem izolat sau cuplat

- după execuţia construcţiilor  se admit lucrări de reparaţii, renovări, modernizări, extinderi necesare pe parcursul exploatării;

- spaţii plantate cu rol decorativ

-cai de comunicatii rutiere, pietonale, spatii parcare, utilitati

b.2. Utilizări permise cu condiţii

-  spatii pentru defasurarea unor profesii liberale sau spatii comerciale la parterul locuintelor  dar nu mai mult de 50% din acesta si cu un program de lucru  maxim   8-20  anexe (garaje, magazii, foisoare, piscine cu Sc maxim= 50mp)

- Orice constructie cu conditia realizarii prealabile a lucrarilor de descarcare arheologica pentru situl reperat , cod RAN  PH – I – s – A – 16131  , in conditile prezentate in avizul DJC Prahova

- Orice funcţiune de la b1 cu conditia amenajarii accesului conform solutiei de circulatie

- Sunt permise firme luminoase sau neluminoase pe parterul locuintelor conform HCL 122 / 2016

b.3. Utilizari interzise

- unitati poluante

- se interzice cresterea animalelor cu exceptia celor de companie, amplasarea de depozite de produse periculoase, platforme de depozitarea deşeurilor, altele decât cele aferente cartierului de locuinte

c) Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor

c.1.REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Constructiil existente edificate conform legii i-si vor mentine amplasarea si orientarea existenta.

c.1.1 Orientarea faţă de punctele cardinale ( pentru constructii noi sau extinderi )

Clădirile vor respecta între ele minim inaltimea celei mai inalte sau mai putin numai in baza unui studiu de insorire,

Pentru a evita amplasarea locuintelor în zona de umbră, se va respecta distanta între clădiri mai mare sau cel putin egală cu înăltimea clădirii celei mai înalte sau se va elabora studiu de insorire pentru reducerea distantei

-- conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr 119/2014 Art. 3 aliniatul 1 cu modificarile din OMS 994/2018 camerele de locuit propuse si din vecinatate vor avea lumina naturala de minim 1,5 ore la solstitiul de iarna ,

-- conform Normativ privind protectia cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96 ) indicativ NP 057-02 , durata de insorire pentru cel putin una din incaperile de locuit , intr-o zi de referinta ( 21 februarie sau 21 octombrie ) trebuie sa fie cel putin 2 ore

La proiectarea si constructia blocurilor de locuinte se va tine cont de orientarea camerelor fata de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curentii locali de aer, care se produc în ansamblurile de constructii înalte, si de însorirea maxima din timpul verii , conform Art. 19. - (2) din OMS 119/2014 cu modificarile din OMS 994/2018

Spaţiile amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei vor fi situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit conform Art. 4. c) din OMS 119/2014 .

c.1.2. Amplasarea faţă de drumurile publice ( pentru constructii noi sau extinderi )

- Pentru aliniament se va pastra limita cadastrala

- Pentru regimul de aliniere se va pastra o retragere de 3 m de la aliniament in cazul constructiilor noi , iar pentru constructiile existente ce nu indeplinesc aceasta conditie se va respecta regimul de aliniere existent.

- Pentru loturile 69 si 71 (pentru constructii noi) retragerile laterale si posteriore vor fi de 2,0m

- Lotul cu nr cad. 142607 retrageri laterale 2m si 5m conform plansa

c.1.3. Amplasarea în interiorul parcelei ( pentru constructii noi sau extinderi )

-Distanta intre 2 constructii amplasate pe acelasi lot va fi egala cu inaltimea celei mai inalte constructii, dar nu mai putin de 3m. Distanta se poate retrage la ½ din inaltime, dar nu mai putin de 3m numai în cazul în care ambele fațade prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală sau dacă se realizează un studiu de însorire în urma căruia rezultă că se asigură minim două ore de însorire conform legii .

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR  OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile

-	Fiecare lot nou creat va avea acces carosabil la drum public astfel amenajat incat sa poata permite parcarea autoturismului in incinta , din strada Mihai Bravu .

c.2.2. Accese pietonale -

- toate construcţiile și amenajările de orice fel trebuie prevăzute cu accese pentru pietoni corespunzătoare caracteristicilor acestora , din strada Mihai Bravu .

c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

c.3.1.. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente cf. Articolul 27 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Racordurile nou propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe cheltuiala beneficiarului.

c.3.2. Realizarea de reţele edilitare - Articolul 28 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-Este interzisa  autorizarea de noi constructii pana la realizarea echiparii ediliatre  propuse

c.3.3. Proprietatea asupra reţelelor edilitare - Articolul 29 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.

- Indiferent de forma de finanţare şi executare a reţelelor edilitare, realizarea lor se va face cu respectarea prevederilor legii calităţii în construcţii, precum şi a normativelor tehnice referitoare la categoriile de lucrări specifice.

c.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI          	ALE CONSTRUCŢIILOR

c.4.1. Parcelarea

- Nu se permit divizari ale loturilor nou create,  exceptie facand apartamentarile necesare .

c.4.2. Înălţimea construcţiilor - Articolul 31 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

-regimul de înălţime maxim propus este P+2

- Hmax-coama -14m; Hmax cornisa=12m

c.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor - Articolul 32 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Se va avea in vedere armonizarea  cu constructiile existente si cu principiilor de estetică, care au ca obiect

- conformarea constructiilor-volumul, forma acoperisului si pantele acestuia, decrosurile, scările exterioare (în vederea evitării turnuleţelor si acoperişurilor false);

- materialele de constructie pentru finisaje exterioare - (în vederea folosirii lor adecvate si evitării exceselor privind varietatea acestora);

- conformarea si amplasarea golurilor (usi, ferestre) pe fatade, raportul gol-plin (pentru realizarea acordului cu functiunea constructiei);

- culorile ansamblului si ale detaliilor pentru materiale de constructie, ce trebuie să se armonizeze cu aspectul zonei, evitându-se deprecierea peisajului natural si urban;

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;

- Sunt permise firme luminoase sau neluminoase pe fatada aferenta  parterului  locuintelor propuse conform HCL 122 / 2016.

c.4.4- Indicatorii urbanistici maximali propusi

P.O.T. maxim =50% şi C.U.T.max = 1,5. Calculati la terenul inainte de dezmembrare

Constructiile existente edificate conform legii care depasesc indicatorii reglementati , pot realiza mansardari sau suparetajari conform legilor in vigoare  (HCL 505 / 2017 Art. 1 si 350 / 2001 modificarile si completarile ulteriioare)

c.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII 	VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

c.5.1. Parcaje - Articolul 33 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ( pentru constructii noi sau extinderi )

- Se vor asigura obligatoriu locuri de parcare in incinta atat pentru proprietari cat si  pentru vizitatori

- In situatia edificarii de locuinte colective se vor asigura minim un loc de parcare pentru fiecare apartament si suplimebntar 20% locuri de parcare pentru vizitatori

c.5.2. Spaţii verzi şi plantate - Articolul 34 din R.G.U. aprobat cu HGR

nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se calculează în majoritatea cazurilor procentual în raport cu suprafaţa totală a terenului destinat construcţiei respective, conform prevederilor Anexei nr. 6, dar nu mai putin de  20%.

c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U.

Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu la drumurile publice sau la drum acces cu Hmax=1,8m;

- împrejmuiri opace sau transparente dublate  de gard viu, pentru separarea proprietăţilor , cu înălţimea de maxim 2,0 m .

4.3.-Ccr- CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERĂ

a) Generalităţi

a.1. Funcţiunea dominantă

- Cai de comunicatii rutiere

a.2. Funcţiunile complementare admise

- spatii verzi

-  echipare tehnico-edilitară

- indicatoare rutiere

- panouri publicitare conform legii

b) Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei

b.1.Utilizări permise

- cai de comunicatii rutiere, echipamente si dotari tehnico-edilitare,   spatii verzi

b.2.-Utilizări permise cu condiţii

-	Sunt permise firme luminoase sau neluminoase pe parterul locuintelor conform HCL 122 / 2016

b.3. –Utilizări interzise

- orice alt tip de activităţi cu excepţia celor de la pct. b1, b2

c.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR  OBLIGATORII

c.2.1. Accese carosabile

Se va respecta traseul sinuos al str.Alexandru Vlahuta:

c.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

c.3.1.. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente - Articolul 27 din R.G.U aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Racordurile propuse se vor realiza subteran conform HGR 490/2011, pe cheltuiala beneficiarului.

c.3.3. Proprietatea asupra reţelelor edilitare - Articolul 29 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

-  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apa sunt proprietatea publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările enumerate mai sus, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.

c.5.3. Împrejmuiri - Articolul 35 din R.G.U. aprobat cu HGR nr.525/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- împrejmuiri transparente dublate eventual de gard viu la drumurile publice cu Hmax=1,8m

Proiectat,

arh. Bogdan Georgescu