TITLUL LUCRARII:          PLAN URBANISTIC ZONAL

SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE - PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI  LOCUINTE COLECTIVE

BENEFICIAR:                         S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L. SI

S.C. ASCENT  PROCONSTRUCT S.R.L.

AMPLASAMENT : 	mun. PLOIESTI, Bd. Republicii, Nr. 297, jud. Prahova

PROIECTANT GENERAL: 	S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.

Arh. Bogdan Georgescu

PROIECT :              		P.U.Z. SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE - PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI  LOCUINTE COLECTIVE

BENEFICIAR:              S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L.

S.C. ASCENT  PROCONSTRUCT S.R.L.

AMPLASAMENT :        mun. PLOIESTI, Bd Republicii, Nr. 297, jud. Prahova

PROIECTANT GENERAL: S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.

arh. Bogdan Georgescu

- BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

DOCUMENTATII AVIZE SI CERTIFICATE PIESE SCRISE SI DESENATE:

- CERERE PENTRU AVIZARE SI APROBARE PUZ

- CERTIFICAT DE URBANISM  NR.

- EXTRASE DE CARTE FUNCIARA:  1529 / 06.01.2021, 1530 / 06.01.2021, 1782 / 07.01.2021

- AVIZE:

PIESE SCRISE SI DESENTATE

- MEMORIU PUZ

- REGLAMENT LOCAL DE URBANISM

- U.01 INCADRARE IN PUZ-INCADRARE IN ZONA

- U.02 SITUATIE EXISTENTA

- U.03 REGLEMENTARI URBANISTICE

MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

  - Date de recunoastere a documentatiei

- Denumirea lucrarii:     P.U.Z. SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE - PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI  LOCUINTE COLECTIVE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE

- Beneficiar:                       S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L.

S.C. ASCENT  PROCONSTRUCT S.R.L.

- Proiectant:                      S.C. BIG STUDIO ARH-DESIGN  S.R.L.

Arh. BOGDAN GEORGESCU

- Subproiectanti, colaboratori:

1.2. Obiectul documentatiei

Prezenta documentatie PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE - PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI  LOCUINTE COLECTIVE este o etapa intermediara in demersurile beneficiarilor, S.C. MANGY CONSTRUCT S.R.L. si S.C. ASCENT  PROCONSTRUCT S.R.L. de a amplasa pe teren  trei imobil de locuinte colective.

Accesul se va realiza din bulevardul Republicii.

1.3. Surse documentare

- Planul Urbanistic General al mun.Ploiesti;

- Acte de proprietate

- Ridicare topografică sc. 1:500

- Deplasari in teren

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenurile care fac obiectul prezentului Plan Urbanistic zonal sunt urmatoarele:

- NR. CADASTRAL 138233 (S = 1.393 mp), apartine S.C MANGY CONSTRUCT S.R.L. si S.C. ASCENT PROCONSTRUCT S.R.L., in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul 2008 din 17.12.2020, emis de Notar Public Meirosu Carmen.

- NR. CADASTRAL 138439 (S = 8.270 mp), apartine S.C MANGY CONSTRUCT S.R.L. si S.C. ASCENT PROCONSTRUCT S.R.L., in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare autentificat cu 1271 din 26.03.2015, emis de Notar Public Popescu Viorica si cu contractul de vanzare-cumparare autentificat 2995 din 25.11.2020, emis de Notar Public Popescu Viorica .

- NR CADASTRAL 132817 (S = 826 mp), apartine S.C MANGY CONSTRUCT S.R.L.(1/6) si S.C. ASCENT PROCONSTRUCT S.R.L.(1/6) in conformitate cu actul notarial autentificat cu numarul 2008/ 17.12.2020 de NP Meirosu Carmen din mun.Ploiesti, S.C.Mangy Construct S.R.L. (1/6) conform Actului Notarial autentificat cu nr.99 din din 09.01.2015 de Notar Public Popescu Viorica, S.C.Ascent Proconstruct S.R.L.(1/6) conform Actului Notarial autentificat cu nr.2995/ 25.11.2020 de NP Popescu Viorica si Furtos Mihaela (2/6) conform Actului Notarial autentificat cu nr.3300/21.12.2016 de NP Lupu Maria Luiza din mun.Ploiesti

- NR CADASTRAL 126801 (S=7044mp) apartine Furtos Maria  conform Actului Notarial autentificat cu nr.3300/21.12.2016 de NP Lupu Maria Luiza din mun.Ploiesti

- B-dul.Republicii-aflata in administrarea mun.Ploiesti

- Zona studiata S =  26.700 mp

Tendinta de dezvoltare a zonei este de realizare de constructii din sfera locuintelor, fie colective sau individuale si totodata sunt prezente numeroase restaurante si terase.

In zona din proximitatea obiectivului sunt diferite spatii destinate serviciilor, cum ar fi: supermarketuri ( Lidl, Kaufland), unitatiile de invatamant, biserici, parcuri.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat se afla in zona de nord a mun.Ploiesti, pe Bulevardul Republicii.

In ceea ce priveste vecinatatiile:

- Nord: Bulevardul Republicii (Nr. cadastral 146119)

- Sud: Nr. cadastral 129232, Nr. cadastral 128720, Nr. cadastral 126616

- Est: Nr. cadastral 126801

- Vest: Nr. cadastral 134122

2.3. Elemente ale cadrului natural

Localizarea in orasul Ploiesti face ca absolut toate caracteristicile geografice pe care le are orasul sa influentele si amplasamentul studiat.

Din punct de vedere litologic, in subteranul perimetrului sunt prezente diferite formatiuni sedimentare detritice: pietrisuri, bolovanisuri, praf, sau formatiuni sedimentare consolidate precum argile, iar in adancime sunt prezente ,,stratele de Candesti” (pietris si nisip).

Amplasamentul studiat se prezinta relativ plat, cu diferente nesemnificative de nivel si de asemenea nu este supus anumitor riscuri naturale precum alunecarile de teren sau eroziunile laterale ale solului.

2.4. Circulaţia

Amplasamentul studiat are acces din Bulevardul Republicii.

Zona studiata este usor accesibila  cu restul orasului, cu nordul Ploiestiului, cu vestul, dar si cu centrul cu ajutorul Bulevardului.

2.5. Ocuparea terenurilor

In prezent terenurile studiate se afla:

- Pe terenul cu numarul cadastral 138439 – 12 constructii (industriale si edilitare si o anexa C1-C14)

- Pe terenul cu numarul cadastral 138233 – 4 constructii (o locuinta si 3 anexe C1-C4)

-Pe terenul cu numarul cadastral 126801-2 constructii

2.6.Echiparea edilitară

In zona terenului studiat exista toate retelele edilitare:energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale si telefonie.

2.7. Probleme de mediu

Pentru buna functionare a complexului propus si pentru o dezvoltarea durabila a zonei sunt o serie de masuri de protectie a mediului ce vor trebui respectate

Datorita functiunii obiectivului propus nu sunt evidentiate probleme de mediu.

Astfel, functiunea amplsamentului este rezidentiala, inclusiv functiuni complementare, categoria de folosinta a terenuliui este de curti-constructii si arabil.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Datorita faptului ca cererea de locuinte este de la an la an mai ridicata punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este favorabil solicitarii beneficiarului de a sporii densitatea de locuinte.

Zona studiata in PUZ, va beneficia de o imbunatatire a calitatii vietii riveranilor prin investitia propusa, care presupune construirea de locuinte colective. Prin realizarea acestui obiectiv, se vor crea locuri de munca si in acelasi timp se vor construi locuinte noi.

Totodata, situl se va salubriza si aceasta investitie va contribui la absorbtia de taxe si impozite locale si va stimula astfel, economia zonala, dar si a orasului.

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Ridicarea topografica a terenului studiat , scara 1: 500, cu cote si curbe de nivel , arata ca terenul este o zona cu suprafata plana.

Terenul nu prezinta probleme de stabilitate, fiind cu aproximatie orizontal si totodata nu este supus unor riscuri naturale, care pot prejudicia suprafata studiata.

3.2. Prevederi ale P.U.G /PUZ

In privinta destinatiei terenului in conformitate cu planurile urbanistice actuale: partial zona retele-tehnico edilitare si partial – teren fara reglementari urbanistice

Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr. 553/2011 si nr. 361/2014

Se afla UTR N-1b  , Zona unitati industriale  - In

POT =  - ,  CUT = -

Retragere obligatorie 23,5 m din ax B-dul Republicii

3.3. Valorificarea cadrului natural

Amplasarea investitiei  nu va conduce la schimbarea destinaţiei terenului din zonele învecinate sau la ridicarea restrictiei de construire pentru acestea.

Construibilitatea in perimetrul studiat nu este afectata de diferite procese geomorfologice, terenul este relativ uniform si nu prezinta denivelari.

3.4. Modernizarea circulatiei

Planul Urbanistic Zonal propune modernizarea circulatiei existente, in baza unui proiect de specialitate de fundamentare a circulatiei.

Totodata, fiind o constructie rezidentiala colectiva trebuie sa se tina cont si de fluxul de persoane ce vor locui in obiectul propus, dar si de cei care vor tranzita zona aferenta.

In acelasi timp, accesul se va realiza din Bulevardul Republicii, iar numarul de locuri de parcare (parcare ca va fi subterana) trebuie sa fie in concordanta cu numarul apartamentelor.

3.5. Zonificarea funcţională – reglementări , bilant teritorial , indicatori urbanistici

Se propune ca terenul studiat sa apartina unui nou UTR si anume

UTR N1-b3  cu  urmatoarele reglementari urbanistice :

IS/Lb – ZONA MIXTA - INSTITUTII SI SERVICII  si LOCUINTE COLECTIVE   cu

POT max. 40% si CUT max. 1,5   ,

Rh max. =  P + 3+4retras ,

H.max = 21,0m

-retragere posterioara 10m si laterale 20m fata de limita din est, 10m fata de limita din vest, 10m fata de limita din nord si de 8m, respectiv 1.5m pe zona de acces

Lmx – ZONA LOCUINTE CU REGIM MIXT DE INALTIME

POT max. 40% si CUT max. 1,5   ,

Rh max. =  P + 2-4 ,

H.max = 18,0m

-regim aliniere 22.5m din ax str.Republicii

-retrageri laterale si posterioara 5m

Ppr-Zona plantatii de protectie

Ccr-Zona cai de comunicatie rutiera

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Pentru realizarea şi exploatarea investitiei vor fi asigurate următoarele utilităţi:

- Alimentarea cu apa

- Canalizare

- Alimentarea cu energie electrica

- Alimentarea cu gaze naturale

- Telefonie

3.7. Protectia mediului

Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcţionale sau de alta natură care ar putea prejudicia mediul natural şi construit existent. Iar in ceea ce priveste poluarea fonica, a aerului sau chiar a solului se vor luat masuri care sa stopeze cat mai mult toate cele trei tipuri prezate.

Unul dintre factorii de poluare a mediului inconjurator este reprezentat de traficul auto de pe caile rutiere care au acces la obiectiv, cum este Bulevardul Republicii

Singurul impact pe termen lung pe care il poate avea acest proiect in zona este traficul suplimentar care se va crea, dar acesta poate fi sustinut de reteaua de drumuri existenta.

Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale colectate (separat sticla, hartie, resturi menajere), containerizate şi preluate de firme specializate în baza contractelor de prestari de servicii pe care le va incheia investitorul.

3.8. Obiective de utilitate publica

Propunerile sunt in concordanta cu prevederile de dezvoltare din Planul Urbanistic General, necesare pentru a se adapta contextului actual si totodata nevoilor beneficiarilor.

Este important ca noua zona rezidentiala sa dispuna de echipamentele necesare pentru o buna functionare si asigurarea tuturor necesitatiilor viitorilor locuitori.

In prezent, imobilele  sunt proprietate particulara a MANGY CONSTRUCT S.R.L. si a ASCENT PROCONSTRUCT S.R.L., iar obiectivul propus este oportun, datorita faptului ca este reprezentat de locuinte colective, cererea fiind in crestere.

Realizarea investitiei propuse va avea cateva consecinte benefice, din punct de vedere economic, dar si din punct de vedere social;

- cresterea patrimoniului edilitar-gospodaresc al zonei prin aparitia de imobile si amenajari noi.

- aparitia de locuinte noi, care contribuie in ceea ce priveste nivelul de trai, cat si pentru incurajarea de investitii noi in Municipiul Ploiesti.

- corelarea obiectivului propus cu toate celelalte elemente din proximitate si de asemenea a cladirii de locuinte colective, parcarea subterana, spatiul verde s.a.m.d.

CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal are in vedere ca obictivul ce urmeaza a fi construit sa se integreze cu cladirile existente in zona din proximitatea acestuia si de asemenea una dintre prioritatiile sale o reprezinta dezvoltarea urbanistica durabila si armonioasa, dar si bransarea la toate retelele edilitare necesare.

Prin implementarea reglementarilor stabilite in documentatia PUZ se vor crea premisele unei dezvoltari urbane durabile.

COSTURI AFERENTE INVESTIŢIEI

Costurile aferente investiţiilor vor fi asigurate efectiv din fondurile beneficiarilor finali.

NORME DE TRAFIC

Datorita cresterii indicatorilor urbanistici maximali pentru amplasament  se vor evidentia cresteri si asupra normelor de trafic, insa foarte reduse.Se vor asigura locuri de parcare in incinta atat pantru locatari cat si pentru vizitatori.

Î N T O C M I T

Arh. BOGDAN GEORGESCU