STUDIU GEOTEHNIC

Privind natura terenului de fundare pentru

elaborare [puz – construire ansamblu

rezidential si servicii cu imprejmuire

municipiul ploiesti

strada gageni, T 65, A 8/90-94

JUDETUL prahova

Beneficiari:

sc tacone srl

sc mangy construct srl

intocmit:

SC GEOCAD AMD SRL

verificator cerinta af: ing. Eugen-constantin petrescu

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Scop |  |
| 1.2 | Descrierea activitatii |  |
| 1.3 | Autorizare |  |
| 1.4 | Restrictionari |  |
| 2. | DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| 2.1 | Date generale |  |
| 2.2 | Descrierea perimetrului |  |
| 2.3 | Documentatie |  |
| 3. 3.1 | DATE GENERALE Date geografice |  |
| 3.2 | Date geomorfologice si geologice generale |  |
| 3.3 | Consideratii hidrografice si hidrogeologice |  |
| 3.4 | Date seismice |  |
| 3.5 | Date climatice |  |
| 4. | TESTE SI INVESTIGATII |  |
| 4.1 | Investigatii prin sondaje |  |
| 4.2 | Date geotehnice |  |
| 4.2.1 | Morfologie |  |
| 4.2.2 | Litologie |  |
| 4.2.3 | Apa subterana |  |
| 4.3 | Categoria geotehnica a amplasamentului |  |
| 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 | CONCLUZII SI RECOMANDARI ANEXE GRAFICE Fisa sintetica F1 Plan de amplasament si delimitare a imobilului, sc. 1:2000 Rezultate analize de sol Harta Campia Romana Harta judet Prahova |  |

- INTRODUCERE

1.1 Scop

Aceasta documentatie prezinta rezultatele unui studiu geotehnic intocmit de S.C GEOCAD AMD SRL, in vederea alaborarii PUZ – construire ansamblu residential si servicii cu imprejmuire, in municipiul Ploiesti, judetul Prahova.

Forajele au fost executate cu o instalatie geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de 75mm iar analizele de laborator au fost efectuate de SC LABOR TEST laborator autorizat gradul II.

1.2 Descrierea activitatii

Prezenta documentatie isi propune urmatoarele:

- verificarea atenta a datelor existente;

- realizarea unei cercetari a solului si subsolului;

- intocmirea unui raport care sa contina datele obtinute din foraje si analize laborator.

1.3 Autorizare

Evaluarea a fost efectuata si documentatia a fost realizata in concordanta cu: ceeace a fost programat. SC GEOCAD AMD SRL a primit acceptul proprietarului de a realiza acest studiu.

Au fost respectate prescriptiile de proiectare si legislatia in vigoare la data intocmirii acestuia dupa cum urmeaza:

- N 074/2014 – Normativ privind intocmirea documentatiilor geotehnice in constructii.

- EUROCOD 7-SR EN 1997-2:2008 – Proiectarea geotehnica.

- EUROCOD 8-SR EN 1998-1:2004 – Proiectarea structurilor pentru rezistenta la

cutremur.

- P 100-1/2013 – Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

1.4 Restrictionari

Acest raport a fost realizat pentru utilizarea exclusiva de catre: SC TACONE SRL SI SC MANGY CONSTRUCT SRL, pentru a fi aplicat la planul de urbanism zonal. Acest studiu a fost efectuat in concordanta cu: practicile geotehnice ingineresti general acceptate.

Acest studiu nu include: o evaluare cu privire la substantele toxice existente in sol, in apele subterane, apele de suprafata, in aer, deasupra sau in jurul acestei suprafete.

Orice referire din acest raport sau din cercetarea subterana care se refera la mirosuri, culori sau alte conditii deosebite sunt date strict pentru informarea clientului.

- DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 Date generale

Documentatia obiect al prezentului studiu se intocmeste fiind necesara beneficiarului pentru intocmirea planurilor urbanistice pe terenul intravilan al municipiului Ploiesti, strada Gageni, T 65, A 8/90-94, conform solicitarilor autoritatilor competente.

Conform PUG in zona e prevazuta partial interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ, partial interdictie totala de construire si zona protective sanitara.

2.2 Descrierea perimetrului

Perimetrul studiat, situat in municipiul Ploiesti, jud. Prahova, conform planului din anexa 2, are o suprafata studiata de 17749mp (din masuratori):

Terenul apartine intravilanului orasului si are categorie de folosinta – arabil.

2.3 Documentatie

Beneficiarii au pus la dispozitie urmatoarele documente:

- Plan de amplasament si delimitare a imobilului, sc. 1:2000

- Certificat de urbanism

- Acte alipire terenuri

- DATE GENERALE

3.1 Date geomorfologice si geologice generale

Municipiul Ploieşti este aşezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române, fiind unul dintre oraşele cele mai importante ale ţării. Se află la cea mai mică distanţă de capitală, şi cu toate că pe parcursul a patru secole a avut strânse legături cu aceasta, el şi-a păstrat personalitatea.

Oraşul Ploieşti este traversat de meridianul 26°E (în partea sa de vest) şi de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Păuleşti, Blejoi şi Bucov. Municipiul ocupă o suprafaţă de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezintă comunele suburbane. Altitudinea medie a localitatii este de 150 m, oraşul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie.

3.2 Date geomorfologice si geologice generale

Ploiestiul s-a dezvoltat, din punct de vedere geomorfologic, pe o unitate de relief cu aspect de campie piemontana, cunoscuta sub denumirea de Campia piemontana a Ploiestiului, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Campia piemontana a Ploiestiului e rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar spre baza cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona e cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova -Teleajen. Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200m si face trecerea de la zona subcarpatica situate la nord, la zona Campiei Romane situata la sud.

Ca aspect local, aceasta unitate, apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest si est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general panta terenului, in aceasta zona a unitatii, nu: depaseste 5º.

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova-Telejen care se dezvolta in cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestiului s-a format structural in Cuaternar, mai précis in Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50m.

Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura incrucisata care stau peste o argila cenusie negricioasa de varsta Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de  Candesti-orizont de pietrisuri si bolovanisuri.

3.3 Consideratii hidrografice si hidrogeologice

Terenul studiat - zona Ploiesti - e incadrat in: regiunea hidrogeologica corespunzatoare campiei piemontane, subregiunea campiei piemontane din nord-estul Campiei Romane.

Acest teritoriu reprezinta o zona de acumulare recenta-cuaternara-unde din punct de vedere hidrogeologic se intalnesc doua complexe acvifere distincte si anume:

- Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova-Teleajen.

- Complexul inferior al “Stratelor de Candesti”

Cele doua complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii negricioase compacte.

a) Acest complex s-a format prin ingemanarea conurilor de dejectie a raurilor care traverseaza zona. Ele au o: constitutie granulometrica variata formata din bolovanisuri, pietrisuri, si nisip grosier cu intercalatii de pachete de argile prafoase sau prafuri argiloase. Depozitele au grosime de: cca 60-80m la contactul cu dealurile si descreste spre extremitatile complexului acvifer. Acest material aluvionar are o stratificatie de tip incrucisat ceeace duce la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele cu aspect ascensional. Alimentarea acestui complex se face prin infiltratii ale apelor de precipitatii si din pierderi din albia majora a Prahovei si Teleajenului.

Nivelul piezometric e: in general liber fiind intalnit la adancimi de 10,00-20,00m. Potentialul acvifer al acestui complex este ridicat, cu debite de 4-10l/s pentru denivelari de 1,00-9,00m.

b) Se intalneste frecvent sub adancimea de 80-100m si au o grosime intre 100-300m. Este constituit din: pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile prafoase si argile marnoase. Alimentarea lui se face din precipitatii. Panta de curgere a acviferului e de la nord-vest la sud-est.

Freaticul poate apare, in: zona studiata, la o adancime de peste 6,00m si avea fluctuatii importante de nivel, functie in principal de cantitatea de precipitatii care cade in teren.

3.4 Date seismice

Conform normativului P 100/1-2013 – zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) la Tc=1,6.

3.5 Date climatice

Teritoriul municipiului Ploiesti e: situat intr-o zona cu climat temperat continental, de campie, caracterizat prin urmatoarele valori (Monografia geografica a Romaniei).

- Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala:                  +10,6°C

- Adancimea maxima de inghet:                  0,80-0,90m

- Regimul precipitatiilor:

Cantitatea de precipitatii medii multianuale, masurate intr-o perioada de zece ani este de aproximativ 600mm, repartizata astfel:

- ianuarie:               30-40mm

- iunie:                     88mm

- Regimul vanturilor.

- vanturile dominante bat din directiile  NE (14,9%) si E (13.3%)

În medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s şi numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

- intensitatea medie a vanturilor:  2,3-3,1m/s

- calmul atmosferic inregistreaza valoarea de 25,8%

- TESTE SI INVESTIGATII

4.1 Investigatii prin sondaje

Investigatia pentru determinarea caracteristicilor subsolului include o recunoastere a terenului, forajele geotehnice si obtinerea de probe de sol.

Forajele F1 si F2 au fost sapate pe locatia propusa conform planului prezentat in anexa 2 la adancimea de 6,00 metri. Acestea au fost efectuate pe data de 04.09.2018 utilizand o foreza geotehnica tip Dormer Engineering cu diametrul de 75mm, proprietate SC GEOCAD AMD SRL.

Probele de sol au fost obtinute pe intervalele selectate si au fost identificate in concordanta cu numarul proiectului, numarul forajului si adancimea de unde a fost obtinuta (a se vedea fisa sintetica a forajelor F1-2).

  - Date geotehnice

4.2.1 Morfologie:

- suprafata terenului este relativ plana;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni, prabusiri etc., care sa puna in pericol stabilitatea constructiei).

- nu prezinta crapaturi si nu tine apa la suprafata timp indelungat.

4.2.2 Litologie:

Din punct de vedere litologic zona cuprinde roci bune de fundare.

Urmatoarele tipuri de sol au fost cercetate in urma forarii unei gauri pe aceasta locatie:

F1

-  0,00 – 0,50m – sol vegetal

-  0,50 – 1,50m – praf nisipos cafeniu roscat cu pietris mic, plasticitate mijlocie, tare

-  1,50 – 3,20m – nisip prafos galben cafeniu cu pietris mic

-  3,20 – 6,00m – pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

F2

-  0,00 – 0,50m – sol vegetal

-  0,50 – 1,80m – praf nisipos argilos roscat cu pietris mic, plasticitate mare, tare,

compresibil

-  1,80 – 3,50m – nisip prafos cafeniu cu pietris

-  3,50 – 6,00m – pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

4.2.3 Apa subterana:

- ca mediu acvifer, prezenta, in zona, la adancimi de peste 6,00m nu creeaza probleme sapaturilor pentru fundatii sau exploatarii viitoarelor constructii.

- nivelul apelor subterane depinde de variatiile sezoniere si de schimbarile in utilizarea terenului.

4.3 Categoria geotehnica a amplasamentului

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia, care poate fi exprimat functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati, dupa cum urmeaza (conform NP 074/2014).

| Factori de avut in vedere |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Conditii de teren | Terenuri bune | 2 |
| Apa subterana | Fara epuismente | 1 |
| Clasificare constructiei dupa categoria de importanta | Redusa | 2 |
| Vecinatati | Fara riscuri | 1 |
| Zonarea seismica | ag=0,35g | 3 |
| Riscul geotehnic | Redus | 9 |

Riscul geotehnic este redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica 1.

| Nr. crt. | Riscul geotehnic |  | Categoria geotehnica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Limite punctaj |  |
| 1 | Redus | 6…9 | 1 |
| 2 | Moderat | 10…14 | 2 |
| 3 | Major | 15…21 | 3 |

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Recomandarile prezentate in urmatoarele subcapitole ale acestui proiect se bazeaza pe:

- informatiile cunoscute despre constructia propusa

- rezultatele obtinute din forajul geotehnic executat

- experienta pe care am obtinut-o din studii similare

Deoarece testele obtinute in situ reprezinta, statistic, un procent foarte mic de obtinere a caracteristicilor subterane, este posibil ca, in timpul constructiei, acestea sa difere foarte mult de cele indicate in studiu. In aceste circumstante, o corectare a acestuia ar putea fi necesara.

- Acest studiu se bazeaza pe informatiile obtinute din planul locatiei si din proiectul de constructie. Schimbarea locatiei sau arhitecturii propuse poate avea efecte majore asupra concluziilor si recomandarilor din acest studiu. Firma SC GEOCAD AMD SRL trebuie sa fie contactata in cazul unor asemenea schimbari

- Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).

- In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformari nedorite la suprafata terenului.

- Conform normativului P 100/1-2013 – zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, municipiul Ploiesti se incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonarii teritoriului Romaniei in raport de valorile perioadei de control (de colt) laTc=1,6.

- Riscul geotehnic e redus, deci amplasamentul poate fi incadrat in: categoria geotehnica 1.

- Apa subterana este prezenta in sol la adancimi de peste 6,00m.

- Stratificatia intalnita in zona e urmatoarea:

F1

-  0,00 – 0,50m – sol vegetal

-  0,50 – 1,50m – praf nisipos cafeniu roscat cu pietris mic, plasticitate mijlocie, tare

-  1,50 – 3,20m – nisip prafos galben cafeniu cu pietris mic

-  3,20 – 6,00m – pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

F2

-  0,00 – 0,50m – sol vegetal

-  0,50 – 1,80m – praf nisipos argilos roscat cu pietris mic, plasticitate mare, tare,

compresibil

-  1,80 – 3,50m – nisip prafos cafeniu cu pietris

-  3,50 – 6,00m – pietris cu nisip fin galben cafeniu

Nivelul freatic nu a fost intalnit in timpul forajului.

- Presiunea conventionala recomandata pentru alcatuirea pamanturilor din zona studiata e conform NP112/2014: pconv = 220kPa – (pentru fundatii cu adancime Df = 2,00m si latime B = 1,00m) – buna pentru proiectare. Pentru alte adancimi de fundare sau latimi ale fundatiilor, valoarea presiunii conventionale se va corecta conform prevederilor normativului mentionat, anexa D.

- Categoria geotehnica a fiecarui amplasament va fi stabilita in functie de tipul

constructiiilor care se vor proiecta si de datele obtinute din foraje.

- Amplasamentul studiat e in general favorabil amplasarii constructiilor.

- Acest referat este valabil pentru faza PUZ. Pentru DTAC se va realiza o noua documentatie.

Intocmit,

Ing. geolog Anca Miruna Paduroiu