### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

### PUZ SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE

### Amplasament: Mun. Ploiesti, T 53, A 671/4,Jud. PRAHOVA

### Beneficiar:

S.C. ERMAVER IMOB S.R.L. si CAPRA ANA MARIA BRIANA

### Faza: STUDIU DE OPORTUNITATE PLAN URBANISTIC ZONAL

### Data: Aprilie 2021

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

P.U.Z. pentru  PARCELARE  si CONSTRUIRE HALE METALICE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE,UTILITATI,IMPREJMUIRE S I ORGANIZARE DE SANTIER

### Amplasament :

Mun. Ploiesti, T 53, A 671/4

Jud. PRAHOVA

Beneficiari:

S.C. ERMAVER IMOB S.R.L. si CAPRA ANA MARIA BRIANA

Proiectant general

S.C. GADART DESIGN S.R.L. Ploiesti, Str. Alexandru Odobescu  nr. 180

arh. Gogonea Valentin Robert

Faza de proiectare

STUDIU DE OPORTUNITATE  PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborării :

Aprilie  2021

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Specialist RUR 			Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

Proiectant general		Urbanism/ arh. Gogonea Valentin Robert

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

BORDEROU

Piese scrise

Cerere Foaie de titlu

Foaie de capăt

Lista și semnăturile proiectanților

Borderou

Memoriu de specialitate

Certificat de urbanism nr. 689 din 27.04.2018

Extras de carte funciară nr. 8263/31.01.2019  Ploiesti

Plan de amplasament si delimitare imobil CF nr. 143821

Piese desenate

Incadrarea in zona 								01-A

Situația existentă conform PUG aprobat prin HCL 209/1999 	02-A

Conceptul Propus 								03-A

arh. Gogonea Valentin Robert

### GADART DESIGN S.R.L.

Str. Alexandru Odobescu Nr. 80, Ploiesti, Jud. Prahova

Tel. Fix 0344 101 135, Mob. 0753 800 069

Mail : go_art_designn@yahoo.com

MEMORIU DE SPECIALITATE

- OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul  situate în Ploiesti, T 53, A 671/4

în vederea realizării obiectivului “PARCELARE  si CONSTRUIRE HALE METALICE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE,UTILITATI,IMPREJMUIRE S I ORGANIZARE DE SANTIER “

Prin prezentul studiu de oportunitate se stabilesc condițiile pentru:  Utilizarea funcțională a terenulurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

-  Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

-  Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

-  Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

-  Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

-  Obiectul Studiului de Oportunitate consta în analizarea și evaluarea problemelor funcționale şi tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

Se studiaza de asemenea oportunitatea dezvoltarii unui ansamblu imobiliar cu o volumetrie caracteristica intrarilor in orase.

Terenul valorifica pozitia apropiata  fata de retelele existente si fata de accesul usor catre obiective importante ale orasului.

SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

- Planul Urbanistic General Ploiesti, aprobat prin HCL 209/1999 si  HCL 382/2009

- Planul Urbanistic Zonal “ CARTIER MITICA APOSTOL “ apobat prin HCL 382/28.10.2010 a carui valabilitatea a afost prelungita pana, pana la elaborarea noului PUG  prin HCL 405/30.10.2015

- STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

Încadrarea în teritoriu

 Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității Ploiesti și este situat în partea sud-vest  a orașului, în zona cuprinsă între centura de vest a orasului ( în Vest ) și zona cailor ferate care ocolesc orasul ( în Est ).

Zona studiată are o suprafață totală de 118633 mp.

Zona reglementata are o suprafață totală de 49994 mp

sunt bordate la: 	- Nord 	- Teren Agricol –Nr. Cad. 121668

- Est 		–  Drum paman

- Sud 	–  Teren Agricol –Batranu Elena Daniela

- Vest	 – Drum de pamant – De 654

Caracterul zonei

 În prezent, terenul studiat, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară este libere de construcții.  - Conform PUG aprobat prin HCL 209/1999 prelungit prin HCL 382/2009,

 terenurile se încadrează partial in zonă activitati si functiuni conexe de natura tehnica si tehnologica , preponderant operationale, activitati de cercetare tehnica si tehnologica , platform interioare si imediat exterioare cladirilor necesare incarcarii –descarcarii de obiecte si produse , suprafete de acces comod,parcare si manevre a mijloacelor rutiere de transport  de gabarit mediu si mic , zone reduse de depozitare deschisa si containerelor, activitati productive nepoloante , preponderant din domeniul de varf, pe linii de asamblare a unui produs finit sau semi-finit, birouri profesionale sau de afaceri  fie ca utilizare principal , fie ca utilizare secundara, servicii pentru afaceri, institutii financiare  sau bancare , alimentative publica , loisir urban, agreement si sport in spatii deschise sau acoperite

 terenul se încadrează conform PUZ  în urmatoarele zone

Zona V – fasii plantate de protective fata de infrastructure tehnico-edilitare si rutiere.

Zona verde pe care se poate construe, cu latimea aproximativ 50 ml si zona de protective fata de infrastructura tehnica majora

Zona A3- zona de activitati  si servicii tertiare, cercetare tehnica si tehnilogica

Subzona A3b- activitati si servicii tertiare, cercetare tehnica si tehnologica cu insertii de activitati productive completare caracterului preponderant al subzonei desfasurate in cladiri cu spatii interioare deschise ce permit utilizarea flexibila  a spatiului si cu suprafete mai mari de 2500 mp ADC.

Regimul ethnic

UTR A3b , POT 30%, CUT 3,3

Terenul intra sub incidenta PUZ- Cartier  Mitica Apostol si este afectat partial de zona verde( o fasie cu o latime de aproximativ 50 ml, atat in partea de est, cat si in vestul parcelei), zona de protectie a infrastructurii tehnice majore cat si zona de protective a infrastructurii feroviare.

Conform PUZ , terenul este afectat de realizarea de drumuri propuse, atat drumuri publice secundare, cat si un drum public de interes municipal cu separate de sens plantata.

 Terenul este deservit de infrastructura rutieră și are acces ata la drumul situate  de-a lungul caii ferate, cat si la drumul de expluatare situate in partea de vest a parcelei- respective De 654

Situația juridică a terenurilor/ Ocuparea terenurilor

 Terenul care face obiectul documentației este proprietate privată a: S.C. ERMAVER IMOB S.R.L. si CAPRA ANA MARIA BRIANA, conform acte anexate documentației.

Echipare edilitară

 În prezent, zona este deservită de utilități dupa cum urmeaza:

Pentru reteaua de apa se propune racordul la  o retea proprie sau record la reteaua Municicipala.

Curent electric se afla pe dou retele de inalta tensiune :20KW(Targusoru Nou) si 110 KW( Columbia Teleajen

Reteaua de gaz  se poate estinde din Catierul Mitica Apostol catre aplasamentul  propus.

Reteaua de telefonie și rețea de televiziune prin cablu se afla in zona Cartier Mitica Apostol si se propune extinderea acestora catre zona studiata.

Initiatorul proiectului va suporta costurile pentru extindere si bransament.

Disfuncționalități

 Fiind un teren viran, neurbanizat, zona este momentan utilzata ca teren agricol. Principalele disfuncționalități sesizate în zonă sunt :

-Zona este reglementata prin PUZ –Cartier Mitica Apostol care s-a concretizat in mica masura prin lucrari de infrastructura.

- Nu exista o retea de drumuri functional si intretinuta care sa corespunda noilor reglemntari din PUZ – Cartier Mitica Apostol.

-Noile zone dezvoltate nu au acces la serviciile publice ale orasului Ploiesti , al Com. Targusoru Vechi sau Com. Brazi.

-Tipul de parcelare propus prin PUZ- Cartier Mitica Apostol conform CU nr. 277/22.08.2020

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Dezvoltare urbană

  Terenurile se află in vecinatatea imediata retelei majore de cai ferate dezvoltate in zona de S-V  a Mun. Ploiesti  si la o distant de 600 m fata de drumul de centura a rasului.

Conform PUZ , terenul este afectat de realizarea de drumuri propuse, atat drumuri publice secundare, cat si un drum public de interes municipal cu separate de sens plantata.

Se propune realizarea unui ansamblu de construcții cu funcțiuni reglementate prin PUZ- Cartie Mitica Apostol,cu propunere de parcelari mai mici decat cele prevazute initial.

Pentru realizarea obiectivului prin PUZ se propun urmatioarele obiectiv:

-Propuneri de noi tipuri de parcele care sa corespunda noilor cerinte

-Propuneri ale edificabilului in iteriorul parcelelor nou create.

-Crearea unui drum interior  ce va deservii parcelele propuse spre realizare .

-Se propune realizarea unui numar de parcele construibile plus un drum nou creat ce va deservii parcelele construibile.

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-au ținut cont de următoarele:

- Prevederile din PUZ aprobat prin HCL 382/28.10.2010 a carui valabilitatea a afost prelungita pana, pana la elaborarea noului PUG  prin HCL 405/30.10.2015 ;

- Se vor propune un numar de aproximativ 9 parcele.

Armonizarea funcțiunilor propuse cu prevederile Masterplanului și PUG-ului aprobat.

- Se propune un profil de drum care conecteze cele 9 loturi de teren pana la punerea in aplicare a prevederilor din PUZ Cartier Mitica Apostol.

Modernizarea circulației

Conform soluţiei de circulaţie prezentată în proiect PUZ aprobat prin HCL 382/28.10.2010 a carui valabilitatea a afost prelungita pana, pana la elaborarea noului PUG  prin HCL 405/30.10.2015

Se vor rezerva terenuri pentru dezvolatrea drumurilor propuse prin PUZ Cartier Mitica Apostol.

In etapa  1 (imediata)- accesul se va realiza din De 654 si Drum de pamant de pe latura de Est, prin racordare cu raze de 12,00 m. L accesul din De 654 ntrarea va fi separata de iesire prin insula denivelata montata retras la minim 1,00 m fata de  marginea partii carosabile existente a De 654.

In etapa 2( de perspective) ,   accesul se va realiza din drumurile propuse in PUZ Cartier Mitica Apostol , prin racordare cu raze de 12,00 m. Intrarea va fi separata de  iesire prin insula denivelata montata retras la minim 1,00 m fata de  marginea viitoarelor drumuri.

Parcelarea va fi  aliniata unui drum de acces pe latura de Sud a terenului  dintr-un cap la altul a acestuia.drumul de acces cu dublu sens   , conform sectiuniilor   propuse   ,  avand urmatoarele elemente   :

7.00 m parte carosabila

2,00 m trotuar – pe latura de Nord

6,00m spatiu verde- pe latura de Sud

Zonificare funcțională -bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „ PUZ  PARCELARE  si CONSTRUIRE HALE METALICE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE,UTILITATI,IMPREJMUIRE S I ORGANIZARE DE SANTIER”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

Se propune un  nou  UTR – A3b-1

Zona V – fasii plantate de protective fata de infrastructure tehnico-edilitare si rutiere.

Zona A3- zona de activitati  si servicii tertiare, cercetare tehnica si tehnilogica

Subzona A3b-1 activitati si servicii tertiare, cercetare tehnica si tehnologica cu insertii de activitati productive completare caracterului preponderant al subzonei desfasurate in cladiri cu spatii interioare deschise ce permit utilizarea flexibila  a spatiului si cu suprafete mai mari de 2500 mp ADC.

Dezvoltarea echipării edilitare.

În conformitate cu prevederile Masterplanului Asigurarea infrastructurii edilitare,a mobilității și a intrastructurii de comunicare, , sunt prevăzute completarea rețelei de apă și rețelei de canalizare.

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existent in Cartier Mitica Apostol, cu extinderile și branșamentele aferente;

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă Cartier Mitica Apostol;

-  racordarea la rețeaua de gaze existentă Cartier Mitica Apostol, cu extinderile și branșamentele aferente;

- colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic;

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

De menționat ca dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

- PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA

Dezvoltarea unei unitati de constructii de aceasta natura va duce cu siguranta la aparitia unei solicitari suplimentare pe serviciile asigurate decatre Cartierul Mitica Apostol situate in imediata vecinatate.

Se vor dezvolta noi trasee de instalatii care vor solicita suplimentar retelele existente.

Dezvoltarea acestui proiect va aduce noi locuri de munca atat prin construirea efectiva imobilelor cat si adezvoltarii serviciilor pe aceasta zona.

- CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITAȚII PUBLICE LOCALE

Costuri suportate de investitori

 Investitorii vor suporta urmatoarele costuri:  toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse.

  costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor.

  costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare.

  toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții.

  costurile legate de extindere si bransament.

  costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale, costurile racordurilor auto la stradă nou propusă.

  Toate costurile legate de edificarea construcțiilor

Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale.



 Nu este cazul.

CONCLUZII

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

- realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului aprobate prin HCL 382/28.10.2010 a carui valabilitatea a afost prelungita pana, pana la elaborarea noului PUG  prin HCL 405/30.10.2015;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

Întocmit, Arh. Gogonea Valentin Robert

Specialist RUR