| Nr. proiect | 14960/04.08.2020 |
| --- | --- |
| Faza: | Plan Urbanistic Zonal |
| Titlu: | „PUZ SCHIMBARE PARȚIALĂ DESTINAȚIE, DIN ZONA PERDEA DE PROTECȚIE ÎN ZONA INDUSTRIALĂ (UNITĂȚI INDUSTRIALE / DEPOZITARE) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI <MODERNIZAREA STAȚIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR PLOIEȘTI, PRIN CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF, ÎN VEDEREA OBȚINERII ENERGIEI DIN DEȘEURI>” |
| VOLUMUL 2 | REGULAMENT LOCAL DE URBANISM |
| Beneficiar: | CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA |
| Proiectant: | SC TOTAL BUSINESS LAND SRL |
|  | ALBA IULIA, Brandusei 24, Birou 1, AB ALBA IULIA, Traian 20, AB BUCURESTI, Armindenului 2, sector 1 Tel: +40 744 588 692 Fax: +40 358 710 601 Email: marius.todor@tblgrup.ro; office@tblgrup.ro J1/125/11.02.2015 CUI 34090016 IBAN RO12BTRLRONCRT0PA4142201 |
| Şef proiect: | Master Urb. – Peis. Răscol Mihail Cristian |
| Exemplar: | 1 |

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

PUZ „ Schimbare parțială destinație teren, din zona perdea de protecție în zona industrială (unități industriale / depozitare) pentru realizarea obiectivului <Modernizarea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, prin construire linie producere SRF, în vederea obținerii energiei din deșeuri>”

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

  - Rolul Regulamentului Local de Urbanism

    - Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism.

    - Prevederile din prezentul R.L.U. au caracter de reglementare specifică detaliată și permit, împreună cu prevederile P.U.G., autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale (dacă îndeplinesc condițiile impuse de O.G. nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului), sau cazuri specificate în continuare în conţinutul regulamentului.

    - Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia.

    - Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterioare ale parcelei, caraterisitici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.

    - Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată. În funcție de tipul documentației, pe suport topografic și realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsuratori pe teren, cu respectarea și integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.

  - Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism.

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificată şi republicată în 2004, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/l99l privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi cu celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului, printre care se menţionează:

- Constituţia României;

- Codul Civil;

- Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările și modificările ulterioare

- Legea nr. 18/1991 (republicată) privind fondul funciar;

- Ordinul nr. 49 din 27 ianuarie 1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările și modificările ulterioare actualizat;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

- Legea nr.33/1994 privind expropriere a pentru cauză de utilitate publică;

- Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea O.G. nr.68/l994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional;

- Legea nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu completările și modificările ulterioare actualizată;

- O.U.G. 195/1995 privind protecţia mediului, completată și modificată;

- O.M.S. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- Legea nr.106/1996 privind protecția civilă

- Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare;

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.

  - Domeniul de aplicare al Regulamentului Local de Urbanism.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal PUZ „ Schimbare parțială destinație teren, din zona perdea de protecție în zona industrială (unități industriale / depozitare) pentru realizarea obiectivului <Modernizarea stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, prin construire linie producere SRF, în vederea obținerii energiei din deșeuri>” se aplică teritoriului delimitat cu linie albastră întreruptă în Planul de Reglementări (NC 145874) care face parte integrantă din prezentul regulament, astfel:

- La nord – drum pietruit acces carosabil;

- La est – Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești și Dalas Oil SRL;

- La sud – Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești;

- La vest – drum pietruit acces carosabil.

Corelări cu alte documentaţii de urbanism

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 și H.C.L. nr. 382/2009 și PUZ – Schimbare de destinație teren din zona Tea (tehnico-edilitare și culturi agrícole) și zona PPr (plantație de protecție) în zona Id (unități industriale/depozitare) pentru construire obiectiv “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești” din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, aprobat prin H.C.L. nr. 547/21.12.2011, prelungit prin H.C.L. nr. 81/31.03.2017 și modificat prin H.C.L. nr. 346/29.09.2017, și le detaliază în aspectele lăsate prin acesta în competenţa planurilor urbanistice zonale.

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază în aspectele lăsate prin acesta în competenţa planurilor urbanistice zonale. Acolo unde nu sunt făcute precizări distincte prin prezentul regulament vor fi aplicate prevederile Regulamentului General de Urbanism.

  - Condiții de aplicare

Pentru zonele, subzonele și unitățile teritoriale de referință, adiacente terenului ce a generat P.U.Z (zona delimintată cu linie albastră întreruptă pe planșa de reglementări), dar incluse în perimetrul studiat (zona delimitată cu linie roșie întreruptă pe planșa de reglementări), au fost preluate și detaliate acolo unde a fost cazul, prevederile conținute în R.L.U. aferent P.U.G. al Municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 și H.C.L. nr. 382/2009 și PUZ – Schimbare de destinație teren din zona Tea (tehnico-edilitare și culturi agricole) și zona PPr (plantație de protecție) în zona Id (unități industriale/depozitare) pentru construire obiectiv “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești” din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, aprobat prin H.C.L. nr. 547/21.12.2011, prelungit prin H.C.L. nr. 81/31.03.2017 și modificat prin H.C.L. nr. 346/29.09.2017.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism – aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea și executarea construcțiilor și amenajărilor în limitele terenului ce a generat PUZ.

Odată aprobat, împreună cu PUZ, prin Hotărâre a Consiliului Local, RLU aferent PUZ constituie act de autoritate al administrației publice locale.

RLU se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe oricare categorie de terenuri care fac obiectul prezentului PUZ. Îndeplinirea reglementarilor cuprinse în RLU aferent prezentului PUZ sunt obligatorii la autorizarea construcțiilor:

- Elaborarea de către investitor a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea edilitar-urbanistic a teritoriului ce a fost definit ca o etapa în procesul de urbanizare prin PUZ:

  - Rețele de apă potabilă, gestiunea apelor uzate și meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, iluminat public etc. și a racordurilor acestora la infrastructura urbană majoră (unde este cazul);

  - Căi de acces/ străzi, pentru acestea aplicându-se profile transversale în conformitate cu reglementările PUG și a normelor tehnice specifice.

- Autorizarea lucrărilor de echipare edilitar-urbanistică;

- Realizarea de către proprietar a lucrărilor de echipare edilitar-urbanistice și recepția acestora;

- Intabularea noi structuri urbane, inclusiv a suprafețelor ce intră în proprietate publică.

  - Derogări de la prevederile regulamentului

Prin derogare se înţelege modificarea doar a uneia dintre condițiile de construire: funcţiuni admise/ funcţiuni admise cu derogări ,aliniere, P.O.T.; C.U.T.; regim de înălțime, retrageri faţă de limitele laterale și posterioare.

Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situații:

      - condiții de fundare dificile care justifică un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament;

      - descoperirea în urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea și protejarea lor;

      - situarea specială a parcelei în cadrul sectorului într-o zonă de interes maxim sau condiționată de existența pe terenurile alăturate a unor clădiri care trebuiesc menținute;

      - dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului.

Derogarea este posibilă cu avizul Comisiei de Urbanism în baza referatului Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și a Direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Ploiești.

CAPITOLUL II – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

  - Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului construit

Terenul ce a generat PUZ, conform CF nr. 145874 are o suprafață totală de 40.051mp și este neproductiv, conform categoriei de folosință actuală.

Sunt interzise sistemele de încălzire cu combustibil care prin ardere pot produce perdele de fum. Astfel se preferă folosirea instalațiilor de încălzire electrice sau care folosesc gaz metan.

Deșeurile rezultate, atât din activități de construire, cât și ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate în containere închise, selectate în prealabil și vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.

Toate construcțiile și amenajările vor fi racordate la rețelele edilitare. Acestea vor fi amplasate subteran la minim 3,00 m depărtare de arborii ce urmează a fi păstrați. Maniera de realizare a construcțiilor și amenajările aferente va urmări protejarea rădăcinilor, tulpinii și coroanei arborilor ce urmează a fi păstrați.

  - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Toate operațiunile de construire, amenajare și exploatare a obiectivelor ce urmează a fi realizate (stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor cu linie de producere SRF) sunt supuse reglementărilor românești, privitoare la calitatea în construcții și la siguranța în exploatare.

În realizarea obiectivelor menționate mai sus, cât și în exoploatarea acestora, vor fi utilizate materiale, echipamente, utilaje și tehnologii omologate conform legii.

Sistemul rutier în incintă va fi dimensionat și executat în conformitatea cu legea în vigoare astfel încât să fie facilitat accesul autovehiculelor pentru intervenție și pentru serviciu.

  - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

- Orientarea față de punctele cardinale:

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism.

Amplasarea față de drumurile publice:

Autorizarea excutării construcțiilor se face cu respectarea retragerilor minime obligatorii a construcțiilor față de drumurile publice existente, conform planului de reglementări urbanistice.

- Amplasarea față de aliniament:

Autorizarea excutării construcțiilor se face cu respectarea retragerilor minime obligatorii a construcțiilor față de drumurile publice existente, conform planului de reglementări urbanistice.

Așezarea noilor clădiri se va face uniform, retrase cu minimum 4m de la limitele cadastrale (limitele de împrejmuire).

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privată și domeniul public – limita cadastrală.

Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivelurilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament.

- Amplasarea în interiorul parcelei:

Autorizarea excutării construcțiilor este permisă numai dacă respectă:

- Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform planului de reglementări urbanistice.

- Distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri, recomandându-se, dacă cerințele de intervenție sau condițiile locale impun altfel să se asigure:

  - Accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o fațadă vitrată (două pentru clădiri înalte, foarte înalte sau săli aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la vitrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole de tipul copertinelor mari, piloni înalți, parcaje auto, etc)

  - Posibilitățile de acces al mijloacelor de intervenție, atunci când este necesar și la a doua fațadă, prin amenajări cu lățimea de 12m, în cazurile când acest lucru nu este posibil, se asigură trecerea forțelor (personalului) de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă de 1,50m

Condițiile de amplasare a clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele este precizată în cadrul reglementărilor privind zonele și subzonele funcționale precum și unitățile teritoriale de referință cuprinse în prezentul regulament.

2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Autorizarea excutării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice, trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul carosabil și pietonal se va face din aleea carosabilă locală existentă aflată la limita de vest a terenului. Un alt acces carosabil și pietonal se poate realiza pe aceeași alee carosabilă locală existentă, de pe latura de nord a terenului.

Parcarea autovehiculelor se va realiza în spații special amenajate, respectându-se prevederile Regulamentului General de Urbanism. Locurile de parcare pentru investiția propusă se limitează la staționarea autovehiculelor persoanelor ce desfășoară activități aferente funcțiunilor existente (Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești) și propuse. Se va propune parcarea autovehiculelor în spații special amenajate (garaje, parcări) numai în incinta imobilului. Soluția finală de parcare se va realiza la faza de proiectare a obiectivului propus.

Profilul transversal al circulațiilor interioare va fi stabilit în funcție de necesitățile de funcționare ale funcțiunii propuse.

În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu handicap locomotor, în spații exterioare, publice și în construcții de orice categorie, conform legii.

2.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Autorizarea excutării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau a posibilității amenajării de fose septice și bazine etanș.

Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locală în sol și evaporarea naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.

Toate rețelele și instalațiile tehnico-edilitare vor fi amplasate în subteran. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri.

Se propune realizarea de platforme de depozitare selective a deșeurilor amplasate la o distanță de minim 15m de fațadele clădirilor de pe teren.

2.6. Reguli cu privire la parametrii urbanistici:

Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare al terenului și regimul de înălțime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie să fie cel mult egală cu valoarea maximă stabilită prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament să conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcție să atingă în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea dată către cei doi indici urbanistici împreună cu regimul de înălțime este una rezultată prin restricționarea simultană și comună conform valorilor maxim admise.

Calculul parametrilor urbanistici se face în conformitate cu Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, anexa nr.2 „Definirea termenilor utilizați în lege”, punctul „indicatori urbanistici”.

Parcelarea internă se va conforma din punct de vedere dimensional și ca organizare general, normelor specifice în vigoare.

Autorizarea construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălțime la cornișă, respectiv a înălțimii admise, stabilite în cadrul planșei de reglementări urbanistice aferente prezentului regulament.

În condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale.

Este permisă realizarea demisolurilor.

2.7. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri:

Autorizarea de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției după cum urmează:

- La calcularea numărului necesar a locurilor de parcare se va ține cont de anexa nr.5 la Regulamentul General de Urbanism;

- Se va asigura o suprafață de minim 27% spațiu verde amenajat;

- Deasupra construcțiilor subterane – garaje, spații tehnice, se vor putea amenaja spații verzi, cu condiția ca grosimea minima a stratului de pământ vegetal să fie minim 40cm. Se va asigura irigarea spățiilor verzi precum și drenarea apelor meteorice;

Se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban, caracterului amenajărilor peisagistice, ținând cont de caracterul funcțiunii și a stilului arhitectural propus la faza de proiectare a investiției.

Se recomandă pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Împrejmuirile:

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2m, gardurile pot avea un soculu opac de circa 0,60m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;

- pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace dublate de gard viu sau exclusiv din gard viu și vor avea înălțimea minimă de 2m.

Porțile împrejmuirilor se vor deschide fără a afecta spațiul public din axul drumurilor.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

CAPITOLUL III – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Pentru zona reglementată prin PUZ:

- Existent conform PUG Municipiul Ploiești aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 și H.C.L. nr. 382/2009:

- intravilan – UTR E7i: zonă plantație de protecție - Ppr

- Propus prin prezentul PUZ pentru zona reglementată:

- UTR E71: Id – zonă unități industriale și depozitare.

- UTR E72: Ppr – zona plantație de protecție

3.1. Unități și subunități funcționale:

Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fară condiţionări;

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu);

(3) înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametrii conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

Configurarea urbanistică și programul de dezvoltare a investițiilor a determinat reprezentarea terenului ce a generat PUZ în două Unități Teritorială de Referință:

- UTR E71 – Id – funcț. dominantă: zona unități industriale și depozitare (supr. de 21604 mp)

- UTR E72 – Ppr – funcț. dominantă: zona perdele de protecție (supr. de 18447 mp)

| UTR | Fct. dominantă | POT | CUT | Rhmax | Sp. verzi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTR E71 | Zona unități industriale și depozitare | max70% | max1,4 | P+1 (15m) | min 20% |
| UTR E72 | Zona perdele de protectie | max10% | max0,1 | P | min 90% |

CAPITOLUL IV – PRESCRIPŢII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

| Id | Zonă unități industriale și depozitare |
| --- | --- |

Generalităţi: Caracterul zonei

Planul urbanistic zonal pentru terenul ce a generat prezentul PUZ va schimba funcțiunea de zonă de plantații de protecție regăsită în PUG în funcțiunea de zona industrială pe o suprafața de 21604mp.

Obiectivul de investiții urmărește elaborarea unei soluții de organizare urbanistică prin realizarea unei noi linii de producere SRF pentru Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, în vederea obținerii energiei din deșeuri.

Unităţile teritoriale de referinţă care conţin zona industrială:

- U.T.R. E71 – Id

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

ART.1- UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- statiei de tratare mecano-biologică a deșeurilor;

- construire linie producere SRF;

- Depozitare en-gros;

- grupuri sanitare, spații pentru administrare, depozitare și întreținere;

- construcții aferente echipării edilitare;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, și căi de acces pietonale și carosabile;

- spaţii verzi plantate - scuaruri, grădini de incintă;

- mobilier urban, exclusiv fântâni arteziene.

ART.2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Se admite completarea cu mici dotări pentru comerț alimentar în incintă;

ART.3- UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări:

- Activităţi care pot provoca degradarea aleilor și distrugerea vegetației de-a lungul acestora sau a celei perimetrale;

- Locuințe sau spații de locuit;

- construcții pentru unități de cazare – hoteluri, hosteluri;

- parcaje la subsol/demisol;

- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- Unități agro-zootehnice, abatoare;

- Anexe gospodărești pentru creșterea animalelor;

- Depozitare pentru vânzarea unor cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice;

- Spălătorii chimice;

- Stații de betoane;

- Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

- Lucrări de teresament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- Orice lucrări de terasamente care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- Se interzic orice intervenții de natură să contravină cu statutul zonei.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART.4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUN):

- Nu se propun parcelări sau comasari de parcele.

ART.5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- În cazul parcelelor cu frontul la drumurile existente prin prezentul P.U.Z., pentru crearea unui nou front coerent construit, este obligatorie retregerea clădirilor faţă de aliniament în funcţie de categoria de stradă astfel:

  - Drum local de acces: -retrageri de 4m faţă de limita de proprietate.

  - DN1A:  -retrageri de 30ml față de limita carosabilului

ART.6- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELEI

- Clădirile se vor amplasa de regulă pe parcelă izolat;

- Se interzice construirea pe limitele parcelei fără o retragere de minim 4m față de limita de proprietate;

ART.7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişe a celei mai înalte;

- Distanţa se poate reduce la ¼ din înălţime, dar nu mai puţin de 3m numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre ce nu asigură luminarea unor încăperi de birouri, fie pentru activităţi ce necesită lumină naturală.

ART.8- CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- Numărul şi configuraţia acceselor se va încadra în prevederile Anexei nr.4 din Regulamentul General de Urbanism;

- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

ART.9- STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- În spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m;

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de plasare şi detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu Anexa nr.5 a Regulamentului General de Urbanism cât și conform Normativului P 132-92, în funcție de categoria localității în care sunt amplasate construcțiile;

- Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire nouă sau extindere a suprafeţei utile pentru o clădire existentă. În cazul schimbării funcţiunii unei clădirii existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcţiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcţiuni, considerate ca existând.

ART.10- ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ȘI A ELEMENTELOR ARHITECTURALE

- Regimul de înălțime maxim propus la cornișă este de 15m respectiv P+1;

ART.11- ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Clădirile noi sau modificările ori reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

- Se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor clădirilor având în vedere perceperea acestora din drumurile publice;

- Orice construcţie nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie armonios în zonă

- Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate numai pentru interior şi a materialelor de construcţie precare (de tip asbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc.);

ART.12- CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Apă potabilă

Apa pentru consum potabil și igienico-sanitar va fi asigurată de la un puț forat.

- Canalizare menajeră

Colectarea apelor menajere se va face întru-un bazin etanș vidanjabil.

- Canalizare pluvială

Apele pluviale rezultate din precipitații, care sunt ape convențional curate, fară alte impurități, vor fi colectate prin jgheaburi din tablă zincată și preluate prin burlane. Deversarea apelor pluviale provenite de pe circulațiile din incintă și de pe platformele de depozitare și colectare a deșeurilor se recomandă a se face în rețeaua proprie de canalizare, dar nu înainte ca aceste ape să fie trecute printr-un separator de grăsimi pentru mai apoi să fie colectate într-un rezervor de retenție.

- Reţele electrice, telefonice şi CATV

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face printr-un branșament la rețeaua existentă.

Cablurile de alimentare cu energie electrică denstinată consumului particular cât şi iluminatul public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse în subteran. În caz de imposibilitate tehnică şi numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornişă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperişurilor.

Se interzince dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice.

Se interzice amplasarea firidelor de branșament electricitate și telecomunicații pe fațadele principale.

- Gaze

Nu este cazul.

- Salubritate

În scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopul apărării interesului public, a stării de sănătate a populației și a protejării imaginii estetice a peisajului, deșeurile vor fi depozitate în containere închise, pe platforme betonate, împrejmuite și acoperite.

Platformele de depozitare a deșeurilor se vor îngrădi corespunzător și vor fi dublate de un gard viu pentru a îmbunătății imaginea estetică.

Aceste platforme se vor dimensiona corespunzător și se vor amplasa la o distanță de minim 15m față de fațadele clădirilor, astfel încât să asigure accesul ușor al autovehiculelor de colectare.

ART.13- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp;

- Spațiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate precum „grădini de fațadă” unde nu se vor permite instalarea de panouri publicitare dar se pot amenaja cu plantații, mobilier urban, circulații pietonale, circulații ocazional carosabile atâta timp cât nu stânjenesc activitatea obiectivului;

- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesare pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- Se va asigura o suprafață de minim 27% spații verzi (spații amenajate cu plantații, amenajări specifice, libere de construcții);

- Parcajele la sol se propun a fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

- Se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor și al funcțiunii propuse.

ART.14- ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2m, gardurile pot avea un soculu opac de circa 0,60m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;

- pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace dublate de gard viu sau exclusiv din gard viu și vor avea înălțimea minimă de 2m.

- Se interzice vopsirea în culor stridente şi strălucitoare a împrejmuirilor;

- Porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ART.15- PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecţia la sol a construcţiei ridicată deasupra cotei terenului natural şi suprafaţa parcelei. În calculul proiecţiei nu vor fi incluse ieşirile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consolă deasupra domeniului public şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecţie ca streşini, copertine, etc. Curţile de aerisire până la 2mp, suprafaţa inclusiv, intră în suprafaţa construită;

POT maxim = 70%

ART.16- COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezintă raportul

dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei;

- În calculul suprafeţei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi spaţiilor tehnice amplasate în subteran precum şi suprafeţele balcoanelor şi teraselor deschise precum şi a podurilor neutilizabile;

CUT maxim = 1,4

| Ppr | Zonă plantații de protecție |
| --- | --- |

Generalităţi: Caracterul zonei

Obiectivul de investiții urmărește elaborarea unei soluții de organizare urbanistică prin realizarea unei noi linii de producere SRF pentru Stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor Ploiești, în vederea obținerii energiei din deșeuri.

Planul urbanistic zonal pentru terenul ce a generat prezentul PUZ va schimba funcțiunea de zonă de plantații de protecție regăsită în PUG în funcțiunea de zona industrială pe o suprafața de 21604mp. Restul suprafeței de 18447mp existenți vor ramâne ca zona de plantații de protecție (perdele de protecție).

Unităţile teritoriale de referinţă care conţin zona plantații de protecție:

- U.T.R. E72 – Ppr

SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

ART.1- UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- masive vegetale plantate din arbori și arbuști cu rol estetic și de ameliorare a climatului;

- culoare verzi de protecție față de infrastructura tehnică;

- peluze, spații gazonate sau amenajate cu flori de câmp;

- oglinzi de apă;

- construcții aferente echipării edilitare;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, și căi de acces pietonale și carosabile;

- spaţii verzi plantate - scuaruri, grădini de incintă;

- mobilier urban, exclusiv fântâni arteziene.

ART.2- UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- Se admite completarea cu trasee de biciclete cu condiția ca acestea să fie separate de traseele carosabile sau pietonale;

- Se adminte completarea cu terenuri sportive descoperite cu condiția ca acestea să fie amenajate la o distanță de minim 15m față de construcțiile industriale și de depozitare propuse prin prezentul PUZ;

- Se adminte completarea cu chioșcuri, foișoare cu condiția ca acestea să fie realizate din material lemnos.

ART.3- UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări:

- Activităţi care pot provoca degradarea aleilor și distrugerea vegetației de-a lungul acestora sau a celei perimetrale;

- Locuințe sau spații de locuit;

- construcții pentru unități de cazare – hoteluri, hosteluri;

- parcaje la subsol/demisol;

- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- Unități industriale, agro-zootehnice, abatoare;

- Anexe gospodărești pentru creșterea animalelor;

- Depozitare pentru vânzarea unor cantităţi de substanţe inflamabile sau toxice;

- Spălătorii chimice;

- Stații de betoane;

- Stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

- Lucrări de teresament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- Orice lucrări de terasamente care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice;

- Se interzic orice intervenții de natură să contravină cu statutul zonei.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ART.4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUN):

- Nu se propun parcelări sau comasari de parcele.

ART.5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- Alinierea clădirilor este definită ca fiind linia pe care sunt dispuse faţadele clădirilor spre stradă şi care în cazul prezentului regulament este retrasă faţă de acesta, conform prevederilor regulamentului, interspaţiul dintre aliniament şi alinierea clădirilor este „non aedificandi”, cu excepţia împrejmuirilor, accesurilor carosabile și pietonale, a parcărilor şi a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri faţă de cota terenului din situaţia anterioară lucrărilor de terasament;

- În cazul parcelelor cu frontul la drumurile existente prin prezentul P.U.Z., pentru crearea unui nou front coerent construit, este obligatorie retregerea alinierii cladirilor faţă de aliniament în funcţie de categoria de stradă astfel:

  - Drumuri publice: -retrageri de 3m faţă de limita de proprietate.

ART.6- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELEI

- Clădirile se vor amplasa de regulă pe parcelă izolat;

- Se interzice construirea pe limita laterală a parcelei fără o retragere de minim 4m față de limita de proprietate;

ART.7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişe a celei mai înalte;

- Distanţa se poate reduce la ¼ din înălţime, dar nu mai puţin de 5m.

ART.8- CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- Numărul şi configuraţia acceselor se va încadra în prevederile Anexei nr.4 din Regulamentul General de Urbanism;

ART.9- STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- Staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- Toate parcajele vor fi înconjurate cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m;

- Calculul capacităţii de parcare în funcţie de obiectiv, modul de plasare şi detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu Anexa nr.5 a Regulamentului General de Urbanism cât și conform Normativului P 132-92, în funcție de categoria localității în care sunt amplasate construcțiile;

- Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire nouă sau extindere a suprafeţei utile pentru o clădire existentă. În cazul schimbării funcţiunii unei clădirii existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii funcţiuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcţiuni, considerate ca existând.

ART.10- ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ȘI A ELEMENTELOR ARHITECTURALE

- Regimul de înălțime maxim propus la cornișă este de 5m respectiv P;

ART.11- ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- Clădirile noi sau modificările ori reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje;

- Se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor clădirilor având în vedere perceperea acestora din drumurile publice;

- Orice construcţie nouă, sau modificare a uneia existente trebuie să se înscrie armonios în zonă

- Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate numai pentru interior şi a materialelor de construcţie precare (de tip asbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc.);

ART.12- CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- Apă potabilă

Apa pentru consum potabil și igienico-sanitar va fi asigurată de la un puț forat.

- Canalizare menajeră

Colectarea apelor menajere se va face întru-un bazin etanș vidanjabil.

- Canalizare pluvială

Apele pluviale rezultate din precipitații, care sunt ape convențional curate, fară alte impurități, vor fi colectate prin jgheaburi din tablă zincată și preluate prin burlane. Deversarea apelor pluviale provenite de pe circulațiile din incintă și de pe platformele de depozitare și colectare a deșeurilor se recomandă a se face în rețeaua proprie de canalizare, dar nu înainte ca aceste ape să fie trecute printr-un separator de grăsimi pentru mai apoi să fie colectate într-un rezervor de retenție.

- Reţele electrice, telefonice şi CATV

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face printr-un branșament la rețeaua existentă.

Cablurile de alimentare cu energie electrică denstinată consumului particular cât şi iluminatul public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuiesc introduse în subteran. În caz de imposibilitate tehnică şi numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornişă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperişurilor.

Se interzince dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice.

Se interzice amplasarea firidelor de branșament electricitate și telecomunicații pe fațadele principale.

- Gaze

Nu este cazul.

- Salubritate

În scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopul apărării interesului public, a stării de sănătate a populației și a protejării imaginii estetice a peisajului, deșeurile vor fi depozitate în containere închise, pe platforme betonate, împrejmuite și acoperite.

Platformele de depozitare a deșeurilor se vor îngrădi corespunzător și vor fi dublate de un gard viu pentru a îmbunătății imaginea estetică.

Aceste platforme se vor dimensiona corespunzător și se vor amplasa la o distanță de minim 15m față de fațadele clădirilor, astfel încât să asigure accesul ușor al autovehiculelor de colectare.

ART.13- SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp;

- Spațiile vizibile din circulațiile publice vor fi tratate precum „grădini de fațadă” unde nu se vor permite instalarea de panouri publicitare dar se pot amenaja cu plantații, mobilier urban, circulații pietonale, circulații ocazional carosabile atâta timp cât nu stânjenesc activitatea obiectivului;

- Pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesare pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- Se va asigura o suprafață de minim 90% spații verzi (spații amenajate cu plantații, amenajări specifice, libere de construcții);

- Parcajele la sol se propun a fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

- Se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor și al funcțiunii propuse.

ART.14- ÎMPREJMUIRI

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2m, gardurile pot avea un soculu opac de circa 0,60m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;

- pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace dublate de gard viu sau exclusiv din gard viu și vor avea înălțimea minimă de 2m.

- Se interzice vopsirea în culori stridente şi strălucitoare a împrejmuirilor;

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ART.15- PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- Procentul de ocupare al terenului în sensul prezentului regulament reprezintă raportul dintre proiecţia la sol a construcţiei ridicată deasupra cotei terenului natural şi suprafaţa parcelei. În calculul proiecţiei nu vor fi incluse ieşirile în exterior a balcoanelor închise sau deschise în consolă deasupra domeniului public şi nici elementele cu rol decorativ sau de protecţie ca streşini, copertine, etc. Curţile de aerisire până la 2mp, suprafaţa inclusiv, intră în suprafaţa construită;

POT maxim = 10% (cf. legii 24/ 2007)

ART.16- COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- Coeficientul de ocupare a terenului în sensul prezentului regulament reprezintă raportul

dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa parcelei;

- În calculul suprafeţei construite desfăşurate nu sunt incluse suprafaţa garajelor şi spaţiilor tehnice amplasate în subteran precum şi suprafeţele balcoanelor şi teraselor deschise precum şi a podurilor neutilizabile;

CUT maxim = 0,9

întocmit,

master urbanist-peisagist Răscol Mihail Cristian