MEMORIU TEHNIC

- Amplasament imobil: Imobilul este situat in intravilanul localitatii Ploiesti, Tarla 13, Parcela CTD 194 conform planului de incadrare in zona.

- Tipul lucrării : Obtinerea avizului de receptie a lucrarilor pentru STUDIU TOPOGRAFIC – PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA PERDELE DE PROTECTIE IN ZONA UNITATII INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI - MODERNIZARE STATIE DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA A DESEURILOR PLOIESTI, PRIN CONSTRUIRE LINIE DE PRODUCERE SRF, IN VEDEREA OBTINERII ENERGIEI DIN DESEURI.

- Scurtă prezentare a situaţiei din teren : Imobilul este situat in intravilan localitatii Ploiesti, Tarla 13, Parcela CTD 194, Jud. Prahova.

- Suprafata terenului studiat este de 40.051 mp.

Beneficiarul lucrarii: Judetul PRAHOVA prin Consiliul Judetean Prahova

Executant: SC TOTAL BUSINESS LAND SRL, prin Ing. STANESCU RAZVAN FLORIAN

Numarul lucrarii in registrul propriu: 122

Termenul de executie al lucrarii este : 31.12.2021

- Operaţiuni topo-cadastrale efectuate :

Pentru întocmirea documentaţiei tehnice solicitate, în sistemul de proiecție Stereografic 1970 și în sistem de cote Marea Neagră, se va recurge la tehnologia GNSS. Se vor determinat punctele GPS 1 si GPS 2 cu echipamentul GPS RTK Spectra SP60 folosind datele furnizate de Sistemul Național ROMPOS, Iar punctele de contur vor fi radiate folosind Statia totala Leica TS06 Plus.

Precizia sistemului GPS RTK Spectra SP60, în modul RTK static este de 5 mm + 0.5 ppm pe orizontală și de 10 mm + 0.5 ppm pe verticală. Punctele reţelei de ridicare vor fi materializate conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin picheţi metalici, vopsiți cu vopsea roșie.

Ridicarea detaliile planimetrice și altimetrice aflate în interiorul imobilelor se vor face cu ajutorul sistemului GPS RTK Spectra, în modul RTK.

Precizia sistemului GPS RTK Spectra SP60, în modul RTK este de 10 mm + 1 ppm pe orizontală și de 20 mm + 1 ppm pe verticală.

Ridicarea detaliilor planimetrice aflate pe limita imobilelor se vor determina prin metoda radierii din punctele reţelei de ridicare și îndesire, utilizându-se staţia totală LEICA TC 06 Plus, care are o precizie unghiulară de 3”(1 mgon) şi o precizie la măsurarea distanţei de 2mm+2ppm/km.

Precizia măsurătorilor este dată de performanțele tehnice ale aparaturii folosite și se încadrează în normele stabilite pentru terenurile intravilane.

La ȋntocmirea planului topografic se va utiliza sistemul de proiecție Stereografic 1970, a cărui origine a sistemului de axe de coordonate rectangulare este ȋn punctul Q0, axa X fiind ȋndreptată către NORD, iar axa Y către EST. Pentru întocmirea planului topografic ȋn format digital și analogic se vor utiliza programele specializate – ZWCAD2018.

- Pentru redactarea planurilor se calculeaza detaliile de planimetrie si altimetrie.

- Suprafata pe care se executa lucrarea (zona studiu) este de 40.051 mp.

Numele si prenumele persoanei autorizate                    Data intocmirii: 08.04.2021

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL prin:

Ing. STANESCU RAZVAN FLORIAN

Semnătura şi stampila						                                           ........................................................